Введение

Генеральный план Среднечубуркского сельского поселения разработан ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Территориальное планирование Среднечубуркского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана.

Генеральный план Среднечубуркского сельского поселения подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном статьей 24 Градостроительного кодекса.

Генеральный план Среднечубуркского сельского поселения является градостроительным документом, обеспечивающим социально-экономическую модель развития  Среднечубуркского сельского поселения и входящих в него хуторов, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Настоящий проект генерального плана поселения учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территории хутора Средние Чубурки, села Таврического и хуторов Водянский, Исаевский, Красный, Майский, Нововысоченский, Новостепнянский, Новый Урожай, Тауруп Первый, Тауруп Второй, на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

- При разработке генерального плана учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой проектной документации:

- схема территориального планирования муниципального образования Кущевский район Краснодарского края, разработанная ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2008 году;

- раздел «Охрана историко-культурного наследия», разработанный ОАО «Наследие Кубани» в 2008 году;

- технический отчет «Составление схематических карт инженерно-геологического районирования», выполненный ООО «ГеоАрхПроект» в 2008 году;

- - проекты привязки отдельных объектов и комплексов, разработанных Отделом архитектуры и градостроительства Кущевского района.

- Необходимость разработки новой градостроительной документации Среднечубуркского сельского поселения возникла в связи с введением в действие нового Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с изменениями, произошедшими в последние годы изменениями в градостроительной политике, нормативных требований санитарных и градостроительных норм и правил, в социально-экономических условиях развития страны в целом, в связи с вступлением в силу рыночных отношений.

Основанием для проектирования послужили следующие документы и материалы:

- протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе муниципального образования Кущевский район с решением о размещении заказа в ОАО ««Институт территориального развития Краснодарского края»  от 31августа 2007 года;

- муниципальный  контракт  от 14 сентября 2007 года №10 на разработку генерального плана Среднечубуркского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края;

- задания на разработку генерального плана, утвержденное главой муниципального образования Кущевский район и согласованное руководителем департамента  по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- исходные данные, предоставленные администрацией муниципального образования Кущевский район и Среднечубуркского сельского поселения (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Положения о территориальном планировании, содержащиеся в разработанном проекте генерального плана поселения включают в себя:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание последовательности их выполнения.

Основными задачами, нашедшими решение в данном проекте, являются:

- функциональное зонирование территории (планируемые границы функциональных зон);

- отображение зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- планируемые границы населенного пункта.

Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории населенного пункта, границ территорий объектов культурного наследия, границ с особыми условиями использования территории, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития административного центра сельского поселения.

Для обоснования принятых решений в составе проекта выполнен анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования крупных производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, предприятий культурно-бытового обслуживания. Анализ показал наличие процесса реструктуризации в промышленности и обслуживании, развитии предпринимательства, малого бизнеса, особенно в строительстве, транспорте.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

В разработке генплана принимали участие:

- комитет по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- администрация Кущевского района и Среднечубуркского сельского поселения;

- управление по обеспечению градостроительной деятельности департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края в Кущевском районе;

- ГУП КК «Кущевский земельный центр».

Графические материалы разработаны на топографических съемках:

М 1:25000 в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Кущевский район» и М 1:5000 по обновленным картам М 1:10000 по материалам аэрофотосъемки и космической съемки, выполненной ФГУП  «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ в 2007 году.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Проект  генерального  плана  выполнен  на срок первой очереди строительства – 2019 год, расчетный срок – 2029 год  и на перспективу до 2044 года.

1. Анализ современного состояния планируемой территории

1.1. Характеристика и анализ природно-климатических условий

Климат

В климатическом отношении территория Среднечубуркского сельского поселения относится к северо-восточной степной провинции. Климат поселения умеренно-континентальный.

Средняя температура воздуха по месяцам, 0 0С.

Средняя годовая температура воздуха +9,6C, с тенденцией повышения в последние годы.

Зима неустойчивая с частыми оттепелями и кратковременными морозами, наступающими в первых числах декабря, абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 35С.

Наибольшая мощность снежного покрова составляет 25 см, продолжительность периода со снежным покровом 50-65 дней.

Весна прохладная, наступает в первой половине марта, сопровождается осадками.

Лето сухое, жаркое, начинается в начале мая абсолютный максимум температуры воздуха +41С, средняя продолжительность лета около 130 дней.

Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки обычно бывают в середине октября, но возможны и в конце сентября.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Хутор Средние Чубурки Кущевского района относятся к зоне умеренного увлажнения.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99).

Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с изменением температуры воздуха. Относительная влажность в пределах изучаемого района довольно высока и колеблется в пределах 60-78 % (средняя за год – 74 %).

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов. Повторяемость направлений ветра в течение года и в холодный период (январь – март) приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование станции | Повторяемость, % | Румбы |  |  |  |  |  |  |  | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| Павловская | Год | 6 | 17 | 28 | 8 | 7 | 15 | 12 | 7 | 5 |
|  | Холодный период | 4 | 17 | 32 | 10 | 8 | 15 | 9 | 4 | 4 |

Средняя скорость ветра по месяцам, м/с.

Средняя скорость ветра – 3,8 м/с.

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «черные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по хутору Средние Чубурки составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Согласно приложению 5 СНиП 2.01-07-85 и СНКК – 20-301-2000 для хутора Средние Чубурки и Кущевского района принимаются:

- по расчетному значению снегового покрова – район-I, СНКК – 20-301-2000;

- ветровой район по средней скорости ветра (м/с), за зимний период – 5;

- по расчетному значению давления ветра – район-III, СНКК – 20-301-2000;

- по толщине стенки гололеда III;

- по среднемесячной температуре воздуха (С), в январе – район 00;

- по среднемесячной температуре воздуха (С), в июле – район 250;

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры (С), в январе – район 150.

Геоморфология

Непосредственно территория хутора Средние Чубурки находится в пределах следующих геоморфологических элементов:

- пойма реки Средние Чубурки;

- склоны межбалочных водоразделов;

- межбалочные водоразделы,

- ложбины стока.

Вдоль правобережной и левобережной поймы реки Средние Чубурки вытянута территория одноименного хутора практически в субширотном направлении.

По размерам современная пойма относительно симметрична, т.е. ширина правобережной и левобережной поймы почти одинаковы, от 50 м в естественных условиях и до 300 м в измененных условиях.

Естественное русло сохранилось локально, между каскадом искусственных прудов и представляет собой в основном заболоченный в тальвеге и по бортам, но в целом, непересыхающий водоток.

В целом, первоначальный рельеф поймы изменен значительно, то есть, изменен режим поверхностных вод, и расширена пойма за счет строительства гидротехнических сооружений. На территории хутора через реку сооружены более десяти дамб для проезда транспорта и пешеходов. Территория поймы не застроена жилыми и промышленными сооружениями.

Склоны водоразделов занимают большую часть территории изысканий.

Облик склонов – почти ровный в профиль, местами вогнутый, и слабоволнистый по площади, очень пологий. Крутизна склонов составляет 1-20, а в единичных случаях крутизна склона составляет 3-40.

Основной массив индивидуальной частной застройки и общественных сооружений расположен вдоль дороги, на левобережном склоне. Территория склонов включает практически всю селитебную зону. На левобережье расположены сельскохозяйственные постройки. Первоначальный рельеф изменен при сооружении дорог, плотин, дамб обвалования и малоэтажных домов.

Приводораздельные части склона практически не застроены. Вследствие этого первоначальный рельеф их не изменен.

Ложбины стока являются естественными дренами, они плавно врезаны в поверхность склона, с частотой эрозионной сети 1-2 балка на один километр. Базисом эрозии ложбин является река Средние Чубурки. Долины ложбин стока симметричные, плавно изгибающиеся и разветвляющиеся по площади, с плавными бортами. Их территории занимают до 3-6% территории работ.

Эти ложбины мелкие, они не имеют постоянного водотока и в единичных случаях изменены техногенной деятельностью, т.е. устье их засыпано на застроенной территории. Ширина их 50-80 м, длина от 350 до 1500 м.

В рельефе читаются четко. Стадия развития – четвертая, затухающая.

Межбалочные водоразделы занимают незначительную площадь, практически ограничивая территорию работ с севера и юга. Поверхности водоразделов плоские или слабопокатые. Не застроены, в связи с их удаленностью от центра хутора.

Геологическое строение

Для настоящей работы специальных исследований по стратиграфии не производилось, поэтому принятое здесь расчленение четвертичных отложений соответствует в основном карте инженерно-геологических условий Краснодарского края, масштаба 1:200 000.

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы:

- голоценовые аллювиальные отложения;

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения;

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения;

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения;

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные;

- среднеплейстоценовые эолово-делювиальные.

Аллювиальные отложения распространены в поймах и руслах степных рек и крупных ложбинах стока, представлены глинами, суглинками, от полутвердой консистенции до текучепластичной, иловатыми, с прослоями песка к подошве разреза. В целом, состав аллювиальных отложений отражает режим спокойного течения, отсутствие грубообломочного материала указывает на аккумулятивный характер.

Голоценовые аллювиально-делювиальные отложения являются покровными для поймы реки Средние Чубурки и представлены суглинками непросадочными, реже глинами.

Голоценовые пролювиально-делювиальные отложения распространены в ложбинах стока и представлены суглинками непросадочными в устьях и возможно суглинками сезонно просадочными в отвершках. По составу суглинки легкие, с включением гнезд песка, ила и супеси к подошве.

Голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения распространены в подножии и срединной части склона. Представлены суглинками непросадочными и просадочными, лессовыми с включением карбонатов.

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения распространены на поверхности склона в приводораздельной части и на поверхности водоразделов. Представлены они суглинками лессовыми просадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов. Мощность покровных отложений в целом выдержана и достигает 5,0-10,0 м.

Среднеплейстоценовые эолово-делювиальные отложения распространены под верхнеплейстоценовыми эолово-делювиальными отложениями на приводораздельных частях склона и водоразделах. Представлены они суглинками лессовыми просадочными и непросадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов. Мощность покровных отложений в целом выдержана и составляет 5,0-10,0 м и более.

Территория изысканий находится на северной периферии Шкуринской синклинальной впадины, находящейся на западной части Кавалеровской депрессии. Простирается по длине примерно на 110 км, ширина ее достигает 80 км при глубине по подошве сармата более 520 м.

На изучаемой территории тектонических разломов не обнаружено, в соответствии свыше названной картой.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карте ОСР-97(А), СниП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории поймы реки категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

Гидрогеологические условия

Территория хутора Средние Чубурки входит в пределы Платформенного склона Скифской плиты.

На изучаемой территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Питание подземных вод осуществляется на площади межбалочных водоразделов, склонах и пойме, в основном, за счет инфильтрации атмосферных вод, фильтрационных потерь из искусственных водоемов, за счет подтока из напорных водоносных комплексов. В пределах населенных пунктов – за счет инфильтрации техногенных потерь воды.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло балки, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий западное и восточное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Колебание уровня подземных вод зависит от сезонных и многолетних изменений погодно-климатических факторов.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в пойме приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками, глинами с линзами илов и песков. В пределах поймы уровень подземных вод находится на глубине от 0 до 2,0 м. Амплитуда колебаний уровня подземных вод зависит от уровня воды в ирригационной системе. Подземные воды не обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта склонов и ложбин стока, пересекающих склоны, приурочены к суглинистым делювиальным, эолово-делювиальным и пролювиально-делювиальным отложениям.

Уровень подземных вод на склонах и в ложбинах стока, в зависимости от гипсометрического положения, находится на глубине от 0 до 2,0 м, от 2,0 до 5,0 м и от 5,0 до 10,0 м и более 10,0 м.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 1,0 м.

Подземные воды не обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта межбалочных водоразделов приурочены к суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Уровень подземных вод на межбалочных водоразделах характеризуется одной разновидностью, т.е. подземные воды залегают на глубине более 10,0 м.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 0,5 м.

Подземные воды не обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям различной степени.

Геологические и инженерно-геологические процессы

Наибольшее развитие в пределах территории районирования имеют следующие физико-геологические процессы и явления:

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- затопление в паводки вблизи русла;

- заболачивание вдоль русла;

- просадка грунтов;

- эоловые процессы – дефляция, ветровая эрозия почв, аккумуляция, пыльные бури;

- сейсмичность на пойме.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления могут являться несколько факторов:

Техногенные:

зарегулирование реки;

сооружение искусственных прудов;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

Учитывая, что зарегулированная гидрографическая сеть, т.е.  каскад искусственных прудов, в целом, управляются нуждами сельского хозяйства, и колебание уровня в водоемах не выходит за пределы критического уровня по истечении нескольких десятилетий, к подтопленным в данный период могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м и может достигнуть поверхности в паводковый период.

В хуторе Средние Чубурки к подтопленным площадям отнесены территория поймы реки Средняя Чубурка и устья ложбин стока.

Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2,0 до 5,0 м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. В рамках данной работы не представляется возможным более точно охарактеризовать этот процесс.

Затопление территории поверхностными водами распространено на пойме вблизи русла, в устьях ложбин стока во время паводков. Ширина максимально затопляемой зоны составляет 30-40 м (по материалам исследований ГУП «Кубаньгеология»).

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В пойме реки и устьях ложбин стока в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание. Заболачивание, в виде зарослей камышей, распространено по тальвегу крупных притоков, где отсутствует постоянный водоток и в устьях ложбин стока.

Подземные воды не агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям в пределах поймы и на склонах.

Эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков. На территории изысканий распространены площадной смыв и линейная эрозия.

В целом, подверженность территории изысканий эрозии временных водотоков можно расценивать как слабую. Плавные эрозионные врезы в затухающей стадии, длиной от 1,0-1,5 до 0,4-0,3 км. Направление их перпендикулярно склону, в целом, постоянных водотоков не имеют. В истоках ложбины распаханы, но все же в рельефе выражены четко.

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории работ. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям склонов и межбалочных водоразделов.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карте ОСР-97(А), СниП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории поймы реки категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

В соответствии со схемой неотектонического районирования (Л.И. Турбин, Н.В. Александрова, 1979г.) территорию хутора Средние Чубурки тектонические разломы не пересекают.

Инженерно-геологическое районирование территории

Исходя из принципов, предложенных И.В. Поповым, для масштаба       1:10 000, территория изысканий разделена на инженерно-геологические таксоны:

-районы;

-подрайоны;

-участки.

Инженерно-геологические районы выделены по геоморфологическим элементам:

I-инженерно-геологический район – поймы реки Средние Чубурки и впадающих в нее ложбин стока;

II-инженерно-геологический район – склонов межбалочных водоразделов;

III-инженерно-геологический район – межбалочных водоразделов.

Инженерно-геологические подрайоны выделены по составу, состоянию и специфическим свойствам грунтов.

В первом инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических подрайона:

I-1 – инженерно-геологический подрайон распространения аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений, представленных суглинками непросадочными и глинами иловатыми;

I-2 – инженерно-геологический подрайон распространения пролювиально-делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками непросадочными.

I-3 – инженерно-геологический подрайон распространения пролювиально-делювиальных сезонно просадочных отложений, представленных суглинками просадочными в истоках ложбин.

Во втором инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических подрайона:

II-2 – инженерно-геологический подрайон распространения делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками непросадочными, перекрытыми почвой непросадочной;

II-3 – инженерно-геологический подрайон распространения делювиальных сезоннопросадочных отложений, представленных суглинками просадочными, перекрытыми почвой просадочной.

II-4 – инженерно-геологический подрайон распространения делювиальных и эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными, перекрытыми почвой просадочной.

В третьем инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон:

III-4 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными, перекрытыми почвой просадочной.

Инженерно-геологические участки выделены по залеганию уровня подземных вод от поверхности земли:

а - подземные воды на глубине от 0 до 2,0 м;

б - подземные воды на глубине от 2,0 до 5,0 м;

в - подземные воды на глубине от 5,0 до 10,0 м;

г - подземные воды на глубине более 10,0 м.

В первом инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

а – с уровнем залегания подземных вод от 0,0 до 2,0 м – (I-1-а; I-2-а);

б – с уровнем залегания подземных вод от 2,0 до 5,0 м – (I-2-б);

в – с уровнем залегания подземных вод от 5,0 до 10,0 м – (I-3-в);

Во втором инженерно-геологическом районе выделено четыре инженерно-геологических участка:

а – с уровнем залегания подземных вод от 0,0 до 2,0 м – (II-2-а);

б – с уровнем залегания подземных вод от 2,0 до 5,0 м – (II-3-б);

в – подземные воды на глубине от 5,0 до 10,0 м – (II-4-в);

г – подземные воды на глубине более 10,0 м – (II-4-г).

В третьем инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок:

г – с уровнем залегания подземных вод на глубине более 10,0 – (III-4-г).

Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для строительства с позиций экономической целесообразности. Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности.

Почва и растительность

Почвы Краснодарского края в связи с неоднородностью рельефа, климата, растительного покрова весьма разнообразны. Типы почв отражают совокупное воздействие природных процессов, а также влияние человека, и поэтому являются показателем типа географических комплексов.

Придерживаясь географических принципов, почва края разделена на 4 основные группы:

- почвы равнинной и предгорно-степной зоны края – это черноземы типичные, обыкновенные, карбонатные, выщелоченные, слитные, тучные, каштановые;

- почвы лесостепи, горных и субтропических лесов – серые горнолесные, темно-серые лесные и горнолесные, светло-серые горнолесные, бурые горнолесные, горные дерново-карбонатные, горно-луговые, желтоземы;

- почвы речных долин и дельты реки Кубань – луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, аллювиально-луговые, плавневые, торфяные;

- почвы плавневых районов Азовского побережья и Таманского полуострова – солончаки, солонцы, солоди.

В пойме распространены аллювиальные луговые почвы. Занимают прирусловые повышения. Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден. Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3-5%.

Почвы на территории склонов и водоразделов, за исключением поймы, отнесены к первому типу – черноземы карбонатные среднегумусные мощные и сверхмощные. Основным признаком, отличающим их от малогумусных карбонатных черноземов, является более высокое содержание перегноя, что вызывает более темную окраску, лучше выраженную структуру, большую емкость поглощения.

Растительность равнинной части Кубани, за исключением района плавней, лежит в полосе степей. В эту зону входит и территория хутора.

Так как более 70% степей распахано, занято сельскохозяйственными культурами, степная растительность сохранилась вдоль дорог и рек, балок, в местах непригодных для сельского хозяйства.

Для степей характерно господство травянистого типа растительности.

У многих степных растений имеются луковицы (лук, птицемлечник, тюльпан) или корневые клубни (зопник, лабазник, чина клубненосная).

Жизненный цикл протекает быстро, и уже к началу лета растения успевают зацвести, образовать плоды и накопить питательные вещества в органах запаса.

Степи, за исключением непродолжительных периодов, находятся в состоянии недостатка влаги. Кроме ковыля и типчака – засухоустойчивых плотнодерновинных злаков, на участках с более влажными почвами в травостой входят короткокорневищные злаки: мятлик луговой, костер безостый, а на залежах – пырей ползучий.

На склонах сухих степных балок растет терн.

Островки леса в степной зоне занимают более низкие места и склоны балок. Господствуют дубравы, образованные дубом черешчатым.

В большом количестве к дубу примешаны берест (вяз листоватый и гладкий), клены полевой и татарский, ясень. На опушках – боярышник, из кустарников – розы шиповника.

1.2. Краткая историческая справка

Время основания хутора Средние Чубурки документально не зафиксировано, однако известно, что еще в конце XΙX века на берегу реки Средние Чубурки существовали отдельные усадьбы и подворья. Название хутора происходит от турецкого слова Чубур – шалаш из конской шкуры. Хутора Тауруп Первый и Тауруп Второй основали в 1876 году переселенцы-латыши.

1.3. Административное устройство

Среднечубуркского сельского поселения

На основании закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Кущевский район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе – сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 23 июля 2004 года, были установлены границы муниципального образования Кущевский район. В его составе   были созданы сельские поселения и  установлены их границы.

Среднечубуркское  сельское поселение находится в северо-западной части муниципального образования Кущевский район и граничит:

- на севере и западе− с Ростовской областью;

- на востоке – с Красносельским сельским поселением;

- на юге – с Кущевским сельским поселением;

- на западе − с Краснополянским сельским поселением;

В своих административных границах Среднечубуркское сельское поселение занимает площадь 27142,03 га.

В границах поселения расположены:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли водного фонда;

На территории Среднечубуркского сельского поселения расположено одиннадцать населенных пунктов:

Хутор Средние Чубурки – центр поселения с численностью населения по состоянию на 1 января 2007 г. 2222 человека, хутор Водянский – 5 человек, хутор Исаевский – 203 человека, хутор Красный – 139 человек, хутор Майский – 79 человек, хутор Нововысоченский – 297 человек, хутор Новостепянский – 22 человека, хутор Новый Урожай – 135 человек, село Таврическое – 43 человека, хутор Тауруп Первый – 215 человек, хутор Тауруп Второй – 146 человек.

Хутор Средние Чубурки расположен в 75 км к северо-западу от административного центра муниципального образования Кущевский район – станицы Кущевской по берегам реки Средняя Чубурка и в 230 км от краевого центра – города Краснодара. Хутора Красный, Майский, Водянский, Нововысоченский находятся к северу от центра поселения вдоль реки Чубурка и балки Водяная. Хутора Тауруп Первый и Тауруп Второй непосредственно примыкают к хутору Средние Чубурки с восточной стороны. Хутора Исаевский, Новый Урожай и село Таврическое расположены в южной части поселения.

Транспортные связи с населенными пунктами муниципального образования Кущевский район осуществляются по краевой дороге Красное – Средние Чубурки и внутрихозяйственным дорогам.

ГП-8

Схема размещения Среднечубуркского сельского поселения в

структуре Кущевского района

1.4. Экономическая база развития

Среднечубуркского сельского поселения

Среднечубуркское сельское поселение входит в состав муниципального образования Кущевский район − агропромышленного района Краснодарского края. Поэтому с экономической точки зрения оно также является агропромышленным, но на территории сельского поселения промышленное производство практически отсутствует. В Среднечубуркском сельском поселении перспективными для развития являются следующие отрасли: сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность.

В 2008 году на территории Среднечубуркского сельского поселения осуществляли деятельность 84 предприятия, которые распределены по отраслям в следующем количестве:

- сельское хозяйство – 60 предприятий;

- промышленность – 1 предприятие;

- торговля и общественное питание – 12 предприятий;

- транспорт и связь – 1 предприятие;

- социальная сфера – 9предприятий;

- прочие отрасли – 1 предприятий.

По сравнению с 2007 годом количество предприятий не изменилось.

В промышленном производстве в поселении занято одно предприятие ООО «Восток». Основная продукция предприятия подсолнечное масло. Персонал предприятия составляет 6 человек.

Сельское хозяйство

В Среднечубуркском сельском поселении производством сельскохозяйственной продукции занимаются предприятия, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства.

Наиболее крупные сельскохозяйственные предприятия поселения: ООО «Новая Победа» и ООО «Октябрь».

ООО «Новая Победа» занимает территорию 5168 га, численность персонала составляет 82 человека. Основные виды выпускаемой продукции: зерновые подсолнечник, свинина, стоимость валовой продукции 59,8 млн. рублей.

ООО «Октябрь» занимает территорию 5584 га, численность персонала составляет 118 человек. Основные виды выпускаемой продукции: озимая пшеница, ячмень, подсолнечник, стоимость валовой продукции 89,5 млн. рублей.

На территории поселения размещено 19 крестьянско-фермерских хозяйств, в которых занято 57 человек.

В 2008 году по сравнению с 2007 годом объем валовой продукции увеличился на 5,6%. или на 14,8 млн. рублей. Рост объемов валовой продукции обеспечивают не только предприятия, но и крестьянско-фермерскими хозяйства. В 2008 году объем валовой продукции по крестьянско-фермерским хозяйствам по сравнению с прошлым годом увеличился на 7,5% или 9 млн. рублей.

Основными видами сельхоз продукции производимой на территории Среднечубуркского сельского поселения являются:

- зерновые культуры. В 2008 году на территории сельского поселения было собрано 52,3 тыс. тонн зерновых культур, что на 1,9 тыс. тонн больше чем в 2007 году;

- технические культуры. В 2008 году на территории сельского поселения было собрано 49,8 тыс. тонн технических культур, что на 7,2 тыс. тонн больше чем в 2007 году;

- овощи. В 2008 году на территории сельского поселения было собрано 4,3 тыс. тонн овощей, что на 0,1 тыс. тонн больше чем в 2007 году;

- скот и птица в живом весе. В 2008 году на территории сельского поселения было произведено 50,1 тыс. тонн мяса в живом весе, что повторило результат 2007 года.

- молоко. В 2008 году на территории сельского поселения было произведено 21,3 тыс. тонн молока, что на 0,2 тыс. тонн больше чем в 2007 году.

Как видно из выше изложенного, производство основных видов сельхоз продукции имеет устойчивую тенденцию к увеличению, за исключением мяса его производство осталось на том же уровне. Это говорит о положительной динамике развития сельскохозяйственной отрасли в Среднечубуркском сельском поселении.

В таблице 2 представлены основные экономические показатели Среднечубуркского сельского поселения.

Основные экономические показатели

Среднечубуркского сельского поселения

Таблица 2

| наименование показателей | единица измерения | 2007 год |  | 2008 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т. ч. по сельхоз предприятия | всего | в т. ч. по сельхоз предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объем производства валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | млн. руб. | 265,3 | 115,0 | 280,1 | 124,0 |
| из него крестьянско-фермерских хозяйствах | млн. руб. | 120,0 | - | 129,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении: |  |  |  |  |  |
| Зерновые | тыс. т. | 50,4 | 25,2 | 52,3 | 28,3 |
| Технические | тыс. т. | 42,6 | 20,6 | 49,8 | 20,8 |
| Овощи | тыс. т. | 4,2 | - | 4,3 | - |
| Скот и птица в живом весе | тыс. т. | 50,1 | - | 50,1 | - |
| Молоко | тыс. т. | 21,1 | - | 21,3 | - |
| Количество предприятий | ед. | 84 |  | 84 |  |
| из них по основным видам деятельности: |  |  |  |  |  |
| промышленное производство | ед. | 1 |  | 1 |  |
| сельское хозяйство | ед. | 60 |  | 60 |  |
| транспорт и связь | ед. | 1 |  | 1 |  |
| социальная сфера | ед. | 9 |  | 9 |  |
| розничная, оптовая торговля и общественное питание | ед. | 12 |  | 12 |  |
| прочие | ед. | 1 |  | 1 |  |

1.5. Существующая территориально-планировочная организация

населенных пунктов Среднечубуркского сельского поселения

Территориально-планировочная организация населенных пунктов исторически складывалась на основе развития удобных транспортных связей и с учетом природных факторов: рек Чубурка, Средняя и Верхняя Чубурка, балок Водяная, Средняя Чубурка, Мокрая Чубурка, Нижняя Чубурка, и рельефа местности.

В границах населенных пунктов расположены:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона рекреационного назначения;

-  зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения.

В ряде случаев отсутствует четкое функциональное зонирование территорий хутора Средние Чубурки, не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны санитарные разрывы. Это относится:

- к зернотоку ООО «Октябрь», маслоцеху «Восток», МТМ, ООО «Новая Победа», стройцеху, двух предприятий ООО «Октябрь» расположенными без организации санитарно-защитной зоны до жилой  застройки;

- к трем действующим кладбищам;

- к жилой застройке, расположенной в шумовой зоне автодороги краевого значения Красное – Средние Чубурки.

В планировочном отношении хутор Средние Чубурки представляет собой жилое образование вытянутое узкой полосой вдоль автомагистрали краевого значения Красное – Средняя Чубурка.

Исторически в хуторе сложилось два общественных центра расположенных в микрорайонах «Октябрь» и «Победа» вдоль улиц Октябрьской и Красной, они хорошо развиты, но недостаточно благоустроены.

Территория индивидуальной застройки с большемерными приусадебными участками является преобладающей. Среди жилой застройки расположены участки детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и медицинских учреждений.

Производственные предприятия размещаются разрозненно на отдельных площадках расположенных на востоке, юго-западе, и северо-западе населенного пункта. Ряд предприятий располагаются в центральной части хутора в кварталах жилой застройки.

Хутора Красный, Майский, Водянский, Новый Урожай, Новостепнянский, село Таврическое, расположены вдоль рек Чубурка и балок Водяная, Нижняя Чубурка и представлен исключительно территориями жилой зоны, которая состоит из индивидуальных жилых домов с большемерными приусадебными участками. Транспортное сообщение с центром поселения осуществляется по внутрихозяйственным дорогам с твердым покрытием. Улицы и дороги в выше перечисленных хуторах и селе в основном не имеют твердого покрытия. На территории населенных пунктов отсутствуют учреждения и предприятия обслуживания. Улицы и дороги не благоустроены, отсутствуют зеленые насаждения общего пользования.

Хутора Тауруп Первый и Тауруп Второй непосредственно прилегают к центру поселения с восточной стороны и являются его естественным продолжением они расположены вдоль балок реки Средняя Чубурка. Территории населенных пунктов представлены в основном территориями индивидуальной застройки.

Хутора Исаевский и Нововысоченский расположены вдоль балок Водяная, Средняя Чубурка и представлены также индивидуальной застройкой, среди которой расположены объекты среднего и начального образования, медицинские учреждения (х. Нововысоченский).

1.6. Население

По статистическим данным на 01.01.2007 года численность населения Среднечубуркского сельского поселения составляла 3506 человек:

- хутор Средние Чубурки – 2222 человека;

- хутор Водянский – 5 человек;

- хутор Исаевский – 203 человека;

- хутор Красный – 139 человек;

- хутор Майский – 79 человек;

- хутор Нововысоченский – 297 человек;

- хутор Новостепянский – 22 человека;

- хутор Новый Урожай – 135 человек;

- село Таврическое – 43 человека;

- хутор Тауруп Первый – 215 человек;

- хутор Тауруп Второй – 146 человек.

Ниже представлена таблица динамики численности населения по сельскому поселению. В таблице использованы данные численность населения по результатам переписи 2002 года и по статистическим данным на 01.01.2006 года и на 01.01.2007 года

Динамика численности населения

Среднечубуркского сельского поселения

Таблица 3

| Годы | Численность населения, чел. | Прирост населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2002 | 3637 | - |
| 2006 | 3503 | -134 |
| 2007 | 3506 | 3 |

Из приведенной таблицы видно, что с 2002 по 2006 год период изменение численности населения Среднечубуркского сельского поселения было отрицательным, убыль за этот период составила – 134 человека. С 2006 по 2007 год в поселении наблюдался прирост населения, который составил – 3 человека. Такая динамика населения городского поселения объясняется тем, что в поселении до 2006 года сказывались последствия демографического кризиса, который произошел после распада СССР. Результатами кризиса стали: снижение рождаемости, увеличение смертности, в том числе и среди трудоспособного населения. Это привело к тому, что естественный прирост стал отрицательным. Этим объясняется убыль населения с 2002 по 2006 годы на территории Хадыженского городского поселения. Положительная динамика численности населения за последний год, позволяет предполагать, что численность населения сельского поселения и в дальнейшем будет увеличиваться.

1.7. Жилищный фонд

Жилищный фонд на территории Среднечубуркского сельского поселения представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками (1286 домов), малоэтажными многоквартирными домами(102 дома) и 2 секционными домами. Согласно данным администрации Среднечубуркского сельского поселения общая площадь жилищного фонда на территории поселения составляет 69,23 тыс.м2, средняя обеспеченность жилищным фондом в поселении составляет 19,7 м2 на человека.

Основные показатели жилищного фонда поселения в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 4.

Жилищный фонд

Среднечубуркского сельского поселения

Таблица 4

| Общая площадь жилого фонда, (тыс. м2) | Количество домов (шт.) |  |  |  | Обеспеченность жилищным фондом (м2/чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Многоквартирные | Индивидуальные | Секционные |  |
| Хутор Средние Чубурки |  |  |  |  |  |
| 41,07 | 786 | 89 | 695 | 2 | 18,5 |
| хутор Водянский |  |  |  |  |  |
| 0,04 | 1 |  | 1 |  | 8,0 |
| хутор Исаевский |  |  |  |  |  |
| 4,02 | 89 |  | 89 |  | 19,8 |
| хутор Красный |  |  |  |  |  |
| 3,1 | 66 | 3 | 63 |  | 22,3 |
| хутор Майский |  |  |  |  |  |
| 2,7 | 53 | 5 | 48 |  | 19,4 |
| хутор Нововысоченский |  |  |  |  |  |
| 6,6 | 147 |  | 147 |  | 22,2 |
| хутор Новостепянский |  |  |  |  |  |
| 0,4 | 9 |  | 9 |  | 18,2 |
| хутор Новый Урожай |  |  |  |  |  |
| 3,2 | 70 |  | 70 |  | 23,7 |
| село Таврическое |  |  |  |  |  |
| 0,9 | 20 |  | 20 |  | 20,9 |
| хутор Тауруп Первый |  |  |  |  |  |
| 4,9 | 98 | 5 | 93 |  | 22,8 |
| хутор Тауруп Второй |  |  |  |  |  |
| 2,3 | 51 |  | 51 |  | 15,8 |

1.8. Структура обслуживания

Хутор Средние Чубурки является административным центром Среднечубуркского сельского поселения.

Из учреждений административно-хозяйственного назначения в хуторе размещены: администрация Среднечубуркского сельского поселения, администрация ООО «Октябрь», филиал сберегательного банка, отделение почтовой связи, АТС.

В хуторе функционируют две общеобразовательные школы №20, №26 общей вместимостью – 780 учащихся, в которой фактически обучается 495 детей.

Детские дошкольные учреждения представлены детским садом №14 на 40 мест, который посещают 40 детей.

Из объектов здравоохранения в хуторе Средние Чубурки размещены: не действующая амбулатория, которую собираются восстанавливать, ФАП, станция скорой медицинской помощи на 1 автомобиль.

Сеть учреждений культуры в хуторе представлена не действующим Домом культуры «Победа» со зрительным залом на 600 мест и культурно-досуговым центром на 400 мест с библиотекой.

Предприятия торговли представлены магазинами и насчитывают 301 м2 торговой площади.

В хуторе функционируют одно предприятия общественного питания, на 15 мест.

Кроме того, учреждения обслуживания населения расположены в других населенных пунктах Среднечубуркского сельского поселения:

хутор Исаевский

- средняя образовательная школа № 28 на 65 мест;

- магазин торговой площадью 26 м2.

хутор Нововысоченский

- начальная школа на 23 места;

- ФАП;

- магазин торговой площадью 8 м2.

хутор Новостепянский

- магазин торговой площадью 8 м2.

хутор Тауруп Первый

- ФАП.

Перечень существующих объектов обслуживания

Таблица 5

| № п/п | Наименование | Коли-чество | Этаж | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация ОАО «Октябрь» | 1 | 2 | существ. |
| 2 | Административное здание, отделение почтовой связи, мини АТС | 1 | 3 | существ. |
| 3 | Отделение почтовой связи, отделение электросвязи «Средние Чубурки», сбербанк | 1 | 1 | существ. |
| 4 | Дом культуры «Победа» на 600 мест | 1 | 2 | существ., не действ. |
| 5 | Культурно - досуговый центр на 400 мест, библиотека | 1 | 2 | существ. |
| 6 | Детский сад № 14 на 40 мест, аптека | 1 | 2 | существ., факт. 40 детей |
| 7 | Средняя образовательная школа № 20 на 540 учащихся | 1 | 3 | существ., факт.390 учащихся |
| 8 | Средняя образовательная школа № 26 на 240 учащихся | 1 | 2 | существ., факт. 105 учащихся |
| 9 | Фельдшерско - акушерский пункт, магазин | 1 | 1 | существ. |
| 10 | Амбулатория | 1 | 1 | существ., не действ. |
| 11 | Территория СОШ № 29 | 1 | - | существ., не действ. |
| 12 | Магазин «Сельпо» | 2 | - | существ., не действ. |
| 13 | Магазин, бар | 1 | 1 | существ. |
| 14 | Столовая ООО «Октябрь» | 1 | 1 | существ. |
| 15 | Общежитие | 1 | 1 | существ. |
| 16 | Котельная | 1 | 1 | существ., не действ. |
| 17 | Ветеринарная клиника без содержания животных | 1 | - | существ. |
| 18 | Водоканал | 1 | - | существ. |
| 19 | СТО | 1 | - | существ. |
| 20 | АЗС | 1 | - | существ. |
| 21 | Государственная пожарная служба № 29 на 3 автомашины, стройцех | 1 | - | существ. |
| 22 | ООО «Новая Победа», АЗС | 1 | - | существ. |
| 23 | ООО «Октябрь», АЗС | 1 | - | существ. |
| 24 | ООО «Октябрь» | 1 | - | существ. |
| 25 | Зерноток ООО «Октябрь» | 1 | - | существ. |
| 26 | Маслоцех ООО «Восток» | 1 | - | существ. |
| 27 | Семеноводческое отделение ООО «Новая Победа» | 1 | - | существ. |
| 28 | База по обслуживанию грузовых автомобилей до 10 постов, зерносклад | 1 | - | существ. |
| 29 | Мини пекарня | 1 | 2 | существ. |
| 30 | Ангар | 2 | - | существ. |
| 31 | ООО «Новая Победа» | 1 | - | существ. |
| 32 | СТФ на 90 голов | 1 | - | существ. |
| 33 | СТФ ООО «Новая Победа» на 1500 голов | 1 | - | существ. |
| 34 | СТФ ООО «Новая Победа» на 100 голов | 1 | - | существ. |
| 35 | Хозяйство ООО «Импульс» с содержанием животных на 20 голов, зерносклад | 1 | - | существ. |
| 36 | Бойня | 1 | 1 | не действ. |
| 37 | Кладбище традиционного захоронения | 6 | - | существ. |
| 38 | Кладбище традиционного захоронения | 3 | - | не действ. |
| 39 | Свалка мусора | 1 | - | существ. |

1.9 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие (авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

ПОО - объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, хранятся или транспортируются взрывоопасные продукты или легковоспламеняющиеся вещества (Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 116-ФЗ), приобретающие, при определенных условиях, способность к возгоранию и взрыву, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Потенциально опасные объекты – химически-, взрыво- , пожароопасных объектов, транспортных коммуникаций, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории объекта градостроительной деятельности.

- ХОО (химически опасный объект)

Согласно исходным данным и требованиям для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения ЧС, на территории Среднечубуркского сельского поселения ХОО – нет.

- Взрыво-, пожароопасные объекты

Помимо существующей АЗС на территории Среднечубуркского сельского поселения, генеральным планом предусмотрено размещение АЗС и АГЗС, аварии на которых  могут привести к образованию зон ЧС.

Класс опасности существующих и  проектируемых потенциально опасных объектов  (ПОО) – 4, опасное вещество – нефтепродукты.

На ПОО аварии считаются локальными, рядом расположенная жилая застройка в зону поражения не попадает.

- Магистральный трубопровод

Существующие газовые сети проложены к следующим населенным пунктам:

- от АГРС с. Красносельской газопроводы среднего давления к х. Средние Чубурки (колхоз «Новая Победа»);

- от АГРС Заводской газопроводы высокого давления к х. Средние Чубурки (колхоз «Октябрь»).

Аварии на газопроводе высокого и среднего давления, проходящем по территории поселения, могут создать угрозу жизнедеятельности населения.

При разгерметизации газопровода чаще всего происходит истечение газа в атмосферу с последующим рассеиванием. При разгерметизации подземного газопровода возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа) в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением.

При появлении источника зажигания в области загазованности, происходит воспламенение газа.

Ожидаемые характеристики пожаров и масштабы термического поражения при разрыве надземных и подземных газопроводов, приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Технологические элементы (сосуды, трубопроводы) | Длина «Струевого пламени», м | «Пожар в котловане» |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | радиус зоны 100% поражения, м | радиус зоны 1% поражения, м |
| Высокого давления | 85 | 15 | 18 |
| Среднего давления | 66 | 13 | 15 |

- Железнодорожный транспорт

Одна из опасностей для населения Среднечубуркского сельского поселения связана с авариями на железнодорожном транспорте, перевозящем опасные грузы.

Наиболее опасными авариями являются:

а) крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные вещества, так как может произойти детонация взрывоопасных веществ и возгорание пожароопасных веществ, что приведет к мощному взрыву, возникновению крупного пожара, человеческим жертвам и потребует привлечение больших сил и средств для ликвидации ЧС;

б) крушение товарных поездов, перевозящих аварийно химически опасные вещества (АХОВ), что приведет к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и большому количеству пострадавших, если крушение произойдет в черте населенного пункта;

в) нарушение герметичности емкости для перевозки АХОВ.

Наиболее уязвимым участком пути сообщения являются железнодорожный мост через реку.

Расчет размеров взрывоопасных зон приведен в таблице 5.2.

Таблица 5.2

| Вещество | Площадь разлития всего объема, м2 | Радиус окружности разлива/ радиус зоны загазованности м | Радиус зоны порога поражения людей, м | Радиус зоны пол-ных разру-шений, м/ избыточное давление, кПа | Радиус зоны сильных разрушений, м/ избыточное давление, кПа | Радиус зоны средних разрушений, м/ избыточное давление, кПа | Радиус зоны слабых разрушений, м/ избыточное давление, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амиловый спирт | 307,615 | 9,897/0,413 | - | - | - | - | - |
| Ацетон | 307,615 | 9,897/8,378 | 50,738 | 3,442/ 1375,47 | 5,073/ 526,829 | 8,698/ 156,873 | 50,738/ 8,664 |
| Бензин AИ-95 | 307,615 | 9,897/87,071 | 232,885 | 15,802/ 308,427 | 23,288/ 132,967 | 39,923/ 47,626 | 232,885/ 4,065 |
| Бензин А-80 | 307,615 | 9,897/50,303 | 136,054 | 9,232/ 576,507 | 13,605/ 235,212 | 23,323/ 77,641 | 136,054/ 5,58 |
| Бензол | 307,615 | 9,897/48,325 | 155,408 | 10,545/ 446,01 | 15,54/ 185,996 | 26,641/ 63,468 | 155,408/ 4,906 |
| Гексан | 307,615 | 9,897/11,109 | 43,847 | 2,975/ 2458,1 | 4,384/ 908,751 | 7,516/ 254,310 | 43,847/ 11,623 |
| Гидразин | 307,615 | 9,897/0,566 | 5,561 | 0,383/ 14392,2 | 0,565/ 4945,271 | 0,968/ 1202,335 | 5,65/ 30,612 |
| Декан | 307,615 | 9,897/0,383 | - | - | - | - | - |
| Дивиниловый эфир | 307,615 | 9,897/150,987 | 416,81 | 28,283/ 161,646 | 41,681/ 74,33 | 71,453/ 29,049 | 416,81/ 2,904 |
| Дизельное топливо | 307,615 | 9,897/0,586 | - | - | - | - | - |
| Дихлорэтан | 307,615 | 9,897/8,876 | 112,8 | 7,654/ 248,036 | 11,28/ 109,434 | 19,337/ 40,449 | 112,8/ 3,655 |
| Диэтиловый эфир | 307,615 | 9,897/124,508 | 367,338 | 24,926/ 157,751 | 36,733/ 72,75 | 62,972/ 28,534 | 367,338/ 2,869 |
| Изобутиловый спирт | 307,615 | 9,897/1,056 | - | - | - | - | - |
| Изопентан | 307,615 | 9,897/185,047 | 430,310 | 29,199/ 165,013 | 43,031/ 75,706 | 73,767/ 29,501 | 430,31/ 2,936 |
| Изопропил-бензол | 307,615 | 9,897/3,736 | - | - | - | - | - |
| Изопропиловый спирт | 307,615 | 9,897/13,073 | 62,491 | 4,24/ 1108,65 | 6,249/ 430,786 | 10,712/ 131,438 | 62,491/ 7,768 |
| Керосин | 307,615 | 9,897/2,22 | - | - | - | - | - |
| Метиловый спирт | 307,615 | 9,897/13,638 | 102,732 | 6,971/ 425,758 | 10,273/ 178,469 | 17,611/ 61,344 | 102,732/ 4,807 |
| Нефть | 307,615 | 9,897/0,596 | - | - | - | - | - |
| Толуол | 307,615 | 9,897/2,734 | 14,361 | 0,974/ 10256,2 | 1,436/ 3560,209 | 2,462/ 883,725 | 14,361/ 25,047 |
| Хлорбензол | 307,615 | 9,897/6,183 | - | - | - | - | - |
| Этилбензол | 307,615 | 9,897/1,309 | - | - | - | - | - |
| Этиловый спирт | 307,615 | 9,897/11,537 | 68,47 | 4,646/ 899,489 | 6,847/ 354,813 | 11,737/ 110,976 | 68,47/ 6,996 |

Наиболее вероятной аварийной ситуацией на железной дороге может быть разгерметизация или трещина в цистерне, перевозящей АХОВ, во время транспортировки, в результате чего происходит испарение (вылив) жидкости, находящейся в цистерне, что может привести (если жидкость относится к АХОВ) к отравлению населения.

При аварии, связанной с выбрасом аммиака, площадь зоны фактического заражения может  составить 0,06 км2.

При аварии, связанной с выбрасом хлора, площадь зоны фактического заражения может составить составит 4,16 км2.

При развитии наиболее опасного по последствиям сценария, при перевозке опасных веществ ж.д. транспортом в зону возможного поражения х Новый Урожай, а также возможного заражения при выбросе хлора, попадает население х. Новый Урожай и х. Красный.

- Гидротехнические  сооружения

Крупных гидротехнических сооружений на территории поселения - нет.

Первоначальный рельеф пойм рек изменен искусственными прудами. По данным отдела ГО и ЧС Кущевского района ущерб от подтопления составляет до 100 тыс. рублей.

Кроме вышеперечисленных аварий на потенциально опасных объектах возможны следующие аварийные ситуации на территории Среднечубуркского сельского поселения:

- пожары в жилых зданиях;

- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений элементов транспортных коммуникаций;

- взрывы и пожар горения при аварии на сетях газоснабжения (ГРС, ГРП, ШРП, котельные);

- террористические акты;

- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанций с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий; выход из строя транспортных электрических контактных сетей;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ; системах водоснабжения населения питьевой водой; сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;

- аварии на очистных сооружениях сточных вод города (поселения) промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов

- аварии автомашин в местах стоянок и при движении по дорогам, при которых возможен незначительный пролив нефтепродуктов на асфальтированную поверхность.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных +ситуаций природного характера

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ООО «ГеоАрхСтройПроект» инженерно-геологической партии, выполненного в 2007 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- подтопление в паводковый период и ливневых дождей;

- потенциальное подтопление;

- затопление в паводки;

- заболачивание вдоль русла;

- эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

- переработка берегов;

- просадка грунтов (I и II тип);

- эоловые процессы – дефляция, ветровая эрозия почв, аккумуляция, пыльные бури;

- сейсмичность.

В таблице 3 приведены сводные данные по категориям опасности геологических и гидрологических процессов в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Таблица 5.3

| Опасный геологический, гидрологический процесс | Показатель, используемый при оценке опасности природного процесса | Величина | Категория опасности процесса |
| --- | --- | --- | --- |
| Подтопление, затопление | Площадная пораженность территории, % | до 50 | Умеренно опасные |
| Просадочность грунтов | Площадная пораженность территории, % | 30…40 | Умеренно опасные |
| Эрозия | Площадь одиночного оврага, км2 | менее 0,05 | Умеренно опасные |
| Переработка берегов | Скорость линейного отступания берегов на отдельных участках по стадиям развития процесса, м/год | Менее 1 | Умеренно опасные |
| Землетрясения | Интенсивность | 6-7 баллов | Опасные |

На территории Среднечубуркского сельского поселения Кущевского района по результатам многолетних наблюдений отмечались следующие метеорологические опасности:

- Ураганные ветры (до 40 м/сек), пылевые бури.

- Осадки в виде продолжительного дождя (ливни, грозы с градом) и снегопадов.

- Обледенение и гололед.

- Туман.

- В летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40 оС.

В таблице 5.4 приведены сводные данные по категориям опасности метеорологических опасностей в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Таблица 5.4

| Опасный геологический, гидрологический процесс | Показатель, используемый при оценке опасности природного процесса | Величина | Категория опасности процесса |
| --- | --- | --- | --- |
| Ураганный ветер | Скорость перемещения, м/с | 25-40 | Умеренно опасная |
| Наледообразование | Площадная пораженность территории, % | менее 0,1 | Умеренно опасная |

Помимо вышеперечисленных возможных чрезвычайных ситуаций на территории поселения, могут возникнуть следующие ЧС:

1. Инфекционные заболевания людей: единичные и групповые случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний; эпидемическая вспышка опасных инфекционных заболеваний; эпидемия, пандемия; инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии.

2. Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных: единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний; экзоотии, эпизоотии, панзоотии; инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных невыявленной этиологии.

3. Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями: прогрессирующая эпифитопия; панфитотия; болезни растений невыявленной этиологии; массовые распространения вредителей растений.

1.10. Санитарное состояние

В настоящее время санитарное состояние напрямую зависит от ряда отрицательных факторов, имеющих место на данной территории.

ГП-11

Схема комплексной оценки территории поселения

На сегодняшний день часть жилой застройки находится в санитарно-защитных зонах предприятий и кладбищ.

Отсутствует санитарно-защитное озеленение предприятий.

Очень мал удельный вес озелененных территорий общего пользования в пределах хутора Средние Чубурки, в остальных населенных пунктах поселения полностью отсутствует зеленые насаждения общего пользования.

Недостаточен уровень благоустройства улиц в жилой застройке хутора Средние Чубурки в остальных населенных пунктах поселения благоустройство улиц полностью отсутствует, требуется реконструкция существующих твердых покрытий и дополнительное устройство новых.

Отсутствует канализование хуторов и села, сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы.

Очистка населенных пунктов осуществляется транспортом МУП ЖКХ, система очистки – плановая контейнерная. Две неусовершенствованные свалки ТБО расположены к югу и юго-востоку от хутора Средние Чубурки без соблюдения СЗЗ.

1.11. Баланс современного использования территорий

Хутор Средние Чубурки

Таблица 6

| № п/п | Наименование территории | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах. Всего: В том числе: | га | 954,19 |
| 1 | Жилая зона, в том числе | га | 441,75 |
| 1.1 | Территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | га | 432,05 |
| 1.2 | Территория существующей многоквартирной жилой застройки с приусадебными участками | га | 0,76 |
| 1.3 | Территория учреждений здравоохранения | га | 0,19 |
| 1.4 | Территория учреждений образования: | га | - |
|  | -школа | га | 8,26 |
|  | -детский сад | га | 0,49 |
| 2 | Общественно- деловая зона | га | 1,34 |
| 3 | Производственные территории | га | 23,34 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 29,67 |
| 5 | Зона специального назначения | га | 1,94 |
| 5.1 | Кладбище | га | 1,94 |
| 6 | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 392,85 |
| 7 | Прочие территории, в том числе | га | 63,30 |
| 7.1 | Водные территории | га | 43,77 |
| 7.2 | Лесонасаждения | га | 19,53 |

2. Проблемы и направления комплексного развития

территории Среднечубуркского сельского поселения

Одной из главных задач проекта является определение оптимального перспективного направления развития хутора Средние Чубурки, хутора Водянский, хутора Исаевский, хутора Красный, хутора Майский, хутора Нововысоченский, хутора Новостепнянский, хутора Новый Урожай, села Таврическое, хутора Тауруп Первый, хутора Тауруп Второй на 1 очередь до 2019 года, на расчетный срок до 2029 года и направления его возможного развития за расчетный срок до 2044 года.

Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития населенных пунктов в сложившейся экономической, экологической, историко-культурной ситуации.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития хуторов и села на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция общественного центра, а также организация новых общественных центров и подцентров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, создание новых магистралей и организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

- организация рекреационной зоны;

- обеспечение всей территории населенных пунктов инженерной инфраструктурой и в итоге создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

В результате комплексного анализа современного состояния хутора Средние Чубурки и населенных пунктов поселения, а также прилегающих к ним территориям можно сделать следующий вывод, что в населенных пунктах Среднечубуркского сельского поселения достаточно свободных от застройки территорий для развития населенных пунктов на расчетный срок и перспективу в существующих границах.

Развитие жилой зоны хутора Средние Чубурки на расчетный срок и на перспективу возможно в юго-западном направлении и на свободных участках между существующей застройкой расположенной вдоль автомагистрали краевого значения и улиц Привольной и Комсомольской.

Развитие производственной зоны, как на расчетный срок, так и за расчетным сроком (резервирование территорий), проектом  предусмотрено на территориях прилегающих к существующим промышленным площадкам сформировавшимися к северу и югу от хутора.

Существующие производственные предприятия, расположенные по периметру хутора в основном сохраняются ввиду их капитальности. На первый план выдвигается необходимость их реконструкции: модернизация оборудования и внедрение прогрессивных технологий, что позволит сократить негативные воздействия данных предприятий на окружающую среду.

Подробно данный вопрос рассматривается в главе 5.3.5 пояснительной записки.

Развитие жилой зоны населенных пунктов Среднечубуркского сельского поселения на расчетный срок и на перспективу возможно также преимущественно на свободной территории, расположенной между существующей застройкой вдоль улиц:

- Снежная, Северная (х. Красный);

- Смоленская (х. Майский);

- Краснодарская (х. Водянский);

- Краснодарская, Кубанская (х. Нововысоченский);

- Комсомольская, Космонавтов (х. Тауруп Первый);

- Олимпийская (х. Тауруп Второй);

- Юбилейная (х. Исаевский);

- Светлая и к северу от ул. Северной (х. Новый Урожай);

- Приозерная (с. Таврическое).

3. Обоснование предложений по территориальному планированию

поселения

3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

Развитие и эффективное использование производственного потенциала сельского поселения, повышение уровня жизни и занятости населения не возможно без решения проблем в приоритетных отраслях экономики не только в сельском поселении, но и во всем Кущевском районе.

Приоритетными направлениями в развитии экономики Среднечубуркского сельского поселения являются развитие сельскохозяйственного производства и создание предприятий по переработке сельхоз продукции и выпуску продуктов питания.

Промышленность. Отсутствие на территории поселения предприятий, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции, затрудняет сбытовую деятельность хозяйствующих субъектов, занимающихся ее производством. Данный фактор существенно сдерживает экономическое развитие поселения.

Для развития промышленности необходимо строительство новых предприятий ориентированных на переработку производимой сельхоз продукции.

Одной из основных задач является привлечение инвесторов для строительства предприятий перерабатывающей и пищевой промышленности. Надо понимать, что новые предприятия должны строится с применением самых передовых технологий, что увеличивает затраты на строительство, но снижает срок окупаемости. Срок окупаемости снижается из-за того, что передовые технологии позволяют выпускать больший объем высококачественной продукции, качество продукции увеличит ее конкурентоспособность, что снизит срок продвижения товара на рынок и увеличит количество продаваемой продукции.

Строительство новых предприятий обеспечит поселение новыми рабочими местами, что будет способствовать снижению безработицы среди трудоспособного населения. Кроме того, увеличатся налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Сельское хозяйство. Не смотря на положительную динамику экономическая ситуация в сельском хозяйстве остается сложной. Низкий уровень цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию, недостаточный спрос на нее, конкуренция со стороны импорта и соседних районов, и ряд других проблем не позволяют использовать весь производственный потенциал сельского хозяйства.

Для того чтобы справиться с негативными факторами, сдерживающими развитие предприятий, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, необходимо следующие:

- повышение экономической активности сельхоз производителей – это создаст предпосылки для их адаптации к рыночным отношениям;

- развитие корпоративных связей, создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов по хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции;

- применение в сельском хозяйстве передовых технологий выращивания культур и содержания КРС и свиней;

- внедрение передового опыта в селекции и семеноводстве основных сельхоз культур;

Развитие сельхоз предприятий, пищевой и перерабатывающей промышленности приведет к необходимости создания вспомогательных и обслуживающих производств, которые чаще всего представлены предприятиями, относящимися к малому бизнесу. Развитие малого бизнеса приведет к следующим положительным результатам: рост числа работающих в сфере малого предпринимательства, увеличение доли малых предприятий в производстве товаров, работ и услуг, рост налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства.

Главной стратегической целью развития сельского хозяйства и производственных предприятий Среднечубуркского сельского поселения является формирование единого эффективного агропромышленного комплекса на территории всего Кущевского района. Для этого сельхоз производители должны обеспечивать спрос перерабатывающей промышленности на сырье по приемлемым ценам. В свою очередь предприятия пищевой и перерабатывающие промышленности обеспечивать потребности в продуктах питания не только население района, но и часть населения Краснодарского края.

3.2. Расчет перспективной численности населения

По состоянию на 01.01.2007 года численность постоянного населения Среднечубуркского сельского поселения составляла 3506 человек.

Расчет перспективной численности населения населенных пунктов Среднечубуркского сельского поселения произведен, основываясь на методе «передвижки возрастов».

В таблице 7 представлены показатели, использованные при расчете населения, основанном на методе «передвижки возрастов».

Показатели, использованные при расчете перспективного населения

Таблица 7

| Наименование показателей | Единица измерения | 2009/ 2013 | 2014/ 2018 | 2019/ 2023 | 2024/ 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину | единиц | 1,490 | 1,546 | 1,746 | 2,021 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 15,32 | 14,25 | 13,17 | 12,09 |
| Миграционный среднегодовой прирост | человек | 29 | 28 | 28 | 27 |

Согласно расчету по методу «передвижки возрастов» численность и прирост населения Среднечубуркского сельского поселения представлены в таблице 8.

Таблица 8

| Населённые пункты Среднечубуркского сельского поселения | Численность населения на 01.01.2007 года, чел. | Численность населения на I очередь строительства (2019 г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2029 г.), чел. | Численность населения за расчетный срок (2044 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Среднечубуркское сельское поселение |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 3506 | 3689 | 3979 | 4399 |
| Прирост населения (чел.) |  | 183 | 473 | 893 |
| хутор Средние Чубурки |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 2222 | 2350 | 2540 | 2830 |
| Прирост населения (чел.) |  | 128 | 318 | 608 |
| хутор Водянский |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Прирост населения (чел.) |  | 0 | 0 | 0 |
| хутор Исаевский |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 203 | 210 | 230 | 250 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прирост населения (чел.) |  | 7 | 27 | 47 |
| хутор Красный |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 139 | 150 | 160 | 180 |
| Прирост населения (чел.) |  | 11 | 21 | 41 |
| хутор Майский |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Прирост населения (чел.) |  | 0 | 0 | 0 |
| хутор Нововысоченский |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 297 | 310 | 340 | 380 |
| Прирост населения (чел.) |  | 13 | 43 | 83 |
| хутор Новостепянский |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Прирост населения (чел.) |  | 0 | 0 | 0 |
| хутор Новый Урожай |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 135 | 140 | 150 | 160 |
| Прирост населения (чел.) |  | 5 | 15 | 25 |
| село Таврическое |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Прирост населения (чел.) |  | 0 | 0 | 0 |
| хутор Тауруп Первый |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 215 | 230 | 240 | 260 |
| Прирост населения (чел.) |  | 15 | 25 | 45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| хутор Тауруп Второй |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 146 | 150 | 170 | 190 |
| Прирост населения (чел.) |  | 4 | 24 | 44 |

Ориентировочная половозрастная структура населения Среднечубуркского сельского поселения на расчетный срок представлены в таблице 9.

Структура возрастного состава населения

Таблица 9

| Численность населения (чел.) | Возрастные группы населения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 0-6 лет | от 7-15 лет | свыше 55 лет жен. | свыше 60 лет муж. | Итого несамодеятельного населения (чел.) | от 16 до 54 лет включительно, жен. | от 16 до 59 лет включительно, муж. | Итого трудоспособного населения |
| На расчетный срок – 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3979 | 372 | 448 | 704 | 348 | 1872 | 1030 | 1077 | 2107 |
| % к общей численности | 9,35 | 11,26 | 17,69 | 8,75 | 47,05 | 25,88 | 27,07 | 52,95 |

3.3. Расчет проектной территории

Расчет проектной территории по жилую застройку населённых пунктов Среднечубуркского сельского поселения произведён в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

На первую очередь численность постоянного населения Среднечубуркского сельского поселения составит 3689 человек, на расчетный срок 3979 человек. Следовательно, на расчетный срок необходимо обеспечить территорией 473 человека, из них 183 человека на первую очередь. Кроме того, необходимо обеспечить территорией население, переселяемое из санитарно-защитных зон предприятий, которое составляет 90 человек или 30 семей. Все население предлагается расселить в индивидуальной усадебной застройке с приусадебными участками 0,15 га. Согласно п. 2.20 СНиП 2.07-89* при размере участка – 0,15 га, для предварительного определения потребной селитебной территории норма составляет 0,21 – 0,23 га на один дом.

В таблице 10 представлена ориентировочная потребность в территории под усадебную застройку в Среднечубуркском сельском поселении в разрезе населенных пунктов.

Таблица 10

| Населённые пункты Среднечубуркского сельского поселения | Потребность в территории на I очередь строительства (2019 г.), га. | Потребность в территории на расчетный срок (2029 г.), га. | Потребность в территории за расчетный срок (2029 г.), га. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Среднечубуркское сельское поселение | 12,81 | 39,27 | 68,88 |
| хутор Средние Чубурки | 9,03 | 28,56 | 48,93 |
| хутор Водянский | 0 | 0 | 0 |
| хутор Исаевский | 0,42 | 1,89 | 3,36 |
| хутор Красный | 0,84 | 1,47 | 2,73 |
| хутор Майский | 0 | 0 | 0 |
| хутор Нововысоченский | 0,84 | 2,94 | 5,88 |
| хутор Новостепянский | 0 | 0 | 0 |
| хутор Новый Урожай | 0,42 | 1,05 | 1,68 |
| село Таврическое | 0 | 0 | 0 |
| хутор Тауруп Первый | 1,05 | 1,68 | 3,15 |
| хутор Тауруп Второй | 0,21 | 1,68 | 3,15 |

3.4. Расчет учреждений обслуживания

Расчет потребности учреждений и предприятий обслуживания населения Среднечубуркского сельского поселения произведен согласно СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Расчет представлен в таблицах 11-17.

таблица 11

таблица 11

таблица 12

таблица 12

табл. 13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

4. Цели и задачи территориального планирования

4.1. Положение генерального плана

в системе документов территориального планирования

Генеральный план Среднечубуркского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского  поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

4.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется негосударственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального  плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития  муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального  и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

В соответствии с п.2 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка генерального плана поселения может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесение в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения.

4.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Среднечубуркского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Среднечубуркского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию социально-экономического потенциала поселения с учетом  развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории хуторов и села, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития и предложения по проектной границе населенного пункта;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий  для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Среднечубуркского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Среднечубуркского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территории поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов, а именно:

-  комплексное территориальное развитие населенных пунктов на I очередь (до 2019 года), расчетный срок (до 2029 года) и на перспективу (до 2044 года);

- функциональное зонирование территории;

- организация структуры транспортных магистралей и увязка ее с внешней транспортной структурой;

- освоение новых территорий, прилегающих к существующей застройке, на основе развития инфраструктуры, транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

- реконструкция существующих общественных центров в хуторе Средние Чубурки;

- организация новых центров обслуживания в проектируемых жилых районах населенных пунктов;

- перспективное направление развития производственной зоны;

- внедрение наукоемких экологически чистых технологий с целью реконструкции и модернизации вредных производств;

- определение проектных границ населенных пунктов.

За основу проектных границ  Среднечубуркского сельского поселения с учетом перспективного развития принята существующая граница, утвержденная Законодательным собранием Краснодарского края 23 июня 2004 года. «Об установлении границ муниципального образования Кущевский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - сельских поселений - и установлении их границ».

В связи с тем, что населенные пункты поселения, а именно хутора Средние Чубурки, Водянский, Исаевский, Красный, Майский, Нововысоченский, Новостепнянский, Новый Урожай, Тауруп Первый, Тауруп Второй, и село Таврическое малочисленны и в существующих границах достаточно свободных территорий для развития на расчетный срок и на далекую перспективу, генеральным планом приняты за основу существующие границы населенных пунктов.

В составе проекта выполнен комплексный анализ существующего использования территории поселения с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков, границ территорий объектов историко-культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию

5.1. Планировочная организация территории

Среднечубуркского сельского поселения

Сложившаяся планировочная структура Среднечубуркского сельского поселения представляет собой одиннадцать населенных пунктов – хутор Средние Чубурки - административный центр поселения, хуторов Водянский, Исаевский, Красный, Майский, Новывысоченский, Новостепнянский, Новый Урожай, Тауруп Первый, Тауруп Второй и села Таврическое, расположенные по берегам рек и балок.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения: крестьянско-фермерских хозяйств, ООО «Новая Победа», ООО «Октябрь», прочих пользователей, а также жилой и производственной застройкой населенных пунктов. В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены МТФ, СТФ, полевые станы бригад и т.д. сохраняемые проектом по прямому функциональному назначению.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Среднечубуркского сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории;

Основной планировочной осью существующей и проектируемой территориальной структуры Среднечубуркского поселения является автомобильная дорога краевого значения «Красное – Средние Чубурки». Удаленность от основной планировочной оси, мест приложения труда определяет интенсивность развития территорий.

Дальнейшее развитие Среднечубуркского сельского поселения предусматривает включение в его структуру инвестиционных проектов, речь в частности идет о строительстве мукомольного и комбикормового завода, завода по переработке семян подсолнечника.

ГП-1

Генеральный план сельского поселения

5.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация

населенных пунктов

В основу планировочного решения хутора Средние Чубурки, хутора Водянский, хутора Исаевский, хутора Красный, хутора Майский, хутора Нововысоченский, хутора Новостепнянский, хутора Новый Урожай, села Таврическое, хутора Тауруп Первый, хутора Тауруп Второй положена идея создания современных благоустроенных населенных пунктов на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, наличия водных бассейнов рек и балок.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- завершение формирования существующих общественных центров в хуторе Средние Чубурки, создание центров и подцентров обслуживания на проектируемых территориях в населенных пунктах Среднечубуркского сельского поселения;

- новое жилищное строительство;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов, включая создание зоны отдыха на прибрежных землях рек и балок;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- создание развитой многофункциональной компактно расположенной производственной зоны населенных пунктов;

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения:

- вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок;

- прогнозируемый вынос из жилой зоны производственных предприятий, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ).  Это относится к действующему в настоящее время предприятию ООО «Октябрь» - зернотоку.

Завершение формирования общественного центра хутора Средние Чубурки заключается в развитии существующих объектов обслуживания, их реконструкции и модернизации, реконструкции не функционирующих в настоящее время Дома культуры «Победа», амбулатории, магазина «Сельпо» и благоустройстве парковой зоны.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Проектируемая планировочная структура хутора Средние Чубурки подчинена направлению существующей краевой автодороге, руслу реки Средняя Чубурка. Этим объясняется основное направление основных жилых улиц в жилой застройке – запад-восток.

Для создания завершенной композиции в существующих кварталах жилой застройки, расположенных в западной части хутора и вдоль улиц Октябрьской, Красной, Пионерской, генпланом намечено строительство индивидуальных жилых домов.

Территориально-планировочная организация населенных пунктов поселения предусматривает деление территории на районы первоочередной, расчетного срока строительства и резервной (за расчетным сроком) застройки.

Для размещения расчетного количества жителей населенных пунктов проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальной жилой застройкой усадебного типа. Предельные размеры земельных участков для жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются администрацией поселения.

Для обеспечения нормативного радиуса обслуживания проектом предусматривается создание трех подцентров  жилой зоны хутора Средние Чубурки, образованных объектами, обеспечивающими полный комплекс услуг для современного населенного пункта, соответствующим нормативно необходимым согласно приложению 7 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений».

По улицам предусматривается пешеходная связь между общественными центрами и подцентрами, а также с зеленой зоной отдыха организованной в левобережной пойме реки Средняя Чубурка к востоку от микрорайона Октябрь.

На территории зоны отдыха предлагается строительство спортивного комплекса, устройство пляжной зоны, лодочной станции, площадок для отдыха и спорта, аттракционов, кафе.

На пересечении автодороги с. Красное – х. Средние Чубурки с ул. Привольной на свободной от застройки территории проектируется культурно-развлекательный центр, к востоку от него детский лагерь труда и отдыха

Проектом определено размещение производственной зоны хутора Средние Чубурки к югу и северу от населенного пункта расположенной на отдельных площадках, на базе сохраняемых генеральным планом существующих предприятий на расчетный срок, и на долгосрочную перспективу.

Проектируемая планировочная структура хуторов Водянский, Исаевский, Красный, Майский, Нововысоченский, Новостепнянский, Новый Урожай, Тауруп Первый, Тауруп Второй и села Таврическое подчинена сложившейся структуре жилых кварталов и является ее естественным продолжением.

Общественный центр хутора Красный формируется к западу от существующей застройки по улице Снежной, хутора Нововысоченский – на свободной территории между существующей застройкой по улице Центральной, хутора Тауруп Первый – по улице Комсомольской, хутора Тауруп Второй – по улице Олимпийской к западу от существующей застройки, хутора Исаевский -  по улице Садовой на востоке населенного пункта, хутора Новый Урожай – на западе по улице Садовой. В составе общественных центров предлагается строительство центра культуры, магазинов, приемного пункта КБО, аптеки, отделения почтовой связи. В каждом из населенных пунктов предусмотрена парковая зона, которая окаймляет здания общественного центра с южной, восточной, северной и западной стороны, где предусмотрены площадки для отдыха и спорта, аттракционы, кафе, игровые автоматы и т.д.

В связи с очень низким уровнем обеспеченности малых населенных пунктов объектами обслуживания выполнен расчет необходимости в объектах обслуживания. Проектом предлагается размещение объектов обслуживания муниципального уровня (здравоохранения, образования, в том числе дошкольного) в населенных пунктах, а именно: в хуторе Тауруп Первый необходимо строительство детского сада, в хуторе Исаевский – детского сада и ФАП, в хуторе Новый Урожай – начальной школы с детским садом, ФАП, в хуторе Нововысоченский – детского сада, в хуторе Красный – ФАП, в хуторе Тауруп Второй – детского сада. Не предусмотрено строительство такого типа объектов обслуживания в самых малочисленных хуторах Водянский, Новостепнянский, Майский и селе Таврическое.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; реконструкции существующих транспортных узлов: пересечений и примыканий автодорог путем выбора современных и эффективных вариантов транспортных развязок.

Перечень мероприятий по совершенствованию системы внешнего и внутреннего транспорта подробно изложен в главе 8  пояснительной записки.

Неотъемлемой частью общей архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов является озеленение. Создание многофункциональной системы зеленых насаждений – одно из важнейших мероприятий генерального плана. Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего облика населенных пунктов.

Важную роль в процессе становления облика населенных пунктов играет благоустройство и озеленение линии набережной вдоль рек, восстановление и сохранение экосистемы бассейна рек Мокрая Чубурка.

Ландшафтная архитектура участвует в формировании своеобразного облика каждого общественного центра, усиливая его композиционное качество.

Одной из функций общественных центров является проведение массовых мероприятий: митингов, праздничных гуляний, фестивалей и пр., для чего проектом предусмотрена организация площадей при центрах обслуживания. Средствами озеленения и благоустройства создается благоприятная функциональная и эстетическая среда крупного пространства. Кроме того, предполагается использование элементов  дизайна – информационные устройства, декоративная подсветка, световая реклама и др. Элементы благоустройства – малые формы архитектуры, декоративные покрытия, растительные группы и цветочные оформления создают в целом на территории общественно-деловых центров благоприятную среду общественной и культурной деятельности.

В жилой застройке в западной части хутора Средние Чубурки планируется строительство торгового центра, гостиницы, бани с прачечной и химчисткой с организацией стоянки автотранспорта.

Не действующие в настоящее время сельскохозяйственные предприятия проектом сохраняются с учетом их восстановления и реконструкции при наличии возможности с точки зрения санитарных норм и правил.

В соответствии с требованиями НПБ 101-95 запроектировано три  пожарных депо - на 1 автомашину в центре поселения, в хуторах Новый Урожай и Нововысоченский – на 2 автомашины, рассчитанные на обслуживание всех населенных пунктов поселения – это решение удовлетворяет требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части обеспечения нормативной 20- минутного прибытия первого пожарного подразделения для сельской местности.

Проектом сохраняются памятники истории, архитектуры, археологии расположенные на территории поселения, с обозначением границ временных охранных зон :

- обелиск землякам, погибшим в годы ВОВ, 1975г., и курганные захоронения III-II тысячелетия до нашей эры майкопской, Северокавказской и новотитаровской культуры - в центре поселения;

- памятник В.И. Ленину, 1939г. - в хуторе Исаевский;

- братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 г.г. - в хуторе Нововысоченский;

ГП-1.1

Генеральный план хутора

- памятник землякам, погибших в годы ВОВ, 1965г. - в хуторе Тауруп Первый и многочисленные курганы и курганные группы расположенные на межселенных территориях.

5.2. Функциональное зонирование территории

Среднечубуркского сельского поселения. Зоны с особыми

условиями использования территории

Основной составляющей документов территориального планирования (в данном случае проекта генерального плана Среднечубуркского сельского поселения) является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития Среднечубуркского сельского поселения как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- - территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- - формирование рекреационных территорий;

- - сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- - упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования:

- - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- - введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- - приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- - рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- - выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование Среднечубуркского сельского поселения:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

•	зоны интенсивного градостроительного освоения;

•	зоны сельскохозяйственного использования территории;

•	зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста, других населенных пунктов поселения и.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

•	Зоны рекреационного использования;

•	Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

•	Водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- зона охраны природных территорий;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов (до 300 м.). Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Одной из разновидностей зоны с особыми условия использования территорий являются особо охраняемые территории - земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством.

На генеральном плане Среднечубуркского сельского поселения вокруг памятников историко-культурного значения нанесены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

На территории поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани», выполненным в составе проекта «Схема территориального планирования Кущевского района» располагаются следующие объекты культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

Объекты культурного наследия,

стоящие на государственной охране и

являющиеся памятниками истории и культуры,

находящиеся на территории Среднечубуркского сельского поселения

Таблица 18

| № п\п | Наименование объекта |  | Местонахож-дение объекта |  | Номер по гос-списку |  | Катего-рия истори--ко-культ. значе-ния | Решение о постановке на госуд. охрану |  | Вид объекта | Приме-чание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХУТОР ИСАЕВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1939 г. | х. Исаевский, у школы № 28 |  |  | 2020 | Р |  |  | 63 | МИ |  |  |
| ХУТОР НОВОВЫСОЧЕНСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. |  |  | х. Нововысоченский, кладбище | 1995 | Р |  |  | 759 | И | Местоположен. не установлено |  |
| ХУТОР СРЕДНИЕ ЧУБУРКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1975 г. |  |  | х. Средние Чубурки | 2000 | Р |  |  | 759 | И |  |  |
| ХУТОР ТАУРУП ПЕРВЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1965 г. |  |  | х. Тауруп Первый, у клуба | 2001 | Р |  |  | 63 | И |  |  |

В сельском поселении выявлено значительное количество памятников археологии, представленных курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп – их перечень приведен в таблице 19.

Таблица 19

| № пп | Наименование объекта | Местонахож- дение объекта | Номер по гос.списку | № в куган ной группе | Высота курганных насыпей м | Диаметр кургана м | Охранная зона м | Реш. о постановке на гос. охрану | № по инвент. спискам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курганная группа «Средняя Чубурка 3» (3 насыпи) | колхоз "Октябрь", бригада 1, поле 9 | 1946 | 1 | до2 | 56 | 75 | 63 | 015700 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Майский 1" (3 насыпи) | х. Майский, 2,1 к юго-востоку от хутора | 8018 | 1 | до 3 | 65 | 125 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 011100 2 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курган "Нововысоченский 1" | х. Нововысоченский, восточная окраина хутора | 8023 |  | до 1 | 42 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 011800 |
|  | Курган "Средняя Чубурка 1" | х. Средние Чубурки, восточная окраина хутора | 8060 |  | до 1 | 42 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 015400 |
|  | Курган "Средняя Чубурка 2 | х. Средние Чубурки, 1,3 км к северу от хутора | 8061 |  | до 1 | 41 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 015600 |
|  | Курганная группа "Таврический 2" (2 насыпи) | с. Таврическое, 3,25 км к северо-востоку от села | 8062 | 1 | до 1 | 39 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 015900 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курган «Водянский 1» | х.Водянский, на возвышенном южном борту балки Водянской, в 0,7 км к югу от центральной части хутора |  |  | до 1 | 38 | 50 | В |  |

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде, на сопряженной с ним территории, в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия. На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы  – отображены в соответствии с постановлением ЗСК об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос (от 15 июля 2009 г. № 1492-П) и в соответствии с Водным кодексом РФ (от 03.06.06г. №74-ФЗ).

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены на основных чертежах ГП-1.1 и ГП-1.2 в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ).

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Согласно требованиям Водного кодекса Российской Федерации от № 74- ФЗ (статья 43), в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (статья 18 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») и порядком, установленным субъектом Российской Федерации для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения, должны быть установлены зоны санитарной охраны.

В соответствии с СаНПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

В Среднечубуркском поселении осуществляет добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения 2 недропользователя из 25 источников (скважин и колодцев). Установленные в соответствии с требованиями законодательства зоны санитарной охраны источников водоснабжения отсутствуют.

Фактически на территории населенных пунктов Среднечубуркского поселения централизованное водоснабжение населения осуществляется от коммунального хозпитьевого водопровода Кущевского группового водопровода, собственных источников централизованного питьевого водоснабжения нет. Все вышеназванные источники используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения производственных предприятий и других хозяйствующих субъектов.

Существующие и проектируемые источники и сооружения водоснабжения показаны на всех чертежах, в том числе на схеме ограничений использования территории ГП-3.1.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» утверждаемой части проекта.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на чертеже – генеральном плане поселения – и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории поселения утверждаемой части проекта, существующие -  на схеме комплексной оценки территории материалов по обоснованию.

Вся территория поселения является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения.

5.2.1. Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Среднечубуркского сельского поселения

Проектом предусматривается также зонирование территории населенных пунктов на следующие виды функциональных зон:

- жилая;

- общественно-деловая;

- производственная;

- инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационная;

- специального назначения;

- особо охраняемых территорий;

- сельскохозяйственного использования.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов станицы и хутора в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

5.2.2. Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории хуторов Средние Чубурки, Красный, Майский, Водянский, Тауруп Первый, Тауруп Второй, Исаевский, Новостепнянский, Нововысоченский, Новый Урожай и села Таврическое и представлена в основном территориями существующей и проектируемой 1 – 2-х этажной индивидуальной застройкой усадебного типа.

В жилой зоне размещаются:

– отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального,

культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомашин, гаражи индивидуальных машин, станции технического обслуживания,

автозаправочные станции, производственные, коммунально-складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Предусматривается поэтапное освоение территорий. Проектом определены территории для освоения на расчетный срок - до 2029г., первую очередь – 2019г. и резервные территории, т.е. территории возможного развития за расчетным сроком - до 2044г.

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений» приложение 5.

5.2.2.1. Жилая застройка. Жилищный фонд

При расселении жителей на расчетный срок за основу приняты следующие положения:

- под перспективное жилищное строительство населенных пунктов Среднечубуркского сельского поселения предлагается освоить свободные от застройки территории расположенные между существующей застройкой в центральной, северной и южной части населенных пунктов.

- проектируемая жилая застройка представлена индивидуальными 1-2-х этажными жилыми домами усадебного типа (размеры земельных участков для жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются администрацией поселения).

Предложения генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории - техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; распределение фонда по населенным пунктам; динамику и структуру жилищного строительства; историко-архитектурную ценность застройки; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Участки жилой застройки, находящиеся в пределах санитарно–защитных  зон, несмотря на организацию ряда защитных мер как в границах предприятий, так и в санитарно–защитных зонах, генпланом рассматриваются как территории ненормативного градостроительного использования, то есть предусматривается запрет ведения на этой территории нового строительства. Рекомендуется постепенное (по мере амортизации жилых домов) переселение жителей этой застройки на территории  перспективного и резервного жилищного строительства.

Точные технические характеристики санитарно-защитных зон выполняются на последующих стадиях проектирования специальным расчетом, а также должны быть предусмотрены в документации действующих предприятий.

Для обеспечения снижения уровня шума и запыленности до требуемых гигиенических нормативов  по всем факторам необходима организация санитарно-защитных барьеров между территорией источника воздействия и застройкой жилой зоны – в первую очередь это касается жилой застройки, находящейся в шумовой зоне от транзитной автомобильной дороги Красное – Средние Чубурки. Это – озеленение по периметру и строительство специальных экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей и защиту от шумового, пылевого и электромагнитного воздействия; применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия. Все вышеперечисленные мероприятия необходимо провести на территории жилой застройке, находящейся в зоне краевой дороги, проходящей в настоящее время по ул. Октябрьской и ул. Красной.

Технические характеристики экранов выполняются на последующих стадиях проектирования специальным расчетом.

В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры является обеспеченность человека площадью квартиры. Обеспеченность площадью проживания в жилище с нижним уровнем комфорта регламентирована в действующих нормах и равна 18 м2 на человека, что ниже существующей обеспеченности по поселению, которая составляет 19,7 м2.

В данный момент практически все жилищное строительство производится за счет личных средств населения, поэтому для застройщиков с разным уровнем достатка должны быть созданы определенные ориентиры нормирования квартир, основой которых станут разные уровни проживания. Исходя из вышеизложенного, предлагается следующая система стандартов:

- стандарт дешевого дома (обеспеченность 18 м2/чел.);

- стандарт экономичного дома (обеспеченность 21 м2/чел.);

- стандарт комфортного дома (обеспеченность 28 м2/чел.);

- стандарт перспективного дома (обеспеченность 48 м2/чел.).

Поскольку существующая обеспеченность превышает стандарт дешевого дома, то в расчете ориентировочного количества нового жилищного фонда на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана можно использовать стандарт экономичного дома, но в современных условиях этот стандарт не обеспечивает потребностей человека. Исходя из этого при расчете на первую очередь и на расчетный срок целесообразно использовать стандарт комфортного дома (28 м2/чел.). Новое жилищное строительство на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана предполагается для прирастающего населения.

В таблице 20 представлены основные показатели жилищного фонда Среднечубуркского сельского поселения в настоящее время, на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана.

Таблица 20

| Показатели | Убыль жилищного фонда, тыс. м2 | Сохраняемый существующий жилищный фонд, тыс. м2 | Новый жилищный фонд, тыс. м2 | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Обеспеченность жилищным фондом на одного человека, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Среднечубуркское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 69,2 | - | 69,2 | 19,7 |
| Расчетный срок | 1,7 | 67,5 | 15,8 | 83,3 | 20,9 |
| в том числе: первая очередь | 1,7 | 67,5 | 7,7 | 75,2 | 20,4 |
| Хутор Средние Чубурки |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 41,1 | - | 41,1 | 18,5 |
| Расчетный срок | 1,7 | 39,4 | 11,4 | 50,8 | 20,0 |
| в том числе: первая очередь | 1,7 | 39,4 | 6,1 | 45,5 | 19,4 |
| Хутор Водянский |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 0,04 | - | 0,04 | 8,0 |
| Расчетный срок | - | 0,04 | - | 0,04 | 8,0 |
| в том числе: первая очередь | - | 0,04 | - | 0,04 | 8,0 |
| Хутор Исаевский |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 4,0 | - | 4,0 | 19,8 |
| Расчетный срок | - | 4,0 | 0,8 | 4,8 | 20,9 |
| в том числе: первая очередь | - | 4,0 | 0,2 | 4,2 | 20,0 |
| Хутор Красный |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 3,1 | - | 3,1 | 22,3 |
| Расчетный срок | - | 3,1 | 0,6 | 3,7 | 23,1 |
| в том числе: первая очередь | - | 3,1 | 0,3 | 3,4 | 22,7 |
| Хутор Майский |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 2,7 | - | 2,7 | 19,4 |
| Расчетный | - | 2,7 | - | 2,7 | 19,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| срок |  |  |  |  |  |
| в том числе: первая очередь | - | 2,7 | - | 2,7 | 19,4 |
| Хутор Нововысоченский |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 6,6 | - | 6,6 | 22,2 |
| Расчетный срок | - | 6,6 | 1,2 | 7,8 | 22,9 |
| в том числе: первая очередь | - | 6,6 | 0,4 | 7,0 | 22,6 |
| Хутор Новостепянский |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 0,4 | - | 0,4 | 18,2 |
| Расчетный срок | - | 0,4 | - | 0,4 | 18,2 |
| в том числе: первая очередь | - | 0,4 | - | 0,4 | 18,2 |
| Хутор Новый Урожай |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 3,2 | - | 3,2 | 23,7 |
| Расчетный срок | - | 3,2 | 0,4 | 3,6 | 24,0 |
| в том числе: первая очередь | - | 3,2 | 0,14 | 3,34 | 23,9 |
| Село Таврическое |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 0,9 | - | 0,9 | 20,9 |
| Расчетный срок | - | 0,9 | - | 0,9 | 20,9 |
| в том числе: первая очередь | - | 0,9 | - | 0,9 | 20,9 |
| Хутор Тауруп Первый |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 4,9 | - | 4,9 | 22,8 |
| Расчетный срок | - | 4,9 | 0,7 | 5,6 | 23,3 |
| в том числе: первая очередь | - | 4,9 | 0,4 | 5,3 | 23,0 |
| Хутор Тауруп Второй |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 2,3 | - | 2,3 | 15,8 |
| Расчетный срок | - | 2,3 | 0,7 | 3,0 | 17,6 |
| в том числе: первая очередь | - | 2,3 | 0,1 | 2,4 | 16,0 |

5.2.3. Общественно-деловая зона

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Общественно-деловая зона хутора Средние Чубурки представлена:

- реконструируемыми общественными центрами станицы, расположенными вдоль улицы Октябрьской и Красной;

- тремя общественными подцентрами проектируемыми вдоль автомагистрали краевого значения в западной, центральной и северо-восточной части хутора Средние Чубурки.

Общественно-деловая зона хуторов Исаевский, Новый Урожай, Нововысоченский, Красный, Тауруп Первый, Тауруп Второй,  представлена проектируемыми общественными центрами.

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

5.2.3.1. Размещение учреждений обслуживания

Хутор Средние Чубурки является административным, деловым, культурным центром муниципального образования Среднечубуркское сельское поселение и имеющаяся сеть предприятий и учреждений обслуживания не обеспечивает в полном объеме потребности населения.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов и перспективного развития населенных пунктов.

Основными принципами в оптимизации системы обслуживания населенных пунктов поселения, подборе и определении мощности предприятий являются:

– повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;

– возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок;

– максимально возможное приближение и равномерное рассредоточение в жилой застройке обслуживающих центров периодического и массового спроса для удовлетворения потребностей населения.

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения обслуживания делятся на категории:

–  учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения: детские дошкольные учреждения, начальные общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, комплексные физкультурные площадки, столовые, приемные пункты КБО, бани, кафе и т.д. Учреждения повседневного спроса находятся в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом микрорайоне или жилой группе хуторов и села;

– учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания) –  вторая ступень обслуживания – размещаются в центрах сельских поселений; для постоянного населения:  средние школы, поликлиники, амбулатории, кинотеатры, клубы, стадионы, кафе, комбинаты бытового обслуживания, магазины – обслуживают население в пределах 30 минутной транспортной доступности;

– учреждения  эпизодического  пользования:  административно - хозяйственные, деловые, финансово-кредитные учреждения, музеи, библиотеки, учреждения стационарного медицинского обслуживания, соцобеспечения, крупные спортивные комплексы районного значения, высшие учебные заведения, гостиницы, крупные торговые центры.

В связи с дальнейшим развитием населенных пунктов поселения генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением и реконструкцией существующих.

Расчет потребности в основных учреждениях обслуживания произведен в соответствии с нормами СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и приведен в таблицах 11-17 раздела 3.4. настоящей пояснительной записки.

Размещение учреждений обслуживания периодического и эпизодического пользования принято на перспективу в соответствии с планировочной структурой хутора Средние Чубурки в общественном центре и подцентрах обслуживания как новых, так и реконструируемых районов. В их составе культурно-развлекательный центр, общественные центры, рынок, автостоянки, медицинские учреждения, детские сады, школа, спортивные сооружения, парки, скверы и бульвары.

В хуторах Красный, Тауруп Первый, Тауруп Второй, Исаевский, Нововысоченский, Новый Урожай, принята двухступенчатая ступень обслуживания, т. е. объекты периодического и повседневного пользования.

При размещении всех учреждений обслуживания учитывались нормативные радиусы доступности.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений обслуживания с выделением территорий административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно - просветительского, лечебно - оздоровительного, спортивно-рекреационного назначения.

Ниже в таблице 21 приводится перечень проектируемых и сохраняемых объектов обслуживания населения центра поселения и входящих в него населенных пунктов.

Перечень объектов обслуживания

Хутор Средние Чубурки

Таблица 21

| № п/п |  | Наименование | Коли-чество | Этаж | ##### Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация ОАО «Октябрь» |  | 1 | 2 | существ. |
| 2 | Административное здание, отделение почтовой связи, мини АТС ПЭС 18 |  | 1 | 3 | существ. |
| 3 | Отделение почтовой связи, отделение электросвязи ПЭС 13, сбербанк |  | 1 | 1 | существ. |
| 4 | Дом культуры «Победа» на 600 мест |  | 1 | 2 | реконстр. |
| 5 | Культурно-досуговый центр на 400 мест, библиотека |  | 1 | 2 | существ. |
| 5а | Обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1975 г. |  | 1 | - | существ. |
| 6 | Общественный подцентр в составе : -магазины; -пункты КБО; -аптека |  | 3 | - | проектир. |
| 7 | Культурно-развлекательный центр |  | 1 | - | проектир. |
| 8 | Детский сад № 14 на 40 мест, аптека |  | 1 | 2 | существ. |
| 9 | Детский сад |  | 1 | 1 | проектир. |
| 10 | Средняя образовательная школа № 20 на 540 учащихся |  | 1 | 3 | существ. |
| 11 | Средняя образовательная школа № 26 на 240 учащихся |  | 1 | 2 | существ. |
| 12 | Фельдшерско-акушерский пункт, магазин |  | 1 | 1 | существ. |
| 13 | Амбулатория, станция скорой помощи на один автомобиль |  | 1 | 1 | реконстр./ существ. |
| 14 | Лагерь труда и отдыха |  | 1 | - | проектир. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Магазин «Сельпо» |  | 1 | 1 | существ. |
| 16 | Магазин «Сельпо» |  | 1 | 1 | реконстр. |
| 17 | Магазин, бар |  | 2 | 1 | существ. |
| 18 | Магазин |  | 2 | 1 | проектир. |
| 19 | Торговый центр |  | 1 | 2 | проектир. |
| 20 | Рынок |  | 1 | - | проектир. |
| 21 | Столовая ООО «Октябрь» |  | 1 | 1 | существ. |
| 22 | Общежитие |  | 1 | 1 | существ. |
| 23 | Гостиница |  | 1 | 1 | проектир. |
| 24 | Баня, прачечная, химчистка |  | 1 | 1 | проектир. |
| 25 | Ветеринарная клиника без содержания животных |  | 1 | 1 | существ. |
| хутор Тауруп Первый |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественный центр в составе: -культурный центр; -отделение почтовой связи; - аптека; -магазины; -приемный пункт КБО |  | 1 | 1 | проектир. |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт, магазин |  | 1 | 1 | существ. |
| 3 | Детский сад |  | 1 | 1 | проектир. |
| хутор Майский |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественный центр в составе: -культурный центр; -отделение почтовой связи; - аптека; -магазин; -приемный пункт КБО |  | 1 | 1 | проектир. |
| хутор Исаевский |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественный центр в составе: -культурный центр; -отделение почтовой связи; - аптека; -магазины; -приемный пункт КБО |  | 1 | 1 | проектир. |
| 2 | Средняя образовательная школа № 28 на 65 учащихся |  | 1 | 1 | существ. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Детский сад |  | 1 | 1 | проектир. |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт |  | 1 | 1 | проектир. |
| хутор Новый Урожай |  |  |  |  |  |
| 1 | Начальная школа с детским садом |  | 1 | 1 | проектир. |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт, аптека |  | 1 | 1 | проектир. |
| 3 | Магазин,приемный пункт КБО, отделение почтовой связи |  | 1 | 1 | проектир. |
| 4 | Пожарное депо на 2 автомашины |  | 1 | 1 | проектир. |
| хутор Нововысоченский |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественный центр в составе: -культурный центр; -отделение почтовой связи; -магазины; -приемный пункт КБО; -аптека |  | 1 | 1 | проектир. |
| 2 | Начальная школа |  | 1 | 1 | сушеств. |
| 3 | Детский сад |  | 1 | 1 | проектир. |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт |  | 1 | 1 | существ. |
| 5 | Пожарное депо на 2 автомашины |  | 1 | 1 | проектир. |
| хутор Красный |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественный центр в составе: -культурный центр; -отделение почтовой связи; -магазины; -приемный пункт КБО -аптека |  | 1 | 1 | проектир. |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт |  | 1 | 1 | проектир. |
| хутор Тауруп Второй |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественный центр в составе: -культурный центр; -отделение почтовой связи; -магазины; -приемный пункт КБО -аптека |  | 1 | - | проектир. |
| 2 | Детский сад |  | 1 | 1 | проектир. |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт |  | 1 | 1 | проектир. |
| 4 | Ветлечебница без содержания животных |  | 1 | 1 | существ. |

5.2.4. Производственная зона

Производственная зона хутора Средние Чубурки расположена на отдельных участках к югу и северу от населенного пункта, где размещаются существующие и проектируемые производственные и коммунально-складские предприятия с санитарно-защитными зонами, а также фрагментарно на территории жилой зоны, состоящая из предприятий малого класса, сохраняемых проектом при условии выполнения ряда мероприятий по улучшению технологического процесса и организации СЗЗ.

Проектом определено размещение производственной зоны хутора Средние Чубурки в южной и северной части населенного пункта на базе сохраняемых генеральным планом существующих предприятий.

Производственная зона хуторов Красный, Тауруп Первый, Тауруп Второй, Исаевский, Нововысоченский, Новый Урожай, Новостепнянский, Майский, Села Таврическое представлена сельскохозяйственными предприятиями,  сохраняемыми генеральным планом.

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс вредности и специфика производства. Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

– максимально возможное размещение промышленных объектов в промзонах населенного пункта;

– развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых производственных участков;

– обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Основу планировочной организации сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания, и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

Перечень объектов сохраняемых генеральным планом и проектируемых предприятий производственного и коммунально-складского назначения приведен ниже в таблице 22.

Генеральным планом предусматривается:

- создание на базе существующих предприятий в северной и южной части хутора Средние Чубурки многофункциональной производственной зоны;

- развитие  и реконструкция существующих производственных и сельскохозяйственных предприятий;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- повышение плотности застройки производственных территорий;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производственной зоны;

- перебазирование  на перспективу экологически  вредных  производств из жилой зоны хутора Средние Чубурки в проектируемую производственную зону;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

-  резервирование площадок для размещения производственных комплексов за расчетным сроком на южном участке производственной зоны.

На территории хутора Средние Чубурки находится ряд экологически вредных производственных предприятий, расположенных без соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) до жилой застройки. Это: зерноток ООО «Октябрь», МТМ, расположенное к югу от предприятия ООО «Новая Победа», два предприятия ООО «Октябрь», три действующих кладбища,   несанкционированная свалка ТБО.

На расчетный срок генерального плана предусматривается:

- вынос из жилой зоны производственных предприятий, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ). Вынос зернотока ООО «Октябрь», МТМ (х. Средние Чубурки) и размещение его в южной промзоне с соблюдением нормативной СЗЗ;

- сокращение территории двух предприятий ООО «Октябрь», (х. Средние Чубурки), СТФ (х. Тауруп Первый), полевого стана (с. Таврическое) для возможности организации нормативной СЗЗ и использование части территории прилегающей к жилой застройке как коммунально-складскую зону этого же предприятия.

Для предприятий малого класса вредности, таких как мини-пекарня, стройцех, АЗС, СТО, пекарня, маслоцех ООО «Восток», (х. Средние Чубурки) на первый план выдвигается необходимость их реконструкции: модернизация оборудования и внедрение прогрессивных технологий, что позволит сократить негативные воздействия данных предприятий на окружающую среду. При соблюдении этих мероприятий и для обеспечения населения рабочими местами генеральным планом предлагается сохранение перечисленных предприятий в жилой зоне.

В отношении жилой застройки, прилегающей к сохраняемым в жилой зоне промпредприятиям, генпланом устанавливается зона строгого строительного режима.

Размещение объектов предпринимательской деятельности, малых производственных предприятий планируется как на проектируемых производственных территориях, так и на участках существующих предприятий, предусмотренных к постепенному выносу за пределы селитебной зоны.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

Все существующие объекты коммунального назначения генеральным планом сохраняются.

В населенных пунктах, с учетом норм пожарной безопасности НПБ 101-95 запроектированы пожарные депо на одну автомашину в хуторе Средние Чубурки и на 2 автомашины в хуторах Нововысоченский и Новый Урожай для обслуживания  жилых и производственных территорий хуторов, а также близлежащих малых населенных пунктов.

Перечень объектов производственной зоны и

объектов коммунального назначения

Хутор Средние Чубурки

Таблица 22

| № п/п | Наименование | Коли-чество | Этаж | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | Водоканал, ВНС «Степная» | 1 | 1 | существ. |
| 27 | Электрическая подстанция ПС 35/10 Сч | 1 | - | существ. |
| 28 | Электрическая подстанция ПС 35/10 Ис | 1 | - | существ. |
| 29 | ШРП | 7 | - | существ. |
| 30 | Автостанция | 1 | 1 | проектир. |
| 31 | СТО | 1 | 1 | существ. |
| 32 | АЗС | 3 | - | существ. |
| 32а | АЗС | 1 | - | проектир. |
| 33 | Государственная пожарная служба № 29 на 3 автомашины, стройцех | 1 | 1 | существ. |
| 34 | Пожарное депо на 1 автомашину | 1 | 1 | проектир. |
| 35 | ООО «Новая Победа» | 1 | - | существ. |
| 36 | ООО «Октябрь» | 2 | - | существ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | Маслоцех ООО «Восток» | 1 | 1 | существ. |
| 38 | Семеноводческое отделение ООО «Новая Победа» | 1 | - | существ. |
| 39 | База по обслуживанию грузовых автомобилей до 10 постов, зерносклад | 1 | - | существ. |
| 40 | Мини пекарня | 1 | 2 | существ. |
| 41 | Ангар | 2 | 1 | существ. |
| 42 | ООО «Новая Победа» | 1 | - | существ. |
| 43 | СТФ на 90 голов | 1 | - | существ. |
| 44 | СТФ ООО «Новая Победа» на 1500 голов | 1 | - | существ. |
| 45 | СТФ ООО «Новая Победа» на 100 голов | 1 | - | существ. |
| 46 | Хозяйство ООО «Импульс» : - овцеферма на 30 голов; - зерносклад | 1 | - | существ. |
| 47 | Территория для размещения предприятия III класса | 1 | - | проектир. |
| 48 | Территория для размещения предприятия V класса | 1 | - | реконстр. |
| 49 | Территория для размещения предприятия IV, V класса | 6 | - | проектир. |
| 50 | Кладбище традиционного захоронения | 3 | - | существ. |
| 51 | Кладбище традиционного захоронения | 3 | - | закрыв. |
| 52 | Кладбище традиционного захоронения | 3 | - | закрытое |
| 53 | Кладбище традиционного захоронения | 1 | - | проектир. |

5.2.5. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению их вредного воздействия на среду жизнедеятельности.

Зона подразделяется на подзоны:

Автодороги общего пользования

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) - разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.

К зоне автодорог общего пользования относятся автомобильная дорога IV- технической категории Красное – Средние Чубурки.

Инженерная инфраструктура

Зона инженерной инфраструктуры представлена структурой существующих и проектируемых инженерных сетей и сооружений:

- водоснабжения (водозаборные сооружения, водозаборы. водопроводные сети, водоводы, охранные зоны I, II, Ш пояса);

- канализации (проектируемые очистные сооружения, сети канализации);

- газоснабжения (газопроводы высокого и низкого давления, ГРП);

- электроснабжения (коридоры воздушных линий электропередач  35, 10 кВ, ПС, РП, ТП,);

- теплоснабжения (котельные, теплосети);

- транзитных инженерных коммуникаций, их коридоров (кабели связи).

К зоне инженерной и транспортной инфраструктур относится также территории проектируемого автопавильона и АЗС, АГЗС в хуторе Средние Чубурки.

Более подробно вопросы инженерной и транспортной инфраструктур представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

5.2.6. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона охватывает также прибрежные территории реки Средняя Чубурка, используемые населением для отдыха.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Неосновные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

Рекреационная зона хутора Средние Чубурки представлена проектируемым парком при доме культуры «Победа», сквером при культурно-досуговом центре, скверами в проектируемых районах жилой застройки в западной и северо-восточной части хутора, проектируемыми парками в хуторах Красный, Майский, Нововысоченский, Тауруп Второй, Исаевский,Новый Урожай и села Таврическое расположенными рядом с общественным центром и лесопарковой зоной проектируемой вдоль берега реки Средняя Чубурка (х. Средние Чубурки).

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

5.2.7. Зона специального назначения

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Не основные и сопутствующие виды использования:  культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения не утилизируемых производственных отходов и другие объекты.

К зоне специального назначения населенных пунктов поселения относятся территории существующих кладбищ, проектируемых кладбищ традиционных захоронений свалки ТБО и их санитарно-защитных зон.

На расчетный срок подлежат закрытию три действующих кладбища в хуторе Средние Чубурки, и одного кладбища в хуторах Исаевский, Тауруп Первый с целью обеспечения нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) до жилой застройки. На дальнейшую перспективу для захоронения предложены новые территории, расположенные к югу от существующих кладбищ.

Подлежат рекультивации территории двух существующих несанкционированных свалок мусора расположенных к югу и юго- востоку от хутора Средние Чубурки.

На  территории Среднечубуркского сельского поселения запроектировано три площадки под размещение мусороперегрузочных станций, расположенных в 3км. к северу от хутора Средние Чубурки, в 2 км. к югу от хутора Нововысоченский и в 2,3 км. к северо-западу от хутора Исаевский для обслуживания всех населенных пунктов поселения, территории которых до строительства мусороперерабатывающего завода в станице Кущевской будут использоваться под свалки ТБО.

Подробно вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта

5.2.8. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах населенных пунктов отражены те же типы зон ограничения использования, что и на межселенных территориях, о зонировании которых было сказано выше.

5.2.9. Зона сельскохозяйственного использования

В пределах существующих границ поселения и населенных пунктов располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые пашней, садами, овощными культурами; крестьянские хозяйства, относящиеся к зоне сельскохозяйственного использования. Земли сельскохозяйственного использования предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии  с  градостроительной  документацией о территориальном  планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные, учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Территории зон сельскохозяйственного назначения, расположенные в пределах существующей границы населенных пунктов, могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и  перевода в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

ГП-3

Схема зонирования поселения

ГП-2

Схема зонирования хутора

5.3. Первая очередь строительства

Генеральным планом определено поэтапное освоение территорий населенных пунктов Среднечубуркского сельского поселения, выделены территории, в том числе для первоочередного строительства.

Приоритетными к первоочередной реализации являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, обустройство мостов и дамб,  благоустройство.

В графических материалах проекта выделены территории, предназначенные к освоению на расчетный срок, в том числе для первоочередного строительства, и на перспективу.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой и жилищной сферах.

В культурно-бытовой сфере обслуживания намечено:

- в хуторе Средние Чубурки – строительство детского сада, автопавильона, реконструкция Дома культуры «Победа»

- в хуторах Тауруп Первый, Исаевский, Новый Урожай, Нововысоченский, Красный, Тауруп Второй в связи с отсутствием объектов обслуживания населения рекомендовано строительство здания общественного центра обслуживания со следующими функциями: магазин товаров повседневного спроса, пункты бытового обслуживания, отделение связи, аптека;

На первую очередь необходимо выполнить благоустройство и озеленение:

- существующего общественного центра, проектируемого парка при Доме культуры «Победа» в хуторе Средние Чубурки;

- проектируемых парков в населенных пунктах поселения;

- улиц и дорог на существующей территории станицы и хутора.

В сфере жилищного строительства на первую очередь намечена застройка

микрорайона Октябрь в хуторе Средние Чубурки. В населенных пунктах поселения также предусмотрены территории жилой застройки, проектируемые на первую очередь.

Расчеты проектной численности населения и территорий на первую очередь строительства по населенным пунктам поселения приведены в настоящей пояснительной записке в разделе 3.

Расчет нормативной потребности в учреждениях обслуживания населения на первую очередь строительства в хуторе Средние Чубурки представлен в таблице 23.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания

на I очередь строительства

Таблица 23

табл.23

В сфере производственной и коммунальной деятельности  для обеспечения трудовой занятости населения на ближайшие 10 лет проектом предлагается:

- Согласно программы социально-экономического развития Кущевского района строительство мукомольного, комбикормового заводов и завода по переработке семян подсолнечника вдоль восточной границы Среднечубуркского сельского поселения;

- Строительство пожарного депо на одну автомашину в хуторе Средние Чубурки и на 2 автомашины в хуторах Нововысоченский и Новый Урожай;

- Строительство бани с прачечной и химчисткой в центре поселения.

5.4. Оценка инвестиционной привлекательности

и предложения по инвестиционным сферам

Одной из характеристик инвестиционного климата Среднечубуркского сельского поселения является инвестиционный потенциал. Ниже представлены инвестиционные проекты, использующие инвестиционный потенциал сельского поселения. Проектным решением генерального плана предлагается комплекс мероприятий по привлечению инвестиций, который на перспективу позволит значительно увеличить бюджет сельского поселения. Такие мероприятия предусмотрены как на расчётный срок, так и на далекую перспективу (за расчётным сроком). К ним относятся:

1. Строительство мукомольного, комбикормового заводов и завода по переработке семян подсолнечника;

2. Расширение сети предприятий в культурно-бытовой и торговой сфере.

3. Восстановление, реконструкция и модернизация животноводческих комплексов.

Выгодное местоположение, большинства инвестиционных площадок по отношению к жилым массивам и внешним автодорогам, а также наличие сырьевой базы обеспечит круглогодичную востребованность проектируемых объектов.

Далее в таблице 24 приводится перечень предлагаемых настоящим проектом инвестиционных площадок на территории Среднечубуркского сельского поселения.

Перечень инвестиционных площадок

Таблица 24

| № п\п | Наименование | месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Мукомольный, комбикормовый завод и завод по переработке семян подсолнечника | Вдоль восточной границы Среднечубуркского сельского поселения. |
| 2 | Культурно-развлекательный комплекс | Площадка расположена на пересечении улиц Красной и Привольной в хуторе Средние Чубурки. |
| 3 | Гостиница, торговый центр | Площадка расположена в центральной части хутора Средние Чубурки вдоль улицы Октябрьской на свободной от застройки территории. |
| 4 | Восстановление, реконструкция и техническая модернизация животноводческих комплексов с целью восстановления поголовья крупного рогатого скота и свиней | все населенные пункты поселения |

6. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Среднечубуркского сельского поселения на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий и инженерных сооружений по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием и архитектурно-планировочными решениями.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: вертикальная планировка и организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, понижение уровня грунтовых вод и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ООО «ГеоАрхСтройПроект» инженерно-геологической партии, выполненного в 2008 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- затопление в паводки вблизи русла;

- просадка грунтов;

- заболачивание вдоль русла;

- эоловые процессы, ветровая эрозия, аккумуляция;

- дефляция;

- пыльные бури;

- сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карте ОСР-97(А), СНиП II-07-81-2000* составляет 6 баллов. На территории поймы реки категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит 6 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций:

- СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» и учитывая принятые архитектурно-планировочные решения предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

- организация водостоков.

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозийные мероприятия.

- Благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод, подтопление пониженных участков, повышенная сейсмичность территории.

Подземные воды агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» в М 1:5000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка

Вертикальная планировка территории х. Средние Чубурки выполняется отдельным проектом и на данном этапе проектирования рассматривается поверхностный водосток и инженерные мероприятия Среднечубуркского сельского поселения.

Вертикальной планировкой решается задача создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных и производственных территорий.

Водостоки с дорог и территории улиц сводятся по водоотводящим лоткам вдоль проезжих частей улиц.

Проект вертикальной планировки выполнить с учетом сложившейся застройки и существующих уклонов улиц с некоторой корректировкой отдельных участков для создания минимальных уклонов.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Поверхностный сток отводится водостоками, соответствующими характеру застройки.

Водоотведение и организация водостоков

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов Среднечубуркского сельского поселения.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана на территории населенных пунктов предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием в основном закрытой системы водоотвода.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений, и выполняется по улицам вдоль проезжей части с обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-85 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Согласно СНиП 2.05.11-83 на территориях с ценными сельскохозяйственными угодьями крутизну откосов уменьшают – 1:1.5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

При открытой системе водоотвода выпуск загрязненных поверхностных вод с территории допускается осуществлять в пруды-отстойники с фильтрами и далее в водоприемники. Учитывая размер водосборной площадки очистные сооружения можно организовывать в виде ряда прудов-отстойников.

Расчетные расходы дождевых вод в л/сек определены по формуле СНиП 2.04.03-85 стр. 4-9 и справочнику Карагодина, Молокова «Отвод поверхностных вод с городской территории», Москва. Стройиздат.

Общий расход дождевых вод в границах проекта генплана Среднеубурского сельского поселения составляет 14255.6 л/сек.га.

Расчет выполнен на 20 минут интенсивного ливня.

Основными водоприемниками водостоков являются реки Чубурка, Средняя Чубурка, Мокрая Чубурка и балки Водяная и Верхняя Чубурка. После очистки и отстоя, водостоки отводятся по рельефу в сторону рек.

На стадии проекта генплана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

В населенных пунктах Среднечубуркского сельского поселения водосточную сеть закрытого типа рекомендуется предусмотреть в центральной части.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для очистки дождевых стоков на небольших площадях водосборных бассейнов рекомендуется применять локальные очистные сооружения производительностью до 20 л/сек. полной заводской готовности типа SOR II-JKS фирмы «Фортекс» или на основе оборудования «ИНСТЭБ» и локальные очистные сооружения для населенных пунктов населением до 15 – 20 тыс. чел. производительностью до 500 л/сек «Свирь».

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части: наиболее чистая направляется в водоем без очистки, а загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно «Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации», с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, отводится в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов реки, расчистку дна реки и балок, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорацию.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка территории Среднечубуркского сельского поселения Кущевского района, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем привели к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

На геологическую среду оказывают влияние техногенные процессы: прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов газопроводов, линий электропередач и др.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории Среднечубуркского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет заиливания дна реки, каналов, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русла рек, с защитой от подтопления территории Среднечубуркского сельского поселения с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита от затопления и подтопления».

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усиление конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Среднечубуркского сельского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

- защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от ветровой дефляции;

- противооползневые мероприятия.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств. Проектом предусматривается засыпка или намыв этих территорий с одновременным их дренированием (в центральной и застроенной части населенных пунктов). Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем.

Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Защита от подтопления и затопления

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории. Причинами подтопления могут являться несколько факторов.

Техногенные: зарегулирование реки; сооружение искусственных прудов; утечки из водонесущих коммуникаций; барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений.

Естественные: близкое залегание водоупорных грунтов; низкие фильтрационные свойства грунтов; заиление русел и тальвегов ложбин стока; реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

Учитывая, что зарегулированная гидрографическая сеть, т.е. каскад искусственных прудов, в целом, управляются нуждами сельского хозяйства, и колебание уровня в водоемах не выходит за пределы критического уровня по истечении нескольких десятилетий, к подтопленным в данный период могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м и может достигнуть поверхности в паводковый период.

В х. Средние Чубурки к подтопленным площадям отнесены территория поймы р. Средняя Чубурка и  устья ложбин стока.

На территории потенциального подтопления уровень подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям. В обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности.

Затопление территории поверхностными водами распространено на  пойме вблизи русла, в устьях ложбин стока во время паводков. Ширина затопляемой зоны составляет 30-40 м (по материалам исследований ГУП «Кубаньгеология»).

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В поймах балок и устьях ложбин стока в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, развивается заболачивание. Заболачивание, в виде зарослей камышей, распространено по тальвегу крупных притоков, где отсутствует постоянный водоток и в устьях ложбин стока.

Подземные воды агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям в пределах поймы  и на склонах.

Противоэрозионные мероприятия

На территории изысканий распространены площадной смыв и линейная эрозия.

В целом, подверженность территории изысканий эрозии временных водотоков можно расценивать как слабую. Плавные эрозионные врезы в затухающей стадии, длиной от 2.0 км до 0.4-0.3 км. Направление их перпендикулярно склону, в целом, постоянных водотоков не имеют. В истоках ложбины  распаханы, но все же в рельефе выражены четко.

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории работ. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям склонов и межбалочных водоразделов.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков.

- Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция), происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, вовремя выпадения ливневых осадков. Ввиду незначительности опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.

- Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны и для с. Раздольного составляют: ложбины, лощины, промоины, балки, овраги.

Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) происходит, как правило, на обрывистых террасовидных уступах рек и озер,  а так же на возвышенно-равнинных пространствах, в областях развития рыхлых, слабосвязанных грунтов (т.к. супеси, суглинки). Деятельность водотоков и связанное с ней образование эрозионных форм (промоины, рытвины, овраги и т.п.) может наносить большой вред народному хозяйству, разрушая уже существующие и препятствуя строительству новых инженерных сооружений.

На территории района эрозия временных водотоков представлена большей частью выположенными, широкими балками, иногда осложненными малоактивными донными, небольшими промоинами и оврагами. Последние в периоды дождей и весеннего снеготаяния интенсивно размываются, образуя относительно короткие, но глубокие овраги.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народнохозяйственных объектов. Наибольшее количество НХО, подверженных эоловой аккумуляции находятся в следующих районах: Кавказский, Новокубанский, Кущевский, Тбилисский и т.д.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Противооползневые мероприятия

Вдоль берегов рек Чубурка, Средняя Чубурка, Верхняя Чубурка и балок Водяная и Верхняя Чубурка на территории Среднечубуркского сельского поселения развиты процессы боковой эрозии и аккумуляции, они могут повлечь за собой оползневые процессы.

Основными характеристиками оползневого процесса являются: степень пораженности территории, его активность и интенсивность развития во времени.

В пространственном отношении оползни развиты неравномерно.

Оползают лессовидные суглинки по увлажненной поверхности глинистых песков и глин надпонтической свиты.

Вертикальная отдельность суглинков вместе с их неустойчивостью в условиях длительной и непрерывной боковой эрозии, присутствие грунтовых вод, а также крутое строение берега, обусловили образование оползней.

В связи с преимущественно глинистым составом оползневых отложений, в группе активных деформаций доминируют «консистентные» оползни, т.е. «оползни – потоки», оставшаяся часть – это преобладающие «оползни – блоки» и «оползни – обвалы» приуроченные к крутым береговым уступам крупных и средних рек. Оползни – потоки, большей частью приурочены к более выположенным (6-300) бортам рек и отдельных балок.

Формирование оползневых массивов и отдельных оползней зависит от суммы многочисленных факторов, таких как, геоморфология склонов, литологический состав пород слагающих склон, геологические и гидрогеологические особенности, климатические факторы, гидрологический режим водотоков, техногенная деятельность человека и т.д.

Следует отметить, что большинство оползней приуроченных к бортам водотоков активизируется в результате мощной «подрезки» береговых уступов и склонов водным потоком, особенно в наиболее полноводные периоды (весенне-летнее половодье и осенний дождевой максимум).

Процессы боковой эрозии рек и оползневой процесс настолько тесно  взаимосвязаны, что выделить их в графическом варианте, как разные подрайоны не представляется возможным, поэтому два данных процесса (береговые эрозионные водотоков  и оползневые приуроченные к бортам водотоков) по опасности для целей строительства будут объединены в один подрайон.

Для инженерной защиты эрозионных уступов можно применять следующие виды сооружений и мероприятий:

-подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай;

-ступенчатые крепления с укреплением основания террас;

-наброска из камня, наброска или укладка из фасонных блоков;

-струенаправляющие дамбы из грунта и т.д.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства и водопользования.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Противооползневые мероприятия в данном проекте намечаются в основном в террасировании склонов, поверхностном водоотводе, агролесомелиорации. Укрепление склонов с посевом трав предохранит территорию от выветривания.

Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы рек Чубурка, Средняя Чубурка, Верхняя Чубурка и балок Водяная и Верхняя Чубурка необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

При строительстве вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства в прибрежной части.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам рек Чубурка, Средняя Чубурка, Верхняя Чубурка и балок Водяная и Верхняя Чубурка предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

Устройство набережной

Согласно представленному генеральному плану в состав рекреационной зоны населенных пунктов входят скверы, спортивные площадки, общественные зоны отдыха.

Предусмотрено устройство набережной с устройством  спусков к балке Верхняя Чубурка, благоустройством и озеленением.

На берегу балки предусмотрено устройство пляжа с намывом пляжной территории, с отсыпкой пляжеобразующего материала.

При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки рельефа, для планирования территории согласно генеральному плану, а также улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и повышения уровня благоустройства территории, а также на берега балки, для устройства обвалования с профилированием береговых откосов 1:2 и укреплением их одерновкой.

Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривает ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- регулирование и расчистка русла балки;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- вертикальная планировка и организация поверхностного стока на прилегающих территориях;

- дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов одерновкой и посевом трав.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарка;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

На территории Среднечубуркского сельского поселения при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 «Благоустройство» на стадии рабочего проекта.

Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность не только для них, но и для жизни человека.

Проектируемая территория застроена, часть территории свободна от застройки.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- повышенная агрессивность подземных вод.

В связи с чем, на территории необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (0.7 – 1,5 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» и ТСН 22-302-2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края»;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов»;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

На территориях, сложенных просадочными грунтами с поверхности, необходимо исключить замачивание из-за утечек из водонесущих коммуникаций. Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях отнесенных к неблагоприятным. Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий. Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

7. Инженерное оборудование территории

7.1. Водоснабжение и канализация

В настоящем разделе проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Среднечубуркского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав Среднечубуркского сельского поселения входят: х Средние. Чубурки, х. Водянский, х. Исаевский,х. Красный, х. Майский, х.Нововысоченский, х. Новостепнянский, х. Новый Урожай, х. Тауруп Второй, х. Тауруп  Первый, с. Таврическое.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН 2.1.5.689-89 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия проектируемого района относятся к  категории сложности. Грунты представлены суглинками полутвердыми тяжелыми не просадочными. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Подземные воды вскрыты на глубине от 0 до 10,0м от поверхности земли.

Территория расположена в зоне с исходной сейсмичностью 7 баллов.

Водоснабжение

х. Средние Чубурки, х. Водянский, х. Исаевский,х. Красный, х. Майский, х.Нововысоченский, х. Новостепнянский, х. Новый Урожай, х. Тауруп Второй, х. Тауруп  Первый, с. Таврическое

Существующее положение

В настоящее время существующее население х. Средние Чубурки, х. Исаевский,.х. Красный, х. Майский, х. Нововысоченский, х. Новостепнянский, х. Новый Урожай,  х. Тауруп Первый, с. Таврическое снабжаются водой от артезианских скважин Ейского группового магистрального водопровода.

В х. Водянский  и х. Тауруп  Второй водоснабжение отсутствует, население снабжается привозной водой.

Согласно справке филиала ГУК КК «Крайводоканал» Кущевского группового водопровода в хуторах на сегодняшний момент особую озабоченность вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей и недостаток воды.

Водоснабжение хуторов осуществляется от коммунального хозпитьевого водопровода Кущевского группового водопровода, источником питания которого является Ейский групповой магистральный водопровод Ø200мм, МВ-7-3, проходящий по южной границе хутора Средние Чубурки  .

В хутора разводящие трубопроводы МВ-7-3 Ø150-100мм подают воду в водонапорные башни Рожновского емкостью 50м3 и далее в водопроводную сеть.

В х. Средние Чубурки  расположен не действующий узел водопроводных сооружений на юго-западной окраине хутора в составе:

- резервуары чистой воды железобетонные V=250 м3 – 3 шт.;

- насосная станция II подъема мощностью 33,5 квт.

Сети проложены по территории хутора Средние Чубурки  тупиковые Ø20-100мм из труб разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен. Магистральные и уличные водопроводные сети находятся в аварийном, изношенном состоянии и не обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети.

Питьевая вода подается населению не гарантированного качества. Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом - 60%.

Общая протяженность существующих сетей-26,00км.

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения х. Средние Чубурки  и х. Тауруп  Второй, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана населенного пункта с учетом развития на расчетный срок до 2029 г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения потребителей хуторов.

Источником водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расчетное водопотребление принято в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом планируемого количества населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 25-26.

таблица 25

таблица 26

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по х. Средние Чубурки

- на современное состояние Q=492,80м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=603,44м3/сут.;

- на расчетный срок Q=803,95м3/сут.

по х. Тауруп Второй

- на современное состояние Q=25,58м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=32,40м3/сут.;

- на расчетный срок Q=46,65м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Снабжения питьевой водой населения хуторов х. Исаевский,.х. Красный, х. Майский, х.Нововысоченский, х. Новостепнянский, х. Новый Урожай, х. Тауруп Первый, с. Таврическое принято от разводящих трубопроводов МВ-7-3 Ø150 -100 мм Ейского группового магистрального водопровода,которые подают воду в водонапорные башни Рожновского емкостью 50 м3  и далее в водопроводную сеть.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 27-35.

Табл. водопотреблен.

таб. 27

таб. 28

таб. 29

таб. 30

таб. 31

таб. 32

таб. 33

таб. 34

таб. 35

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по х. Исаевский

- на современное состояние Q=35,59м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=45,40м3/сут.;

- на расчетный срок Q=63,15м3/сут.

по х. Водянский

- на современное состояние Q=0,72м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=0,88м3/сут.;

- на расчетный срок Q=1,10м3/сут.

по х. Красный

- на современное состояние Q=25,30м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=32,40м3/сут.;

- на расчетный срок Q=43,95м3/сут.

по х. Майский

- на современное состояние Q=13,90м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=17,10м3/сут.;

- на расчетный срок Q=21,40м3/сут.

по х. Новостепнянский

- на современное состояние Q=3,87м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=4,77м3/сут.;

- на расчетный срок Q=5,94м3/сут.

по х. Новый Урожай

- на современное состояние Q=23,70м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=30,20м3/сут.;

- на расчетный срок Q=42,00м3/сут.

по с. Таврическое

- на современное состояние Q=7,55м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=9,29м3/сут.;

- на расчетный срок Q=11,61м3/сут.

по х. Тауруп Первый

- на современное состояние Q=42,35м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=54,00м3/сут.;

- на расчетный срок Q=68,75м3/сут.

по х. Нововысоченский

- на современное состояние Q=52,47м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=66,96м3/сут.;

- на расчетный срок Q=93,30м3/сут.

Схема водоснабжения

Для обеспечения водой населения хуторов в полном объёме, проектом предлагается схема централизованного водоснабжения, учитывающая существующее положение.

Место размещения существующих водозаборов соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

В связи с расширением водоснабжения хутора Средние Чубурки  по генеральному плану возникла необходимость в организации  централизованного узла водопроводных сооружений на производительность 850 м3/сутки с учетом расхода на водоснабжение х. Тауруп Второй.

Для водопотребления используюся подземные пресные воды водоносных горизонтов Ейского группового магистрального водопровода.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Водоснабжение хуторов Средние Чубурки и Тауруп Второй предусматривается от существующего узла водопроводных сооружений, расположенного на юго-западной окраине х. Средние Чубурки, который подлежит реконструкции с модернизацией и переоснащением технического оборудования.

На площадке узла головных водопроводных сооружений необходимо расположить:

1. Два резервуара хозпитьевого противопожарного запаса воды.

2. Насосная станция II подъема с электролизной.

3. Фильтры-поглотители – 2 шт.

4. Трансформаторная подстанция, зона строгого режима.

5. Дизельная.

6. Проходная с бытовками.

7. Зона санохраны.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Из магистрального водопровода В-7-3 Ø250 вода подается в резервуары, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть хутора Средние Чубурки и в водонапорную башню ВБР-25 х. Тауруп Второй.

Генеральным планом предусматривается строительство кольцевой водопроводной сети с включением  существующих сетей в расчетную схему для пропуска расхода воды на хозпитьевые противопожарные нужды.

После строительства нового узла головных водозаборных сооружений необходимо используемые существующие сети переключить на новый узел водопроводных сооружений.

Согласно инвестиционной программы по комплексному развитию  централизованных систем водоснабжения Кущевского района на 2008-2911г. предусматривается реконструкция магистрального водовода В-7-3 Ø250 и замена водонапорных башен ВБР-50 в хуторах Исаевский и Тауруп Первый.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения х. Средние Чубурки расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,5 л/с каждая.

Общий расход составляет 15л/с (10х1+2х2,5).

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

По планируемому количеству населения хуторов сельского поселения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 5 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Согласно СНиП 2.04.02-84*, п. 2.11., примечание 1 и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г.) забор воды для наружного пожаротушения х. Майский и Красный предусматривается пожарными машинами из р.Чубурки, для х.Исаевский, х. Новостепнянский, х. Новый Урожай, с. Таврическое из р. Мокрая Чубурка.

Пожарное депо расположено в х. Средние Чубурки (время прибытия подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 мин.).

Для забора воды необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных машин к реке по дорогам с покрытием, выполненным согласно п.14.6 СНиП 2.04.02.84*, и предусмотреть приемные колодцы объемом 3-5 м3.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая с учетом существующих водопроводных сетей из стальных электросварных труб Ø100 мм по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 42,50 км.

Водоводы в две нитки от узла водопроводных сооружений до кольцевой сети 2Ø150, L=900,00 м.

Объем работ по водопроводу по х. Средние Чубурки

и хуторам сельского поселения

Таблица 36

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 100 | Сталь, полиэтилен | 42500,00 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2х150 | сталь | 1800,00 |
| 3 | Резервуары железобетонные |  |  | 2 |
| 4 | Насосная станция II подъема с электролизной |  |  | 1 |
| 5 | Водонапорная башня ВБР-50 в х. Тауруп Второй |  |  | 1 |
| 6 | Водонапорная башня ВБР-50 в х. Исаевский |  |  | 1 |

Канализация

х. Средние Чубурки, х. Водянский, х. Исаевский, х. Красный, х. Майский, х. Нововысоченский, х. Новостепнянский, х. Новый Урожай,

х. Тауруп Второй, х. Тауруп  Первый, с. Таврическое

Схема хозяйственно-бытовой канализации проектируемых населенных пунктов разработана на основании задания на проектирование, санитарного задания и исходных данных, выданных заказчиком, а также в соответствии с архитектурно - планировочными решениями, принятыми при разработке генерального плана.

Существующая канализация

Согласно справке администрации МО Кущевского района централизованной канализации  в хуторах нет.

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации х. Средние Чубурки и приняты решения по канализованию хуторов сельского поселения

Расчетные расходы сточных вод для хуторов определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 37-47.

Согласно произведенному расчету расход стоков составляет:

по х. Средние Чубурки

- на современное состояние Q=465,00м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=575,64м3/сут.;

- на расчетный срок Q=776,15м3/сут.

по х. Тауруп Второй

- на современное состояние Q=25,58м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=32,40м3/сут.;

- на расчетный срок Q=46,65м3/сут.

по х. Исаевский

- на современное состояние Q=35,59м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=45,40м3/сут.;

- на расчетный срок Q=63,15м3/сут.

по х. Водянский

- на современное состояние Q=0,72м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=0,88м3/сут.;

- на расчетный срок Q=1,10м3/сут.

по х. Красный

- на современное состояние Q=25,30м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=32,40м3/сут.;

- на расчетный срок Q=43,95м3/сут.

Водоотведение

табл. 37

табл. 38

табл. 39

табл. 40

табл. 41

табл. 42

табл. 43

табл. 44

табл. 45

табл. 46

табл. 47

по х. Майский

- на современное состояние Q=13,90м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=17,10м3/сут.;

- на расчетный срок Q=21,40м3/сут.

по х. Новостепнянский

- на современное состояние Q=3,87м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=4,77м3/сут.;

- на расчетный срок Q=5,94м3/сут.

по х. Новый Урожай

- на современное состояние Q=23,70м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=30,20м3/сут.;

- на расчетный срок Q=42,00м3/сут.

по с. Таврическое

- на современное состояние Q=7,55м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=9,29м3/сут.;

- на расчетный срок Q=11,61м3/сут.

по х. Тауруп Первый

- на современное состояние Q=41,10м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=52,75м3/сут.;

- на расчетный срок Q=67,50м3/сут.

по х. Нововысоченский

- на современное состояние Q=52,47м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=66,96м3/сут.;

- на расчетный срок Q=93,30м3/сут.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в х. Средние Чубурки для уменьшения глубины заложения канализационных сетей запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 6 штук.

Канализационные стоки хутора СредниеЧубурки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения в главную насосную станцию и далее на проектируемые очистные сооружения канализации.

Очистные сооружения производительностью 1100,00 м3/сутки запроектированы на восточной окраине хутора Средние Чубурки.

Канализационные стоки хуторов Нововысоченского, Тауруп Первый и  Тауруп Второй канализационными насосными станциями КНС-1,2,3 перекачиваются через камеру гашения в самотечную сеть х. Средние Чубурки и далее на проектируемые очистные сооружения х. Средние Чубурки с  выпуском очищенных сточных вод в р. Средняя Чубурка.

Канализационные стоки от хуторов Исаевский, Новостепнянский, Новый Урожай и села Таврическое отводятся в приемные резервуары канализационных насосных станций перекачки КНС-4,5,6,7.  По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения в самотечную сеть села Таврическое и далее на проектируемые очистные сооружения  канализации с выпуском очищенных сточных вод в р. Мокрая Чубурка.

Очистные сооружения производительностью 120,00.м3/сутки запроектированы на восточной окраине села Таврическое.

Канализационные стоки хутора Красный самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемой канализационной насосной станции перекачки КНС-8. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации с выпуском  очищенных сточных вод в р Чубурка

Очистные сооружения производительностью 45,00.м3/сутки запроектированы на восточной окраине х. Красный

Канализационные стоки хутора Майский самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемой канализационной насосной станции перекачки КНС-9. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации  с выпуском очищенных сточных вод в р Чубурка

Очистные сооружения производительностью 22,00.м3/сутки запроектированы на восточной окраине х. Майский

Канализационные стоки от жилья х. Водянский. предлагается отводить на очистные сооружения глубокой биологической очистки сточных вод для частных домов «ЭКО-М» или «БИОКСИ» производительностью 1,00м3/сутки заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, разработанные предприятием ООО «Эколайн» со сбросом очищенных стоков на полив зеленых насаждений.

Качество очищенной воды соответствует требованиям, предъявляемым к сбросу в водоемы. Система очистки имеет сертификат соответствия.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, разработанные предприятием ООО «Комплект экология».

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999г.).

ВВ           <3мг/л;

БПКпол     <3мг/л;

NH4→N<0,4мг/л;

NО3→N<9,1мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод предусмотреть в водоем (водоприемником является река Средняя Чубурка, Мокрая Чубурка, Чубурка).

Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод».

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5 м. Материал труб – армированный стеклопластик.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 66,10 км.

Объемы работ по канализации  х. Средние Чубурки и хуторам

сельского поселения

Таблица 48

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 150-200 | полиэтил. | 33600,00 |
| 2 | Трубы канализационные самотечные | 300 | полиэтил. | 14500,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Трубы напорные | 80-150 | полиэтил. | 18000,00 |
| 4 | Канализационная насосная станция | 6,0м | ж/бет. | 1 |
| 5 | Канализационная насосная станция | 2,0м | метал. | 14 |
| 6 | Канализационные очистные сооружения, Q=1100,00м3 /сут |  |  | 1 |
| 7 | Канализационные очистные сооружения, Q=120,00м3 /сут |  |  | 1 |
| 8 | Канализационные очистные сооружения, Q=45,00м3 /сут |  |  | 1 |
| 9 | Канализационные очистные сооружения, Q=22,00м3 /сут |  |  | 1 |

Проект зон санитарной охраны

Настоящий проект зоны санитарной охраны водопроводных сооружений хутора Средние Чубурки составлен на основании «Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» №2640, действующих норм СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Для водозабора и водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены первым поясом (зоной строгого режима).

Границы ЗСО первого пояса для водопроводных площадок устанавливаются на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды.

Ограждение площадок выполняется в границах первого пояса. Предусматривается сторожевая охрана.

Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств, по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ).

Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны первого пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100м.

Для водоводов хозяйственно-питьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 49

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2029 г. |  | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 6.1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| х.Средние Чубурки |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 492,80 | 803,95 |  | 603,44 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 406,80 | 662,95 |  | 496,44 |
|  | - на производственные нужды |  | 86,00 | 141,00- |  | 107,00- |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод В-7-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-300 |  | 160-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-300 |  | 160-250 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | Км |  | 44,50 |  | 18,00,00 |
| х. Исаевский |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 35,59 | 63,15 |  | 45,40 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 28,99 | 51,65 |  | 37,00 |
|  | - на производственные нужды |  | 6,60 | 11,50 |  | 8,40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод В-7-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
| х. Водянский |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 0,72 | 1,10 |  | 0,88 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 0,72 | 1,10 |  | 0,88 |
|  | - на производственные нужды |  | - | - |  | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод В-7-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
| х. Красный |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 25,30 | 43,95 |  | 32,40 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 20,60 | 35,95 |  | 26,40 |
|  | - на производственные нужды |  | 4,70 | 8,00 |  | 6,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод В-7-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
| х. Майский |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 13,90 | 21,40 |  | 17,10 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 11,30 | 17,40 |  | 13,90 |
|  | - на производственные нужды |  | 2,60 | 4,00 |  | 3,20 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод В-7-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
| х. Новостепнянский |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 3,87 | 5,94 |  | 4,77 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 3,15 | 4,84 |  | 3,87 |
|  | - на производственные нужды |  | 0,72 | 1,10 |  | 0,90 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод В-7-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| х. Новый Урожай |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 23,70 | 42,00 |  | 30,20 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 19,30 | 34,50 |  | 24,60 |
|  | - на производственные нужды |  | 4,40 | 7,50 |  | 5,60 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод В-7-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
| с Таврическое |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 7,55 | 11,61 |  | 9,29 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 6,15 | 9,46 |  | 7,57 |
|  | - на производственные нужды |  | 1,40 | 2,15 |  | 1,72 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод В-7-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
| х .Тауруп Второй |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 25,58 | 46,65 |  | 32,40 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 20,88 | 38,15 |  | 26,40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
|  | - на производственные нужды |  | 4,70 | 8,50 |  | 6,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод В-7-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
| х. Тауруп Первый |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 42,35 | 68,75 |  | 54,00 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 34,75 | 56,45 |  | 44,20 |
|  | - на производственные нужды |  | 7,60 | 12,30 |  | 9,80 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод В-7-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
| х. Нововысоченский |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 52,47 | 93,30 |  | 66,96 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 42,47 | 76,30 |  | 54,56 |
|  | - на производственные нужды |  | 10,00 | 17,00 |  | 12,40 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, | м3/сут | Ейский групповой водопровод В-7-3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
| Среднечубуркское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 749,40 | 1248,45 |  | 929,24 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 620,69 | 1035,40 |  | 768,22 |
|  | - на производственные нужды |  | 128,72 | 213,05 |  | 161,02 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод В-7-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-160 | 200-300 |  | 160-230 |
|  | Протяженность сетей | км |  | 44,50 |  | 18,00 |
| 6.2. Канализация |  |  |  |  |  |  |
| х. Средние Чубурки |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 465,00 | 776,15 |  | 575,64 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 399,00 | 635,15 |  | 468,64 |
|  | - производственные сточные воды | - | 86,00 | 141,00 |  | 107,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - |  | 1000,00 | 750,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 28,70 |  | 10,00 |
| х. Водянский |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 0,72 | 1,10 |  | 0,88 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 0,72 | 1,10 |  | 0,88 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
|  | - производственные сточные воды | - | - | - |  | - |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |  | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |  | - |
| х. Нововысоченский |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 52,47 | 93,30 |  | 66,96 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 42,47 | 76,30 |  | 54,56 |
|  | - производственные сточные воды | - | 10,00 | 17,00 |  | 12,40 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК х. Средние Чубурки |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 3,40 |  | 2,00 |
| х. Тауруп Первый |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 41,10 | 67,50 |  | 52,75 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 33,50 | 55,20 |  | 42,95 |
|  | - производственные сточные воды | - | 7,60 | 12,30 |  | 9,80 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК х. Средние Чубурки |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 4,00 |  | 1,50 |
| х. Тауруп Второй |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 25,58 | 46,65 |  | 32,40 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 20,88 | 38,15 |  | 26,40 |
|  | - производственные сточные воды | - | 4,70 | 8,50 |  | 6,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК х. Средние Чубурки |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 3,00 |  | 1,50 |
| х. Исаевский |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 35,59 | 63,15 |  | 45,40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 28,99 | 51,65 |  | 37,00 |
|  | - производственные сточные воды | - | 6,60 | 11,50 |  | 8,40 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК с. Таврическое |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 5,00 |  | 3,00 |
| х. Новый Урожай |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 23,70 | 42,00 |  | 30,20 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 19,30 | 34,50 |  | 24,60 |
|  | - производственные сточные воды | - | 4,40 | 7,50 |  | 5,60 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК с. Таврическое |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 4,00 |  | 2,00 |
| с. Таврическое |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 7,55 | 11,61 |  | 9,29 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 6,15 | 9,46 |  | 7,57 |
|  | - производственные сточные воды | - | 1,40 | 2,15 |  | 1,72 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | 120,00 |  | 90,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,00 |  | 2,50 |

х. Новостепнянский

| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 3,87 | 5,94 |  | 4,77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 3,15 | 4,84 |  | 3,87 |
|  | - производственные сточные воды | - | 0,72 | 1,10 |  | 0,90 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - |  | 120,00 | 90,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 5,00 |  | 4,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |

х. Майский

| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 13,90 | 21,40 |  | 17,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 11,30 | 17,40 |  | 13,90 |
|  | - производственные сточные воды | - | 2,60 | 4,00 |  | 3,20 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - |  | 22,00 | 17,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 6,00 |  | 2,00 |

х. Красный

| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 25,30 | 43,95 |  | 32,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 20,60 | 35,95 |  | 26,40 |
|  | - производственные сточные воды | - | 4,70 | 8,00 |  | 6,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - |  | 45,00 | 32,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 7,00 |  | 3,00 |
| Среднечубуркское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 694,06 | 1171,65 |  | 525,75 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 565,34 | 958,60 |  | 428,27 |
|  | - производственные сточные воды | - | 128,72 | 213,05 |  | 97,48 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 1100,00 |  | 530,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 66,10 |  | 32,00 |

7.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Среднечубуркского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края на расчетный срок (2029 г.) выполнен на основании задания на проектирование, технических соображений ОАО «Кубаньэнерго» за №201-53-5/6 от 21.04.09 г., архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схем электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ.

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Среднечубуркского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой:

- хутор Средние Чубурки с численностью населения 2222 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок (2029 год) – 2540 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 2350 человек;

- хутор Исаевский с численностью населения 203 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 230 человек, в том числе на первую очередь строительства – 210 человек;

- хутор Красный с численностью населения 139 человек, с проектной численность населения на расчётный срок – 160 человек, в том числе на первую очередь строительства – 150 человек;

- хутор Нововысоченский с численностью населения 297 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 340 человек, в том числе на первую очередь строительства – 310 человек;

- хутор Тауруп Первый с численностью населения 215 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 240 человек, в том числе на первую очередь строительства – 230 человек;

- хутор Тауруп Второй с численностью населения 146 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 170 человек, в том числе на первую очередь строительства – 150 человек;

- хутор Новый Урожай с численностью населения 135 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 150 человек, в том числе на первую очередь строительства – 140 человек;

- хутор Майский с численностью населения 79 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 79 человек, в том числе на первую очередь строительства – 79 человек;

- село Таврическое с численностью населения 43 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 43 человек, в том числе на первую очередь строительства – 43 человек;

- хутор Новостепнянский с численностью населения 22 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 22 человек, в том числе на первую очередь строительства – 22 человек;

- хутор Водянский с численностью населения 5 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 5 человек, в том числе на первую очередь строительства – 5 человек.

В составе генерального плана развития Среднечубуркского сельского поселения решены вопросы электроснабжения сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок (2029 г.).

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 50 и 51.

Расчет электрических нагрузок

###### Таблица 50

| № п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на расчетный срок 2029г. |  | на I очередь строительства 2019г. |
| хутор Средние Чубурки |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 2002 | 1894 |  |
|  | - проектируемый | 322 | 150 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 424 | 424 |  |
|  | - проектируемый | 376 | 300 |  |
| 3 | Наружное освещение | 25 | 24 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 2451 | 2342 |  |
|  | б) Проектируемые | 698 | 450 |  |
|  | Итого: а) + б) | 3149 | 2792 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2205 | 1954 |  |
| хутор Исаевский |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 181 | 169 |  |
|  | - проектируемый | 29 | 13 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 16 | 16 |  |
|  | - проектируемый | 56 | 45 |  |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 2 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 200 | 187 |  |
|  | б) Проектируемые | 85 | 58 |  |
|  | Итого: а) + б) | 285 | 246 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 199 | 172 |  |
| хутор Красный |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 126 | 116 |  |
|  | - проектируемый | 20 | 10 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 0 | 0 |  |
|  | - проектируемый | 42 | 34 |  |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 2 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 128 | 118 |  |
|  | б) Проектируемые | 62 | 44 |  |
|  | Итого: а) + б) | 190 | 161 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 133 | 113 |  |
| хутор Нововысоченский |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 268 | 247 |  |
|  | - проектируемый | 43 | 20 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 1 | 1 |  |
|  | - проектируемый | 89 | 71 |  |
| 3 | Наружное освещение | 3 | 3 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 272 | 251 |  |
|  | б) Проектируемые | 132 | 91 |  |
|  | Итого: а) + б) | 404 | 342 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 283 | 239 |  |
| хутор Тауруп Первый |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 189 | 179 |  |
|  | - проектируемый | 30 | 15 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 1 | 1 |  |
|  | - проектируемый | 68 | 54 |  |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 2 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 193 | 182 |  |
|  | б) Проектируемые | 98 | 69 |  |
|  | Итого: а) + б) | 291 | 251 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 204 | 176 |  |
| хутор Тауруп Второй |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 134 | 121 |  |
|  | - проектируемый | 22 | 10 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 0 | 0 |  |
|  | - проектируемый | 45 | 36 |  |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 2 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 136 | 123 |  |
|  | б) Проектируемые | 67 | 46 |  |
|  | Итого: а) + б) | 202 | 168 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 142 | 118 |  |
| хутор Новый Урожай |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 118 | 112 |  |
|  | - проектируемый | 19 | 9 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 0 | 0 |  |
|  | - проектируемый | 80 | 64 |  |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 1 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 120 | 113 |  |
|  | б) Проектируемые | 99 | 73 |  |
|  | Итого: а) + б) | 219 | 186 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 153 | 130 |  |
| хутор Майский |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 62 | 62 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 0 | 0 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 3 | Наружное освещение | 1 | 1 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 63 | 63 |  |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 |  |
|  | Итого: а) + б) | 63 | 63 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 44 | 44 |  |
| село Таврическое |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 34 | 34 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 0 | 0 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 0 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 34 | 34 |  |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 |  |
|  | Итого: а) + б) | 34 | 34 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 24 | 24 |  |
| хутор Новостепнянский |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 17 | 17 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 0 | 0 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 0 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 18 | 17 |  |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 |  |
|  | Итого: а) + б) | 18 | 17 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 12 | 12 |  |
| хутор Водянский |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 4 | 4 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 0 | 0 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 0 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 4 | 4 |  |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 |  |
|  | Итого: а) + б) | 4 | 4 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 3 | 3 |  |
| Среднечубуркское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 3136 | 2955 |  |
|  | - проектируемый | 486 | 226 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 442 | 442 |  |
|  | - проектируемый | 756 | 604 |  |
| 3 | Наружное освещение | 40 | 37 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 3618 | 3434 |  |
|  | б) Проектируемые | 1242 | 830 |  |
|  | Итого: а) + б) | 4860 | 4264 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 3402 | 2985 |  |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-35 и А-50 от следующих подстанций:

- ПС-35/10 кВ «Средняя Чубурка» мощностью 1,6 МВА (загружена на 35 процентов) – половина хутора Средние Чубурки, х. Красный и х. Майский;

- ПС-35/10 кВ «Исаевская» мощностью 4,0 МВА (загружена на 10 процентов) – вторая половина хутора Средние Чубурки;

- ПС 110/27,5/10 «Степная тяговая» мощностью 2х31,5 МВА – хуторы Водянский, Исаевский, Нововысоченский, Новостепнянский, Новый Урожай, Тауруп Первый, Тауруп Второй и село Таврическое.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития. Планируется осуществить следующие работы на ПС-35/10 кВ «Средняя Чубурка»:

- Замену силового трансформатора Т-1 мощностью 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА со всем комплектующим оборудованием.

- Замену ОД и КЗ 35 кВ в цепи трансформатора на элегазовый выключатель 35 кВ.

- Замену масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (5 шт.) и установку дополнительно 2-х линейных ячеек 10 кВ.

- Реконструкцию устройств РЗА, объем работ согласовать с Ленинградскими электрическими сетями.

- Телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Кущевского РРЭС.

Разработанная схема электроснабжения предусматривает:

- реконструкцию к 2019 году одной трансформаторной подстанции с увеличением ее мощности с 60 кВт до 160 кВт;

- строительство к 2019 году двух трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 260 кВт;

- строительство к 2019 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,62 км.

- реконструкцию к 2029 году одной трансформаторной подстанции с увеличением ее мощности с 40 кВт до 100 кВт;

- строительство к 2029 году двух трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 260 кВт;

- строительство к 2029 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,55 км.

Основными направлениями развития электроснабжения Среднечубуркского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Линии 35 кВ и 10 кВ

Трассы ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ, относится к III району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих     ВЛ-35 кВ – 21,07 км;

ВЛ-10 кВ – 35,15 км;

ВЛ-10 кВ – 1,17 км.

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема электроснабжения Среднечубуркского сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Размещение подстанций 10/0,4 кВ и коридоры электрических линий хутора Средние Чубурки приведены на чертеже ЭС-2. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей хутора Средние Чубурки приведена на чертеже ЭС-3.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Электроснабжение»

Таблица 51

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2009 год | Расчетный срок 2029 г. | В т.ч. на I оч. стр-ва 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| хутор Средние Чубурки |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 20,5 | 27,6 | 24,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 3,9 | 7,2 | 6,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 16,6 | 20,4 | 17,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9226 | 10862 | 10406 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7467 | 8015 | 7619 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| хутор Исаевский |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,6 | 2,5 | 2,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 0,7 | 0,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,5 | 1,8 | 1,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 8071 | 10845 | 10252 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7293 | 8015 | 7619 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 63 | 63 | 63 |
| хутор Красный |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,0 | 1,7 | 1,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,4 | 0,3 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,0 | 1,3 | 1,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7380 | 10402 | 9407 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7293 | 8015 | 7334 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| хутор Нововысоченский |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,2 | 3,5 | 3,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,8 | 0,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,2 | 2,7 | 2,3 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7410 | 10421 | 9661 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7293 | 8015 | 7539 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 63 | 63 | 63 |
| хутор Тауруп Первый |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,6 | 2,5 | 2,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,6 | 0,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,6 | 1,9 | 1,7 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7421 | 10621 | 9559 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7293 | 8015 | 7377 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 63 | 63 | 63 |
| хутор Тауруп Второй |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,1 | 1,8 | 1,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,4 | 0,3 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,1 | 1,4 | 1,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7348 | 10421 | 9816 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7260 | 8015 | 7626 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 63 | 63 | 63 |
| хутор Новый Урожай |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,0 | 1,9 | 1,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,7 | 0,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,0 | 1,2 | 1,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7348 | 12775 | 11659 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7260 | 8015 | 7567 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 63 | 63 | 63 |
| хутор Майский |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6963 | 6992 | 6963 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6875 | 6905 | 6875 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| село Таврическое |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6963 | 7014 | 6963 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6875 | 6927 | 6875 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 63 | 63 | 63 |
| хутор Новостепнянский |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6857 | 7014 | 6963 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6769 | 6927 | 6875 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 63 | 63 | 63 |
| хутор Водянский |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7000 | 7000 | 7000 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 7000 | 7000 | 7000 |
| Среднечубуркское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 30,10 | 42,60 | 37,40 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 4,20 | 10,80 | 9,50 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 25,90 | 31,70 | 27,90 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 8573 | 10699 | 10125 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7381 | 7974 | 7554 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 68,60 | 68,60 | 68,60 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 56,85 | 58,02 | 57,47 |
|  | в том числе: - сети 35 кВ | км | 21,70 | 21,70 | 21,70 |
|  | - сети 10 кВ | км | 35,15 | 36,32 | 35,77 |

7.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Среднечубуркского сельского поселения муниципального образования Кущевский район Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование и справок о теплоснабжении населенных пунктов Среднечубуркского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края, выданных заказчиком от 26.01.2009 г.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения».

Существующее положение

Теплоснабжение объектов х.Исаевский, х.Средние Чубурки и х.Тауруп Второй в настоящее время осуществляется от шести котельных, которые отапливают административные здания, детский сад и школу. В х.Тауруп Первый, х.Водянский, х.Красный, х.Нововысоченский, х.Новый Урожай, с.Таврическое, х.Майский, х.Новостепянский сети и сооружения теплоснабжения отсутствуют.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

х.Средние Чубурки и х.Тауруп Второй

Таблица 52

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №1 | 0,52 | 0,52 | газ |
| Котельная №2 | 0,08 | 0,08 | газ |
| Котельная №3 | 0,50 | 0,50 | газ |
| Котельная №4 | 0,52 | 0,52 | газ |
| Котельная №5 | 0,34 | 0,34 | газ |
| Итого | 1,96 | 1,96 |  |

Характеристики существующих котельных х.Исаевский

Таблица 53

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №1 | 0,50 | 0,50 | Газ |
| Итого | 0,50 | 0,50 |  |

Проектное решение

Теплоснабжение объектов х.Средние Чубурки, х.Исаевский, х.Тауруп Первый, х.Тауруп Второй, х.Красный, х.Новый Урожай и х.Нововысоченский в границах проектируемого генерального плана предусматривается от шести существующих и одиннадцати новых районных котельных и от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. Всего в х.Средние Чубурки проектом предусматривается эксплуатация трех существующих котельных и строительство еще пяти, две из которых планируется построить на I очередь (2019 г.). В х.Тауруп Первый предусматривается одна проектируемая котельная, в х.Тауруп Второй – две существующие, в х.Красный – одна проектируемая, в х.Нововысоченский – две проектируемых, в х.Новый Урожай – одна проектируемая, в х.Исаевский – одна существующая и одна проектируемая. В х.Водянский х.Майский х.Новостепянский х.Новый Урожай и с.Таврическое теплоснабжение объектов предусматривается от автономных источников питания.

Согласно проекту новые котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление проектируемых индивидуальных жилых домов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов. Для проектируемых отдельно стоящих котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Все существующие котельные переводятся с твердого и жидкого топлива на газ. Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22ºС.

2. Средняя температура отопительного периода – - 0,2ºС.

3. Продолжительность отопительного периода – 169 дней.

Расчет тепловых нагрузок I очереди строительства

хуторов Средние Чубурки, Тауруп Первый, Тауруп Второй

(2019 г.)

Таблица 54

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,49 | - | - | 0,49 | 0,52 |
| Котельная №2 (существующая) | 0,07 | - | - | 0,07 | 0,08 |
| Котельная №3 (существующая) | 0,47 | - | - | 0,47 | 0,50 |
| Котельная №4 (существующая) | 0,49 | - | - | 0,49 | 0,52 |
| Котельная №5 (существующая) | 0,32 | - | - | 0,32 | 0,34 |
| Котельная №1 (проектируемая – х.Средние Чубурки) | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,21 |
| Котельная №3 (проектируемая – х.Средние Чубурки) | 0,32 | 0,15 | 0,28 | 0,75 | 0,80 |
| Итого |  |  |  |  | 2,97 |

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

хуторов Средние Чубурки, Тауруп Первый, Тауруп Второй

(2029 г.)

Таблица 55

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,49 | - | - | 0,49 | 0,52 |
| Котельная №2 (существующая) | 0,07 | - | - | 0,07 | 0,08 |
| Котельная №3 (существующая) | 0,47 | - | - | 0,47 | 0,50 |
| Котельная №4 (существующая) | 0,49 | - | - | 0,49 | 0,52 |
| Котельная №5 (существующая) | 0,32 | - | - | 0,32 | 0,34 |
| Котельная №1 (проектируемая – х.Тауруп Первый) | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,21 |
| Котельная №1 (проектируемая – х.Средние Чубурки) | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,21 |
| Котельная №2 (проектируемая – х.Средние Чубурки) | 0,52 | 0,20 | 0,40 | 1,12 | 1,20 |
| Котельная №3 (проектируемая – х.Средние Чубурки) | 0,32 | 0,15 | 0,28 | 0,75 | 0,80 |
| Котельная №4 (проектируемая – х.Средние Чубурки) | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,54 |
| Котельная №5 (проектируемая – х.Средние Чубурки) | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,27 |
| Итого |  |  |  |  | 5,19 |

Расчет тепловых нагрузок

на 1 очередь и на расчетный срок строительства

х. Красный, х. Нововысоченский, х. Новый Урожай, х.Исаевский

Таблица 56

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| х. Красный |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,27 |
| Итого |  |  |  |  | 0,27 |
| х. Нововысоченский |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,27 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,27 |
| Итого |  |  |  |  | 0,54 |
| х. Новый Урожай |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,27 |
| Итого |  |  |  |  | 0,27 |
| х. Исаевский |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,47 | - | - | 0,47 | 0,50 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,27 |
| Итого |  |  |  |  | 0,77 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, а общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам.

Отопление одно- и двухэтажных и индивидуальных жилых домов, а также секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источниками тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Теплоснабжение»

Таблица 57

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2009г | Расчетный срок 2029г. | В т.ч. на I оч. стр-ва 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| х. Средние Чубурки, х. Тауруп Первый, х. Тауруп Второй |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,003975 | 0,010099 | 0,006023 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,003975 | 0,010099 | 0,006023 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 1,96 | 5,19 | 2,97 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 1,96 | 5,19 | 2,97 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,40 | 1,55 | 1,55 |
| х. Красный |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000548 | 0,000548 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000548 | 0,000548 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,27 | 0,27 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,27 | 0,27 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,15 | 0,15 |
| х. Нововысоченский |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,001095 | 0,001095 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,001095 | 0,001095 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,54 | 0,54 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,54 | 0,54 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,17 | 0,10 |
| х. Новый Урожай |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000548 | 0,000548 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000548 | 0,000548 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,27 | 0,27 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,27 | 0,27 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,15 | 0,15 |
| х. Исаевский |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001014 | 0,001562 | 0,001562 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001014 | 0,001562 | 0,001562 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,50 | 0,77 | 0,77 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,50 | 0,77 | 0,77 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,10 | 0,20 | 0,20 |
| Среднечубуркское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,004989 | 0,013852 | 0,009776 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,004989 | 0,013852 | 0,009776 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,46 | 7,04 | 4,82 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,46 | 7,04 | 4,82 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 2,06 | 5,86 | 3,57 |

7.4. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Среднечубуркского сельского поселения муниципального образования Кущевского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, техническими соображениями о газоснабжении, выданными ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0520/9/155 от 29.07.08г., справками ОАО «Кущевскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого и среднего давления, выданных заказчиком.

Источниками газоснабжения населенных пунктов Среднечубуркского сельского поселения Кущевского района являются 2 существующие АГРС.

Давление газа на выходе:

- из АГРС Красносельская – 0,3 МПа (3,0 кгс/см²);

- из АГРС Заводская  – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Среднечубуркского сельского поселения Кущевского района осуществляется по существующим газопроводам высокого и среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

Из 11 населенных пунктов Среднечубуркского сельского поселения Кущевского района газифицирован природным газом 1 населенный пункт. Процент газификации составляет 20%.

На момент разработки генерального плана Среднечубуркского сельского поселения Кущевского района объекты снабжаются природным газом от 2 существующих АГРС.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- АГРС с.Красносельская;

- АГРС Заводская.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории района осуществляет ОАО «Кущевскаярайгаз» в составе ОАО «Краснодаркрайгаз».

Существующие газовые сети проложены к следующим населенным пунктам:

- от АГРС с.Красносельской газопроводы среднего давления к х.Средние Чубурки (колхоз «Новая Победа»);

- от АГРС Заводской газопроводы высокого давления к х.Средние Чубурки (колхоз «Октябрь»).

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Населенные пункты сельского поселения, имеющие 40 и более дворов, будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития сельскохозяйственного производства на территориях соответствующих населенных поселений.

Также в 2008-2010г.г. в Кущевском районе по линии финансирования ООО«Межрегионгаз» планируется построить более 90 км межпоселковых газопроводов высокого давления. Ориентировочная стоимость строительства составляет 270-300 млн.рублей. В частности, предполагается выполнить проектирование и строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам:

- х.Тауруп, х.Нововысоченский (Красносельская АГРС) - 7км;

- х.Исаевский, х.Новостепнянский, х.Новый Урожай (Красносельская АГРС) - 11,5км;

- х.Красный, х.Майский (Заводская АГРС) – 15,1км;

Мощности существующих АГРС ОАО «Газпром» позволяют осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения и реконструкции АГРС.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Среднечубуркского сельского поселения Кущевского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок (2029г.) и на I очередь строительства (2019 г.) Результаты расчетов представлены в таблицах 58-60.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 58

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | Современное состояние до 2009г | На расчетный срок 2029г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднечубуркское сельское поселение, всего | м³/ч | 624 | 5292 | 4910 |
|  | - хут. Среднии Чубурки | -«- | 624 | 3373 | 3118 |
|  | - хут. Водянский | -«- | - | 7 | 7 |
|  | - хут. Исаевский | -«- | - | 308 | 285 |
|  | - хут. Красный | -«- | - | 211 | 196 |
|  | - хут. Майский | -«- |  | 105 | 105 |
|  | - хут. Нововысоченский | -«- | - | 451 | 416 |
|  | - хут. Новостепнянский | -«- |  | 29 | 29 |
|  | - хут. Новый Урожай | -«- | - | 203 | 190 |
|  | - село Таврическое | -«- | - | 57 | 57 |
|  | - хут. Тауруп Первый | -«- | - | 326 | 302 |
|  | - хут. Тауруп Второй | -«- | - | 222 | 205 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 59

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | Современное состояние до 2009г | На расчетный срок 2029г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Среднечубуркское сельское поселение, всего | тыс.м³/ год | 1170 | 9910 | 9187 |
|  | - хут. Среднии Чубурки | -«- | 1170 | 6315 | 5836 |
|  | - хут. Водянский | -«- |  | 12 | 12 |
|  | - хут. Исаевский | -«- |  | 578 | 533 |
|  | - хут. Красный | -«- |  | 396 | 366 |
|  | - хут. Майский | -«- | - | 197 | 197 |
|  | - хут. Нововысоченский | -«- |  | 844 | 779 |
|  | - хут. Новостепнянский | -«- |  | 55 | 55 |
|  | - хут. Новый Урожай | -«- |  | 381 | 354 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - село Таврическое | -«- |  | 107 | 107 |
|  | - хут. Тауруп Первый | -«- |  | 610 | 565 |
|  | - хут. Тауруп Второй | -«- |  | 415 | 383 |

Основные технико-экономические показатели по разделу

- «Газоснабжение»

- Таблица 60

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | Расчетный срок 2029г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4. Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 30 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по району - всего, в том числе: | млн. м3/год | 1,17 | 9,92 | 9,20 |
|  | - х.Средние Чубурки | -«- | 1,17 | 6,33 | 5,85 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,79 | 4,24 | 3,92 |
|  | - на котельные и общественные здания | -»- | 0,38 | 2,09 | 1,93 |
|  | - х.Водянский | -«- | - | 0,01 | 0,01 |
|  | - х.Исаевский | -«- | - | 0,58 | 0,53 |
|  | - х.Красный | -«- | - | 0,40 | 0,37 |
|  | - х.Майский | -«- | - | 0,20 | 0,20 |
|  | - х.Нововысоченский | -«- | - | 0,84 | 0,78 |
|  | - х.Новостепнянский | -«- | - | 0,05 | 0,05 |
|  | - х.Новый Урожай | -«- | - | 0,38 | 0,35 |
|  | - с.Таврическое | -«- | - | 0,11 | 0,11 |
|  | - х.Тауруп Первый | -«- | - | 0,61 | 0,57 |
|  | - х.Тауруп Второй | -«- | - | 0,42 | 0,38 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС | ГРС |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 4 | 19,1 | 19,1 |
|  | в т.ч. по х.Средние Чубурки |  | 4,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6.4.5 | Протяженность сетей среднего давления |  | - | 18,50 | 18,50 |
|  | в т.ч. по х.Средние Чубурки |  | - | 14,00 | 14,00 |

7.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Среднечубуркского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края на расчетный срок (2029 г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих и расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Среднечубуркского сельского поселения.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Среднечубуркского сельского поселения на расчетный срок.

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Краткая характеристика объекта

В состав Среднечубуркского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой:

- хутор Средние Чубурки с численностью населения 2222 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок (2029 год) – 2540 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 2350 человек;

- хутор Исаевский с численностью населения 203 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок  – 230 человек, в том числе на первую очередь строительства – 210 человек;

- хутор Красный с численностью населения 139 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 160 человек, в том числе на первую очередь строительства – 150 человек;

- хутор Нововысоченский с численностью населения 297 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 340 человек, в том числе на первую очередь строительства – 310 человек;

- хутор Тауруп Первый с численностью населения 215 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 240 человек, в том числе на первую очередь строительства – 230 человек;

- хутор Тауруп Второй с численностью населения 146 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 170 человек, в том числе на первую очередь строительства – 150 человек;

- хутор Новый Урожай с численностью населения 135 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 150 человек, в том числе на первую очередь строительства – 140 человек;

- хутор Майский с численностью населения 79 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 79 человек, в том числе на первую очередь строительства – 79 человек;

- село Таврическое с численностью населения 43 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 43 человек, в том числе на первую очередь строительства – 43 человек;

- хутор Новостепнянский с численностью населения 22 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 22 человек, в том числе на первую очередь строительства – 22 человек;

- хутор Водянский с численностью населения 5 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 5 человек, в том числе на первую очередь строительства – 5 человек.

Телефонизация

Телефонизация Среднечубуркского сельского поселения в настоящее время осуществляется от двух цифровых узлов доступа ПСЭ-13 и ПСЭ-18 (типа АЛС-4096), расположенных в х. Средние Чубурки по ул. Октябрьская,31 и ул. Красная,63. Монтированная емкость ПСЭ-13 – 736 номеров, задействованная – 733 номеров. Монтированная емкость ПСЭ-18 – 352 номера, задействованная – 346 номеров.

Направление двух соединительных линий: х. Средние Чубурки – ст. Кущевская.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Среднечубуркского сельского поселения в 2029г., определяется по нормам телефонной плотности НП 2.008-2-85.

Расчеты основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.;

- торговля 							270 тлф.;

- наука и просвещение					710 тлф.;

- здравоохранение 						580 тлф.;

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля 							12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете 1000 человек населения составит:

- для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

- для жилого сектора					407 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2019 году на I очередь строительства понадобится 491 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Среднечубуркском сельском поселении при численности населения 3689 человек должно составить:

36890,491=1811 номеров, в том числе:

- хутор Средние Чубурки		1154 номера;

- хутор Исаевский	 			103 номера;

- хутор Красный				74 номера;

- хутор Нововысоченский		152 номера;

- хутор Тауруп Первый			113 номеров;

- хутор Тауруп Второй			74 номера;

- хутор Новый Урожай			69 номеров;

- хутор Майский				39 номеров;

- село Таврическое				21 номер;

- хутор Новостепнянский		11 номеров;

- хутор Водянский				2 номера,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 1850 номеров.

На расчетный срок (2029 г.) общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Среднечубуркского сельского поселения 3979 человек должно составить:

39790,491=1954 номеров, в том числе:

- хутор Средние Чубурки		1247 номеров;

- хутор Исаевский	 			113 номеров;

- хутор Красный				79 номеров;

- хутор Нововысоченский		167 номеров;

- хутор Тауруп Первый			118 номеров;

- хутор Тауруп Второй			83 номера;

- хутор Новый Урожай			74 номера;

- хутор Майский				39 номеров;

- село Таврическое				21 номер;

- хутор Новостепнянский		11 номеров;

- хутор Водянский				2 номера,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 2000 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Среднечубуркского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2029 год, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующей АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

- демонтаж существующей АТС АЛС 4096С (цифровой узел доступа ПСЭ-13) и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 1230 номеров;

- демонтаж существующей АТС АЛС 4096С (цифровой узел доступа ПСЭ-18) и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 620 номеров;

- расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

- подключение новых абонентов.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

- расширение номерной емкости существующего цифрового узла доступа ПСЭ-13 до 1330 номеров;

- расширение номерной емкости существующего цифрового узла доступа ПСЭ-18 до 670 номеров;

- расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

- подключение новых абонентов.

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Среднечубуркского сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Среднечубуркском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует.

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации Среднечубуркского сельского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией (УКВ-ЧМ). В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

- передатчик;

- 3-х программный кодер;

- абонентские 3-х программные приемники.

3-х программные сигналы могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в Среднечубуркском сельском поселении проектом генерального плана предусматривается строительство радиоузла в х. Средние Чубурки с установкой передатчика типа «Октод-FM» мощностью, обеспечивающей уверенный прием сигналов абонентами поселения.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла  г. Ростов-на-Дону, находящегося в 52 км от Среднечубуркского сельского поселения, и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате., что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

# Таблица 61

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2009г. | На расчётный срок 2029г. | В том числе на I оч.стр. 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| хутор Средние Чубурки |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 74 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1091 | 1247 | 1154 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 927 | 1033 | 970 |
| хутор Исаевский |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 54 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 100 | 113 | 103 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 89 | 98 | 91 |
| хутор Красный |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 19 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 73 | 84 | 79 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 69 | 80 | 77 |
| хутор Нововысоченский |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 151 | 167 | 154 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 147 | 161 | 151 |
| хутор Тауруп Первый |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 45 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 106 | 118 | 113 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 103 | 111 | 108 |
| хутор Тауруп Второй |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 43 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 72 | 83 | 74 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 51 | 59 | 52 |
| хутор Новый Урожай |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 14 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 72 | 77 | 74 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 70 | 75 | 72 |
| хутор Майский |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 31 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 61 | 61 | 61 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 58 | 58 | 58 |
| село Таврическое |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 90 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 21 | 21 | 21 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 20 | 20 | 20 |
| хутор Новостепнянский |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 22 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 11 | 11 | 11 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 9 | 9 | 9 |
| хутор Водянский |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 2 | 2 | 2 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Среднечубуркское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 58 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1754 | 1981 | 1841 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1544 | 1705 | 1609 |

8. Озеленение

Существующее положение

Территория хутора Средние Чубурки, хуторов Водянский, Исаевский, Красный, Майский, Нововысоченский, Новостепнянский, Новый Урожай, Тауруп Первый, Тауруп Второй и села Таврическое представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Территория населенных пунктов поселения относится к зоне к зоне умеренного увлажнения. Годовая сумма осадков составляет 508-640 мм.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла.

Вегетационный период растений достаточно продолжительный и составляет 196 дней.

В настоящее время зеленый фонд населенных пунктов состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности, озелененных территорий при общественных зданиях.

Зеленые насаждения общего пользования в населенных пунктах поселения отсутствуют.

Проектное решение

Одним из важнейших мероприятий генерального плана является создание на территории населенных пунктов многофункциональной системы зеленых насаждений. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

  - общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

  - ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

  - специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

  - индивидуального пользования (приусадебные участки,  выполняются непосредственно проживающими жителями);

  - рекреационные (лесопарки и т. д.).

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и с учетом их композиционного единства.

В состав зеленых насаждений общего пользования в соответствии с генеральным планом населенных пунктов входят проектируемые парки и скверы в населенных пунктах поселения. Лесопарки и озелененные зоны отдыха на берегу рек Средняя Чубурка и Чубурка, бульвары и аллеи, объединяющие все элементы озеленения в единую систему.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности и художественное оформление, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Проектируемые парки и скверы, а также реконструируемые существующие парк озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Старые деревья в парковой зоне подлежат замене.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

Для оформления скверов и площадей используются сезонные композиции цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов используются элементы малых архитектурных форм, которые подчеркивают своеобразный характер каждого проектируемого сквера.

Применяются декоративные цветочные группы, многолетние травы. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественных зеленых насаждений, должен быть крупномерным, незамедлительно создающим эффект.

Существующее озеленение общественных и административных зданий дополняется посадками роз, акцентами из вечнозеленых растений у входа в здания, группами рябин и одиночными посадками черемухи обыкновенной, багряника, форзиции, калины Бульдонеж и спиреи Вангутта.

В озеленении детских учреждений  используются растения не вредные для детского организма. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений.

Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Для озеленения жилых кварталов используются спокойные тона и композиции насаждений, создающие комфортные условия для отдыха населения.

Насаждения специального назначения в населенном пункте размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль реки и балки.

Зеленые насаждения на территории производственной зоны по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Значение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов, категорированной автодороги и ветрозащитными  полосами  по периметру населенного пункта.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства. Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной, инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функций ландшафтного оформления дорог. На Кубани для ветрозащитных полос широко применяют дубы, клены широколистные.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы рек и балок проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных территорий, улучшит её состояние.

В таблице 62 представлен баланс территорий зеленых насаждений.

Баланс территории зеленых насаждений

Таблица 62

| № п/п | Вид зеленых насаждений | % озеленения | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь территор. всего, га | Площадь территор. озеленен. га | Площадь территор. всего, га | Площадь территор. озеленен. га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насаждения общего пользования: - парки, лесопарки, скверы, бульвары, насаждения зоны отдыха | 70 % | - | - | 31,15 | 21,81 |
| 2 | Насаждения ограниченного пользования: - детский сад, - школа | 55 % 40 % | 0,49 8,26 | 0,27 3,30 | 1,12 6,94 | 0,62 2,78 |
| 3 | Насаждения специального назначения в т.ч.: - санитарно-защитные зоны | 40 % | - | - | 14,20 | 5,68 |
|  | - прибрежная защитная полоса | 70 % | - | - | 84,52 | 59,16 |
| 4 | Улицы | 20 % | 29,67 | 5,93 | 102,69 | 20,54 |
| 5 | Насаждения промышленно-производственных предприятий и объектов коммунально-складского назначения (в границах станицы) | 20 % | 23,34 | 4,67 | 21,36 | 4,27 |
|  | Итого: |  | 61,76 | 14,17 | 261,98 | 114,86 |

9. Внешний и внутренний транспорт

Автотранспортная система Среднечубуркского сельского поселения и Кущевского района связана в единое целое сетью территориальных автомобильных дорог. По территории поселения проходит автомобильная дорога краевого значения IV технической категории Красное – Средние Чубурки.

Дорога имеют твердое покрытие, что обеспечивает круглогодичный проезд всех видов автомобильного транспорта.

Развитие транспортной инфраструктуры поселения основано на совершенствовании существующей системы внешнего транспорта и уличной сети населенных пунктов с учетом роста интенсивности движения на расчетный срок.

Административный центр Среднечубуркского сельского поселения – хутор Средние Чубурки связан с другими населенными пунктами района и края автодорогой краевого значения и внутрихозяйственными дорогами.

Улично-дорожная сеть

В общем комплексе градостроительных работ большое значение имеют вопросы организации транспортного движения. Вопросы реконструкции транспортно-дорожной сети неотделимы от общей концепции перспективного развития Среднечубуркского сельского поселения. Существующая транспортная схема населенных пунктов представлена нерегулярной сеткой улиц и дорог, отчасти хаотичной.

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, а также общественные центры с объектами инфраструктуры.

Проектируемая транспортная схема населенных пунктов является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и нуждается в увеличении её пропускной способности, организации безопасности движения, прокладке новых улиц и дорог в проектируемых жилых районах.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения решена проектом в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной хутора Средние Чубурки выделены улицы и дороги следующих категорий:

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда: ул. Октябрьская, ул. Красная;

- улицы в жилой застройке:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

- пешеходные улицы, необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе, в пределах общественных центров;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в новых проектируемых районах (жилом и производственном) обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована в основном сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 10,0 - 25,0 м, ширину проезжей части 3,5, 7,0 м.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 16,0 - 30,0 м, ширина проезжей части  7,0 м.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров. Массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Предусматривается пешеходно-транспортная категория улиц. К ней относятся улицы: Красная, Октябрьская, Привольная.

Предлагается их реконструкция, благоустройство и озеленение, так как по ним осуществляется пешеходная связь жителей жилых массивов с зонами отдыха, общественными центрами, местами приложения труда.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

На территории предприятия ООО «Октябрь» вдоль улицы Октябрьской в хуторе Средние Чубурки предлагается размещение автопавильона с кассами и стоянкой пассажирского автотранспорта местного сообщения.

ГП-6

Схема транспортной инфраструктуры СП

ГП-7

Схема транспортной инфраструктуры хутора

10. Проектное предложение по изменению категории земель

Среднечубуркского сельского поселения

Комплексный анализ территории планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Среднечубуркского поселения определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

Изменение целевого использования земель в границах поселения, будет производиться постепенно по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Развитие всех сельских населенных пунктов на территории поселения настоящим проектом предусматривается локально, с учетом имеющихся территориальных резервов каждого населенного пункта в существующих границах.

Данным проектом предусматривается незначительная трансформация и перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения на расчетный срок генерального плана, связанная с необходимостью строительства производственных предприятий и устройства мест для складирования и сортировки твердых бытовых отходов.

Далее в таблице 63 приводится проектный баланс земель по категориям.

Распределение земель Среднечубуркского

сельского поселения по категориям.

Таблица 63

| Категория земель | Площадь земель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % | на расчетный срок, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая площадь земель Среднечубуркского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 27142,03 | 100 | 27142,03 | 100 |
| 1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 2265,21 | 8,34 | 2265,21 | 8,34 |
| хутор Средние Чубурки | 954,19 | 3,52 | 954,19 | 3,52 |
| хутор Майский | 128,86 | 0,47 | 128,86 | 0,47 |
| хутор Красный | 179,68 | 0,66 | 179,68 | 0,66 |
| хутор Нововысоченский | 280,04 | 1,03 | 280,04 | 1,03 |
| хутор Тауруп Первый | 143,61 | 0,53 | 143,61 | 0,53 |
| хутор Тауруп Второй | 85,13 | 0,31 | 85,13 | 0,31 |
| хутор Исаевский | 131,09 | 0,48 | 131,09 | 0,48 |
| село Таврическое | 183,92 | 0,69 | 183,92 | 0,69 |
| хутор Новый Урожай | 85,10 | 0,31 | 85,10 | 0,31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| хутор Новостепнянский | 43,87 | 0,16 | 43,87 | 0,16 |
| хутор Водянский | 49,72 | 0,18 | 49,72 | 0,18 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 23954,49 | 88,25 | 23799,46 | 87,69 |
| -фонд перераспределения земель | 400,55 | 1,67 | 400,55 | 1,67 |
| -невостребованные земли | 473,15 | 1,98 | 473,15 | 1,98 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 466,90 | 1,73 | 621,93 | 2,29 |
| 4. Земли водного фонда | 455,43 | 1,68 | 455,43 | 1,68 |

ГП-5

Схема границ территорий и земель различных категорий

11. Проектный баланс территорий населенных пунктов

Хутор Средние Чубурки

Таблица 64

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 954,19 | 100 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 464,92 | 48,43 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие многоквартирные жилые дома с земельными участками | га | 0,76 | 0,08 |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 432,05 | 45,28 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 22,73 | 2,38 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,19 | 0,02 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 9,19 | 0,96 |
|  | Общественно-деловых зон | га | 3,56 | 0,37 |
|  | Производственных и коммунально-складских зон | га | 35,56 | 3,73 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - территория промышленных и коммунально-складских предприятий | га | 18,28 | 1,92 |
|  | - проектируемые территории производственных зон | га | 2,80 | 0,29 |
|  | - реконструируемые территории производственных зон | га | 0,28 | 0,03 |
|  | - зеленые насаждения санитарно - защитного назначения | га | 14,20 | 1,49 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 102,69 | 10,76 |
|  | Рекреационных зон | га | 152,72 | 16,01 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | 31,15 | 3,27 |
|  | - водная территория | га | 37,05 | 3,88 |
|  | - территория прибрежной зоны | га | 84,52 | 8,86 |
|  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования из них | га | 191,84 | 20,11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - резервная жилая застройка |  | 159,42 | 16,71 |
|  | Зон специального назначения | га | 2,90 | 0,30 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -кладбище традиционного захоронения | га | 1,94 | 0,20 |
|  | - проектируемое кладбище традиционного захоронения | га | 0,26 | 0,03 |
|  | -территория ритуальных услуг | га | 0,70 | 0,07 |

Хутор Майский

Таблица 65

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 128,86 | 100 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 46,26 | 35,90 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 46,26 | 35,90 |
|  | Общественно-деловых зон | га | 0,13 | 0,10 |
|  | Производственных и коммунально-складских зон | га | 1,04 | 0,81 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 6,43 | 4,99 |
|  | Рекреационных зон | га | 41,54 | 32,24 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 2,01 | 1,56 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | 36,37 | 28,22 |
|  | - водная территория | га | 3,16 | 2,46 |
|  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования из них | га | 33,33 | 25,86 |
|  | -резервная жилая застройка |  | 14,82 | 11,50 |
|  | Зон специального назначения | га | 0,13 | 0,10 |
|  | -кладбище традиционного захоронения | га | 0,13 | 0,10 |

Хутор Красный

Таблица 66

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 179,68 | 100 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 50,16 | 27,91 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 47,89 | 26,65 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 2,11 | 1,17 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,16 | 0,09 |
|  | Общественно-деловых зон | га | 0,33 | 0,18 |
|  | Производственных и коммунально-складских зон | га | 24,74 | 13,77 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 11,47 | 6,38 |
|  | Рекреационных зон | га | 69,17 | 38,50 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 0,86 | 0,48 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | 58,74 | 32,69 |
|  | - водная территория | га | 9,57 | 5,33 |
|  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования из них | га | 23,70 | 13,20 |
|  | - резервная жилая застройка | га | 15,85 | 8,83 |
|  | Зон специального назначения | га | 0,11 | 0,06 |
|  | -кладбище традиционного захоронения | га | 0,11 | 0,06 |

Хутор Нововысоченский

Таблица 67

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 280,04 | 100 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 129,24 | 46,15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 116,59 | 41,63 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 9,83 | 3,51 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,06 | 0,02 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 2,76 | 0,99 |
|  | Общественно-деловых зон | га | 0,38 | 0,14 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур |  | 19,75 | 7,05 |
|  | Рекреационных зон | га | 87,02 | 31,07 |
|  | из них: | га |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 0,65 | 0,23 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | 83,23 | 29,72 |
|  | - водная территория | га | 3,14 | 1,12 |
|  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования из них | га | 43,29 | 15,46 |
|  | - резервная жилая застройка | га | 20,34 | 7,26 |
|  | Зон специального назначения |  | 0,36 | 0,13 |
|  | -кладбище традиционного захоронения | га | 0,36 | 0,13 |

Хутор Тауруп Первый

Таблица 68

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 143,61 | 100 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 71,72 | 49,94 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 63,78 | 44,41 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 7,18 | 5,00 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,08 | 0,06 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 0,68 | 0,47 |
|  | Общественно-деловых зон | га | 0,42 | 0,29 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур |  | 11,97 | 8,31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Рекреационных зон | га | 37,99 | 26,45 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 2,98 | 2,08 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | 34,20 | 23,81 |
|  | - водная территория | га | 0,81 | 0,56 |
|  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования из них | га | 20,41 | 14,24 |
|  | - резервная жилая застройка | га | 5,60 | 3,90 |
|  | Зон специального назначения |  | 1,10 | 0,77 |
|  | -кладбище традиционного захоронения | га | 0,57 | 0,40 |
|  | - проектируемое кладбище традиционного захоронения | га | 0,53 | 0,37 |

Хутор Тауруп Второй

Таблица 69

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 85,13 | 100 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 38,55 | 45,29 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 25,33 | 29,75 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 12,78 | 15,03 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,07 | 0,08 |
|  | - территория ветеринарной клиники | га | 0,19 | 0,22 |
|  | - территория детско-дошкольных учреждений | га | 0,18 | 0,21 |
|  | Общественно-деловых зон |  | 0,10 | 0,12 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 9,49 | 11,14 |
|  | Рекреационных зон | га | 23,17 | 27,22 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 0,37 | 0,43 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | 21,06 | 24,74 |
|  | - водная территория | га | 1,74 | 2,05 |
|  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования из них - резервная жилая застройка | га га | 13,82 13,82 | 16,23 16.23 |

Хутор Исаевский

Таблица 70

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 131,09 | 100 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 89,28 | 68,10 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 78,77 | 60,09 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 7,40 | 5,64 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,11 | 0,08 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 3,00 | 2,29 |
|  | Общественно-деловых зон | га | 0,56 | 0,43 |
|  | Производственных и коммунально-складских зон |  | 3,08 | 2,35 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 10,63 | 8,11 |
|  | Рекреационных зон | га | 19,91 | 15,19 |
|  | из них: | га |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 1,42 | 1,09 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | 18,49 | 14,10 |
|  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования из них | га | 7,40 | 5,65 |
|  | - резервная жилая застройка | га | 5,87 | 4,48 |
|  | Зон специального назначения |  | 0,23 | 0,17 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -кладбище традиционного захоронения | га | 0,16 | 0,12 |
|  | - проектируемое кладбище традиционного захоронения | га | 0,07 | 0,05 |

Село Таврическое

Таблица 71

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 183,92 | 100 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 31,49 | 17,12 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 12,80 | 6,96 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 18,69 | 10,16 |
|  | Общественно-деловых зон | га | 0,15 | 0,08 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 16,09 | 8,75 |
|  | Рекреационных зон | га | 105,88 | 57,57 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 0,21 | 0,11 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | 91,81 | 49,92 |
|  | - водная территория | га | 13,86 | 7,54 |
|  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования из них | га | 30,31 | 16,48 |
|  | - резервная жилая застройка | га | 27,48 | 14,94 |

Хутор Новый Урожай

Таблица 72

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 85,10 | 100 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 41,81 | 49,13 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 26,25 | 30,85 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 13,92 | 16,35 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,45 | 0,53 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 1,19 | 1,40 |
|  | Общественно-деловых зон | га | 0,30 | 0,35 |
|  | Производственных и коммунально-складских зон | га | 0,59 | 0,69 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур |  | 15,14 | 17,79 |
|  | Рекреационных зон | га | 2,78 | 3,27 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 0,57 | 0,67 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | 2,21 | 2,60 |
|  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 24,48 | 28,77 |

Хутор Новостепнянский

Таблица 73

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 43,87 | 100 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 32,55 | 74,20 |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  | 32,55 | 74,20 |
|  | Общественно-деловых зон | га | 0,17 | 0,39 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 4,49 | 10,23 |
|  | Рекреационных зон | га | 6,66 | 15,18 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | 6,66 | 15,18 |

Хутор Водянский

Таблица 74

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 49,72 | 100 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 3,82 | 7,68 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  | 2,02 | 4,06 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 1,80 | 3,62 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 1,59 | 3,20 |
|  | Рекреационных зон | га | 25,41 | 51,11 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | 25,41 | 51,11 |
|  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 18,76 | 37,73 |
|  | Зон специального назначения | га | 0,14 | 0,28 |
|  | -кладбище традиционного захоронения |  | 0,14 | 0,28 |

12. Основные технико-экономические показатели

Хутор Средние Чубурки

Таблица 75

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2008 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 954,19 | 954,19 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 441,75 | 464,92 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие многоквартирные жилые дома с земельными участками | га | 0,76 | 0,76 |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 432,05 | 432,05 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | - | 22,73 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,19 | 0,19 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 8,75 | 9,19 |
|  | Общественно-деловых зон | га | 1,34 | 3,56 |
|  | Производственных и коммунально-складских зон | га | 23,34 | 35,56 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - территория промышленных и коммунально-складских предприятий | га | 23,34 | 18,28 |
|  | - проектируемые территории производственных зон | га | - | 2,80 |
|  | - реконструируемые территории производственных зон | га | - | 0,28 |
|  | - зеленые насаждения санитарно - защитного назначения | га | - | 14,20 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 29,67 | 102,69 |
|  | Рекреационных зон | га | 63,30 | 152,72 |
|  | из них: |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | - | 31,15 |
|  | - лесонасаждения | га | 19,53 | - |
|  | - водная территория | га | 37,05 | 37,05 |
|  | - территория прибрежной зоны | га | - | 84,52 |
|  | Зона земель населенного пункта в том числе, сельскохозяйственного использования из них | га | 392,85 | 191,84 |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 159,42 |
|  | Зон специального назначения | га | 1,94 | 2,90 |
|  | -кладбище традиционного захоронения | га | 1,94 | 1,94 |
|  | - проектируемое кладбище традиционного захоронения | га | - | 0,26 |
|  | -территория ритуальных услуг | га | - | 0,70 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 2222 | 2540 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел./% | - | 526/20,71 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: - мужчины 16 – 59 лет | чел./% | - | 689/27,13 |
|  | - женщины 16 – 54 лет |  | - | 657/25,86 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | - | 668/26,30 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 69,2 | 83,3 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 1,7 |
| 3.2. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 15,8 |
| 3.3. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 19,7 | 20,9 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 40 | 147 |
|  | на 1000 человек | мест | 18 | 58 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 780 | 780 |
|  | На 1000 человек | мест | 351 | 307 |
| 4.3. | Поликлиники, (медицинские центры) | посещ. в смену | 40 | 46 |
|  | на 1000 человек | посещ. в смену | 18 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.4. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 301 | 762 |
|  | на 1000 человек | м2 т.пл. | 135 | 300 |
| 4.5. | Предприятия общественного питания – всего | п. мест | 15 | 102 |
|  | на 1000 человек | п. мест | 7 | 40 |
| 4.6. | Предприятия бытового обслуживания населения – всего | р. мест | 0 | 18 |
|  | на 1000 человек | р. мест | 0 | 7 |
| 4.7. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 400 | 400 |
|  | на 1000 человек | мест | 180 | 157 |
| 4.8. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (залы) – всего | м2 | 128 | 178 |
|  | на 1000 человек | м2 | 58 | 70 |
| 4.9. | Гостиницы – всего | мест | 0 | 15 |
|  | на 1000 человек | мест | 0 | 6 |
| 4.10. | Бани – всего | мест | 0 | 18 |
|  | на 1000 человек | мест | 0 | 7 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 18,54 | 64,18 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сут | 492,80 | 803,95 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | 406,80 | 662,95 |
|  | - на производственные нужды |  | 86,00 | 141,00- |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод В-7-3 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-3000 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-3000 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | Км |  | 44,50 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 465,00 | 776,15 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 399,00 | 635,15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - производственные сточные воды | - | 86,00 | 141,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 1000,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 28,70 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла – всего, | млн. Гкал/год | 0,003975 | 0,010099 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,003975 | 0,010099 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 1,96 | 5,19 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 1,96 | 5,19 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | 0,40 | 1,55 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего, | млн. м3/год | 1,17 | 6,33 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | 0,79 | 4,24 |
|  | - на котельные и общественные здания | млн. м3/год | 0,38 | 2,09 |
| 6.4.2 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС |
| 6.4.3 | Протяженность сетей высокого давления | км. | 4,00 | 10,00 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей среднего давления | км. | - | 14,00 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 20,5 | 27,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 3,9 | 7,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 16,6 | 20,4 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9226 | 10862 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7467 | 8015 |
| 6.5.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 5,6 | 5,6 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | 74 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов – всего, | шт. | 1091 | 1247 |
|  | - в т.ч. по жилому сектору | шт. | 927 | 1033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 14,20 |
| 7.2. | Озеленение прибрежных защитных полос | га | - | 84,52 |
| 7.3. | Водная территория | га | 37,05 | 37,05 |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.1. | Общее количество кладбищ: | ед. | 6 | 6 |
|  | Существующих, в том числе закрываемых; -закрытых | га га га | 1,21 - 0,73 | 0,41 0,80 0,73 |
|  | проектируемых | га | - | 0,26 |

Хутор Майский

Таблица 76

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2008 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 128,86 | 128,86 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 46,26 | 46,26 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 46,26 | 46,26 |
|  | Общественно-деловых зон | га | - | 0,13 |
|  | Производственных и коммунально-складских зон | га | 1,04 | 1,04 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 4,80 | 6,43 |
|  | Рекреационных зон | га | 3,16 | 41,54 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | - | 2,01 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | - | 36,37 |
|  | - водная территория | га | 3,16 | 3,16 |
|  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования из них | га | 73,47 | 33,33 |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 14,82 |
|  | Зон специального назначения | га | 0,13 | 0,13 |
|  | -кладбище традиционного захоронения | га | 0,13 | 0,13 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 79 | 79 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 2,7 | 2,7 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 19,4 | 19,4 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 0 | 24 |
|  | на 1000 человек | м2 т.пл. | 0 | 300 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 3,00 | 3,12 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 13,90 | 21,40 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 11,30 | 17,40 |
|  | - на производственные нужды |  | 2,60 | 4,00 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод В-7-3 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 13,90 | 21,40 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 11,30 | 17,40 |
|  | - производственные сточные воды | - | 2,60 | 4,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 22,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 6,00 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла - всего: | млн. Гкал/год | - | - |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего: | млн. м3/год | - | 0,20 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,6 | 0,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,5 | 0,5 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6963 | 6992 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6875 | 6905 |
| 6.5.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 1,6 | 1,6 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | 31 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов – всего, | шт. | 61 | 61 |
|  | - в т.ч. по жилому сектору | шт. | 58 | 58 |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение специального назначения | га | - | 36,37 |
| 7.2. | Водная территория | га | 3,16 | 3,16 |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.1. | Общее количество кладбищ: | ед. | 1 | 1 |
|  | Существующих | га | 0,13 | 0,13 |

Хутор Красный

Таблица 77

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2008 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 179,68 | 179,68 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 47,89 | 50,16 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 47,89 | 47,89 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | - | 2,11 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | - | 0,16 |
|  | Общественно-деловых зон | га | - | 0,33 |
|  | Производственных и коммунально-складских зон | га |  | 24,74 |
|  | проектируемые территории производственных зон | га | - | 24,74 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 11,40 | 11,47 |
|  | Рекреационных зон | га | 9,57 | 69,17 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | - | 0,86 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | - | 58,74 |
|  | - водная территория | га | 9,57 | 9,57 |
|  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования из них | га | 110,71 | 23,70 |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 15,85 |
|  | Зон специального назначения | га | 0,11 | 0,11 |
|  | -кладбище традиционного захоронения | га | 0,11 | 0,11 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 139 | 160 |
|  | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.2 | - дети до 15 лет | чел./% | - | 22/13,75 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: - мужчины 16 – 59 лет | чел./% | - | 40/25,00 |
|  | - женщины 16 – 54 лет |  | - | 35/21,88 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | - | 63/39,37 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 3,1 | 3,7 |
| 3.2. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 0,6 |
| 3.3. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 22,3 | 23,1 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 0 | 7 |
|  | на 1000 человек | мест | 0 | 44 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 0 | 12 |
|  | На 1000 человек | мест | 0 | 75 |
| 4.3. | ФАП | учреждений | 0 | 1 |
| 4.4. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 0 | 48 |
|  | на 1000 человек | м2 т.пл. | 0 | 300 |
| 5. | Транспортная инфраструктура | км |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 7,13 | 7,17 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 25,30 | 43,95 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 20,60 | 35,95 |
|  | - на производственные нужды |  | 4,70 | 8,00 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод В-7-3 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 25,30 | 43,95 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 20,60 | 35,95 |
|  | - производственные сточные воды | - | 4,70 | 8,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 45,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 7,00 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла – всего, | млн. Гкал/год | - | 0,000548 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000548 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,27 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,27 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | - | 0,15 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего: | млн. м3/год | - | 0,40 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,0 | 1,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,0 | 1,3 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7380 | 10402 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7293 | 8015 |
| 6.5.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 1,6 | 1,6 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | 19 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов – всего, | шт. | 73 | 84 |
|  | - в т.ч. по жилому сектору | шт. | 69 | 80 |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение специального назначения | га | - | 58,74 |
| 7.2. | Водная территория | га | 9,57 | 9,57 |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.1. | Общее количество кладбищ: | ед. | 1 | 1 |
|  | Существующих | га | 0,11 | 0,11 |

Хутор Нововысоченский

Таблица 78

| № п/п | Наименование показателей | Ед-ца измере-ния | Современ-ное состояние на 2008 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 280,04 | 280,04 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 118,98 | 129,24 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 116,59 | 116,59 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | - | 9,83 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,06 | 0,06 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 2,33 | 2,76 |
|  | Общественно-деловых зон | га | - | 0,38 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 16,96 | 19,75 |
|  | Рекреационных зон | га | 3,14 | 87,02 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | - | 0,65 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | - | 83,23 |
|  | - водная территория | га | 3,14 | 3,14 |
|  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования из них | га | 140,60 | 43,29 |
|  | - резервная жилая застройка |  | - | 20,34 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Зон специального назначения | га | 0,36 | 0,36 |
|  | -кладбище традиционного захоронения | га | 0,36 | 0,36 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 297 | 340 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | тыс. чел./% | - | 64/18,83 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: - мужчины 16 – 59 лет | тыс. чел./% | - | 94/27,65 |
|  | - женщины 16 – 54 лет |  | - | 86/25,29 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | тыс. чел./% | - | 96/28,23 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 6,6 | 7,8 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 1,2 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 22,2 | 22,9 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 0 | 20 |
|  | на 1000 человек | мест | 0 | 59 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 23 | 39 |
|  | На 1000 человек | мест | 77 | 115 |
| 4.4 | ФАП | учреждений | 1 | 1 |
| 4.5. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 8 | 102 |
|  | на 1000 человек | м2 т.пл. | 27 | 300 |
| 4.9. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (залы) – всего | м2 | 144 | 144 |
|  | на 1000 человек | м2 | 485 | 424 |
| 5. | Транспортная инфраструктура | км |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 10,60 | 12,34 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 52,47 | 93,30 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 42,47 | 76,30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - на производственные нужды |  | 10,00 | 17,00 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод В-7-3 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 52,47 | 93,30 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 42,47 | 76,30 |
|  | - производственные сточные воды | - | 10,00 | 17,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК х. Средние Чубурки |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 3,40 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла – всего, | млн. Гкал/год | - | 0,001095 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,001095 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,54 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,54 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | - | 0,17 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего: | млн. м3/год | - | 0,84 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,2 | 3,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,2 | 2,7 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7410 | 10421 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7293 | 8015 |
| 6.5.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 63 | 63 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | 100 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов – всего, | шт. | 151 | 167 |
|  | - в т.ч. по жилому сектору | шт. | 147 | 161 |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение специального назначения | га | - | 83,23 |
| 7.2. | Водная территория | га | 3,14 | 3,14 |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.1. | Общее количество кладбищ: |  | 1 | 1 |
|  | Существующих | га | 0,36 | 0,36 |

Хутор Тауруп Первый

Таблица 79

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современ-ное состояние на 2008 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 143,61 | 143,61 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 63,86 | 71,72 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 63,78 | 63,78 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | - | 7,18 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,08 | 0,08 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | - | 0,68 |
|  | Общественно-деловых зон | га | - | 0,42 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 11,50 | 11,97 |
|  | Рекреационных зон | га | 0,81 | 37,99 |
|  | из них: |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | - | 2,98 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | - | 34,20 |
|  | - водная территория | га | 0,81 | 0,81 |
|  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования из них | га | 66,87 | 20,41 |
|  | - резервная жилая застройка |  | - | 5,60 |
|  | Зон специального назначения | га | 0,57 | 1,10 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -кладбище традиционного захоронения | га | 0,57 | 0,57 |
|  | - проектируемое кладбище традиционного захоронения | га | - | 0,53 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 215 | 240 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел./% | - | 39/16,26 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: - мужчины 16 – 59 лет | чел./% | - | 71/29,58 |
|  | - женщины 16 – 54 лет |  | - | 60/25,00 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | - | 70/29,16 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 4,9 | 5,6 |
| 3.2. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 0,7 |
| 3.3. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 22,8 | 23,3 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 0 | 12 |
|  | на 1000 человек | мест | 0 | 50 |
| 4.2. | ФАП | учреждений | 1 | 1 |
| 4.3. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 0 | 72 |
|  | на 1000 человек | м2 т.пл. | 0 | 300 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 7,19 | 7,48 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 42,35 | 68,75 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 34,75 | 56,45 |
|  | - на производственные нужды |  | 7,60 | 12,30 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод В-7-3 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 41,10 | 67,50 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 33,50 | 55,20 |
|  | - производственные сточные воды | - | 7,60 | 12,30 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК х. Средние Чубурки |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 4,00 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла – всего, | млн. Гкал/год | 0,003975 | 0,010099 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,003975 | 0,010099 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 1,96 | 5,19 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 1,96 | 5,19 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | 0,40 | 1,55 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего: | млн. м3/год | - | 0,61 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,6 | 2,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,6 | 1,9 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7421 | 10621 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7293 | 8015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.5.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 63 | 63 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | 45 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов – всего, | шт. | 106 | 118 |
|  | - в т.ч. по жилому сектору | шт. | 103 | 111 |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение специального назначения | га | - | 34,20 |
| 7.2 | Водная территория | га | 0,81 | 0,81 |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.1. | Общее количество кладбищ: |  | 1 | 2 |
|  | Существующих, в том числе закрываемых | га га | 0,57 - | - 0,57 |
|  | проектируемых | га | - | 0,53 |

Хутор Тауруп Второй

Таблица 80

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2008 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 85,13 | 85,13 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 25,52 | 38,55 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 25,33 | 25,33 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | - | 12,78 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | - | 0,07 |
|  | - территория ветеринарной клиники | га | 0,19 | 0,19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - территория детско-дошкольных учреждений | га | - | 0,18 |
|  | Общественно-деловых зон | га | - | 0,10 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 1,80 | 9,49 |
|  | Рекреационных зон | га | 1,74 | 23,17 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | - | 0,37 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | - | 21,06 |
|  | - водная территория | га | 1,74 | 1,74 |
|  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования из них | га | 56,07 | 13,82 |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 13,82 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 146 | 170 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел./% | - | 22/12,94 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: - мужчины 16 – 59 лет | чел./% | - | 48/28,24 |
|  | - женщины 16 – 54 лет |  | - | 45/26,48 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | - | 55/32,34 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 2,3 | 3,0 |
| 3.2. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 0,7 |
| 3.3. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 15,8 | 17,6 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 0 | 7 |
|  | на 1000 человек | мест | 0 | 41 |
| 4.2. | ФАП | учреждений | 0 | 1 |
| 4.3. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 0 | 51 |
|  | на 1000 человек | м2 т.пл. | 0 | 300 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 1,13 | 5,93 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 25,58 | 46,65 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 20,88 | 38,15 |
|  | - на производственные нужды |  | 4,70 | 8,50 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод В-7-3 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 25,58 | 46,65 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 20,88 | 38,15 |
|  | - производственные сточные воды | - | 4,70 | 8,50 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК х. Средние Чубурки |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 3,00 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла – всего, | млн. Гкал/год | 0,003975 | 0,010099 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды |  | 0,003975 | 0,010099 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 1,96 | 5,19 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 1,96 | 5,19 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | 0,40 | 1,55 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего: | млн. м3/год | - | 0,42 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,1 | 1,8 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,1 | 1,4 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7348 | 10421 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7260 | 8015 |
| 6.5.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 63 | 63 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | 43 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов – всего, | шт. | 72 | 83 |
|  | - в т.ч. по жилому сектору | шт. | 51 | 59 |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение специального назначения | га | - | 21,06 |
| 7.2. | Водная территория | га | 1,74 | 1,74 |

Хутор Исаевский

Таблица 81

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современ-ное состояние на 2008 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 131,09 | 131,09 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 80,82 | 89,28 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 78,77 | 78,77 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | - | 7,40 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | - | 0,11 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 2,05 | 3,00 |
|  | Общественно-деловых зон | га | - | 0,56 |
|  | Производственных и коммунально-складских зон | га | - | 3,08 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 10,10 | 10,63 |
|  | Рекреационных зон | га | - | 19,91 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | - | 1,42 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | - | 18,49 |
|  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования из них | га | 40,01 | 7,40 |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 5,87 |
|  | Зон специального назначения | га | 0,16 | 0,23 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -кладбище традиционного захоронения | га | 0,16 | 0,16 |
|  | - проектируемое кладбище традиционного захоронения | га | - | 0,07 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 203 | 230 |
|  | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.2 | - дети до 15 лет | чел./% | - | 37/16,09 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: - мужчины 16 – 59 лет | чел./% | - | 67/29,13 |
|  | - женщины 16 – 54 лет |  | - | 61/26,52 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | - | 65/28,26 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 4,0 | 4,8 |
| 3.2. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 0,8 |
| 3.3. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 19,8 | 20,9 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 0 | 10 |
|  | на 1000 человек | мест | 0 | 43 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 65 | 65 |
|  | На 1000 человек | мест | 320 | 283 |
| 4.3. | ФАП | учреждений | 0 | 1 |
| 4.4. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 26 | 69 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | на 1000 человек | м2 т.пл. | 128 | 300 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 6,31 | 6,64 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 35,59 | 63,15 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 28,99 | 51,65 |
|  | - на производственные нужды |  | 6,60 | 11,50 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод В-7-3 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 35,59 | 63,15 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 28,99 | 51,65 |
|  | - производственные сточные воды | - | 6,60 | 11,50 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК с. Таврическое |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 5,00 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла – всего, | млн. Гкал/год | 0,001014 | 0,001562 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001014 | 0,001562 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,50 | 0,77 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,50 | 0,77 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | 0,10 | 0,20 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего: | млн. м3/год | - | 0,58 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,6 | 2,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 0,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,5 | 1,8 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 8071 | 10845 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7293 | 8015 |
| 6.5.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 63 | 63 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | 54 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов – всего, | шт. | 100 | 113 |
|  | - в т.ч. по жилому сектору | шт. | 89 | 98 |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение специального назначения | га | - | 18,49 |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.1. | Общее количество кладбищ: |  | 1 | 2 |
|  | Существующих, в том числе закрываемых | га га | 0,16 - | - 0,16 |
|  | проектируемых | га | 0,07 | 0,07 |

Село Таврическое

Таблица 82

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2008 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 183,92 | 183,92 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 12,80 | 31,49 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 12,80 | 12,80 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | - | 18,69 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общественно-деловых зон | га | - | 0,15 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 9,37 | 16,09 |
|  | Рекреационных зон | га | 13,86 | 105,88 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | - | 0,21 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | - | 91,81 |
|  | - водная территория | га | 13,86 | 13,86 |
|  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования из них | га | 147,89 | 31,49 |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 27,48 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 43 | 43 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 0,9 | 0,9 |
| 3.2. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 20,9 | 20,9 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 0 | 13 |
|  | на 1000 человек | м2 т.пл. | 0 | 300 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 5,86 | 10,06 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 7,55 | 11,61 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 6,15 | 9,46 |
|  | - на производственные нужды |  | 1,40 | 2,15 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод В-7-3 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 7,55 | 11,61 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 6,15 | 9,46 |
|  | - производственные сточные воды | - | 1,40 | 2,15 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 120,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 3,00 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла - всего: | млн. Гкал/год | - | - |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего: | млн. м3/год | - | 0,11 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,3 | 0,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,3 | 0,3 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6963 | 7014 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6875 | 6927 |
| 6.5.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 63 | 63 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | 90 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов – всего, | шт. | 21 | 21 |
|  | - в т.ч. по жилому сектору | шт. | 20 | 20 |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение специального назначения | га | - | 91,81 |
| 7.2. | Водная территория | га | 13,86 | 13,86 |

Хутор Новый Урожай

Таблица 83

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2008 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 85,10 | 85,10 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 26,25 | 41,81 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 26,25 | 26,25 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | - | 13,92 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | - | 0,45 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | - | 1,19 |
|  | Общественно-деловых зон | га | - | 0,30 |
|  | Производственных и коммунально-складских зон | га | - | 0,59 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 9,20 | 15,14 |
|  | Рекреационных зон | га | - | 2,78 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | - | 0,57 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | - | 2,21 |
|  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 49,65 | 24,48 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 135 | 150 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел./% | - | 17/11,34 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: - мужчины 16 – 59 лет | чел./% | - | 40/26,67 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - женщины 16 – 54 лет |  | - | 39/26,00 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | - | 54/35,99 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 3,2 | 3,6 |
| 3.2. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 0,4 |
| 3.3. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 23,7 | 24,0 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 0 | 4 |
|  | на 1000 человек | мест | 0 | 27 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 0 | 12 |
|  | На 1000 человек | мест | 0 | 80 |
| 4.3. | ФАП | учреждений | 0 | 1 |
| 4.4. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 0 | 45 |
|  | на 1000 человек | м2 т.пл. | 0 | 300 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 5,75 | 9,46 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 23,70 | 42,00 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 19,30 | 34,50 |
|  | - на производственные нужды |  | 4,40 | 7,50 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод В-7-3 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 23,70 | 42,00 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 19,30 | 34,50 |
|  | - производственные сточные воды | - | 4,40 | 7,50 |
| 6.2.2 | Производительность очистных | м3/сут | ОСК с. Таврическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | сооружений канализации |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 4,00 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла – всего, | млн. Гкал/год | - | 0,000548 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000548 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,27 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,27 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | - | 0,15 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего: | млн. м3/год | - | 0,38 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,0 | 1,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,0 | 1,2 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7348 | 12775 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7260 | 8015 |
| 6.5.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 63 | 63 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | 14 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов – всего, | шт. | 72 | 77 |
|  | - в т.ч. по жилому сектору | шт. | 70 | 75 |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение специального назначения | га | - | 2,21 |

Хутор Новостепнянский

Таблица 84

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2008 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 43,87 | 43,87 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 32,55 | 32,55 |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 32,55 | 32,55 |
|  | Общественно-деловых зон | га | - | 0,17 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 4,49 | 4,49 |
|  | Рекреационных зон | га | - | 6,66 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | - | 6,66 |
|  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 6,83 | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 22 | 22 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 0,4 | 0,4 |
| 3.2. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 18,2 | 18,2 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 8 | 8 |
|  | на 1000 человек | м2 т.пл. | 364 | 364 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 2,81 | 2,81 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 3,87 | 5,94 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 3,15 | 4,84 |
|  | - на производственные нужды |  | 0,72 | 1,10 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод В-7-3 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 3,87 | 5,94 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 3,15 | 4,84 |
|  | - производственные сточные воды | - | 0,72 | 1,10 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 120,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 5,00 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла - всего: | млн. Гкал/год | - | - |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего: | млн. м3/год | - | 0,05 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,2 | 0,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,1 | 0,2 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6857 | 7014 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6769 | 6927 |
| 6.5.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 63 | 63 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | 22 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов – всего, | шт. | 11 | 11 |
|  | - в т.ч. по жилому сектору | шт. | 9 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение специального назначения | га | - | 6,66 |

Хутор Водянский

Таблица 85

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2008 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 49,72 | 49,72 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 2,02 | 3,82 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 2,02 | 2,02 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | - | 1,80 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 1,08 | 1,59 |
|  | Рекреационных зон | га |  | 25,41 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | - | 25,41 |
|  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 46,48 | 18,76 |
|  | Зон специального назначения | га | 0,14 | 0,14 |
|  | -кладбище традиционного захоронения | га | 0,14 | 0,14 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 5 | 5 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 0,04 | 0,04 |
| 3.2. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 8,0 | 8,0 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 0,68 | 1,00 |
| 5. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1. | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 0,72 | 1,10 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 0,72 | 1,10 |
| 5.1.2. | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод В-7-3 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 5.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |
| 5.2. | Канализация |  |  |  |
| 5.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 0,72 | 1,10 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 0,72 | 1,10 |
|  | - производственные сточные воды | - | - | - |
| 5.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 5.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 5.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 5.3.1 | Потребление тепла - всего: | млн. Гкал/год | - | - |
| 5.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.4.1 | Потребление газа – всего: | млн. м3/год | - | 0,01 |
| 5.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 5.5.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,035 | 0,035 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,035 | 0,035 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,000 | 0,000 |
| 5.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0,035 | 0,035 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7000 | 7000 |
| 5.5.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 7000 | 7000 |
| 5.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 5.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 5.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | 100 | 100 |
| 5.6.3 | Расчетное количество телефонов – всего, | шт. | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1 | 1 |
| 6. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 6.1. | Озеленение специального назначения | га | - | 25,41 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ: |  | 1 | 1 |
|  | закрытых | га | 0,14 | 0,14 |