Оглавление

Введение	5

1. Анализ современного состояния планируемой территории	8

1.1. Характеристика и анализ природно-климатических условий	8

1.2. Краткая историческая справка	21

1.3. Расположение Раздольненского сельского поселения	22

	1.3.1. Административное устройство Раздольненского сельского поселения	22

	1.3.2. Экономическая база развития Раздольненского сельского поселения	23

	1.3.3. Существующая территориально-планировочная организация населенных пунктов Раздольненского сельского поселения	25

	1.3.4. Население	26

	1.3.5. Жилищный фонд	27

	1.3.6 Структура обслуживания	28

	1.3.7 Санитарное состояние	30

	1.3.8 Баланс современного использования территорий	32

2. Проблемы и направления комплексного развития территории                    Раздольненского сельского поселения	33

3. Обоснование предложений по территориальному планированию                    поселения	35

3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития	35

3.2. Расчет перспективной численности населения	36

3.3. Расчет проектной территории	39

3.4. Расчет учреждений обслуживания	40

4. Цели и задачи территориального планирования	61

4.1 Положение генерального плана в системе документов территориального планирования	61

4.2. Особенности разработки генерального плана	62

4.3 Цели и задачи территориального планирования в генеральном плане Раздольненского сельского поселения	65

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию	68

5.1.	Планировочная организация территории                                        Раздольненского сельского поселения	68

5.1.1.Проектируемая территориально-планировочная организация населенных пунктов                                       Раздольненского сельского поселения	69

5.2 Функциональное зонирование территории                                                                           Раздольненского сельского поселения	73

	5.2.1 Функциональное зонирование территории населенных пунктов Раздольненского сельского поселения	82

	5.2.2 Жилая зона	83

	5.2.2.1. Жилая застройка. Жилищный фонд	83

	5.2.3 Общественно-деловая зона	88

	5.2.3.1 Размещение учреждений обслуживания	89

	5.2.4 Производственная зона	93

	5.2.5 Зона инженерной и транспортной инфраструктур	97

	5.2.6 Зона рекреационного назначения	98

	5.2.7 Зона специального назначения	98

	5.2.8 Зона особо охраняемых территорий	99

	5.2.9 Зона сельскохозяйственного использования	100

5.3 Первая очередь строительства	101

5.4 Оценка инвестиционной привлекательности  и предложения по инвестиционным сферам	105

6. Инженерная подготовка территории	107

7. Инженерное оборудование территории	124

7.1. Водоснабжение и канализация	124

7.2 Электроснабжение	166

7.3. Теплоснабжение	178

7.4. Газоснабжение	186

10. Раздольненское с/п.	189

7.5. Проводные средства связи	190

8.Озеленение	199

9. Внешний и внутренний транспорт	203

10. Проектное предложение по изменению категории земель,                                   проектный баланс территории	205

11 Проектный баланс территории населенных пунктов	207

# Введение

Проект внесения изменений в генеральный план Раздольненского сельского поселения Кущевского района разработан ЧП «Д.П.Могилкин» на основании договора от 30 августа 2017 года, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Основанием для проектирования послужили следующие документы и материалы:

- договор от 30 августа 2017года договор  на разработку проекта внесения изменений в генеральный план Раздольненского сельского поселения Кущевского района;

- задание на разработку проекта  внесения изменений в генеральный план Раздольненского сельского поселения Кущевского района;

- исходные данные, предоставленные заказчиком и администрацией муниципального образования Кущевский район.

Внесение изменений в генеральный план Раздольненского сельского поселения Кущевского района подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном статьей 24 Градостроительного кодекса.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации.

Настоящий проект внесения изменений в генеральный план Раздольненского сельского поселения Кущевского района, выполнен с целью:

1.Внести изменения в части установления функциональных зон земельных участков с кадастровыми номерами 23:17:0302002:195, 23:17:0302001:358, 23:17:0302002:96, 23:17:0302002:120, 23:17:0302002:121, 23:17:0302002:101, 23:17:0302002:122 и 23:17:0302002:38.

2.Внести изменения в границы населенного пункта хутора Гослесопитомник, исключив несоответствие кадастровому делению земельного участка 23:17:0302002:120, включив дополнительно земельные участки с кадастровыми номерами 23:17:302002:121, 23:17:0302002:101, 23:17:0302002:122, 23:17:0302002:147 и 23:17:0302002:38.

3.Отображение на картах границы особо охраняемой природной территории "Кустарниковая роща с редкой растительностью" в соответствии с Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 августа 2013 г. N 915 "Об изменении и утверждении границ памятников природы регионального значения Азово-Кубанской равнины, расположенных на территории муниципальных образований Тимашевский район, Староминский район, Павловский район, Кущевский район, Ленинградский район, Кореновский район, Динской район".

- Убрать с территории Раздольненского сельского поселения Кущевского района проектируемую мусороперегрузочную станцию.

- Внести изменения в границы населенного пункта хутора Зеленая Роща. Включив в земли населенных пунктов существующую жилую застройку.

Настоящим проектом внесены изменения в положения о территориальном планировании, содержащиеся в утвержденном генеральном плане Раздольненского сельского поселения Кущевского района, в текстовые и графические материалы, в части изменения границ хуторов Гослесопитомник и Зеленая Роща, корректировки границ функциональных зон, зон с особыми условиями использования территории, размещения объектов местного значения и отображение по координатам границ особо охраняемой природной территории "Кустарниковая роща с редкой растительностью". Внесение изменений в генеральный план применительно к территории населенных пунктов: сел Раздольное, Алексеевское, Александровка, Ивано-Слюсаревское и хуторов Водяная Балка, Объездная Балка, Полтавский, Семеновка, данным проектом не рассматривается.

За основу планировочной организации функциональных зон территории Раздольненского сельского поселения Кущевского района приняты положения утвержденного генерального плана «Раздольненского сельского поселения, за исключением функционального значения ряда территорий.

Все остальные положения утвержденного генерального плана остаются в силе.

При выполнении внесений изменений в генеральный план Раздольненского сельского поселения не подвергались изменению и корректировке разделы утвержденного генерального плана, а именно:

- раздел «Охрана окружающей среды»;

- раздел «топографические изыскания»;

- раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

-не вносились изменения в генеральный план с.Раздольное и во все сопутствующие чертежи масштаба 1:5000 села Раздольного.

При внесении изменений в генеральный план сохраняется расчетный срок генерального плана, экономические и расчетные показатели утвержденного проекта, внесены изменения в баланс территорий хуторов Гослесопитомник и Зеленая Роща.

Настоящий проект внесения изменений в генеральный план поселения в соответствии с действующим законодательством.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

В разработке генплана приняты предложения от частного физического лица и от администрации Кущевского района.

Внесены изменения в графические материалы разработанные на топографических съемках:

М 1:25000 в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Кущевский район», выполненной ФГУП  «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ в 2007 году.

В составе настоящего проекта использованы материалы, выполненные в составе проекта: «Схема территориального планирования муниципального образования Кущевский район Краснодарского края»:

- ООО «ГеоАрхСтройПроект» схематическая карта инженерно-геологического районирования;

- ОАО «Наследие Кубани» охрана историко-культурного наследия ранее утвержденной документации.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Проект  генерального  плана  выполнен  на срок первой очереди строительства – 2019 год, расчетный срок – 2029 год  и на перспективу до 2044года.

# 1. Анализ современного состояния планируемой территории

## 1.1. Характеристика и анализ природно-климатических условий

Климатические условия

В климатическом отношении территория села Раздольного Кущевского района относится к северо-восточной степной провинции.

Климат района работ умеренно-континентальный.

Средняя температура воздуха по месяцам, 0С.

Средняя годовая температура воздуха +9,6C, с тенденцией повышения в последние годы.

Зима неустойчивая с частыми оттепелями и кратковременными морозами, наступающими в первых числах декабря, абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 35С. Наибольшая мощность снежного покрова составляет 25 см, продолжительность периода со снежным покровом 50-65 дней.

Весна прохладная, наступает в первой половине марта, сопровождается осадками.

Лето сухое, жаркое, начинается в начале мая абсолютный максимум температуры воздуха +41С, средняя продолжительность лета около 130 дней.

Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки обычно бывают в середине октября, но возможны и в конце сентября.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Село Раздольное и Кущевский район относятся к зоне умеренного увлажнения.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99).

Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с изменением температуры воздуха. Относительная влажность в пределах изучаемого района довольно высока и колеблется в пределах 60-78 % (средняя за год – 74 %).

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов. Повторяемость направлений ветра в течение года и в холодный период (январь – март) приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование станции | Повторяемость, % | Румбы |  |  |  |  |  |  |  | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| Павловская | Год | 6 | 17 | 28 | 8 | 7 | 15 | 12 | 7 | 5 |
|  | Холодный период | 4 | 17 | 32 | 10 | 8 | 15 | 9 | 4 | 4 |

Средняя скорость ветра по месяцам, м/с.

Средняя скорость ветра – 3,8 м/с.

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «черные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по селу Раздольному составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Согласно приложению 5 СНиП 2.01-07-85 и СНКК – 20-301-2000 для села Раздольного и Кущевского района принимаются:

- по расчетному значению  снегового покрова – район-I, СНКК – 20-301-2000.

- ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период – 5;

- по расчетному значению давления ветра – район-III, СНКК – 20-301-2000;

-по толщине стенки гололеда III;

-по среднемесячной температуре воздуха (С), в январе – район 00;

-по среднемесячной температуре воздуха (С), в июле – район 250;

-по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры (С), в январе – район 150.

Геоморфология

Территория села Раздольного находится в пределах следующих геоморфологических элементов:

- долина балки Сикей;

- склоны межбалочных водоразделов;

- ложбины стока;

- межбалочные водоразделы.

Долина и пойма балки Сикей рассекает территорию села Раздольного практически напополам в субмеридианальном направлении.

По размерам современная пойма относительно симметрична, т.е. ширина правобережной и левобережной поймы почти одинаковы, от 50 м в естественных условиях и до 200 м в измененных условиях.

Естественное русло балки Сикей сохранилось локально, между каскадом искусственных прудов и представляет собой в основном заболоченное в тальвеге и пересыхающее местами протяженное понижение в виде ложбины. Абсолютные отметки поверхности поймы изменяются от 55,0 м на юге до 40,0 м на севере.

В целом, первоначальный рельеф поймы изменен значительно, то есть, изменен режим поверхностных вод, и расширена пойма за счет строительства гидротехнических сооружений. На территории села Раздольного через балку Сикей сооружены пять дамб для проезда транспорта и пешеходов. Территория поймы не застроена жилыми и промышленными сооружениями.

Правобережные и левобережные ложбины стока, впадающие в балку Сикей, не имеют постоянных водотоков.

Склоны водоразделов занимают большую часть территории села.

Облик склонов – почти ровный в профиль, местами вогнутый, и слабоволнистый по площади, очень пологий. Крутизна склонов составляет 1-20, а в северной части на правобережье крутизна склона составляет 40 (единичный пример).

Абсолютные отметки склонов варьируют от 44,0 до 61,0 м на левом склоне долины и 40,0-52,0 м на правом склоне долины.

Основной массив индивидуальной частной застройки и общественных сооружений расположен в северо-западной части села, на склоне между двумя ложбинами стока. Территория склонов включает практически всю селитебную зону. На территории, граничащей с поймой балки на востоке и занимаемой подножьями склонов, сосредоточен второй жилой массив. На юге, на правобережье и левобережье балки Сикей расположены сельскохозяйственные постройки. На территории села первоначальный рельеф  изменен при сооружении дорог, плотин, дамб обвалования и малоэтажных домов.

Срединные и приводораздельные части склона, расположенные  на востоке и юго-западе практически не застроены. Вследствие этого первоначальный рельеф не изменен.

Ложбины стока являются естественными дренами, они плавно врезаны в поверхность склона, с частотой эрозионной сети 1-2 балка на один километр. Базисом эрозии ложбин является балка Сикей. Долины ложбин стока симметричные плавно изгибающиеся по площади, с плавными бортами. Их территории занимают до 3-4% территории работ.

Эти ложбины мелкие, они не имеют постоянного водотока и в единичных случаях изменены техногенной деятельностью, т.е. устье их засыпано на застроенной территории. Ширина их 30-80 м, длина от 350 до 1500-2000м.

В рельефе читаются четко. Стадия развития – четвертая, затухающая.

Межбалочные водоразделы занимают незначительную площадь, практически ограничивая территорию работ с запада и востока. Поверхности водоразделов плоские или слабопокатые. Их абсолютные отметки изменяются незначительно, т.е. на левобережье от 63,0 до 64.1 м и на правобережье – от 55,0 до 56,5 м. Два из пяти водоразделов, расположенных на территории работ, застроены. На северо-западе застройка частная, на юго-востоке, на водоразделе расположена промышленная зона села. Вследствие этого рельеф двух водоразделов значительно изменен, особенно юго-восточного, вследствие сооружения дорог, дамб обвалования и хозяйственных построек.

Геологическое строение

Для настоящей работы специальных исследований по стратиграфии не производилось, поэтому принятое здесь расчленение четвертичных отложений соответствует в основном карте инженерно-геологических условий Краснодарского края, масштаба 1:200 000.

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы:

- голоценовые аллювиальные отложения;

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения;

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения;

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения;

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные;

- среднеплейстоценовые эолово-делювиальные.

Аллювиальные отложения распространены в поймах и руслах степных рек и крупных ложбинах стока, представлены глинами, суглинками, от полутвердой консистенции до текучепластичной, иловатыми, с прослоями песка к подошве разреза. В целом, состав аллювиальных отложений отражает режим спокойного течения, отсутствие грубообломочного материала указывает на аккумулятивный характер.

Голоценовые аллювиально-делювиальные отложения являются покровными для ложбин стока и представлены суглинками непросадочными, реже глинами.

Голоценовые пролювиально-делювиальные отложения распространены в ложбинах стока и представлены суглинками непросадочными в устьях и возможно суглинками сезонно просадочными в отвершках. По составу суглинки легкие, с включением гнезд песка, ила и супеси к подошве.

Голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения распространены в подножии и срединной части склона. Представлены суглинками непросадочными и просадочными, лессовыми с включением карбонатов.

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения распространены на поверхности склона в приводораздельной части и на поверхности водоразделов. Представлены они суглинками лессовыми просадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов. Мощность покровных отложений в целом выдержана и достигает 5,0-10,0 м.

Среднеплейстоценовые эолово-делювиальные отложения распространены под верхнеплейстоценовыми эолово-делювиальными отложениями на приводораздельных частях склона и водоразделах. Представлены они суглинками лессовыми просадочными и непросадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов. Мощность покровных отложений в целом выдержана и составляет 5,0-10,0 м и более.

В соответствии со схемой неотектонического районирования (Л.И. Турбин, Н.В. Александрова, 1979 г.) район работ входит в Платформенный склон Скифской плиты.

Непосредственно территория изысканий входит в пределы Шкуринской синклинальной впадины, находящейся на западной части Кавалеровской депрессии. Простирается по длине примерно на 110 км, ширина ее достигает 80 км при глубине по подошве сармата более 520 м.

На изучаемой территории тектонических разломов не обнаружено, в соответствии с выше названной картой.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карте ОСР-97(А), СниП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории поймы реки категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

Гидрогеологические условия

Территория села Раздольного входит в пределы Платформенного склона Скифской плиты.

На изучаемой территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Питание подземных вод осуществляется на площади межбалочных водоразделов, склонах и пойме, в основном, за счет инфильтрации атмосферных вод, фильтрационных потерь из искусственных водоемов, за счет подтока из напорных водоносных комплексов. В пределах населенных пунктов – за счет инфильтрации техногенных потерь воды.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло балки, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий западное и восточное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Колебание уровня подземных вод зависит от  сезонных и многолетних изменений погодно-климатических факторов.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в пойме приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками, глинами с линзами илов и песков. В пределах поймы уровень подземных вод находится на глубине от 0 до 2,0 м. Амплитуда колебаний уровня подземных вод зависит от уровня воды в ирригационной системе. Подземные воды обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта склонов и ложбин стока, пересекающих склоны, приурочены к суглинистым делювиальным, эолово-делювиальным и пролювиально-делювиальным отложениям.

Уровень подземных вод на склонах и в ложбинах стока, в зависимости от гипсометрического положения, находится на глубине от 0 до 2,0 м, от 2,0 до 5,0 м и от 5,0 до 10,0 м.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 1,0 м.

Подземные воды обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям различной степени.

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта межбалочных водоразделов приурочены к суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Уровень подземных вод на межбалочных водоразделах характеризуется одной разновидностью, т.е. подземные воды залегают на глубине от 5,0 до 10,0 м.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 0,5 м.

Подземные воды не обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям различной степени.

Инженерно-геологическое районирование территории

Наибольшее развитие в пределах территории районирования имеют следующие физико-геологические процессы и явления:

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- затопление в паводки вблизи русла;

- заболачивание вдоль русла;

- просадка грунтов;

- эоловые процессы (дефляция, ветровая эрозия почв, аккумуляция, пыльные бури);

- сейсмичность на пойме.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления могут являться несколько факторов:

Техногенные:

- зарегулирование реки;

- сооружение искусственных прудов;

- утечки из водонесущих коммуникаций;

- барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

Естественные:

- близкое залегание водоупорных грунтов;

- низкие фильтрационные свойства грунтов;

- заиление русел и тальвегов ложбин стока;

- реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

Учитывая, что зарегулированная гидрографическая сеть, т.е. каскад искусственных прудов, в целом, управляются нуждами сельского хозяйства, и колебание уровня в водоемах не выходит за пределы критического уровня по истечении нескольких десятилетий, к подтопленным в данный период могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м и может достигнуть поверхности в паводковый период.

В селе Раздольном к подтопленным площадям отнесены территория поймы балки Сикей и устьев ложбин стока.

Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2,0 до 5,0 м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. В рамках данной работы не представляется возможным более точно охарактеризовать этот процесс.

Затопление территории поверхностными водами распространено на пойме вблизи русла, в устьях ложбин стока во время паводков. Ширина затопляемой зоны составляет 30-40 м (по материалам исследований ГУП «Кубаньгеология»).

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В пойме балки и устьях ложбин стока в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание. Заболачивание, в виде зарослей камышей, распространено по тальвегу крупных притоков, где отсутствует постоянный водоток и в устьях ложбин стока.

Подземные воды агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям в пределах поймы  и на склонах.

Эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков. На территории изысканий распространены площадной смыв и линейная эрозия.

В целом, подверженность территории изысканий эрозии временных водотоков можно расценивать как слабую. Плавные эрозионные врезы в затухающей стадии, длиной от 2,0 до 0,4-0,3 км. Направление их перпендикулярно склону, в целом, постоянных водотоков не имеют. В истоках ложбины распаханы, но все же в рельефе выражены четко.

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории работ. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям склонов и межбалочных водоразделов.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карте ОСР-97(А), СниП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории поймы реки категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

В соответствии со схемой неотектонического районирования (Л.И. Турбин, Н.В. Александрова, 1979г.) территорию села Раздольного тектонические разломы не пересекают.

Инженерно-геологическое районирование территории

Исходя из принципов, предложенных И.В. Поповым, для масштаба       1:10 000, территория села Раздольного разделена на инженерно-геологические:

- районы;

- подрайоны;

- участки.

Инженерно-геологические районы выделены по геоморфологическим элементам:

– I-инженерно-геологический район – поймы балки Сикей и впадающих в нее ложбин стока;

– II-инженерно-геологический район – склонов;

– III-инженерно-геологический район – межбалочных водоразделов.

Инженерно-геологические подрайоны выделены по составу, состоянию и специфическим свойствам грунтов.

В первом инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона:

I-1 – инженерно-геологический подрайон распространения аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений, представленных суглинками непросадочными и глинами иловатыми;

I-2 – инженерно-геологический подрайон распространения пролювиально-делювиальных и делювиальных непросадочных и сезонно просадочных отложений, представленных суглинками непросадочными и просадочными в истоках ложбин.

Во втором инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона:

II-2 – инженерно-геологический подрайон распространения пролювиально-делювиальных и делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками непросадочными, перекрытыми почвой непросадочной;

II-3 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными, перекрытыми почвой просадочной.

В третьем инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон:

III-3 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными, перекрытыми почвой просадочной.

Инженерно-геологические участки выделены по залеганию уровня подземных вод от поверхности земли:

а - подземные воды на глубине от 0 до 2,0 м;

б - подземные воды на глубине от 2,0 до 5,0 м;

в -  подземные воды на глубине от 5,0 до 10,0 м;

В первом инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

а – с уровнем залегания подземных вод от 0,0 до 2,0 м (I-1-а; I-2-а);

б – с уровнем залегания подземных вод от 2,0 до 5,0 м (I-2-б);

в – с уровнем залегания подземных вод от 5,0 до 10,0 м (I-2-в);

Во втором инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

а – с уровнем залегания подземных вод от 0,0 до 2,0 м (II-2-а);

б – с уровнем залегания подземных вод от 2,0 до 5,0 м (II-3-б);

в – подземные воды на глубине от 5,0 до 10,0 м (II-3-в).

В третьем инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок:

в – с уровнем залегания подземных вод от 5,0 до 10,0 (III-3-в).

Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для строительства с позиций экономической целесообразности. Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности.

Почва и растительность

Почвы Краснодарского края в связи с неоднородностью рельефа, климата, растительного покрова весьма разнообразны. Типы почв отражают совокупное воздействие природных процессов, а также влияние человека, и поэтому являются  показателем типа географических комплексов.

Придерживаясь географических принципов, почва края разделена на 4 основные группы:

1. почвы равнинной и предгорно-степной зоны края – это черноземы типичные, обыкновенные, карбонатные, выщелоченные, слитные, тучные, каштановые;

2. почвы лесостепи, горных и субтропических лесов – серые горнолесные, темно-серые лесные и горнолесные, светло-серые горнолесные, бурые горнолесные, горные дерново-карбонатные, горно-луговые, желтоземы;

3. почвы речных долин и дельты реки Кубань – луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, аллювиально-луговые, плавневые, торфяные;

4. почвы плавневых районов Азовского побережья и Таманского полуострова – солончаки, солонцы, солоди.

В пойме распространены аллювиальные луговые почвы. Занимают прирусловые повышения. Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден. Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3-5%.

Почвы на территории склонов и водоразделов, за исключением поймы, отнесены к 1-му типу – черноземы карбонатные среднегумусные мощные и сверхмощные. Основным признаком, отличающим их от малогумусных карбонатных черноземов, является более высокое содержание перегноя, что вызывает более темную окраску, лучше выраженную структуру, большую емкость поглощения.

Равнинная часть Кубани, за исключением района плавней, лежит в полосе степей. В эту зону входит и территория района.

Так как более 70% степей распахано, занято сельскохозяйственными культурами, степная растительность сохранилась вдоль дорог и рек, балок, в местах непригодных для сельского хозяйства.

Для степей характерно господство травянистого типа растительности.

У многих степных растений имеются луковицы (лук, птицемлечник, тюльпан) или корневые клубни (зопник, лабазник, чина клубненосная).

Жизненный цикл протекает быстро, и уже к началу лета растения успевают зацвести, образовать плоды и накопить питательные вещества в органах запаса.

Степи, за исключением непродолжительных периодов, находятся в состоянии недостатка влаги. Кроме ковыля и типчака – засухоустойчивых плотнодерновинных злаков, на участках с более влажными почвами в травостой входят короткокорневищные злаки: мятлик луговой, костер безостый, а на залежах – пырей ползучий.

На склонах сухих степных балок растет терн.

Островки леса в степной зоне занимают более низкие места и склоны балок. Господствуют дубравы, образованные дубом черешчатым.

В большом количестве к дубу примешаны берест (вяз листоватый и гладкий), клены полевой и татарский, ясень. На опушках – боярышник, из кустарников – розы шиповника.

## 1.2. Краткая историческая справка

Земли, на которых расположено нынешнее село Раздольное, принадлежали в конце XΙX века генерал-лейтенанту Жирову. В апреле 1890 года переселенцами немцами была организована земледельческая колония, получившая название «Мариенталь». Изначально в колонии было 18 дворов, число жителей составляло 230 человек. В колонии имелась школа – Мариентальское лютеранское училище, в 1903 году было построено новое здание. Во время Первой Мировой войны, приказом наказного атамана Кубанского казачьего войска от 27 февраля 1915 года за №40, Мариенталь переименовали, дав поселению название Жировка – в честь первого владельца этой земли.

Село Ивано-Слюсаревское, названое в честь донского казачьего полковника Ивана Слюсаренко, было основано в 1859 году. В том же году появилось село Александровка.

## 1.3. Расположение Раздольненского сельского поселения

в системе расселения

### 1.3.1. Административное устройство Раздольненского сельского поселения

На основании закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Кущевский район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе – сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 23 июля 2004 года, были установлены границы муниципального образования Кущевский район. В его составе   были созданы муниципальные образования – сельские поселения -  и  установлены их границы.

Раздольненское сельское поселение находится в северной части муниципального образования Кущевский район и граничит:

- на севере − с Ростовской областью;

- на юге – с Кущевским сельским поселением;

- западе – с Красносельским сельским поселением;

- на востоке – с Ильинским и Полтавченским сельским поселением.

В своих административных границах Раздольненское сельское поселение занимает площадь 21687,34 га.

В границах поселения расположены:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли водного фонда;

На территории Раздольненского сельского поселения расположено десять населенных пунктов:

–село Раздольное – центр поселения с численностью населения по состоянию на 1 января 2007 г. 1134 человек, село Александровка – 32 человека, село Алексеевское – 370 человек,  хутор Водяная Балка – 255 человек, хутор Гослесопитомник – 580 человек, хутор Зеленая Роща – 261 человек, село Ивано-Слюсаревское – 530 человек, хутор Объездная Балка – 269 человек, хутор Полтавский – 129 человек, хутор Семеновка – 193 человека.

Село Раздольное расположено в 20 км к северу от административного центра муниципального образования Кущевский район – станицы Кущевской и в 175 км от краевого центра – города Краснодара. Село Алексеевское и хутора Зеленая Роща, Водяная Балка к северу от центра поселения. Хутора Объездная Балка, Семеновка, Гослесопитомник, и сёла Ивано-Слюсаревское, Александровка расположены на юге поселения, хутор Полтавский - на востоке.

Транспортные связи с населенными пунктами муниципального образования Кущевский район осуществляются по федеральной трассе «Дон», краевым дорогам Алексеевское – Полтавченское и Ильинское – Полтавченское и внутрихозяйственным дорогам.

### 1.3.2. Экономическая база развития Раздольненского сельского поселения

Раздольненское сельское поселение входит в состав муниципального образования Кущевский район − агропромышленного района Краснодарского края. Поэтому с экономической точки зрения оно также является агропромышленным, но на территории сельского поселения промышленное производство практически отсутствует. В Раздольненском сельском поселении перспективными для развития являются следующие отрасли: сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность.

В 2008 году на территории муниципального образования Раздольненском сельское поселение осуществляли деятельность одно промышленное и два сельскохозяйственных предприятия. По сравнению с 2007 годом количество предприятий не изменилось.

В промышленном производстве в поселении занято одно предприятие ООО «Мартин». Основным видом деятельности предприятия является обработка семян подсолнечника. Персонал предприятия составляет 200 человек.

Сельское хозяйство

В Раздольненском сельском поселении производством сельскохозяйственной продукции занимаются предприятия, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства.

На территории поселения размещено 39 крестьянско-фермерских хозяйств, в которых занято 40 человек, и 420 личных подсобных хозяйств.

В 2008 году по сравнению с 2007 годом объем валовой продукции увеличился на 14,1%. или на 25,4 млн. рублей.

Основными видами сельхоз продукции производимой на территории Раздольненского сельского поселения являются:

- зерновые культуры. В 2008 году на территории сельского поселения было собрано 568,0 тыс. тонн зерновых культур, что на 51,4 тыс. тонн больше чем в 2007 году;

- технические культуры. В 2008 году на территории сельского поселения было собрано 91,7 тыс. тонн технических культур, что на 28,8 тыс. тонн больше чем в 2007 году;

- молоко. В 2008 году на территории сельского поселения было произведено 37,5 тыс. тонн молока, что повторило результат 2007 года.

Как видно из выше изложенного, производство основных видов сельхоз продукции имеет устойчивую тенденцию к увеличению, за исключением молока его производство осталось на том же уровне. Это говорит о положительной динамике развития сельскохозяйственной отрасли в Раздольненском сельском поселении.

В таблице 2 представлены основные экономические показатели Раздольненского сельского поселения.

Основные экономические показатели

Раздольненского сельского поселения

Таблица 2

| Наименование показателей | Единица измерения | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем производства валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | млн. руб. | 180,1 | 205,5 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении: |  |  |  |
| Зерновые | тыс. т. | 516,6 | 568,0 |
| Технические | тыс. т. | 62,9 | 91,7 |
| Молоко | тыс. т. | 37,5 | 37,5 |

### 1.3.3. Существующая территориально-планировочная организация населенных пунктов Раздольненского сельского поселения

Территориально-планировочная организация населенных пунктов исторически складывалась на основе развития удобных транспортных связей и с учетом природных факторов рек Эльбузд, Россошь, балок Куцая, Объездная, Сикей и рельефа местности.

В границах населенных пунктов расположены:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона рекреационного назначения;

-  зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения.

В ряде случаев отсутствует четкое функциональное зонирование территорий села Раздольное, не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны санитарные разрывы. Это относится:

- к предприятиям ООО «Артекс-Агро»: склад ГСМ, склады, мельница, маслобойня, гараж, стоянка сельхоз техники, машино-тракторный парк расположенными без организации санитарно-защитной зоны до жилой  застройки;

- к действующему кладбищу;

- к жилой застройке, расположенной в шумовой зоне автодороги федерального значения «Дон» и автодорогам краевого значения Алексеевское – Полтавченское (с.Алексеевское) и Ильинское – Полтавченское (с.Ивано-Слюсаревское).

В планировочном отношении село Раздольное представляет собой компактное жилое образование, расположенное в долине балки Сикей.

Главный общественный центр исторически сложился в геометрическом центре жилой зоны села вдоль улицы Красной, он хорошо развит, но не благоустроен.

Территория индивидуальной застройки с большемерными приусадебными участками является преобладающей. Среди жилой застройки расположены участки детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и медицинских учреждений.

Производственные предприятия расположены на юге населенного пункта. Ряд предприятий располагаются в центральной части села в кварталах жилой застройки без организации санитарно-защитной зоны.

Села Ивано-Слюсаревское, Александровка и хутора Семеновка, Гослесопитомник представлены территорией жилой и общественной застройки расположенной в долине балки Куцая.

Село Алексеевское и хутора Полтавский, Зеленая Роща, Водяная Балка, Объездная Балка, расположены соответственно вдоль рек Эльбузд, Россошь и балок Водяная, Объездная.

Территории выше перечисленных населенных пунктов представлены в основном  жилой зоной, которая состоит из индивидуальных жилых домов с большемерными приусадебными участками. Транспортное сообщение с центром поселения осуществляется по федеральной трассе «Дон», краевым и внутрихозяйственным дорогам с твердым покрытием. На территории населенных пунктов отсутствуют учреждения и предприятия обслуживания, исключение составляют села Ивано- Слюсаревское, Алексеевское, хутора Гослесопитомник на территории которых расположены объекты повседневного и периодического пользования: детские сады, начальные школы, медицинские учреждения, магазины.  Улицы и дороги в населенных пунктах поселения не благоустроены, отсутствуют зеленые насаждения общего пользования.

В основном каждый населенный пункт располагает своим кладбищем традиционных захоронений.

### 1.3.4. Население

По статистическим данным на 01.01.2007 года численность населения Раздольненского сельского поселения составляла 3753 человек:

- село Раздольное – 1134 человека;

- село Александровка – 32 человек;

- село Алексеевское – 370 человек;

- хутор Водяная Балка – 255 человек;

- хутор Гослесопитомник – 580 человек;

- хутор Зеленая Роща – 261 человек;

- село Ивано-Слюсоревское – 530 человек;

- хутор Объездная Балка – 269 человек;

- хутор Полтавский – 129 человек;

- хутор Семеновка – 193 человека.

Ниже представлена таблица динамики численности населения по сельскому поселению. В таблице использованы данные численность населения по результатам переписи 2002 года и по статистическим данным на 01.01.2006 года и на 01.01.2007 года

Динамика численности населения Раздольненского сельского поселения

Таблица 3

| Годы | Численность населения, чел. | Прирост населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2002 | 3669 |  |
| 2006 | 3523 | -146 |
| 2007 | 3753 | 230 |

Из приведенной таблицы видно, что с 2002 по 2006 год период изменение численности населения Раздольненского сельского поселения было отрицательным, убыль за этот период составила – 146 человек. С 2006 по 2007 год в поселении наблюдался прирост населения, который составил – 230 человек. Такая динамика населения сельского поселения объясняется тем, что в поселении до 2006 года сказывались последствия демографического кризиса, который произошел после распада СССР. Результатами кризиса стали: снижение рождаемости, увеличение смертности, в том числе и среди трудоспособного населения. Это привело к тому, что естественный прирост стал отрицательным. Этим объясняется убыль населения с 2002 по 2006 годы на территории Раздольненского сельского поселения. Положительная динамика численности населения за последний год, позволяет предполагать, что численность населения сельского поселения и в дальнейшем будет увеличиваться.

### 1.3.5. Жилищный фонд

Жилищный фонд на территории Раздольненского сельского поселения представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками (978 домов), малоэтажными многоквартирными домами(155 домов) и 11 секционными домами. Согласно данным администрации Раздольненского сельского поселения общая площадь жилищного фонда на территории поселения составляет 93,2 тыс.м2, средняя обеспеченность жилищным фондом в поселении составляет 24,8 м2 на человека.

Основные показатели жилищного фонда поселения в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 4.

Жилищный фонд Раздольненского сельского поселения

Таблица 4

| Общая площадь жилого фонда, (тыс. м2) | Количество домов (шт.) |  |  |  | Обеспеченность жилищным фондом (м2/чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Индивидуальные | Многоквартирные | Секционные |  |
| село Раздольное |  |  |  |  |  |
| 16,9 | 168 | 85 | 83 |  | 14,9 |
| село Александровка |  |  |  |  |  |
| 1,2 | 15 | 15 |  |  | 37,5 |
| село Алексеевское |  |  |  |  |  |
| 7,7 | 170 | 170 |  |  | 20,8 |
| хутор Водяная Балка |  |  |  |  |  |
| 5,8 | 122 | 120 | 2 |  | 22,7 |
| хутор Гослесопитомник |  |  |  |  |  |
| 33,7 | 75 | 12 | 52 | 11 | 58,1 |
| хутор Зеленая Роща |  |  |  |  |  |
| 7,7 | 171 | 170 | 1 |  | 29,5 |
| село Ивано-Слюсаревское |  |  |  |  |  |
| 10,4 | 192 | 177 | 15 |  | 19,6 |
| хутор Объездная Балка |  |  |  |  |  |
| 3,4 | 94 | 93 | 1 |  | 12,6 |
| хутор Полтавский |  |  |  |  |  |
| 2,6 | 53 | 52 | 1 |  | 20,2 |
| хутор Семеновка |  |  |  |  |  |
| 3,8 | 84 | 84 |  |  | 19,7 |

### 1.3.6 Структура обслуживания

Структуру обслуживания населенного пункта образуют сеть предприятий и учреждений культурно–бытового назначения, размещенные на его территории, которые должны полнее удовлетворять потребности населения в организации быта, отдыха, воспитания и образования.

Село Раздольное является административным центром Раздольненского сельского поселения, где расположена основная часть учреждений обслуживания.

Из учреждений административно-хозяйственного назначения на территории Раздольненского сельского поселения размещены:

в селе Раздольное

-администрация муниципального образования Раздольненское сельское поселение, администрация ООО «Артекс-Агро», филиал сберегательного банка, отделение почтовой связи, АТС.

в хуторе Гослесопитомник

- административное здание ООО «Мартин», филиал сберегательного банка, АТС.

Учреждения образования в Раздольненском сельском поселении представлены средней общеобразовательной школой, расположенной в селе Раздольное №23, вместимостью – 300 учащихся, в которой фактически обучается 217 детей и СОШ № 11 в с. Ивано-Слюсаревское с проектной вместимостью164 учащихся (по факту 135), а так же двумя начальными школами селе Алексеевское и хуторе Зеленая Роща общей вместимостью – 140 учащихся, в которой фактически обучается 36 учащихся

Детские дошкольные учреждения представлены детским садом №20 на 40 мест, который посещают 50 детей в селе Раздольное и детским садом № 22 в хуторе Гослесопитомник на 40 мест, который посещают 50 детей.

Из объектов здравоохранения в селе Раздольное размещены: амбулатория со станцией скорой медицинской помощи на 1 автомобиль, аптека.

В центре поселения расположен Дом культуры со зрительным залом на 600 мест и библиотека.

Предприятия торговли представлены магазинами и насчитывают 442 м2 торговой площади.

В селе Раздольное функционируют одно предприятия общественного питания, вместимостью – 24 места.

Кроме вышеперечисленных учреждений обслуживания населения в населенных пунктах Раздольненского сельского поселения находятся следующие:

село Алексеевское

- ФАП;

- магазины общей торговой площадью 127 м2.

хутор Водяная Балка

- магазины общей торговой площадью 81 м2.

хутор Гослесопитомник

- ФАП;

- Дом культуры на 150 мест;

- библиотека;

- магазины общей торговой площадью 236 м2.

хутор Зеленая Роща

- ФАП;

- магазины общей торговой площадью 81 м2.

село Ивано-Слюсаревское

- магазины общей торговой площадью 104 м2.

хутор Объездная Балка

- магазины общей торговой площадью 46 м2.

хутор Полтавский

- магазины общей торговой площадью 24 м2.

хутор Семеновка

- ФАП;

- магазины общей торговой площадью 68 м2.

Перечень существующих объектов обслуживания в селе Раздольное

Таблица 5

| № п/п | Наименование | Коли-чество | Этаж. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дом культуры Раздольненского сельского поселения» на 600 мест, администрация, милиция, магазин | 1 | 2 | Сущ. |
| 2 | Почтовое отделение связи | 1 | 1 | Сущ. |
| 3 | АТС | 1 | 1 | Сущ. |
| 4 | Отделение Сбербанка РФ, магазин | 1 | 1 | Сущ. |
| 5 | Административное здание ООО «Артекс- Агро» | 1 | 1 | Сущ. |
| 6 | Детский сад №20 на 40 мест | 1 | 1 | Сущ., фактич. 50 детей |
| 7 | Средняя общеобразовательная школа №23 на 300 учащихся | 1 | 1 | Сущ., факт. 217 уч-ся |
| 8 | Здание интерната | 1 | 1 | Не действ |
| 9 | Футбольное поле | 1 | - | Сущ. |
| 10 | Спортивно- оздоровительная площадка | 1 | - | Сущ. |
| 11 | Амбулатория с аптекой и станцией скорой медицинской помощи на 1 автомобиль | 1 | 1 | Сущ. |
| 12 | Магазин | 2 | 1 | Сущ. |
| 13 | Кафе на 24 места | 1 | 1 | Сущ. |

### 1.3.7 Санитарное состояние

В настоящее время санитарное состояние напрямую зависит от ряда отрицательных факторов, имеющих место на данной территории.

На сегодняшний день часть жилой и общественной застройки находится в санитарно-защитных зонах предприятий и кладбища.

Отсутствует санитарно-защитное озеленение предприятий.

В селе Раздольное и населенных пунктах поселения полностью отсутствуют зеленые насаждения общего пользования.

Недостаточен уровень благоустройства улиц в жилой застройке села Раздольное в остальных населенных пунктах поселения благоустройство улиц полностью отсутствует, требуется реконструкция существующих твердых покрытий и дополнительное устройство новых.

Населенные пункты Раздольненского сельского поселения не канализованы, сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы.

### 1.3.8 Баланс современного использования территорий

Село Раздольное

Таблица 6

| № п/п | Наименование территории | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах. Всего: В том числе: | га | 184,68 |
| 1 | Жилая зона, в том числе | га | 93,84 |
| 1.1 | Территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | га | 79,37 |
| 1.2 | Территория секционной жилой застройки | га | 0,18 |
| 1.3 | Выделенная территория под индивидуальную жилую застройку | га | 9,33 |
| 1.4 | Территория учреждений здравоохранения | га | 0,67 |
| 1.5 | Территория учреждений образования | га | 3,59 |
| 1.6 | Спортивные сооружения | га | 0.70 |
| 2 | Общественно- деловая зона | га | 1,74 |
| 3 | Производственные территории | га | 8,81 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 21,99 |
| 5 | Рекреационных зон | га | 0,39 |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,39 |
| 6 | Зона специального назначения | га | 0,27 |
| 6.1 | Кладбище | га | 0,27 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 51,66 |
| 7 | Прочие территории | га | 5,98 |
| 7.1 | Водные территории | га | 5,98 |

# 2. Проблемы и направления комплексного развития территории                    Раздольненского сельского поселения

Одной из главных задач проекта является определение оптимального перспективного направления развития населенных пунктов Раздольненского сельского поселения на расчетный срок (до 2029 года) и направления его возможного развития за расчетный срок (до 2044 года).

Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития населенных пунктов в сложившейся экономической, экологической, историко-культурной ситуации.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития сел и хуторов на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция общественного центра, а также организация новых общественных центров и подцентров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, создание новых магистралей и организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

- организация рекреационной зоны;

- обеспечение всей территории населенных пунктов инженерной инфраструктурой и в итоге создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

В результате комплексного анализа современного состояния села Раздольное и населенных пунктов поселения можно сделать следующий вывод, что в населенных пунктах Раздольненского сельского поселения достаточно свободных от застройки территорий для развития населенных пунктов на расчетный срок и перспективу в существующих границах.

Развитие жилой зоны села Раздольное на расчетный срок предлагается в восточном направлении от села, на перспективу(за расчетным сроком) возможно в центральной части населенного пункта на территориях освободившихся после выноса производственных предприятий, а так же в южном и восточном направлении от села за пределами проектных границ населенного пункта.

Развитие производственной зоны, как на расчетный срок, так и за расчетным сроком (резервирование территорий), проектом  предусмотрено на

территориях прилегающих к существующим промышленным площадкам сформировавшимися к югу от села.

Развитие жилой зоны населенных пунктов Раздольненского сельского поселения на расчетный срок и на перспективу, возможно на свободной территории, расположенной между существующей застройкой вдоль улиц:

- Красная на восточной окраине хутора Водяная Балка;

- Береговая, на юго-востоке и ул.Зеленая на севере с. Алексеевское;

- севернее ул. Пролетарской в восточной части хутора Зеленая Роща и ул. вдоль улицы Целинная;

- Московская (х. Полтавский);

- Азовская при въезде в населенный пункт, ул. Северная на восточной окраине хутора Объездная Балка;

- Олимпийская (х. Тауруп Второй);

- Свободы (х. Семеновка);

- севернее ул. Свободы в северной части села Ивано-Слюсаревское и вдоль улиц Средняя и  Нижняя на юге;

- Береговая,Западная,Мичурина (х. Гослесопитомник).

Не действующие в настоящее время сельскохозяйственные предприятия, расположенные на территории поселения проектом сохраняются с учетом их восстановления и реконструкции при наличии возможности с точки зрения санитарных норм и правил.

# 3. Обоснование предложений по территориальному планированию                    поселения

## 3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

Развитие и эффективное использование производственного потенциала сельского поселения, повышение уровня жизни и занятости населения не возможно без решения проблем в приоритетных отраслях экономики не только в сельском поселении, но и во всем Кущевском районе.

Приоритетными направлениями в развитии экономики Раздольненского сельского поселения являются развитие сельскохозяйственного производства и создание предприятий по переработке сельхоз продукции и выпуску продуктов питания.

Промышленность. Отсутствие на территории поселения предприятий, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции, затрудняет сбытовую деятельность хозяйствующих субъектов, занимающихся ее производством. Данный фактор существенно сдерживает экономическое развитие поселения.

Для развития промышленности необходимо строительство новых предприятий ориентированных на переработку производимой сельхоз продукции.

Одной из основных задач является привлечение инвесторов для строительства предприятий перерабатывающей и пищевой промышленности. Надо понимать, что новые предприятия должны строится с применением самых передовых технологий, что увеличивает затраты на строительство, но снижает срок окупаемости. Срок окупаемости снижается из-за того, что передовые технологии позволяют выпускать больший объем высококачественной продукции, качество продукции увеличит ее конкурентоспособность, что снизит срок продвижения товара на рынок и увеличит количество продаваемой продукции.

Строительство новых предприятий обеспечит поселение новыми рабочими местами, что будет способствовать снижению безработицы среди трудоспособного населения. Кроме того, увеличатся налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Сельское хозяйство. Не смотря на положительную динамику экономическая ситуация в сельском хозяйстве остается сложной. Низкий уровень цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию, недостаточный спрос на нее, конкуренция со стороны импорта и соседних районов, и ряд других проблем не позволяют использовать весь производственный потенциал сельского хозяйства.

Для того, что бы справиться с негативными факторами сдерживающими развитие предприятий, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, необходимо следующие:

- повышение экономической активности сельхоз производителей – это создаст предпосылки для их адаптации к рыночным отношениям;

- развитие корпоративных связей, создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов по хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции;

- применение в сельском хозяйстве передовых технологий выращивания культур и содержания КРС и свиней;

- внедрение передового опыта в селекции и семеноводстве основных сельхоз культур;

Развитие сельхоз предприятий, пищевой и перерабатывающей промышленности приведет к необходимости создания вспомогательных и обслуживающих производств, которые чаще всего представлены предприятиями, относящимися к малому бизнесу. Развитие малого бизнеса приведет к следующим положительным результатам: рост числа работающих в сфере малого предпринимательства, увеличение доли малых предприятий в производстве товаров, работ и услуг, рост налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства.

Главной стратегической целью развития сельского хозяйства и производственных предприятий Раздольненского сельского поселения является формирование единого эффективного агропромышленного комплекса на территории всего Кущевского района. Для этого сельхоз производители должны обеспечивать спрос перерабатывающей промышленности на сырье по приемлемым ценам. В свою очередь предприятия пищевой и перерабатывающие промышленности обеспечивать потребности в продуктах питания не только население района, но и часть населения Краснодарского края.

## 3.2. Расчет перспективной численности населения

По состоянию на 01.01.2007 года численность постоянного населения Раздольненского сельского поселения составляла 3753 человека.

Расчет перспективной численности населения населенных пунктов Раздольненского сельского поселения произведен, основываясь на методе «передвижки возрастов».

В таблице 7 представлены показатели, использованные при расчете населения, основанном на методе «передвижки возрастов».

Показатели, использованные при расчете перспективного населения

Таблица 7

| Наименование показателей | Единица измерения | 2009/ 2013 | 2014/ 2018 | 2019/ 2023 | 2024/ 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину | единиц | 1,492 | 1,549 | 1,743 | 2,032 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 15,32 | 14,25 | 13,17 | 12,09 |
| Миграционный среднегодовой прирост | человек | 31 | 31 | 29 | 28 |

Согласно расчету по методу «передвижки возрастов» численность и прирост населения Раздольненского сельского поселения представлены в таблице 8.

Таблица 8

| Населённые пункты Раздольненского сельского поселения | Численность населения на 01.01.2007 года, чел. | Численность населения на I очередь строительства (2019 г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2029 г.), чел. | Численность населения за расчетный срок (2044 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздольненское сельское поселение |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 3753 | 3962 | 4272 | 4712 |
| Прирост населения (чел.) |  | 209 | 519 | 959 |
| село Раздольное |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 1134 | 1200 | 1290 | 1430 |
| Прирост населения (чел.) |  | 66 | 156 | 296 |
| село Александровка |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Прирост населения (чел.) |  | 0 | 0 | 0 |
| село Алексеевское |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 370 | 390 | 420 | 460 |
| Прирост населения (чел.) |  | 20 | 50 | 90 |
| хутор Водяная Балка |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 255 | 270 | 290 | 320 |
| Прирост населения (чел.) |  | 15 | 35 | 65 |
| хутор Гослесопитомник |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 580 | 610 | 660 | 730 |
| Прирост населения (чел.) |  | 30 | 80 | 150 |
| хутор Зеленая Роща |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 261 | 280 | 300 | 330 |
| Прирост населения (чел.) |  | 19 | 39 | 69 |
| село Ивано-Слюсаревское |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 530 | 560 | 600 | 660 |
| Прирост населения (чел.) |  | 30 | 70 | 130 |
| хутор Объездная Балка |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 269 | 280 | 310 | 350 |
| Прирост населения (чел.) |  | 11 | 41 | 81 |
| хутор Полтавский |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 129 | 140 | 150 | 170 |
| Прирост населения (чел.) |  | 11 | 21 | 41 |
| хутор Семеновка |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 193 | 200 | 220 | 230 |
| Прирост населения (чел.) |  | 7 | 27 | 37 |

Ориентировочная половозрастная структура населения Раздольненского сельского поселения на расчетный срок представлены в таблице 9.

Структура возрастного состава населения

Таблица 9

| Численность населения (чел.) | Возрастные группы населения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 0-6 лет | от 7-15 лет | свыше 55 лет жен. | свыше 60 лет муж. | Итого несамодеятельного населения (чел.) | от 16 до 54 лет включительно, жен. | от 16 до 59 лет включительно, муж. | Итого трудоспособного населения |
| На расчетный срок – 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4272 | 405 | 482 | 745 | 374 | 2006 | 1109 | 1157 | 2266 |
| % к общей численности | 9,48 | 11,28 | 17,45 | 8,75 | 46,96 | 25,96 | 27,08 | 53,04 |

## 3.3. Расчет проектной территории

Расчет проектной территории под жилую застройку населённых пунктов Раздольненского сельского поселения произведён в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

На первую очередь численность постоянного населения Раздольненского сельского поселения составит 3962 человека, на расчетный срок 4272 человека. Следовательно, на расчетный срок необходимо обеспечить территорией 519 человек, из них 209 человека на первую очередь. Кроме того, необходимо обеспечить территорией население, переселяемое из санитарно-защитных зон предприятий, которое составляет 15 человек или 5 семей. Все население предлагается расселить в индивидуальной усадебной застройке с приусадебными участками 0,15 га. Согласно п. 2.20 СНиП 2.07-89* при размере участка – 0,15 га, для предварительного определения потребной селитебной территории норма составляет 0,21 – 0,23 га на один дом.

В таблице 10 представлена ориентировочная потребность в территории под усадебную застройку в Раздольненском сельском поселении в разрезе населенных пунктов.

Таблица 10

| Населённые пункты Раздольненского сельского поселения | Потребность в территории на I очередь строительства (2019 г.), га. | Потребность в территории на расчетный срок (2029 г.), га. | Потребность в территории за расчетный срок (2044 г.), га. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Среднечубурское сельское поселение | 14,70 | 37,59 | 68,25 |
| село Раздольное | 4,62 | 11,97 | 21,84 |
| село Александровка | 0 | 0 | 0 |
| село Алексеевское | 1,47 | 3,57 | 6,30 |
| хутор Водяная Балка | 1,05 | 2,52 | 4,62 |
| хутор Гослесопитомник | 2,10 | 5,67 | 10,50 |
| хутор Зеленая Роща | 1,26 | 2,73 | 4,83 |
| село Ивано-Слюсаревское | 2,10 | 4,83 | 9,03 |
| хутор Объездная Балка | 0,84 | 2,94 | 5,67 |
| хутор Полтавский | 0,84 | 1,47 | 2,94 |
| хутор Семеновка | 0,42 | 1,89 | 2,52 |

## 3.4. Расчет учреждений обслуживания

Расчет потребности учреждений и предприятий обслуживания населения произведен согласно СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчет представлен в таблицах 11-19.

Расчет учреждений обслуживания села Раздольное на І очередь строительства

| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07.01-89* | Нормативная потребность населения на расчетный срок, на | В том числе |  | Обеспеченность на 1 тыс. постоянного населения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохраняемая существующая по населенному пункту | Требуется запроектировать по населенному пункту |  |  |
|  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.чел |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | место | 85% | 64 | 50 | 14 | - |  |
|  |  |  | обеспеченности |  |  |  |  |  |
| 2. | Общеобразовательные школы | учащиеся | 1-11кл.-100% | 135 | 185 | 0 | - |  |
| 3. | Межшкольный учебно-производственный комбинат | место | 8% | 11 | 0 | 11 | - |  |
|  |  |  | от общего числа школьников |  |  |  |  |  |
| 4. | Внешкольные учреждения | место | 10% | 14 | 0 | 14 | - |  |
|  |  |  | от общего числа школьников |  |  |  |  |  |
| 5. | Дома-интернаты для престарелых ветеранов войны и труда | место | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |  |
| 6. | Детские-дома интернаты | место | 3 | 1 | 0 | 1 | - |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. от 4 до 17 лет |  |  |  |  |  |
| 7. | Психоневрологические интернаты | место | 3 | 3 | 0 | 3 | - |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. с 18 лет |  |  |  |  |  |
| 8. | Стационарные больницы | коек | 13,47 | 16 | 0 | 16 | 13 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |  |
| 9. | Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара | посещений в смену | 18,15 | 22 | 35 | 0 | 18 |  |
|  |  |  | на 1 тысяч жителей |  |  |  |  |  |
| 10. | Аптеки | учрежден. | 1 | 1 | 1 | 0 | - |  |
|  |  |  | на 6,2 тыс. жителей |  |  |  |  |  |
| продолжение таблицы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11. | Станции скорой медицинской помощи | автомобилей | 1 | 1 | 1 | 0 | - |  |
|  |  |  | на 10 тыс. жителей |  |  |  |  |  |
| 12. | Молочные кухни | порция | 4 | 56 | 0 | 56 | - |  |
|  |  |  | на одного ребенка до года |  |  |  |  |  |
| 13. | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола | 70 | 84 | 0 | 84 | 70 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 14. | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1949,4 | 2339 | 8470 | 0 | 1949,4 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 15. | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 150 | 180 | 600 | -420 | 150 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 16. | Библиотеки | учреждений | 1 | 1 | 1 | 0 | - |  |
|  |  |  | на 5 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 17. | Парк культуры и отдыха | учреждение культуры | 1 | 1 | 1 | 0 | - |  |
|  |  |  | на 100 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 18. | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 300 | 360 | 442 | 0 | 300 |  |
|  |  |  | на 1 тыс . чел. |  |  |  |  |  |
| 19. | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 40 | 48 | 0 | 48 | 40 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 20. | Предприятия общественного питания | место | 40 | 48 | 24 | 24 | 40 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 21. | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 | 8 | 0 | 8 | 7 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 22. | Прачечные | кг белья в смену | 60 | 72 | 0 | 72 | 60 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 23. | Бани | место | 7 | 8 | 0 | 8 | 7 |  |
|  |  |  | на 1тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 24. | Отделение банков | операционная касса | 1 | 1 | 1 | 0 | - |  |
|  |  |  | на 10 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 25. | Гостиницы | место | 6 | 7 | 0 | 7 | 6 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 26. | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 0,29 | 0,0 | 0,29 | 0 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |

| Расчет учреждений обслуживания села Раздольное на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07.01-89* | Нормативная потребность населения на расчетный срок, на | В том числе |  | Обеспеченность на 1 тыс. постоянного населения |
|  |  |  |  |  | Сохраняемая существующая по населенному пункту | Требуется запроектировать по населенному пункту |  |
|  |  |  |  | 1,29 |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.чел |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | место | 85% | 75 | 50 | 25 | - |
|  |  |  | обеспеченности |  |  |  |  |
| 2. | Общеобразовательные школы | учащиеся | 1-11кл.-100% | 171 | 300 | 0 | - |
| 3. | Межшкольный учебно-производственный комбинат | место | 8% | 14 | 0 | 14 | - |
|  |  |  | от общего числа школьников |  |  |  |  |
| 4. | Внешкольные учреждения | место | 10% | 17 | 0 | 17 | - |
|  |  |  | от общего числа школьников |  |  |  |  |
| 5. | Дома-интернаты для престарелых ветеранов войны и труда | место | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 6. | Детские-дома интернаты | место | 3 | 1 | 0 | 1 | - |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. от 4 до 17 лет |  |  |  |  |
| 7. | Психоневрологические интернаты | место | 3 | 3 | 0 | 3 | - |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. с 18 лет |  |  |  |  |
| 8. | Стационарные больницы | коек | 13,47 | 17 | 0 | 17 | 13 |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 9. | Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара | посещений в смену | 18,15 | 23 | 35 | 0 | 18 |
|  |  |  | на 1 тысяч жителей |  |  |  |  |
| 10. | Аптеки | учрежден. | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
|  |  |  | на 6,2 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 11. | Станции скорой медицинской помощи | автомобилей | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
|  |  |  | на 10 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 12. | Молочные кухни | порция | 4 | 68 | 0 | 68 | - |
|  |  |  | на одного ребенка до года |  |  |  |  |
| 13. | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола | 70 | 90 | 0 | 90 | 70 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 14. | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1949,4 | 2515 | 8470 | 0 | 1949,4 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 15. | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 150 | 194 | 600 | -407 | 150 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 16. | Библиотеки | учреждений | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
|  |  |  | на 5 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 17. | Парк культуры и отдыха | учреждение культуры | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
|  |  |  | на 100 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 18. | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 300 | 387 | 442 | 0 | 300 |
|  |  |  | на 1 тыс . чел. |  |  |  |  |
| 19. | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 40 | 52 | 0 | 52 | 40 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 20. | Предприятия общественного питания | место | 40 | 52 | 24 | 28 | 40 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 21. | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 | 9 | 0 | 9 | 7 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 22. | Прачечные | кг белья в смену | 60 | 77 | 0 | 77 | 60 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 23. | Бани | место | 7 | 9 | 0 | 9 | 7 |
|  |  |  | на 1тыс. чел. |  |  |  |  |
| 24. | Отделение банков | операционная касса | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
|  |  |  | на 10 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 25. | Гостиницы | место | 6 | 8 | 0 | 8 | 6 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 26. | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 0,31 | 0,0 | 0,31 | 0 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |

| Расчет учреждений обслуживания села Алексеевского на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица12 |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07.01.89* | Нормативная потребность населения на расчетный срок, на | В том числе |  | Обеспеченность на 1 тыс. постоянного населения |
|  |  |  |  |  | Сохраняемая существующая по населенному пункту | Требуется запроектировать по населенному пункту |  |
|  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. чел. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 85% | 23 | 0 | 23 | - |
|  |  |  | обеспеченности |  |  |  |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 1-11 кл.-100% | 49 | 60 | 0 | - |
| 3 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | мест | 8% | 4 | 0 | 4 | - |
|  |  |  | от общего числа школьников |  |  |  |  |
| 4 | Внешкольные учреждения | мест | 10% | 5 | 0 | 5 | - |
|  |  |  | от общего числа школьников |  |  |  |  |
| 5 | Дома-интернаты для престарелых ветеранов войны и труда |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 6 | Детские-дома интернаты | мест | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  | на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет |  |  |  |  |
| 7 | Психоневрологические интернаты | мест | 3 | 1 | 0 | 1 | - |
|  |  |  | на 1 тыс. населения с 18 лет |  |  |  |  |
| 8 | Стационарные больницы | коек | 13,47 | 6 | 0 | 6 | 13,47 |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 9 | Поликлинники амбулатории диспансеры без стационара | посещений в смену | 18,15 | 8 | 20 | 0 | 18,15 |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 10 | Аптеки | учреждений | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
|  |  |  | на 6,2 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 11 | Спортивные залы | м2 площади пола | 70 | 29 | 0 | 29 | 70 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 12 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1949,4 | 819 | 0 | 819 | 1949,4 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 13 | Клубы и учреждения клубного типа | мест | 150 | 63 | 0 | 63 | 100 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 14 | Библиотеки | учреждений | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
|  |  |  | на 5 тыс. чел |  |  |  |  |
| 15 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 300 | 126 | 127 | 0 | 300 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 16 | Предприятия общественного питания | посадочное место | 40 | 17 | 0 | 17 | 40 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 18 | Прачечные | кг белья в смену | 60 | 25 | 0 | 25 | 60 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 19 | Бани | мест | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 20 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 0,10 | 1,41 | 0,00 | 0,24 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |

| Расчет учреждений обслуживания хутора Водяная Балка на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07.01.89* | Нормативная потребность населения на расчетный срок, на | В том числе |  | Обеспеченность на 1 тыс. постоянного населения |
|  |  |  |  |  | Сохраняемая существующая по населенному пункту | Требуется запроектировать по населенному пункту |  |
|  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. чел. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 85% | 17 | 0 | 17 | - |
|  |  |  | обеспеченности |  |  |  |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 1-11 кл.-100% | 34 | 0 | 34 | - |
| 3 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | мест | 8% | 3 | 0 | 3 | - |
|  |  |  | от общего числа школьников |  |  |  |  |
| 4 | Внешкольные учреждения | мест | 10% | 3 | 0 | 3 | - |
|  |  |  | от общего числа школьников |  |  |  |  |
| 5 | Дома-интернаты для престарелых ветеранов войны и труда |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 6 | Детские-дома интернаты | мест | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  | на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет |  |  |  |  |
| 7 | Психоневрологические интернаты | мест | 3 | 1 | 0 | 1 | - |
|  |  |  | на 1 тыс. населения с 18 лет |  |  |  |  |
| 8 | Стационарные больницы | коек | 13,47 | 4 | 0 | 4 | 13,47 |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 9 | Поликлинники амбулатории диспансеры без стационара | посещений в смену | 18,15 | 5 | 0 | 5 | 18,15 |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 10 | Аптеки | учреждений | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
|  |  |  | на 6,2 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 11 | Спортивные залы | м2 площади пола | 70 | 20 | 0 | 20 | 70 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 12 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1949,4 | 565 | 0 | 565 | 1949,4 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 13 | Клубы и учреждения клубного типа | мест | 150 | 44 | 0 | 44 | 100 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 14 | Библиотеки | учреждений | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
|  |  |  | на 5 тыс. чел |  |  |  |  |
| 15 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 300 | 87 | 81 | 6 | 300 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 16 | Предприятия общественного питания | посадочное место | 40 | 12 | 0 | 12 | 40 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 18 | Прачечные | кг белья в смену | 60 | 17 | 0 | 17 | 60 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 19 | Бани | мест | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 20 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,24 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |

| Расчет учреждений обслуживания хутора Гослесопитомник на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07.01.89* | Нормативная потребность населения на расчетный срок, на | В том числе |  | Обеспеченность на 1 тыс. постоянного населения |
|  |  |  |  |  | Сохраняемая существующая по населенному пункту | Требуется запроектировать по населенному пункту |  |
|  |  |  |  | 0,66 |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. чел. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 85% | 37 | 40 | 0 | - |
|  |  |  | обеспеченности |  |  |  |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 1-11 кл.-100% | 90 | 0 | 90 | - |
| 3 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | мест | 8% | 7 | 0 | 7 | - |
|  |  |  | от общего числа школьников |  |  |  |  |
| 4 | Внешкольные учреждения | мест | 10% | 9 | 0 | 9 | - |
|  |  |  | от общего числа школьников |  |  |  |  |
| 5 | Дома-интернаты для престарелых ветеранов войны и труда |  | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 6 | Детские-дома интернаты | мест | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  | на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет |  |  |  |  |
| 7 | Психоневрологические интернаты | мест | 3 | 2 | 0 | 2 | - |
|  |  |  | на 1 тыс. населения с 18 лет |  |  |  |  |
| 8 | Стационарные больницы | коек | 13,47 | 9 | 0 | 9 | 13,47 |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 9 | Поликлинники амбулатории диспансеры без стационара | посещений в смену | 18,15 | 12 | 30 | 0 | 18,15 |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 10 | Аптеки | учреждений | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
|  |  |  | на 6,2 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 11 | Спортивные залы | м2 площади пола | 70 | 46 | 162 | 0 | 70 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 12 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1949,4 | 1287 | 1400 | 0 | 1949,4 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 13 | Клубы и учреждения клубного типа | мест | 150 | 99 | 150 | 0 | 100 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 14 | Библиотеки | учреждений | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
|  |  |  | на 5 тыс. чел |  |  |  |  |
| 15 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 300 | 198 | 236 | 0 | 300 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 16 | Предприятия общественного питания | посадочное место | 40 | 26 | 0 | 26 | 40 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 | 5 | 0 | 5 | 7 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 18 | Прачечные | кг белья в смену | 60 | 40 | 0 | 40 | 60 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 19 | Бани | мест | 7 | 5 | 0 | 5 | 7 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 20 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 0,16 | 0,90 | 0,00 | 0,24 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |

| Расчет учреждений обслуживания хутора Зеленая Роща на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07.01.89* | Нормативная потребность населения на расчетный срок, на | В том числе |  | Обеспеченность на 1 тыс. постоянного населения |
|  |  |  |  |  | Сохраняемая существующая по населенному пункту | Требуется запроектировать по населенному пункту |  |
|  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. чел. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 85% | 19 | 0 | 19 | - |
|  |  |  | обеспеченности |  |  |  |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 1-11 кл.-100% | 36 | 80 | 0 | - |
| 3 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | мест | 8% | 3 | 0 | 3 | - |
|  |  |  | от общего числа школьников |  |  |  |  |
| 4 | Внешкольные учреждения | мест | 10% | 4 | 0 | 4 | - |
|  |  |  | от общего числа школьников |  |  |  |  |
| 5 | Дома-интернаты для престарелых ветеранов войны и труда |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 6 | Детские-дома интернаты | мест | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  | на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет |  |  |  |  |
| 7 | Психоневрологические интернаты | мест | 3 | 1 | 0 | 1 | - |
|  |  |  | на 1 тыс. населения с 18 лет |  |  |  |  |
| 8 | Стационарные больницы | коек | 13,47 | 4 | 0 | 4 | 13,47 |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 9 | Поликлинники амбулатории диспансеры без стационара | посещений в смену | 18,15 | 5 | 12 | 0 | 18,15 |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 10 | Аптеки | учреждений | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
|  |  |  | на 6,2 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 11 | Спортивные залы | м2 площади пола | 70 | 21 | 162 | 0 | 70 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 12 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1949,4 | 585 | 1142 | 0 | 1949,4 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 13 | Клубы и учреждения клубного типа | мест | 150 | 45 | 0 | 45 | 100 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 14 | Библиотеки | учреждений | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
|  |  |  | на 5 тыс. чел |  |  |  |  |
| 15 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 300 | 90 | 81 | 9 | 300 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 16 | Предприятия общественного питания | посадочное место | 40 | 12 | 0 | 12 | 40 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 18 | Прачечные | кг белья в смену | 60 | 18 | 0 | 18 | 60 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 19 | Бани | мест | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 20 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 0,07 | 0,14 | -0,07 | 0,24 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |

| Расчет учреждений обслуживания села Ивано-Слюсаревское на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07.01.89* | Нормативная потребность населения на расчетный срок, на | В том числе |  | Обеспеченность на 1 тыс. постоянного населения |
|  |  |  |  |  | Сохраняемая существующая по населенному пункту | Требуется запроектировать по населенному пункту |  |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. чел. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 85% | 34 | 0 | 34 | - |
|  |  |  | обеспеченности |  |  |  |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 1-11 кл.-100% | 80 | 164 | 0 | - |
| 3 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | мест | 8% | 6 | 0 | 6 | - |
|  |  |  | от общего числа школьников |  |  |  |  |
| 4 | Внешкольные учреждения | мест | 10% | 8 | 0 | 8 | - |
|  |  |  | от общего числа школьников |  |  |  |  |
| 5 | Дома-интернаты для престарелых ветеранов войны и труда |  | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 6 | Детские-дома интернаты | мест | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  | на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет |  |  |  |  |
| 7 | Психоневрологические интернаты | мест | 3 | 1 | 0 | 1 | - |
|  |  |  | на 1 тыс. населения с 18 лет |  |  |  |  |
| 8 | Стационарные больницы | коек | 13,47 | 8 | 0 | 8 | 13,47 |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 9 | Поликлинники амбулатории диспансеры без стационара | посещений в смену | 18,15 | 11 | 0 | 11 | 18,15 |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 10 | Аптеки | учреждений | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
|  |  |  | на 6,2 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 11 | Спортивные залы | м2 площади пола | 70 | 42 | 0 | 42 | 70 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 12 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1949,4 | 1170 | 2054 | 0 | 1949,4 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 13 | Клубы и учреждения клубного типа | мест | 150 | 90 | 0 | 90 | 100 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 14 | Библиотеки | учреждений | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
|  |  |  | на 5 тыс. чел |  |  |  |  |
| 15 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 300 | 180 | 104 | 76 | 300 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 16 | Предприятия общественного питания | посадочное место | 40 | 24 | 0 | 24 | 40 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 | 4 | 0 | 4 | 7 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 18 | Прачечные | кг белья в смену | 60 | 36 | 0 | 36 | 60 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 19 | Бани | мест | 7 | 4 | 0 | 4 | 7 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 20 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 0,14 | 1,90 | 0,00 | 0,24 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |

| Расчет учреждений обслуживания хутора Объездная Балка на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07.01.89* | Нормативная потребность населения на расчетный срок, на | В том числе |  | Обеспеченность на 1 тыс. постоянного населения |
|  |  |  |  |  | Сохраняемая существующая по населенному пункту | Требуется запроектировать по населенному пункту |  |
|  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. чел. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 85% | 19 | 0 | 19 | - |
|  |  |  | обеспеченности |  |  |  |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 1-11 кл.-100% | 36 | 0 | 36 | - |
| 3 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | мест | 8% | 3 | 0 | 3 | - |
|  |  |  | от общего числа школьников |  |  |  |  |
| 4 | Внешкольные учреждения | мест | 10% | 4 | 0 | 4 | - |
|  |  |  | от общего числа школьников |  |  |  |  |
| 5 | Дома-интернаты для престарелых ветеранов войны и труда |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 6 | Детские-дома интернаты | мест | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  | на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет |  |  |  |  |
| 7 | Психоневрологические интернаты | мест | 3 | 1 | 0 | 1 | - |
|  |  |  | на 1 тыс. населения с 18 лет |  |  |  |  |
| 8 | Стационарные больницы | коек | 13,47 | 4 | 0 | 4 | 13,47 |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 9 | Поликлинники амбулатории диспансеры без стационара | посещений в смену | 18,15 | 6 | 0 | 6 | 18,15 |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 10 | Аптеки | учреждений | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
|  |  |  | на 6,2 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 11 | Спортивные залы | м2 площади пола | 70 | 22 | 0 | 22 | 70 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 12 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1949,4 | 604 | 0 | 0 | 1949,4 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 13 | Клубы и учреждения клубного типа | мест | 150 | 47 | 0 | 47 | 100 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 14 | Библиотеки | учреждений | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
|  |  |  | на 5 тыс. чел |  |  |  |  |
| 15 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 300 | 93 | 46 | 47 | 300 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 16 | Предприятия общественного питания | посадочное место | 40 | 12 | 0 | 12 | 40 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 18 | Прачечные | кг белья в смену | 60 | 19 | 0 | 19 | 60 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 19 | Бани | мест | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 20 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 0,07 | 0,48 | 0,00 | 0,24 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |

| Расчет учреждений обслуживания хутора Полтавский на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07.01.89* | Нормативная потребность населения на расчетный срок, на | В том числе |  | Обеспеченность на 1 тыс. постоянного населения |
|  |  |  |  |  | Сохраняемая существующая по населенному пункту | Требуется запроектировать по населенному пункту |  |
|  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. чел. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 85% | 7 | 0 | 7 | - |
|  |  |  | обеспеченности |  |  |  |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 1-11 кл.-100% | 12 | 0 | 12 | - |
| 3 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | мест | 8% | 1 | 0 | 1 | - |
|  |  |  | от общего числа школьников |  |  |  |  |
| 4 | Внешкольные учреждения | мест | 10% | 1 | 0 | 1 | - |
|  |  |  | от общего числа школьников |  |  |  |  |
| 5 | Дома-интернаты для престарелых ветеранов войны и труда |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 6 | Детские-дома интернаты | мест | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  | на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет |  |  |  |  |
| 7 | Психоневрологические интернаты | мест | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  | на 1 тыс. населения с 18 лет |  |  |  |  |
| 8 | Стационарные больницы | коек | 13,47 | 2 | 0 | 2 | 13,47 |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 9 | Поликлинники амбулатории диспансеры без стационара | посещений в смену | 18,15 | 3 | 0 | 3 | 18,15 |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 10 | Аптеки | учреждений | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
|  |  |  | на 6,2 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 11 | Спортивные залы | м2 площади пола | 70 | 11 | 0 | 11 | 70 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 12 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1949,4 | 292 | 0 | 292 | 1949,4 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 13 | Клубы и учреждения клубного типа | мест | 150 | 23 | 0 | 23 | 100 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 14 | Библиотеки | учреждений | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
|  |  |  | на 5 тыс. чел |  |  |  |  |
| 15 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 300 | 45 | 24 | 21 | 300 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 16 | Предприятия общественного питания | посадочное место | 40 | 6 | 0 | 6 | 40 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 18 | Прачечные | кг белья в смену | 60 | 9 | 0 | 9 | 60 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 19 | Бани | мест | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 20 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 0,04 | 0,47 | 0,00 | 0,24 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |

| Расчет учреждений обслуживания хутора Семеновка на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07.01.89* | Нормативная потребность населения на расчетный срок, на | В том числе |  | Обеспеченность на 1 тыс. постоянного населения |
|  |  |  |  |  | Сохраняемая существующая по населенному пункту | Требуется запроектировать по населенному пункту |  |
|  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. чел. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 85% | 9 | 0 | 9 | - |
|  |  |  | обеспеченности |  |  |  |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 1-11 кл.-100% | 23 | 0 | 23 | - |
| 3 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | мест | 8% | 2 | 0 | 2 | - |
|  |  |  | от общего числа школьников |  |  |  |  |
| 4 | Внешкольные учреждения | мест | 10% | 2 | 0 | 2 | - |
|  |  |  | от общего числа школьников |  |  |  |  |
| 5 | Дома-интернаты для престарелых ветеранов войны и труда |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 6 | Детские-дома интернаты | мест | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  | на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет |  |  |  |  |
| 7 | Психоневрологические интернаты | мест | 3 | 1 | 0 | 1 | - |
|  |  |  | на 1 тыс. населения с 18 лет |  |  |  |  |
| 8 | Стационарные больницы | коек | 13,47 | 3 | 0 | 3 | 13,47 |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 9 | Поликлинники амбулатории диспансеры без стационара | посещений в смену | 18,15 | 4 | 15 | 0 | 18,15 |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 10 | Аптеки | учреждений | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
|  |  |  | на 6,2 тыс. жителей |  |  |  |  |
| 11 | Спортивные залы | м2 площади пола | 70 | 15 | 0 | 15 | 70 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 12 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1949,4 | 429 | 0 | 429 | 1949,4 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 13 | Клубы и учреждения клубного типа | мест | 150 | 33 | 0 | 33 | 100 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 14 | Библиотеки | учреждений | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
|  |  |  | на 5 тыс. чел |  |  |  |  |
| 15 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 300 | 66 | 68 | 0 | 300 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 16 | Предприятия общественного питания | посадочное место | 40 | 9 | 0 | 9 | 40 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 18 | Прачечные | кг белья в смену | 60 | 13 | 0 | 13 | 60 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 19 | Бани | мест | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 20 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 0,05 | 0,54 | 0,00 | 0,24 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |

# 4. Цели и задачи территориального планирования

## 4.1 Положение генерального плана в системе документов территориального планирования

Генеральный план Раздольненского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, сгласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского  поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

Разработка данного генерального плана учитывает ранее выполненные работы по градостроительному планированию территорий, находящихся в административных границах муниципального образования Раздольненское сельское поселение.

## 4.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется негосударственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального  плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития  муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального  и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

В соответствии с п.2 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка генерального плана поселения может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесение в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения.

## 4.3 Цели и задачи территориального планирования в генеральном плане Раздольненского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Раздольненского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию социально-экономического потенциала поселения с учетом  развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории хуторов и села, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития и предложения по проектной границе населенного пункта;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий  для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Раздольненского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Раздольненского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территорий сел и хуторов проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов, а именно:

-  комплексное территориальное развитие населенных пунктов на I очередь (до 2019 года), расчетный срок (до 2029 года) и на перспективу (до 2044 года);

- функциональное зонирование территории;

- организация структуры транспортных магистралей и увязка ее с внешней транспортной структурой;

- освоение новых территорий, прилегающих к существующей застройке, на основе развития инфраструктуры, транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

- реконструкция существующего общественного центра в селе Раздольное;

- организация новых центров обслуживания в проектируемых жилых районах населенных пунктов;

- перспективное направление развития производственной зоны;

- внедрение наукоемких экологически чистых технологий с целью реконструкции и модернизации вредных производств;

С учетом перспективного развития Раздольненского сельского поселения за основу принята существующая граница, утвержденная Законодательным собранием Краснодарского края 23 июня 2004 года. «Об установлении границ муниципального образования Кущевский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе - сельских поселений - и установлении их границ».

В связи с тем, что населенные пункты поселения, а именно села Раздольное, Александровка, Ивано-Слюсаревское, Алексеевское, Семеновка, Водяная Балка, Объездная балка, Полтавский малочисленны и в существующих границах достаточно свободных территорий для развития на расчетный срок и на далекую перспективу, генеральным планом приняты за основу существующие границы.

Развитие жилой и производственной зоны на перспективу (за расчетным сроком) села Раздольное предложено за границами населенного пункта в южном направлении от села.

Настоящим проектом «Внесение изменений в генеральный план Раздольненского сельского поселения Кущевского района» внести изменения в границы населенного пункта хутора Гослесопитомник, исключив несоответствие кадастровому делению земельного участка 23:17:0302002:120, включив дополнительно земельные участки с кадастровыми номерами 23:17:302002:121, 23:17:0302002:101, 23:17:0302002:122, 23:17:0302002:147, 23:17:0302002:32 и 23:17:0302002:38. А также хутора Зеленая Роща.

В составе проекта выполнен комплексный анализ существующего использования территории поселения с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков, границ территорий объектов историко-культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

# 5. Перечень мероприятий по территориальному планированию

## Планировочная организация территории                                        Раздольненского сельского поселения

Сложившаяся планировочная структура Раздольненского сельского поселения представляет собой десять населенных пунктов – село Раздольное - административный центр поселения, села Александровка, Ивано-Слюсаревское, Алексеевское и хуторов Гослесопитомник, Семеновка, Водяная Балка, Объездная Балка, Зеленая Роща, Полтавский, расположенные по берегам рек и балок.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения, а также жилой и производственной застройкой населенных пунктов. В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены МТФ, СТФ, полевые станы бригад и т.д. сохраняемые проектом по прямому функциональному назначению.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Раздольненского сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории;

- необходимость перевода земель сельскохозяйственного назначения для создания коридоров транспортных и инженерных коммуникаций.

Основными планировочными осями существующей и проектируемой территориальной структуры Раздольненского поселения является одна из основных стратегических транспортных артерий России  - федеральная автомагистраль М-4 «Дон» I технической категории, проходящая по западной окраине поселения с севера на юг, автомобильные дороги краевого значения – «Алексеевское – Полтавченское» и «Ильинское – Полтавченское». Удаленность от основных планировочных осей, мест приложения труда определяет интенсивность развития территорий.

Дальнейшее развитие поселения должно происходить не только за счет повышения значимости уже сложившихся осей, присвоения ряду из них более высоких категорий, но и за счет включения в ее структуру новых и дополнительных направлений и выделения узлов развития. Это, прежде всего, развитие структуры придорожного сервиса вдоль автомагистрали и территориальных дорог, а также обслуживание транзитного  транспортного потока южного направления, в том числе направляющегося на строящийся горнолыжный курорт мирового уровня в г. Сочи.

Дальнейшее развитие Раздольненского сельского поселения предусматривает включение в его структуру инвестиционных проектов, речь в частности идет о строительстве мегафермы КРС на 2500голов дойного стада, АЗК олимпийского формата, АЗС и АГЗС.

### 5.1.1.Проектируемая территориально-планировочная организация населенных пунктов                                       Раздольненского сельского поселения

В основу планировочного решения села Раздольное, хутора Водяная Балка, села Алексеевское, хутора Зеленая Роща, хутора Полтавский, хутора Объездная Балка, хутора Семеновка, села Ивано-Слюсаревское, хутора Гослесопитомник, села Александровка положена идея создания современных благоустроенных населенных пунктов на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, наличия водных бассейнов рек и балок.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- завершение формирования существующего общественного центра в селе Раздольное, создание центров и подцентров обслуживания на проектируемых территориях в населенных пунктах Раздольненского сельского поселения;

- новое жилищное строительство;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов, включая создание зоны отдыха на прибрежных землях рек и балок;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- создание развитой многофункциональной компактно расположенной производственной зоны населенных пунктов;

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения:

- вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок;

- прогнозируемый вынос из жилой зоны села Раздольное производственных предприятий, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ).  Это относится к действующим в настоящее время предприятиям ООО «Артекс-Агро»: склада ГСМ, мельницы, складов, гаража.

Завершение формирования общественного центра села Раздольное заключается в развитии существующих объектов обслуживания, их реконструкции и модернизации.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Проектируемая планировочная структура села Раздольного подчинена направлению существующей федеральной трассе «Дон», руслу балки Сикей. Этим объясняется основное направление основных жилых улиц в жилой застройке – север – юг, запад-восток.

Для создания завершенной композиции в существующих кварталах жилой застройки, расположенных в восточной части села генпланом намечено строительство индивидуальных жилых домов.

Территориально-планировочная организация в проектных границах предусматривает деление территории на районы первоочередной, расчетного срока строительства и резервной (за расчетным сроком) застройки.

Для размещения расчетного количества жителей населенных пунктов проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальной жилой застройкой усадебного типа. Предельные размеры земельных участков для жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются администрацией поселения.

Для обеспечения нормативного радиуса обслуживания проектом предусматривается создание подцентра жилой зоны села Раздольное, образованного объектами, обеспечивающими полный комплекс услуг для современного населенного пункта, соответствующим нормативно необходимым согласно приложению 7 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений».

По улицам предусматривается пешеходная связь между общественным центром и подцентром, а также парковой и спортивной зоной. На территории спортивной зоны предлагается строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном, устройство спортивных площадок, в парковой зоне площадок для отдыха, аттракционов, летнего кафе.

В восточной части села в пойме балки Сиккей проектируется зона отдыха с размещением в ней кемпинга, аквапарка, кафе, пляжной зоны и лодочной станции для отдыха жителей села и района.

В геометрическом центре села вдоль улицы Красной предусматривается строительство церкви. Торговый центр запроектирован на территории выносимого предприятия ООО «Артекс-Агро».

Проектом определено размещение производственной зоны села Раздольное к югу от населенного пункта на базе реконструируемых генеральным планом существующих сельхозпредприятий на расчетный срок, и на долгосрочную перспективу.

Проектируемая планировочная структура сел Александровка, Ивано-Слюсаревское, Алексеевское, и хуторов Гослесопитомник, Семеновка, Водяная Балка, Объездная Балка, Зеленая Роща, Полтавский подчинена сложившейся структуре жилых кварталов и является её естественным продолжением.

Общественный центр села Алексеевское формируется вдоль улицы Школьной, села Ивано-Слюсаревское, к югу от существующей территории школы по улице Верхняя, хутора Зеленая Роща в восточной части населенного пункта по улице Пролетарской, хутора Полтавский по улице Пролетарской при въезде в хутор, хутора Объездная Балка на востоке населенного пункта по улице Северная. В составе общественных центров предлагается строительство центра культуры, магазинов, приемного пункта КБО, аптеки, отделения почтовой связи. В каждом из населенных пунктов предусмотрена парковая зона, которая окаймляет здания общественного центра с южной, восточной, северной и западной стороны, где предусмотрены площадки для отдыха и спорта, аттракционы, кафе, игровые автоматы и т.д.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; реконструкции существующих транспортных узлов: пересечений и примыканий автодорог путем выбора современных и эффективных вариантов транспортных развязок.

Перечень мероприятий по совершенствованию системы внешнего и внутреннего транспорта подробно изложен в главе 8  пояснительной записки.

Неотъемлемой частью общей архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов является озеленение. Создание многофункциональной системы зеленых насаждений – одно из важнейших мероприятий генерального плана. Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего облика населенных пунктов.

Важную роль в процессе становления облика населенных пунктов играет благоустройство и озеленение линии набережной вдоль рек, восстановление и сохранение экосистемы бассейна рек Эльбузд, Россошь.

Ландшафтная архитектура участвует в формировании своеобразного облика каждого общественного центра, усиливая его композиционное качество.

Одной из функций общественных центров является проведение массовых мероприятий: митингов, праздничных гуляний, фестивалей и пр., для чего проектом предусмотрена организация площадей при центрах обслуживания. Средствами озеленения и благоустройства создается благоприятная функциональная и эстетическая среда крупного пространства. Кроме того, предполагается использование элементов  дизайна – информационные устройства, декоративная подсветка, световая реклама и др. Элементы благоустройства – малые формы архитектуры, декоративные покрытия, растительные группы и цветочные оформления создают в целом на территории общественно-деловых центров благоприятную среду общественной и культурной деятельности.

Территория проектируемой бани с прачечной в селе Раздольное находится рядом с парковой зоной с западной стороны.

Жилые дома, расположенные в шумовой зоне от трассы «Дон» генеральным планом реконструируются под гостиничный комплекс, учитывая близость их расположения к трассе и пожелания администрации поселения.

В соответствии с требованиями НПБ 101-95 в центре поселения, а также в селе Ивано-Слюсаревское и хуторе Зеленая Роща запроектировано пожарное депо на 1 автомашину, рассчитанные на обслуживание всех населенных пунктов поселения – это решение удовлетворяет требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №121-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части обеспечения нормативной 20- минутного прибытия первого пожарного подразделения для сельской местности.

Проектом сохраняются памятники истории расположенные в селе Ивано-Слюсаревское – братская могила 18 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943г., и в селе Алексеевское – обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1967г., а также памятники археологии – это курганы и курганные группы, расположенные на межселенных территориях с обозначением границ временных охранных зон.

## 5.2 Функциональное зонирование территории                                                                           Раздольненского сельского поселения

Основной составляющей документов территориального планирования (в данном случае проекта генерального плана Раздольненского сельского поселения) является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития Раздольненского сельского поселения как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- - территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- - формирование рекреационных территорий;

- - сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- - упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования:

- - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- - введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- - приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- - рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- - выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Раздольненское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

•	зоны интенсивного градостроительного освоения;

•	зоны сельскохозяйственного использования территории;

•	зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста, других населенных пунктов поселения и основные планировочные оси территориальных автомобильных дорог.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

•	Зоны рекреационного использования;

•	Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

•	Водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов (до 300м.). Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Одной из разновидностей зоны с особыми условия использования территорий являются особо охраняемые территории - земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством.

На генеральном плане Раздольненского сельского поселения вокруг памятников историко-культурного значения нанесены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

В соответствии с п.1 ст.5.1 Федерального закона от 25.06.2002 года№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации  (с изменениями на 29 июля 2017 года) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В границах зон охраны памятника истории и культуры устанавливается особый правовой режим использования земель в соответствии с Законом Краснодарского края от 23.07.2015 года №3223-КЗ « Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ, расположенных на территории Краснодарского края».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством РФ и Федеральным законом от 25.06.2002 года № 73-ФЗ.

В соответствии с п.2 ст.99 Земельного кодекса РФ, земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением, изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускается. Указанные земли, занятые объектами археологического наследия земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности ограничиваются в обороте и не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами (ст.27 Земельного кодекса РФ).

В целях соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия в рамках реализации генерального плана, необходимо:

- При разработке проектов детальной планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство, изменений категорий и вида разрешенного использования земельных участков, утверждения градостроительных планов и заключений, выдаче разрешений на строительство учитывать необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст.5.1, 30, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ. Все решения о предоставлении земельных участков и об изменении правового режима подлежат обязательному согласованию с управлением государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

- Проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (по согласованию с управлением государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края).

На территории поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани», выполненным в составе проекта «Схема территориального планирования Кущевского района» располагаются следующие объекты культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

| № п\п | Наименование объекта |  | Местонахож-дение объекта |  | Номер по гос-списку |  | Катего-рия истори--ко-культ. значе-ния | Решение о постановке на госуд. охрану |  | Вид объекта | Приме-чание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕЛО АЛЕКСЕЕВСКОЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1967 г. | с. Алексеевское, центр |  |  | 1974 | Р |  |  | 63 | И |  |  |
| СЕЛО ИВАНО-СЛЮСАРЕВСКОЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Братская могила 18 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 г. |  |  | с. Ивано-Слюсаревское, у школы № 11 | 1981 | Р |  |  | 63 | И |  |  |

В сельском поселении выявлено значительное количество памятников археологии, представленных курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп – их перечень приведен в таблице 20.

Таблица 20

| № пп | Наименование объекта | Местонахож- дение объекта | Номер по гос.списку | № в куган ной группе | Высота курганных насыпей м | Диаметр кургана м | Охранная зона м | Реш. о постановке на гос. охрану | № по инвент. спискам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курган "Алексеевское 1" | с. Алексеевское, 1,5 км к западу от села | 7934 |  | до 1 | 38 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 002600 |
|  | Курганная группа "Алексеевское 2" (4 насыпи) | с. Алексеевское, 1 км к северо-западу от села | 7935 | 1 | до 3 | 66 | 125 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 002700 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Алексеевское 3" (3 насыпи) | с. Алексеевское, 0,5 км к юго-западу от села | 7936 | 1 | до 1 | 36 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 002800 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Алексеевское 4" (4 насыпи) | с. Алексеевское, 1,3 км к северо-северо-востоку от села | 7937 | 1 | до 1 | 38 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 002900 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Зеленая роща 1" (3 насыпи) | х. Зеленая Роща, 2,5 км к северо-западу от хутора | 7958 | 1 | до 5 | 70 | 150 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 005000 |
|  |  |  |  | 2 | до 2 | 59 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 2 | 56 | 75 |  |  |
|  | Курганная группа "Ивано-Слюсаревское" (2 насыпи) | с. Ивано-Слюсаревское, северо-восточная окраина села | 7959 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 005100 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Полтавский 1" (2 насыпи) | х. Полтавский, 1 км к западу от хутора | 8048 | 1 | до 1 | 42 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 014300 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  | Курган "Полтавский 2" | х. Полтавский, 1 км к востоку от хутора | 8049 |  | до 1 | 36 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 014400 |
|  | Курган "Полтавский 3" | х. Полтавский, 1,8 км к востоку от хутора | 8050 |  | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 014500 |
|  | Курганная группа "Раздольное 1" (5 насыпей) | с. Раздольное, 1,3 км к востоку от села | 8053 | 1 | до 2 | 45 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 014800 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  | Курган "Раздольный 2" | с. Раздольное, 2 км к северо-востоку от села | 8054 |  | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 014900 |

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде, на сопряженной с ним территории, в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия. На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

Особо охраняемая природная территория расположена в  северной части поселения вдоль реки Эльбузд - это кустарниковая роща с редкой растительность, которая является ботаническим памятником краевого значения и границы ООПТ "Кустарниковая роща с редкой растительностью" в соответствии с Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 августа 2013 г. N 915 "Об изменении и утверждении границ памятников природы регионального значения Азово-Кубанской равнины, расположенных на территории муниципальных образований Тимашевский район, Староминский район, Павловский район, Кущевский район, Ленинградский район, Кореновский район, Динской район"

Водоохранные зоны – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). Границы прибрежных защитных полос не отображаются, т.к. отсутствует документация об их установлении.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ).

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения. В поселении в основном установлены зоны первого пояса водоохраны водонапорных башен и насосных станций питьевого водоснабжения Ейского группового водопровода.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» утверждаемой части проекта.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на чертеже – генерального плана сельского поселения (в настоящем проекте внесения изменений название чертежа изменено «Карта планируемого размещения объектов местного значения Раздольненского сельского поселения Кущевского района М 1:25000» – и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории поселения (настоящем проекте внесения изменений название чертежа изменено «Карта существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территории Раздольненского сельского поселения Кущевского района») утверждаемой части проекта.

Вся территория поселения является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения.

### 5.2.1 Функциональное зонирование территории населенных пунктов Раздольненского сельского поселения

Проектом предусматривается также зонирование территории населенных пунктов поселения на следующие виды функциональных зон:

- жилая;

- общественно-деловая;

- производственная;

- инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационная;

- специального назначения;

- особо охраняемых территорий;

- сельскохозяйственного использования.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов сел  и хуторов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

### 5.2.2 Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории сел Раздольное, Александровка, Ивано-Слюсаревское, Алексеевское, хуторов Гослесопитомник, Семеновка, Водяная Балка, Объездная Балка, Зеленая Роща, Полтавский и представлена в основном территориями существующей и проектируемой 1 – 2-х этажной индивидуальной застройкой.

В жилой зоне размещаются:

– отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального,

культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомашин, гаражи индивидуальных машин, станции технического обслуживания,

автозаправочные станции, производственные, коммунально-складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Предусматривается поэтапное освоение территорий. Проектом определены территории для освоения на расчетный срок - до 2029г. и резервные территории, т.е. территории возможного развития за расчетным сроком - до 2044г. в существующих границах населенного пункта.

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений» приложение 5.

### 5.2.2.1. Жилая застройка. Жилищный фонд

При расселении жителей на расчетный срок за основу приняты следующие положения:

- под перспективное жилищное строительство населенных пунктов Раздольненского сельского поселения предлагается освоить свободные от застройки территории расположенные между существующей застройкой в центральной, северной, восточной и южной части населенных пунктов.

- проектируемая жилая застройка представлена индивидуальными 1-2-х этажными жилыми домами усадебного типа (размеры земельных участков для жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются администрацией поселения).

Настоящий проект внесения изменений в генеральный план Раздольненского сельского поселения Кущевского района, выполнен с целью, внести изменения в части установления функциональных зон земельных участков в х.Гослесопитомник с кадастровыми номерами 23:17:0302002:101, 23:17:0302002:122 и 23:17:0302002:38, зона жилой застройки.

В дальнейшем при внесении изменений в правила землепользования и застройки Раздольненского сельского поселения Кущевского района, вышеуказанные земельные участки будут отнесены в территориальную зону- Ж-1Б зона застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы.

Предложения генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории - техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; распределение фонда по населенным пунктам; динамику и структуру жилищного строительства; историко-архитектурную ценность застройки; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Участки жилой застройки, находящиеся в пределах санитарно–защитных  зон, несмотря на организацию ряда защитных мер как в границах предприятий, так и в санитарно–защитных зонах, генпланом рассматриваются как территории ненормативного градостроительного использования, то есть предусматривается запрет ведения на этой территории нового строительства. Рекомендуется постепенное (по мере амортизации жилых домов) переселение жителей этой застройки на территории  перспективного и резервного жилищного строительства.

Точные технические характеристики санитарно-защитных зон выполняются на последующих стадиях проектирования специальным расчетом, а также должны быть предусмотрены в документации действующих предприятий.

Для обеспечения снижения уровня шума и запыленности до требуемых гигиенических нормативов  по всем факторам необходима организация санитарно-защитных барьеров между территорией источника воздействия и застройкой жилой зоны. В первую очередь это касается жилой застройки, находящейся в шумовой зоне от федеральной автотрассы «Дон» (с. Раздольное), а так же транзитных автомобильных дорог Алексеевское – Полтавченское (с. Алексеевское) и Ильинское – Полтавченское (с. Ивано-Слюсаревское). Это – озеленение по периметру и строительство специальных экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей и защиту от шумового, пылевого и электромагнитного воздействия; применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия. Все вышеперечисленные мероприятия необходимо провести на территории жилой застройке, находящейся в зоне федеральной и краевых дорог, проходящих по населенным пунктам с. Раздольное, с. Алексеевское и с. Ивано-Слюсаревское.

Технические характеристики экранов выполняются на последующих стадиях проектирования специальным расчетом.

В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры является обеспеченность человека площадью квартиры. Обеспеченность площадью проживания в жилище с нижним уровнем комфорта регламентирована в действующих нормах и равна 18 м2 на человека, что ниже существующей обеспеченности по поселению, которая составляет 24,8 м2.

В данный момент практически все жилищное строительство производится за счет личных средств населения, поэтому для застройщиков с разным уровнем достатка должны быть созданы определенные ориентиры нормирования квартир, основой которых станут разные уровни проживания. Исходя из вышеизложенного, предлагается следующая система стандартов:

- стандарт дешевого дома (обеспеченность 18 м2/чел.);

- стандарт экономичного дома (обеспеченность 21 м2/чел.);

- стандарт комфортного дома (обеспеченность 28 м2/чел.);

- стандарт перспективного дома (обеспеченность 48 м2/чел.).

Поскольку существующая обеспеченность превышает стандарт экономичного дома, то в расчете ориентировочного количества нового жилищного фонда на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана целесообразно использовать стандарт комфортного дома (28 м2/чел.). Новое жилищное строительство на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана предполагается для прирастающего населения.

В таблице 21 представлены основные показатели жилищного фонда Раздольненского сельского поселения в настоящее время, на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана.

Таблица 21

| Показатели | Убыль жилищного фонда, тыс. м2 | Сохраняемый существующий жилищный фонд, тыс. м2 | Новый жилищный фонд, тыс. м2 | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Обеспеченность жилищным фондом на одного человека, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздольненское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 93,2 | - | 93,2 | 24,8 |
| Расчетный срок | 8,2 | 85,0 | 19,0 | 104,0 | 24,3 |
| в том числе: первая очередь | 8,0 | 85,2 | 9,7 | 94,9 | 24,0 |
| Село Раздольное |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 16,9 | - | 16,9 | 14,9 |
| Расчетный срок | 0,6 | 16,3 | 5,5 | 21,8 | 16,9 |
| в том числе: первая очередь | 0,4 | 16,5 | 2,5 | 19,0 | 15,8 |
| Село Александровка |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 1,2 | - | 1,2 | 37,5 |
| Расчетный срок | 0,2 | 1,0 | - | 1,0 | 31,3 |
| в том числе: первая очередь | 0,2 | 1,0 | - | 1,0 | 31,3 |
| Село Алексеевское |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 7,7 | - | 7,7 | 20,8 |
| Расчетный срок | 0,2 | 7,5 | 1,7 | 9,2 | 21,9 |
| в том числе: первая очередь | 0,2 | 7,5 | 0,9 | 8,4 | 21,5 |
| Хутор Водяная Балка |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 5,8 | - | 5,8 | 22,7 |
| Расчетный срок | 0,5 | 5,3 | 1,6 | 6,9 | 23,8 |
| в том числе: первая очередь | 0,5 | 5,3 | 1,0 | 6,3 | 23,3 |
| Хутор Гослесопитомник |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 33,7 | - | 33,7 | 58,1 |
| Расчетный срок | 6,1 | 27,6 | 3,6 | 31,2 | 47,3 |
| в том числе: первая очередь | 6,1 | 27,6 | 2,2 | 29,8 | 48,8 |
| Хутор Зеленая Роща |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 7,7 | - | 7,7 | 29,5 |
| Расчетный срок | 0,1 | 7,6 | 1,2 | 8,8 | 29,3 |
| в том числе: первая очередь | 0,1 | 7,6 | 0,6 | 8,2 | 29,3 |
| Село Ивано-Слюсаревское |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 10,4 | - | 10,4 | 19,6 |
| Расчетный срок | 0,1 | 10,3 | 2,2 | 12,5 | 20,8 |
| в том числе: первая очередь | 0,1 | 10,3 | 1,1 | 11,4 | 20,4 |
| Хутор Объездная Балка |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 3,4 | - | 3,4 | 12,6 |
| Расчетный срок | 0,1 | 3,3 | 1,4 | 4,7 | 15,2 |
| в том числе: первая очередь | 0,1 | 3,3 | 0,5 | 3,8 | 13,6 |
| Хутор Полтавский |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 2,6 | - | 2,6 | 20,2 |
| Расчетный срок | 0,2 | 2,4 | 0,9 | 3,3 | 22,0 |
| в том числе: первая очередь | 0,2 | 2,4 | 0,6 | 3,0 | 21,4 |
| Хутор Семеновка |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 3,8 | - | 3,8 | 19,7 |
| Расчетный срок | 0,1 | 3,7 | 0,9 | 4,6 | 20,9 |
| в том числе: первая очередь | 0,1 | 3,7 | 0,3 | 4,0 | 20,0 |

### 5.2.3 Общественно-деловая зона

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Общественно-деловая зона села Раздольное представлена:

- реконструируемым общественным центром села, расположенным вдоль улицы Красной;

- общественным подцентром проектируемым в восточном жилом районе

Общественно-деловая зона сел Александровка, Ивано-Слюсаревское, Алексеевское и хуторов Водяная Балка, Объездная Балка, Зеленая Роща, Полтавский, представлена проектируемыми общественными центрами.

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

Настоящий проект внесения изменений в генеральный план Раздольненского сельского поселения Кущевского района, выполнен с целью, внести изменения в части установления функциональных зон земельных участков в х.Гослесопитомник с кадастровыми номерами 23:17:0302002:120 и 23:17:0302002:121, зона предусматривающая размещение учреждений делового, общественного и коммерческого назначения.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений обслуживания с выделением территорий административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно - просветительского, лечебно - оздоровительного, спортивно-рекреационного назначения.

В дальнейшем при внесении изменений в правила землепользования и застройки Раздольненского сельского поселения Кущевского района, вышеуказанные земельные участки будут отнесены в территориальную зону- ОД-2 зона делового, общественного и коммерческого назначения местного значения.

### 5.2.3.1 Размещение учреждений обслуживания

Село Раздольное является административным, деловым, культурным центром муниципального образования Раздольненское сельское поселение и имеющаяся сеть предприятий и учреждений обслуживания не обеспечивает в полном объеме потребности населения.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов и перспективного развития населенных пунктов.

Основными принципами в оптимизации системы обслуживания населенных пунктов поселения, подборе и определении мощности предприятий являются:

– повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;

– возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок;

– максимально возможное приближение и равномерное рассредоточение в жилой застройке обслуживающих центров периодического и массового спроса для удовлетворения потребностей населения.

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения обслуживания делятся на категории:

–  учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения: детские дошкольные учреждения, начальные общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, комплексные физкультурные площадки, столовые, приемные пункты КБО, бани, кафе и т.д. Учреждения повседневного спроса находятся в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом микрорайоне или жилой группе хуторов и села;

– учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания) –  вторая ступень обслуживания – размещаются в центрах сельских поселений; для постоянного населения:  средние школы, поликлиники, амбулатории, кинотеатры, клубы, стадионы, кафе, комбинаты бытового обслуживания, магазины – обслуживают население в пределах 30 минутной транспортной доступности;

– учреждения  эпизодического  пользования:  административно - хозяйственные, деловые, финансово-кредитные учреждения, музеи, библиотеки, учреждения стационарного медицинского обслуживания, соцобеспечения, крупные спортивные комплексы районного значения, высшие учебные заведения, гостиницы, крупные торговые центры.

В связи с дальнейшим развитием населенных пунктов поселения генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением и реконструкцией существующих.

Расчет потребности в основных учреждениях обслуживания произведен в соответствии с нормами СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и приведен в таблицах 11-19 раздела 3.4 настоящей пояснительной записки.

Размещение учреждений обслуживания периодического и эпизодического пользования принято на перспективу в соответствии с планировочной структурой села Раздольное в общественном центре и подцентрах обслуживания как новых, так и реконструируемых районов. В их составе спортивный комплекс с плавательным бассейном, торговый и общественные центры, рынок, автопавильон, автостоянки, спортивные площадки, парк, скверы и бульвары.

В селах Александровка, Ивано-Слюсаревское, Алексеевское и хуторах Гослесопитомник, Водяная Балка, Объездная Балка, Зеленая Роща, Полтавский принята двухступенчатая ступень обслуживания, т. е. объекты периодического и повседневного пользования.

При размещении всех учреждений обслуживания учитывались нормативные радиусы доступности.

Ниже в таблице 22 приводится перечень проектируемых и сохраняемых объектов обслуживания населения центра поселения и входящих в него населенных пунктов.

Перечень объектов обслуживания

Село Раздольное

Таблица 22

| № п/п |  | Наименование | Коли-чество | Этаж. | ##### Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дом культуры Раздольненского сельского поселения» на 600 мест, администрация, милиция, магазин |  | 1 | 2 | Сущ. |
| 2 | Почтовое отделение связи |  | 1 | 1 | Сущ. |
| 3 | АТС |  | 1 | 1 | Сущ. |
| 4 | Отделение Сбербанка РФ, магазин |  | 1 | 1 | Сущ. |
| 5 | Административное здание ООО «Артекс- Агро» |  | 1 | 1 | Сущ. |
| 6 | Общественный подцентр в составе: -офисы; -магазины товаров повседневного спроса; -пункты КБО; -аптека; -отделение связи |  | 1 | 2 | Проект. |
| 7 | Церковь |  | 1 |  | Проект. |
| 8 | Детский сад №20 на 75 мест |  | 1 | 1 | Реконстр. |
| 9 | Средняя общеобразовательная школа №23 на 267 мест |  | 1 | 1 | Реконстр. |
| 10 | Здание интерната |  | 1 | 1 | Реконстр. |
| 11 | Спортивный комплекс с бассейном, стадионом и открытыми спортивными площадками |  | 1 | 2 | Проект. |
| 12 | Парк культуры и отдыха |  | 1 | - | Проект. |
| 13 | Амбулатория, аптека |  | 1 | 1 | Сущ. |
| 14 | Торговый центр |  | 1 | 2 | Проект. |
| 15 | Рынок |  | 1 | - | Проект. |
| 16 | Магазин |  | 2 | 1 | Сущ. |
| 17 | Кафе на 24 места |  | 1 | 1 | Сущ. |
| 18 | Кафе |  | 2 | 1 | Проект. |
| 19 | Аквапарк |  | 1 | - | Проект. |
| 20 | Кемпинг |  | 1 | - | Проект. |
| 21 | Гостиница |  | 1 | 1 | Реконстр. |
| 22 | Автопавильон |  | 1 | 1 | Проект. |
| село Александровка |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественный центр в составе: -отделение почтовой связи; - аптека; -магазины; -приемный пункт КБО |  | 1 | 1 | проектир. |
| хутор Гослесопитомник |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные сооружения |  | 1 | 1 | Сущ. |
| 2 | Спортивно-развлекательный объект |  | 1 | 1 | Проект. |
| 3 | АТС SI-2000 780 NN |  | 1 | - | Сущ. |
| 4 | Молодежный центр (ДК) |  | 1 | 1 | Реконстр. |
| 5 | Памятник В.И.Ленину |  | 1 | - | Сущ. |
| 6 | ФАП |  | 1 | 1 | Сущ. |
| 7 | Детский сад №22 на 40 мест |  | 1 | 1 | Сущ. |
| 8 | Лагерь туда и отдыха |  | 1 | - | Сущ. |
| 9 | Спортзал |  | 1 | 1 | Сущ. |
| 10 | Футбольное поле |  | 1 | - | Сущ. |
| 11 | Столовая ООО Престиж» |  | 1 | 1 | Сущ. |
| 12 | Приемный пункт КБО |  | 1 | 1 | Проект. |
| 13 | Магазин |  | 1 | 1 | Сущ. |
| село Ивано-Слюсаревское |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественный центр в составе: -культурный центр; -магазины товаров повседневного спроса; -пункты КБО; -отделение связи; |  | 1 | 1 | Проект. |
| 2 | Церковь |  | 1 | 1 | Проект. |
| 3 | Братская могила 18 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками,1943 г. |  | 1 | - | Сущ. |
| 4 | Средняя общеобразовательная школа №11 на 204 учащихся |  | 1 | 1 | Реконстр. |
| 5 | Детский сад |  | 1 | 1 | Проектир. |
| 6 | Магазин |  | 1 | 1 | Сущ. |
| 7 | Баня с приемным пунктом химчистки, прачечной |  | 1 | 1 | Проект. |
| хутор Водяная Балка |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественный центр в составе: -магазины товаров повседневного спроса; -пункты КБО; -ФАП -отделение связи; |  | 1 | 1 | Проект. |
| 2 | Детский сад |  | 1 | 1 | Проект. |
| 3 | Магазин |  | 1 | 1 | Сущ. |
| 4 | Гостиница |  | 1 | - | Проект. |
| село Алексеевское |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественный центр в составе: -культурный центр; -магазины товаров повседневного спроса; -пункты КБО; -отделение связи; |  | 1 | 1 | Проект. |
| 2 | Обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1967 г. |  | 1 | - | Сущ. |
| 3 | Начальная школа на 60 учащихся |  | 1 | 1 | Сущ. |
| 4 | Детский сад |  | 1 | 1 | Проект. |
| 5 | ФАП, аптека |  | 1 | 1 | Проект. |
| 6 | АТС (ПСЭ16) |  | 1 | - | Сущ. |
| 7 | Баня с приемным пунктом химчистки, прачечной |  | 1 | 1 | Проект. |
| хутор Объездная Балка |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественный центр в составе: -культурный центр; -магазины товаров повседневного спроса; -пункты КБО; -аптека; -ФАП -отделение связи; |  | 1 | 1 | Проект. |
| 2 | Детский сад с начальной школой |  | 1 | 1 | Проект. |
| 3 | Магазин |  | 1 | 1 | Сущ. |
| хутор Зеленая Роща |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественный центр хутора в составе: -культурный центр (ДК), -магазины товаров повседневного спроса, -пункты КБО, -аптека, -отделение связи |  | 1 | 1 | Проект. |
| 2 | Детский сад с классами начальной школы на 80 детей |  | 1 | 1 | Сущ.. |
| 3 | Спортзал |  | 1 | 1 | Проект. |
| 4 | ФАП |  | 1 | 1 | Сущ. |
| 5 | Пожарное депо на 1 машину |  | 1 | 1 | Сущ. |
| хутор Полтавский |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественный центр в составе: -магазины товаров повседневного спроса; -пункты КБО; -аптека; -ФАП -отделение связи; |  | 1 | 1 | Проект. |
| 2 | Детский сад |  | 1 | 1 | Проект. |

### 5.2.4 Производственная зона

Производственная зона села Раздольное расположена на юге от населенного пункта, где размещаются существующие и проектируемые производственные и коммунально-складские предприятия с санитарно-защитными зонами, а также фрагментарно на территории жилой зоны.

Проектом определено размещение производственной зоны села Раздольное в южной части населенного пункта на базе сохраняемых генеральным планом существующих предприятий.

Производственная зона сел  Александровка, Ивано-Слюсаревское, Алексеевское, Семеновка, Водяная Балка, Объездная Балка, Зеленая Роща, Полтавский представлена сельскохозяйственными предприятиями, сохраняемыми генеральным планом.

Настоящий проект внесения изменений в генеральный план Раздольненского сельского поселения Кущевского района, выполнен с целью:

- Внести изменения в части установления функциональных зон земельных участков в х.Гослесопитомник с кадастровыми номерами 23:17:0302002:96, 23:17:0302002:195 и 23:17:0302001:358, зоны производственных предприятий.

- Внести изменения в границы населенного пункта хутора Гослесопитомник, исключив несоответствие кадастровому делению земельного участка 23:17:0302002:120, включив дополнительно земельные участки с кадастровыми номерами 23:17:302002:121 и 23:17:0302002:147.

- Земельный участок с кадастровым номером 23:17:0302002:32 категории земель сельскохозяйственного назначения. Для переработки сельскохозяйственной продукции, пищевого производства и эксплуатации, офисного и складских зданий.

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс вредности и специфика производства. Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

– максимально возможное размещение промышленных объектов в промзонах населенного пункта и поселения;

– развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых производственных участков;

– обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

Проектом предлагается реконструкция сельхозпредприятий с проведением работ по организации СЗЗ -50 метров и планируемое размещение вредных объектов на территории предприятий в удалении от жилой застройки.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Основу планировочной организации сельского поселения и населенных пунктов в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания, и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

Перечень объектов сохраняемых генеральным планом и проектируемых предприятий производственного и коммунально-складского назначения села Раздольное приведен ниже в таблице 23.

Таблица 23

| № п/п | Наименование | Коли-чество | Этаж. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Автопавильон | 1 | 1 | Проект. |
| 23 | Пожарное депо на 1 машину | 1 | 1 | Проект. |
| 24 | Объекты придорожного сервиса | 1 | - | Проект. |
| 25 | СТО | 1 | 1 | Сущ. |
| 26 | Водозабор | 1 | - | Сущ. |
| 27 | Ветеринарный участок без содержания животных | 1 | 1 | Сущ. |
| 28 | Территория Ростелекома | 1 | - | Сущ. |
| 29 | АЗС, стоянка сельскохозяйственной техники ООО «Артекс – Агро» | 1 | - | Сущ. |
| 30 | Машинотракторный парк ООО «Артекс – Агро» | 1 | - | Сущ. |
| 31 | МТФ | 1 | - | Реконстр. |
| 32 | СТФ | 1 | - | Реконстр. |
| 33 | Территория для размещения предприятия V класса | 1 | - | Проект. |
| 34 | Кладбище традиционного захоронения | 1 | - | Закрыв. |
| 35 | Кладбище традиционного захоронения | 1 | - | Проект. |
| 36 | Баня, прачечная | 1 | 1 | Проект. |

Генеральным планом предусматривается:

- создание на базе реконструируемых предприятий в южной части села Раздольное многофункциональной производственной зоны;

- развитие  и реконструкция существующих производственных и сельскохозяйственных предприятий;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- повышение плотности застройки производственных территорий;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производственной зоны;

- перебазирование  на перспективу экологически  вредных  производств из жилой зоны села Раздольное в проектируемую производственную зону;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

-  резервирование площадок для размещения производственных комплексов за расчетным сроком на южном участке производственной зоны.

На территории села Раздольное и прилегающих к нему территориях находится ряд экологически вредных производственных предприятий, расположенных без соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) до жилой застройки. Это предприятия ООО «Артекс-Агро»: склад ГСМ, склады, гараж, МТМ, мельница, маслобойня, стоянка сельхозтехники, машинотракторный парк, действующее кладбище, несанкционированная свалка ТБО.

На расчетный срок генерального плана предусматривается:

- вынос из жилой зоны производственных предприятий, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ). Вынос предприятий ООО «Артекс-Агро»: склада ГСМ, складов, гаража, МТМ, мельницы, маслобойни (с. Раздольное) и размещение в южной промзоне с соблюдением нормативной СЗЗ;

- сокращение территории двух восстанавливаемых предприятий ООО «Артекс-Агро» МТФ и СТФ, (с. Раздольное), двух МТФ (с. Ивано-Слюсаревское), зерносклада (х. Водяная Балка), МТФ (с. Алексеевское), МТФ №5 (х. Зеленая Роща) для возможности организации нормативной СЗЗ и использование части территории прилегающей к жилой застройке как коммунально-складскую зону этого же предприятия.

Для предприятий малого класса вредности, таких как АЗС, стоянка сельхозтехники, машинотракторный парк все предприятия ООО «Артекс-Агро»

(с. Раздольное), АЗС, столярный цех (х. Семеновка), складская территория ООО «Мартин», механические мастерские ООО «Артекс-Агро» (х. Водяная Балка), зерноток ООО «Артекс-Агро» (с. Алексеевское) на первый план выдвигается необходимость их реконструкции: модернизация оборудования и внедрение прогрессивных технологий, что позволит сократить негативные воздействия данных предприятий на окружающую среду. При соблюдении этих мероприятий и для обеспечения населения рабочими местами генеральным планом предлагается сохранение перечисленных предприятий в жилой зоне и дальнейшее развитие.

В отношении жилой застройки, прилегающей к сохраняемым в жилой зоне промпредприятиям, генпланом устанавливается зона строгого строительного режима.

Размещение объектов предпринимательской деятельности, малых производственных предприятий планируется как на проектируемых производственных территориях, так и на участках существующих предприятий, предусмотренных к постепенному выносу за пределы селитебной зоны.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

Все существующие объекты коммунального назначения генеральным планом сохраняются.

В селах Раздольное Ивано-Слюсаревское и хуторе Зеленая Роща, с учетом норм пожарной безопасности НПБ 101-95 запроектированы пожарные депо на одну автомашину для обслуживания  жилых и производственных территорий сел и хутора, а также близлежащих малых населенных пунктов.

### 5.2.5 Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению их вредного воздействия на среду жизнедеятельности.

Зона подразделяется на подзоны:

Автодороги общего пользования

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) - разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.

К зоне автодорог общего пользования Раздольненского сельского поселения относятся территории придорожных полос и развязок автомобильной дороги федерального значения «Дон» I технической категории и краевых дорог IV- технической категории Алексеевское – Полтавченское и Ильинское – Полтавченское, проектируемый придорожный сервис и автозаправочные станции  вдоль трассы «Дон». ( см. транспортную схему)

Инженерная инфраструктура

Зона инженерной инфраструктуры представлена структурой существующих и проектируемых инженерных сетей и сооружений :

- водоснабжения (водозаборные сооружения, водозаборы. водопроводные сети, водоводы, охранные зоны I, II, Ш пояса);

- канализации (проектируемые очистные сооружения, сети канализации);

- газоснабжения (газопроводы высокого и низкого давления, ГРП);

- электроснабжения (коридоры воздушных линий электропередач  35, 10 кВ, ПС, РП, ТП,);

- теплоснабжения (котельные, теплосети);

- транзитных инженерных коммуникаций, их коридоров (кабели связи).

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

### 5.2.6 Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона охватывает также прибрежные территории рек Эльбузд и Россошь используемые населением для отдыха.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Неосновные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

Рекреационная зона села Раздольное представлена проектируемым парком при доме культуры, зоной отдыха, территориями проектируемых спортивных сооружений и лесопарковой зоной вдоль балки Сикей, проектируемыми парками в селах и хуторах поселения расположенными рядом с общественным центром, проектируемой лесопарковой зоной вдоль рек Эльбузд и Россошь.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

### 5.2.7 Зона специального назначения

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Не основные и сопутствующие виды использования:  культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения не утилизируемых производственных отходов и другие объекты.

К зоне специального назначения населенных пунктов поселения относятся территории существующих кладбищ, проектируемых кладбищ традиционных захоронений свалки ТБО и их санитарно-защитных зон.

На расчетный срок подлежат закрытию два действующих кладбища в селе Раздольное и хуторе Водяная Балка с целью обеспечения нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) до жилой застройки. На дальнейшую перспективу для захоронения предложены новые территории, расположенные к югу от существующего кладбища (с. Раздольное) и на восточной окраине хутора.

Территория существующей несанкционированной свалки мусора расположенная в селе Раздольное подлежит рекультивации.

На территории Раздольненского сельского поселения проектом предлагается размещение территории, в настоящее время предназначенной для использования в качестве усовершенствованной свалки твердых бытовых отходов - на расстоянии 1,6 км. к востоку от села Раздольное и на расстоянии 1,6 км. западнее хутора Полтавский для обслуживания всех населенных пунктов поселения.  В дальнейшем после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего (мусоросортировочного) завода в центре поселения к югу от станицы Кущевской эти территории предлагается рекультивировать  и переоборудовать в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

Подробно вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

### 5.2.8 Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах населенных пунктов отражены те же типы зон ограничения использования, что и на межселенных территориях, о зонировании которых было сказано выше.

### 5.2.9 Зона сельскохозяйственного использования

В пределах существующих границ населенных пунктов поселения располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые пашней, садами, овощными культурами; крестьянские хозяйства, относящиеся к зоне сельскохозяйственного использования. Земли сельскохозяйственного использования предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии  с  градостроительной  документацией о территориальном  планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные, учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Территории зон сельскохозяйственного использования могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и  перевода в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

## 5.3 Первая очередь строительства

Генеральным  планом определено поэтапное освоение территорий населенных пунктов Раздольненского сельского поселения, выделены территории, в том числе для первоочередного строительства.

Приоритетными к первоочередной реализации являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, обустройство мостов и дамб,  благоустройство.

В графических материалах проекта выделены территории, предназначенные к освоению на расчетный срок, в том числе для первоочередного строительства, и на перспективу.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой и жилищной сферах.

В культурно-бытовой сфере обслуживания намечено:

- в селе Раздольное – строительство детского сада, автопавильона, реконструкция жилых домов, расположенных вблизи трассы «Дон» под гостиничный комплекс;

- в хуторах Водяная Балка, Объездная Балка, Зеленая Роща, Полтавский в связи с отсутствием объектов обслуживания населения рекомендовано строительство здания общественного центра обслуживания со следующими функциями: магазин товаров повседневного спроса, пункты бытового обслуживания, отделение связи, аптека;

На первую очередь необходимо выполнить благоустройство и озеленение:

- существующего общественного центра, проектируемого парка в селе Раздольное;

- проектируемых парков в населенных пунктах поселения;

- улиц и дорог на существующей территории сел и хуторов;

- прибрежных территорий рек Эльбузд и Россошь.

В сфере жилищного строительства на первую очередь намечены территории в настоящее время отведенные под жилую застройку, расположенные в восточной части села Раздольное. В населенных пунктах поселения также предусмотрены территории жилой застройки, проектируемые на первую очередь.

Расчеты проектной численности населения и территорий на первую очередь строительства по населенным пунктам поселения приведены в настоящей пояснительной записки в разделах 3.2,3.3.

Расчет нормативной потребности в учреждениях обслуживания населения на первую очередь строительства в селе Раздольное представлен в таблице 24.

Расчет учреждений обслуживания села Раздольное на І очередь строительства

| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07.01-89* | Нормативная потребность населения на расчетный срок, на | В том числе |  | Обеспеченность на 1 тыс. постоянного населения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохраняемая существующая по населенному пункту | Требуется запроектировать по населенному пункту |  |  |
|  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.чел |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | место | 85% | 64 | 50 | 14 | - |  |
|  |  |  | обеспеченности |  |  |  |  |  |
| 2. | Общеобразовательные школы | учащиеся | 1-11кл.-100% | 135 | 185 | 0 | - |  |
| 3. | Межшкольный учебно-производственный комбинат | место | 8% | 11 | 0 | 11 | - |  |
|  |  |  | от общего числа школьников |  |  |  |  |  |
| 4. | Внешкольные учреждения | место | 10% | 14 | 0 | 14 | - |  |
|  |  |  | от общего числа школьников |  |  |  |  |  |
| 5. | Дома-интернаты для престарелых ветеранов войны и труда | место | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |  |
| 6. | Детские-дома интернаты | место | 3 | 1 | 0 | 1 | - |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. от 4 до 17 лет |  |  |  |  |  |
| 7. | Психоневрологические интернаты | место | 3 | 3 | 0 | 3 | - |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. с 18 лет |  |  |  |  |  |
| 8. | Стационарные больницы | коек | 13,47 | 16 | 0 | 16 | 13 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |  |
| 9. | Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара | посещений в смену | 18,15 | 22 | 35 | 0 | 18 |  |
|  |  |  | на 1 тысяч жителей |  |  |  |  |  |
| 10. | Аптеки | учрежден. | 1 | 1 | 1 | 0 | - |  |
|  |  |  | на 6,2 тыс. жителей |  |  |  |  |  |
| 11. | Станции скорой медицинской помощи | автомобилей | 1 | 1 | 1 | 0 | - |  |
|  |  |  | на 10 тыс. жителей |  |  |  |  |  |
| 12. | Молочные кухни | порция | 4 | 56 | 0 | 56 | - |  |
|  |  |  | на одного ребенка до года |  |  |  |  |  |
| 13. | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола | 70 | 84 | 0 | 84 | 70 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 14. | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1949,4 | 2339 | 8470 | 0 | 1949,4 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 15. | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 150 | 180 | 600 | -420 | 150 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 16. | Библиотеки | учреждений | 1 | 1 | 1 | 0 | - |  |
|  |  |  | на 5 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 17. | Парк культуры и отдыха | учреждение культуры | 1 | 1 | 1 | 0 | - |  |
|  |  |  | на 100 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 18. | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 300 | 360 | 442 | 0 | 300 |  |
|  |  |  | на 1 тыс . чел. |  |  |  |  |  |
| 19. | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 40 | 48 | 0 | 48 | 40 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 20. | Предприятия общественного питания | место | 40 | 48 | 24 | 24 | 40 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 21. | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 | 8 | 0 | 8 | 7 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 22. | Прачечные | кг белья в смену | 60 | 72 | 0 | 72 | 60 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 23. | Бани | место | 7 | 8 | 0 | 8 | 7 |  |
|  |  |  | на 1тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 24. | Отделение банков | операционная касса | 1 | 1 | 1 | 0 | - |  |
|  |  |  | на 10 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 25. | Гостиницы | место | 6 | 7 | 0 | 7 | 6 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 26. | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 0,29 | 0,0 | 0,29 | 0 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |

В сфере производственной и коммунальной деятельности  для обеспечения трудовой занятости населения на ближайшие 10 лет проектом предлагается:

- Строительство, реконструкция и восстановление животноводческих предприятий расположенных на территории села Раздольное и межселенных территориях;

- Строительство пожарного депо на 1 автомашину в селах Раздольное, Ивано-Слюсаревское и хуторе Зеленая Роща согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95;

- Строительство АЗС, АГЗС и объектов придорожного сервиса вдоль федеральной автомагистрали «Дон».

## 5.4 Оценка инвестиционной привлекательности  и предложения по инвестиционным сферам

Одной из характеристик инвестиционного климата Раздольненского сельского поселения является инвестиционный потенциал. Ниже представлены инвестиционные проекты, использующие инвестиционный потенциал сельского поселения. Проектным решением генерального плана предлагается комплекс мероприятий по привлечению инвестиций, который на перспективу позволит значительно увеличить бюджет сельского поселения. Такие мероприятия предусмотрены как на расчётный срок, так и на далекую перспективу (за расчётным сроком). К ним относятся:

1. Строительство автозаправочных станций и придорожного сервиса.

2. Расширение сети предприятий в культурно-бытовой и торговой сфере;

3. Строительство, восстановление, реконструкция и модернизация животноводческих комплексов.

Выгодное местоположение, большинства инвестиционных площадок по отношению к жилым массивам и внешним автодорогам обеспечит круглогодичную востребованность проектируемых объектов.

Далее в таблице 25 приводится перечень предлагаемых настоящим проектом инвестиционных площадок на территории Раздольненского сельского поселения.

Перечень инвестиционных площадок

Таблица 25

| № п\п | Наименование | месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном | В центральной части села Раздольное |
| 2 | Общественный центр в составе: - офисы; - магазины товаров повседневного спроса; - пункты КБО; - аптека; - отделение связи | В восточной части села вдоль улицы Красной |
| 3 | АЗС, АГЗС и АЗК олимпийского формата. | Вдоль автомагистрали «Дон» в северной части поселения |
| 4 | Придорожный сервис | Западная окраина села Раздольное вдоль автомагистрали «Дон» |
| 5 | Кемпинг, аквапарк | Вдоль балки Сиккей |
| 6 | Мегаферма КРС на 2500 голов дойного стада | В юго-восточном направлении от села Раздольное |
| 7 | Восстановление, реконструкция и техническая модернизация животноводческих комплексов с целью восстановления поголовья крупного рогатого скота и свиней | все населенные пункты поселения |

# 6. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Раздольненского сельского поселения на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий и инженерных сооружений по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: вертикальная планировка и организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, понижение уровня грунтовых вод и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ООО «ГеоАрхСтройПроект» инженерно-геологической партии, выполненного в 2007 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- подтопление;

- затопление;

- просадка грунтов;

- заболачивание;

- эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

- дефляция, аккумуляция, пыльные бури;

- сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карты ОСР-97(А), СНиП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, на водоразделах, где распространены просадочные грунты второго типа, категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций:

- СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

и учитывая принятые архитектурно-планировочные решения предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

- организация водостоков.

- Защита от опасных физико-геологических процессов, в т.ч.:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия.

- Благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

- Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод,  подтопление пониженных участков, повышенная сейсмичность территории.

Подземные воды агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории»  в М 1:25000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка

Вертикальная планировка территории c. Раздольного выполняется отдельным проектом и на данном этапе проектирования рассматривается поверхностный водосток и инженерные мероприятия Раздольненского сельского поселения.

Поверхностный сток отводится водостоками, соответствующими характеру застройки.

Водоотведение и организация водостоков

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов Раздольненского сельского поселения.

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всем улицам и кварталам.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана на территории населенных  пунктов предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием в основном закрытой системы водоотвода.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений и выполняется по улицам вдоль проезжей части с обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-85 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Согласно СНиП 2.05.11-83 на территориях с ценными сельскохозяйственными угодьями крутизну откосов уменьшают – 1:1.5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

При открытой системе водоотвода выпуск загрязненных поверхностных вод с территории допускается осуществлять в пруды-отстойники с фильтрами и далее в водоприемники. Учитывая размер водосборной площадки очистные сооружения можно организовывать в виде ряда прудов-отстойников.

Расчетные расходы дождевых вод в л/сек определены по формуле СНиП 2.04.03-85 стр. 4-9 и справочнику Карагодина, Молокова «Отвод поверхностных вод с городской территории», Москва. Стройиздат.

Общий расход дождевых вод в границах проекта генплана Раздольненского сельского поселения, составляет 7634.1 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут интенсивного ливня.

Основными водоприемниками водостоков являются реки Эльбузд и Россошь, балки Цукерова, Сикеи, Куцая, пруды. После очистки и отстоя, водостоки отводятся по рельефу в сторону рек.

На стадии проекта генплана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

В населенных пунктах Раздольненского сельского поселения МО Кущевского района, водосточную сеть закрытого типа рекомендуется предусмотреть в центральной части населенных пунктов.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов - 2-3 м, предельная - 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для очистки дождевых стоков на небольших площадях водосборных бассейнов рекомендуется применять локальные очистные сооружения производительностью до 20 л/сек. полной заводской готовности типа SOR II-JKS фирмы «Фортекс» или на основе оборудования «ИНСТЭБ» и локальные очистные сооружения для населенных пунктов населением до 15 – 20 тыс. чел. производительностью до 500 л/сек «Свирь».

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

- наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

- загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно «Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации», с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, отводится в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод  является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов реки,  расчистка дна реки и каналов, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорация.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка территории Раздольненского сельского поселения, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем привели к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

На геологическую среду оказывают влияние техногенные процессы: прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов газопроводов, линий электропередач и др.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территорий Раздольненского сельского поселения  от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет заиливания дна реки, каналов, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русла рек, с защитой от подтопления территорий Раздольненского сельского поселения с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита от затопления и подтопления».

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усиление конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Радольненского сельского поселения  в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

- защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от ветровой дефляции;

- противооползневые мероприятия.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств.

Предусматривается  дренированием территорий в центральной и застроенной части населенных пунктов. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем.

Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Защита от подтопления и затопления

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов, влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрогеологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

Процесс подтопления происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление строительных котлованов, шурфов, канав и т.п..

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления могут являться несколько факторов:

1. Техногенные:

  - зарегулирование реки;

  - сооружение искусственных прудов;

  - утечки из водонесущих коммуникаций;

  - барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

2. Естественные:

    - близкое залегание водоупорных грунтов;

    - низкие фильтрационные свойства грунтов;

    - заиление русел и тальвегов ложбин стока;

    - реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

Учитывая, что зарегулированная гидрографическая сеть, т.е. каскад искусственных прудов, в целом, управляются нуждами сельского хозяйства, и колебание уровня в водоемах не выходит за пределы критического уровня по истечении нескольких десятилетий. К подтопленным в данный период могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м и может достигнуть поверхности в паводковый период.

В районе к таким площадям отнесены территории пойм рек и устьев ложбин стока.

Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0 м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. В рамках данной работы не представляется возможным более точно охарактеризовать этот процесс.

Затопление территории поверхностными водами распространено на  пойме вблизи русла, в устьях ложбин стока во время паводков.

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание.

Поверхностные воды агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков.

- Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция), происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, вовремя выпадения ливневых осадков. Ввиду незначительности опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.

- Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки.

На территории Раздольненского сельского поселения имеют развитие оба этих типа водной эрозии, однако площадное их развитие весьма ограничено.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны. На территории Раздольненского сельского поселения площадной смыв и струйчатая эрозия приурочены к  нижним частям склонов долин рек, где пораженность площади этими процессами, в среднем, составляет 1%, реже, на склонах, крутизной более 6°, увеличивается до 2 %.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя. Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины. В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью. В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

Картирование проявлений эрозии временных водотоков выполнено по результатам дешифрирования аэрофотоснимков 1948 и 1969 годов залетов, масштаба 1: 10000 – 1:120000. Современное  состояние этих процессов контролировалось по космоснимкам 2006 года, доступным в Интернете на сайте www.googl.com , разрешением 5м, масштаб около 1:25000.

В целом, подверженность территории Раздольненского сельского поселения эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую. Всего по результатам дешифрирования материалов дистанционных съемок выделен 31 участок развития оврагов, струйчатой эрозии, боковой эрозии, причем, активных форм менее половины. Распространение этих процессов по территории района крайне неравномерно. Большинство выявленных участков их развития (20) приурочены к правым бортам долины реки Россошь.

Участки активизации овражной деятельности по данным дешифрирования космоснимков отмечены на правом борту долины р. Эльбузд .

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозийного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел, щелей и балок, укрепления подрезанных склонов подпорными стенками, регулирования стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- по берегам водотоков предусмотреть укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народнохозяйственных объектов. Наибольшее количество НХО, подверженных эоловой аккумуляции находятся в следующих районах: Кавказский, Новокубанский, Кущевский, Тбилисский и т.д.

В 1969 году в Кущевском районе в хуторах Степной, Заводской, Воровской и др. эоловая аккумуляция достигла 3 метра мощности.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Противооползневые мероприятия

Вдоль берегов рек на территории Раздольненского сельского поселения, развиты процессы боковой эрозии и аккумуляции, могут повлечь за собой оползневые процессы.

Основными характеристиками оползневого процесса являются: степень пораженности территории, его активность и интенсивность развития во времени.

В пространственном отношении оползни развиты неравномерно.

Оползают лессовидные суглинки по увлажненной поверхности глинистых песков и глин надпонтической свиты.

Вертикальная отдельность суглинков вместе с их неустойчивостью в условиях длительной и непрерывной боковой эрозии, присутствие грунтовых вод, а также крутое строение берега, обусловили образование оползней.

В связи с преимущественно глинистым составом оползневых отложений, в группе активных деформаций доминируют «консистентные» оползни, т.е. «оползни – потоки», оставшаяся часть – это преобладающие «оползни – блоки» и «оползни – обвалы» приуроченные к крутым береговым уступам крупных и средних рек. Оползни – потоки, большей частью приурочены к более выположенным (6-300) бортам рек  и отдельных балок.

Формирование оползневых массивов и отдельных оползней зависит от суммы многочисленных факторов, таких как, геоморфология склонов, литологический состав пород слагающих склон, геологические и гидрогеологические особенности, климатические факторы, гидрологический режим водотоков, техногенная деятельность человека и т.д.

Следует отметить, что большинство оползней приуроченных к бортам водотоков активизируется в результате мощной «подрезки» береговых уступов и склонов водным потоком, особенно в наиболее полноводные периоды (весенне-летнее половодье и осенний дождевой максимум).

Процессы боковой эрозии рек и оползневой процесс настолько тесно  взаимосвязаны, что выделить их в графическом варианте, как разные подрайоны не представляется возможным, поэтому два данных процесса (береговые эрозионные водотоков  и оползневые приуроченные к бортам водотоков) по опасности для целей строительства будут объединены в один подрайон.

Для инженерной защиты эрозионных уступов можно применять следующие виды сооружений  и мероприятий:

-подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай;

-ступенчатые крепления с укреплением основания террас;

-наброска из камня, наброска или укладка из фасонных блоков;

-струенаправляющие дамбы из грунта;

-и т.д.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства и водопользования.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Противооползневые мероприятия в данном проекте намечаются в основном в террасировании склонов, поверхностном водоотводе, агролесомелиорации.

Укрепление склонов с посевом трав предохранит территорию от выветривания.

Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы рек Россошь и Эльбузд, балок Цукерова,  Сикей и Куцая, прудов, каналов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой  деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

При строительстве вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства в прибрежной части.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам рек и балок предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

Устройство набережной

Согласно представленному генеральному плану  в состав рекреационной зоны населенных пунктов входят скверы, спортивные площадки, общественные зоны отдыха.

Предусмотрено устройство набережных с устройством  спусков к рекам Россошь и Эльбузд, благоустройством и озеленением.

По берегам рек предусмотрено устройство пляжей с намывом пляжной территории, с отсыпкой пляжеобразующего материала.

При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки рельефа, для планирования территории согласно генеральному плану, а также улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и повышения уровня благоустройства территории, а также на берега балки, для устройства обвалования с профилированием береговых откосов 1:2 и укреплением их одерновкой.

Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

В данном проекте инженерной подготовкой предусмотрен ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- регулирование и расчистка русла балки;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- вертикальная планировка и организация поверхностного стока на прилегающих территориях;

- дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов одерновкой и посевом трав;

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарка;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

На территориях Раздольненского сельского поселения при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 «Благоустройство» на стадии рабочего проекта.

Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность не только для них, но и для жизни человека.

Проектируемая территория застроена, часть территории свободна от застройки.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- повышенная агрессивность подземных вод

В связи с чем, на территории  необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве, на территории проектируемого участка, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (0.7 – 1,5 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» и ТСН 22-302-2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края»;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов»;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

На территориях, сложенных просадочными грунтами с поверхности, необходимо исключить замачивание из-за утечек из водонесущих коммуникаций.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

# 7. Инженерное оборудование территории

## 7.1. Водоснабжение и канализация

В настоящем разделе проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Раздольненского сельского поселения, Кущевского района, Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав Раздольненского сельского поселения входят: с. Раздольное, х. Гослесопитомник, х. Зеленая Роща, х. Водяная Балка, х. Полтавский, с. Ивано-Слюсаревский, х. Объездная Балка, с. Александровка, с. Алексеевское, х. Семеновка.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН 2.1.5.689-89 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия проектируемого района относятся к  категории сложности. Грунты представлены суглинками полутвердыми тяжелыми не просадочными. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Подземные воды вскрыты на глубине от 0 до 10,0м от поверхности земли.

Территория расположена в зоне с исходной сейсмичностью 7баллов.

Водоснабжение

с. Раздольное, х. Гослесопитомник, х. Зеленая Роща, х. Водяная Балка, х. Полтавский, с. Ивано-Слюсаревский, х. Объездная Балка, с. Александровка, с. Алексеевское, х. Семеновка.

Существующее положение

В настоящее время население с. Раздольное, х. Гослесопитомник, х. Зеленая  Роща, х. Водяная  Балка,  с. Ивано-Слюсаревский,  х. Объездная  Балка,  с. Алексеевское, снабжаются водой от артезианских  скважин  Ейского  группового  магистрального  водопровода  МВ-VII-3.

В х. Полтавский,  х. Семеновка, с. Александровка водопровод отсутствует, население снабжается  привозной водой.

Согласно справке филиала ГУК КК «Крайводоканал» Кущевского группового водопровода в хуторах на сегодняшний момент особую озабоченность вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей и недостаток воды.

Водоснабжение хуторов осуществляется от коммунального хозпитьевого водопровода Кущевского группового водопровода, источником питания которого является Ейский групповой магистральный водопровод Ø200мм, МВ- VII -3, проходящий по западной границе села Раздольное.

В хутора разводящие трубопроводы МВ-VII-3 Ø100мм подают воду в водонапорные башни Рожновского емкостью 50м3 и далее в водопроводную сеть.

В с. Раздольное, с. Ивано-Слюсаревское, с. Александровка,  х. Водяная Балка  расположены  водонапорные башни ВБР-50, требующие замены.

Сети проложены по территории села Раздольное  тупиковые Ø20-100мм из труб разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен. Магистральные и уличные водопроводные сети находятся в аварийном, изношенном состоянии и не обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети.

Питьевая вода подается населению не гарантированного качества. Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом - 60%.

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения с. Раздольное и  х. Полтавский, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана сельского поселения с учетом развития на расчетный срок до 2029г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения потребителей хуторов.

Источником водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расчетное водопотребление принято в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом планируемого количества населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 26,27.

Табл. 26

Табл. 27

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по с. Раздольное

- на современное состояние Q=346,37м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=395,70м3/сут.;

- на расчетный срок Q=502,83м3/сут.

по х. Полтавский

- на современное состояние Q=22,47м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=30,20м3/сут.;

- на расчетный срок Q=41,18м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Для сельского поселения расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 28-35

табл. 28-35

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по х. Гослесопитомник

- на современное состояние Q=204,30м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=226,86м3/сут.;

- на расчетный срок Q=284,20м3/сут.

по х. Зеленая Роща

- на современное состояние Q=45,83м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=60,30м3/сут.;

- на расчетный срок Q=82,35м3/сут.

по х. Водяная Балка

- на современное состояние Q=44,45м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=58,50м3/сут.;

- на расчетный срок Q=79,35м3/сут.

по с. Ивано-Слюсаревский

- на современное состояние Q=92,80м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=120,60м3/сут.;

- на расчетный срок Q=164,70м3/сут.

по х. Объездная Балка

- на современное состояние Q=47,47м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=60,30м3/сут.;

- на расчетный срок Q=85,13м3/сут.

по с. Александровка

- на современное состояние Q=5,57м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=6,83м3/сут.;

- на расчетный срок Q=8,60м3/сут.

по с. Алексеевское

- на современное состояние Q=64,90м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=84,20м3/сут.;

- на расчетный срок Q=115,28м3/сут.

по х. Семеновка

- на современное состояние Q=33,59м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=43,20м3/сут.;

- на расчетный срок Q=60,37м3/сут.

Схема водоснабжения

Для обеспечения водой населения хуторов в полном объёме, проектом предлагается схема централизованного водоснабжения, учитывающая существующее положение.

Место размещения существующего водозабора в селе Раздольном  не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

В связи с расширением водоснабжения села Раздольное  по генеральному плану возникла  необходимость в организации  централизованного узла водопроводных сооружений на производительность 550 м3/сутки с учетом расхода на водоснабжение х. Полтавский.

Для водоснабжения используюся подземные пресные воды водоносных горизонтов Ейского группового магистрального водопровода МВ-VII-3.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Водоснабжение с. Раздольное и х. Полтавский предусматривается от проектируемого узла водопроводных сооружений, расположенного на северной окраине села.

На площадке узла головных водопроводных сооружений необходимо расположить:

1. Два резервуара хозпитьевого противопожарного запаса воды.

2. Насосная станция II подъема с электролизной.

3. Фильтры-поглотители – 2 шт.

4. Трансформаторная подстанция, зона строгого режима.

5. Дизельная.

6. Проходная с бытовками.

7. Зона санохраны.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Из магистрального водопровода МВ-VII-3 Ø250 по разводящему трубопроводу В-VII-2 Ø100 вода подается в резервуары, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть села Раздольное и в водонапорную башню ВБР-25 для  х. Полтавский.

Генеральным планом предусматривается строительство кольцевой водопроводной сети с включением  существующих сетей в расчетную схему для пропуска расхода воды на хозпитьевые  противопожарные нужды.

После строительства нового узла головных водозаборных сооружений необходимо используемые существующие сети переключить на новый узел водопроводных сооружений.

Снабжения питьевой водой населения хуторов х. Гослесопитомник, х. Зеленая  Роща, х. Водяная Балка,  с. Ивано-Слюсаревский,  х. Объездная  Балка,  с. Алексеевское  принято от разводящих трубопроводов В-VII-3 Ø100мм  Ейского группового магистрального водопровода, которые подают воду в водонапорные башни Рожновского емкостью 50м3  и далее в водопроводную сеть.

Снабжения питьевой водой населения с. Александровка принято от разводящих сетей хутора Гослесопитомник.

Снабжения питьевой водой населения хутора Семеновка принято от разводящих сетей села Ивано - Слюсаревский.  Для х. Семеновка запроектирована водонапорная башня ВБР-25.

Согласно инвестиционной программы по комплексному развитию  централизованных систем водоснабжения Кущевского района на 2008-2911г. предусматривается реконструкция магистрального водовода МВ-VII-3 Ø250 и замена водонапорных башен ВБР-50 в селах Раздольное, Ивано-Слюсаревское, Алексеевское и х. Водяная Балка.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому  количеству  населения  для с. Раздольное  расчетный  расход воды  на наружное пожаротушение принят по таблице 5  СНиП 2.04.02-84* и составляет 10л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,5л/с каждая.

Общий расход составляет 15л/с (10х1+2х2,5).

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

По планируемому количеству населения хуторов сельского поселения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 5л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Согласно СНиП 2.04.02-84*, п. 2.11., примечание  и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22июля2008г) для  х. Полтавский  и с. Алексеевское  для наружного  пожаротушения предусматривается забор воды пожарными машинами. из  р. Эльбузд.

Для х. Гослесопитомник, х. Семеновка, с. Александровка и с Ивано-Слюсаревское для наружного пожаротушения предусматривается забор воды пожарными машинами из балки Куцая.

Для х. Объездная Балка  для наружного пожаротушения предусматривается забор воды пожарными машинами из балки Объездная, для  х. Водяная Балка - из балки Сикей, а для  х. Зеленая Роща – из р. Россошь.

Пожарные депо расположены в селах  Раздольное и Ивано-Слюсаревское (время прибытия подразделения к месту вызова в сельских  поселениях не должно превышать20мин.).

Для забора воды необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных машин к водотокам по дорогам с покрытием, выполненным согласно п.14.6 СНиП 2.04.02.84*, и предусмотреть приемные колодцы объемом 3-5м3.

Водопроводная сеть

Водопровод в с. Раздольное  проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая с учетом существующих водопроводных сетей из стальных электросварных труб Ø100мм по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети по с. Раздольное на расчетный срок составляет 22,00км.

Водоводы в две нитки от узла водопроводных сооружений до кольцевой сети 2Ø100 , L=600,00м.

Объем работ по водопроводу по с. Раздольное и хуторам сельского поселения

Таблица 36

| №№ п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 100 | Сталь, полиэтилен | 78800,00 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2х100 | сталь | 1200,00 |
| 3 | Резервуары железобетонные |  |  | 2 |
| 4 | Насосная станция II подъема с электролизной |  |  | 1 |
| 5 | Водонапорная башня ВБР-50 в с. Раздольное, х. Водяная Балка, с. Ивано-Слюсаревское с. Алексеевское |  |  | 4 |
| 6 | Водонапорная башня ВБР-25 в х. Семеновка и х. Полтавский |  |  | 2 |

Канализация

с. Раздольное, х. Гослесопитомник, х. Зеленая Роща, х. Водяная Балка, х. Полтавский, с. Ивано-Слюсаревский, х. Объездная Балка,

с. Александровка, с. Алексеевское, х. Семеновка.

Схема хозяйственно-бытовой канализации проектируемых населенных пунктов разработана на основании задания на проектирование, санитарного задания и исходных данных, выданных заказчиком, а также в соответствии с архитектурно - планировочными решениями, принятыми при разработке генерального плана.

Существующая канализация

Согласно справке администрации МО Кущевского района централизованной канализации  в селах и хуторах нет.

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации с. Раздольное и приняты решения по канализованию хуторов сельского поселения.

Расчетные расходы сточных вод для хуторов определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 37-46.

Расход стоков составляет:

по с. Раздольное

- на современное состояние Q=306,62м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=355,95м3/сут.;

- на расчетный срок Q=463,08м3/сут.

по х. Полтавский

- на современное состояние Q=22,47м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=30,20м3/сут.;

- на расчетный срок Q=41,18м3/сут.

по х. Гослесопитомник

- на современное состояние Q=176,60,30м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=199,16м3/сут.;

- на расчетный срок Q=256,50м3/сут.

по х. Зеленая Роща

- на современное состояние Q=45,83м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=60,30м3/сут.;

- на расчетный срок Q=82,35м3/сут.

по х. Водяная Балка

- на современное состояние Q=44,45м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=58,50м3/сут.;

- на расчетный срок Q=79,35м3/сут.

по с. Ивано-Слюсаревский

- на современное состояние Q=92,80м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=120,60м3/сут.;

- на расчетный срок Q=164,70м3/сут.

по х. Объездная Балка

- на современное состояние Q=47,47м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=60,30м3/сут.;

- на расчетный срок Q=85,13м3/сут.

по с. Александровка

- на современное состояние Q=5,57м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=6,83м3/сут.;

- на расчетный срок Q=8,60м3/сут.

по с. Алексеевское

- на современное состояние Q=64,90м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=84,20м3/сут.;

- на расчетный срок Q=115,28м3/сут.

по х. Семеновка

- на современное состояние Q=33,59м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=43,20м3/сут.;

- на расчетный срок Q=60,37м3/сут.

С учетом  инженерной подготовки территории  проектом  канализации в с. Раздольное, для уменьшения глубины заложения канализационных сетей, запроектированы  канализационные  насосные  станции  перекачки  в количестве 3 штук.

Канализационные стоки с. Раздольное самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения в главную насосную станцию и далее на проектируемые очистные сооружения канализации.

Канализационные стоки от х. Водяная Балка и х. Полтавский собственными  КНС перекачиваются в самотечную сеть канализации с. Раздольное и далее на проектируемые очистные сооружения канализации.

Очистные сооружения производительностью 580,00.м3/сутки запроектированы на южной окраине села  Раздольное.

Канализационные стоки х. Гослесопитомник и с. Ивано-Слюсаревский самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения в главную насосную станцию и далее на проектируемые очистные сооружения канализации.

Канализационные стоки хуторов Семеновка и с. Александровка канализационными насосными станциями КНС перекачиваются через камеру гашения в самотечную сеть х. Гослесопитомник и с. Ивано-Слюсаревский и далее поступают на проектируемые очистные сооружения с. Ивано-Слюсаревский.

Канализационные стоки  поселка Садовый Кущевского сельского поселения с расходом сточных вод на расчетный срок Q=115,29м3/сут канализационной насосной станцией КНС перекачиваются через камеру гашения в самотечную сеть с. Александровка и далее поступают на проектируемые очистные сооружения с. Ивано-Слюсаревский.

Очистные сооружения производительностью 600,00.м3/сутки запроектированы на северной  окраине села. Ивано-Слюсаревский

Канализационные стоки от хутора Объездная Балка отводятся в приемный резервуар канализационной насосной станции перекачки и по напорному коллектору  в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения  канализации  с  выпуском  очищенных  сточных  вод  в  балку Объездная.

Очистные сооружения производительностью 80,00.м3/сутки запроектированы на восточной окраине х. Объездная Балка.

Канализационные стоки хутора Зеленая Роща самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемой канализационной насосной станции перекачки КНС. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации с выпуском  очищенных сточных вод в р Россошь

Очистные сооружения производительностью 80,00.м3/сутки запроектированы на северной окраине х. Зеленая Роща.

Канализационные стоки с. Алексеевское самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемой канализационной насосной станции перекачки КНС. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации  с выпуском очищенных сточных вод в р. Эльбузд.

Очистные сооружения производительностью 100,00.м3/сутки запроектированы на северо-западной окраине с. Алексеевское.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, разработанные предприятием ООО «Комплект экология».

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999г.).

ВВ        <3мг/л;

БПКпол     <3мг/л;

NH4→N<0,4мг/л;

NО3→N<9,1мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод для села Раздольное и села Ивано-Слюсаревское запроектирован на земледельческие поля орошения.

Полив производится в течение 10 дней каждого месяца за исключением зимнего периода на земледельческих полях орошения. На период прекращения поливов запроектированы пруды-накопители площадью около 5,00га.

Применение сточных вод и осадка в сельском хозяйстве позволяет увеличивать рост плодородия почвы, получать устойчивые урожаи, обеспечивает обеззараживание и доочистку сточных вод, приносит дополнительный доход, за счет которого окупаются в допустимые сроки капитальные вложения в строительство ЗПО.

На земледельческие поля орошения запроектирован сброс очищенных сточных вод после полной биологической очистки. На ЗПО создают многолетний луг, который используется в зависимости от потребностей хозяйства или как культурное пастбище и сенокос.

- сброс очищенных сточных вод для х. Объездная Балка, х. Зеленая Роща и села Алексеевское предусмотреть в водоем (водоприемником является река Россошь, р. Эльбузд и балка Объездная).

Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод».

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5м. Материал труб – армированный стеклопластик.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 78,75км.

Объемы  работ  по  канализации  с. Раздольное и  хуторам сельского поселения

Таблица 47

| №№ п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 150-200 | полиэтил. | 42150,00 |
| 2 | Трубы канализационные самотечные | 300 | полиэтил. | 1600,00 |
| 3 | Трубы напорные | 65-80-100 | полиэтил. | 35000,00 |
| 4 | Канализационная насосная станция | 6,0м | ж/бет. | 2 |
| 5 | Канализационная насосная станция | 2,0м | метал. | 9 |
| 6 | Канализационные очистные сооружения, Q=580,00м3 /сут |  |  | 1 |
| 7 | Канализационные очистные сооружения, Q=600,00м3 /сут |  |  | 1 |
| 8 | Канализационные очистные сооружения, Q=100,00м3 /сут |  |  | 1 |
| 9 | Канализационные очистные сооружения, Q=80,00м3 /сут |  |  | 2 |

Проект зон санитарной охраны

Настоящий проект зоны санитарной охраны водопроводных сооружений села  Раздольное  составлен на основании «Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» №2640, действующих норм СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Для водозабора и водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены первым поясом (зоной строгого режима).

Границы ЗСО первого пояса для водопроводных площадок устанавливаются на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды.

Ограждение площадок выполняется в границах первого пояса. Предусматривается сторожевая охрана.

Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств, по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ).

Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны первого пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100м.

Для водоводов хозяйственно-питьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 48

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2029г. |  | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| с. Раздольное |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 346,37 | 502,83 |  | 395,70 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 289,37 | 418,83 |  | 329,70 |
|  | - на производственные нужды |  | 57,00 | 84,00 |  | 66,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-300 |  | 160-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-300 |  | 160-250 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | Км |  | 23,20 |  | 12,00 |
| х. Полтавский |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 22,47 | 41,18 |  | 30,20 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 18,47 | 33,68 |  | 24,60 |
|  | - на производственные нужды |  | 4,00 | 7,50 |  | 5,60 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
| х. Гослесопитомник |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 204,30 | 284,20 |  | 226,86 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 171,60 | 237,20 |  | 189,86 |
|  | - на производственные нужды |  | 32,70 | 47,00 |  | 37,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-300 |  | 160-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-300 |  | 160-250 |
| х. Зеленая Роща |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 45,83 | 82,35 |  | 60,30 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 37,33 | 67,35 |  | 49,30 |
|  | - на производственные нужды |  | 8,50 | 15,00 |  | 11,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
| х. Водяная Балка |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 44,45 | 79,35 |  | 58,50 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 36,45 | 64,85 |  | 47,50 |
|  | - на производственные нужды |  | 8,00 | 14,50 |  | 11,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
| с. Ивано-Слюсаревское |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 92,80 | 164,70 |  | 120,60 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 75,80 | 134,70 |  | 98,60 |
|  | - на производственные нужды |  | 17,00 | 30,00 |  | 22,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
| х. Объездная Балка |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 47,47 | 85,13 |  | 60,30 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 38,47 | 69,63 |  | 49,30 |
|  | - на производственные нужды |  | 9,00 | 15,50 |  | 11,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
| с. Александровка |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 5,57 | 8,60 |  | 6,83 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 4,57 | 7,00 |  | 5,63 |
|  | - на производственные нужды |  | 1,00 | 1,60 |  | 1,20 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
| с Алексеевское. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 64,90 | 115,28 |  | 84,20 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 52,90 | 94,28 |  | 68,60 |
|  | - на производственные нужды |  | 12,00 | 21,00 |  | 15,60 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
| х. Семеновка |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 33,59 | 60,37 |  | 43,20 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 27,59 | 49,37 |  | 35,20 |
|  | - на производственные нужды |  | 6,00 | 11,00 |  | 8,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
| Раздольненское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 907,75 | 1423,99 |  | 1086,69 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 752,55 | 1176,89 |  | 898,29 |
|  | - на производственные нужды |  | 155,20 | 247,10 |  | 188,40 |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 80,00 |  | 50,00 |
| 6.2. Канализация |  |  |  |  |  |  |
| с. Раздольное |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 306,62 | 463,08 |  | 355,95 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 249,62 | 379,08 |  | 289,95 |
|  | - производственные сточные воды | - | 57,00 | 84,00 |  | 66,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  |  | 580,00 | 400,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 39,75 |  | 20,00 |
| х. Полтавский |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 22,47 | 41,18 |  | 30,20 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 18,47 | 33,68 |  | 24,60 |
|  | - производственные сточные воды | - | 4,00 | 7,50 |  | 5,60 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК с. Раздольное |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 4,00 |  | 2,00 |
| х. Водяная Балка |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 44,45 | 79,35 |  | 58,50 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 36,45 | 64,85 |  | 47,50 |
|  | - производственные сточные воды | - | 8,00 | 14,50 |  | 11,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК с. Раздольное |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 3,00 |  | 1,50 |
| с. Ивано-Слюсаревское |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 92,80 | 164,70 |  | 120,60 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 75,80 | 134,70 |  | 98,60 |
|  | - производственные сточные воды | - | 17,00 | 30,00 |  | 22,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | 600,00 |  | 370,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 6,00 |  | 3,00 |
| х. Гослесопитомник |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 176,60 | 256,50 |  | 199,16 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 143,90 | 209,50 |  | 162,16 |
|  | - производственные сточные воды | - | 32,70 | 47,0 |  | 37,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК с. Ивано-Слюсаревское |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 5,00 |  | 3,00 |
| с. Александровка |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 5,57 | 8,60 |  | 6,83 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 4,57 | 7,00 |  | 5,63 |
|  | - производственные сточные воды | - | 1,00 | 1,60 |  | 1,20 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК с. Ивано-Слюсаревское |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 2,00 |  | 1,00 |

х. Семеновка

| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 33,59 | 60,37 | 43,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 27,59 | 49,37 | 35,20 |
|  | - производственные сточные воды | - | 6,00 | 11,00 | 8,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК с. Ивано-Слюсаревское |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 2,00 | 1,00 |

х. Объездная Балка

| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 47,47 | 85,13 |  | 60,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 38,47 | 69,63 |  | 49,30 |
|  | - производственные сточные воды | - | 9,00 | 15,50 |  | 11,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - |  | 80,00 | 60,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 5,00 |  | 3,00 |

х. Зеленая роща

| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 45,83 | 82,35 |  | 60,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 37,33 | 67,35 |  | 49,30 |
|  | - производственные сточные воды | - | 8,50 | 15,00 |  | 11,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  |  | 80,00 | 60,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 8,00 |  | 5,00 |
| с. Алексеевское |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 64,90 | 115,28 |  | 84,20 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 52,90 | 94,28 |  | 68,60 |
|  | - производственные сточные воды | - | 12,00 | 21,00 |  | 15,60 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | 100,00 |  | 80,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 4,00 |  | 3,00 |
| Раздольненское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 840,30 | 1356,54 |  | 1019,24 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 685,10 | 1109,44 |  | 830,84 |
|  | - производственные сточные воды | - | 155,20 | 247,10 |  | 188,40 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | 1440,00 |  | 970,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 78,75 |  | 42,50 |

## 7.2 Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Раздольненского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края на расчетный срок до 2029 г. выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а) Подсчёт электрических нагрузок.

б) Разработка схем электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ.

в) Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Раздольненского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой:

- село Раздольное с численностью населения 1134 человек, с проектной численность населения на расчётный срок (2029 год) – 1290 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 1200 человек;

- хутор Гослесопитомник с численностью населения 580 человек, с проектной численность населения на расчётный срок (2029 год) – 660 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 610 человек;

- село Ивано-Слюсаревское с численностью населения 530 человек, с проектной численность населения на расчётный срок (2029 год) – 600 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 560 человек;

- село Алексеевское с численностью населения 370 человек, с проектной численность населения на расчётный срок (2029 год) – 420 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 390 человек;

- хутор Объездная Балка с численностью населения 269 человек, с проектной численность населения на расчётный срок (2029 год) – 310 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 280 человек;

- хутор Зеленая Роща с численностью населения 261 человек, с проектной численность населения на расчётный срок (2029 год) – 300 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 280 человек;

- хутор Водяная Балка с численностью населения 255 человек, с проектной численность населения на расчётный срок (2029 год) – 290 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 270 человек;

- хутор Семеновка с численностью населения 193 человек, с проектной численность населения на расчётный срок (2029 год) – 220 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 200 человек;

- хутор Полтавский с численностью населения 129 человек, с проектной численность населения на расчётный срок (2029 год) – 150 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 140 человек;

- село Александровка с численностью населения 32 человек, с проектной численность населения на расчётный срок (2029 год) – 32 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 32 человек.

В составе генерального плана развития Раздольненского сельского поселения  решены вопросы электроснабжения сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок до 2029 года.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 49 и 50.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 49

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок до 2029г. |  | На I очередь строительства до 2019г. |
| село Раздольное |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 802 | 739 |  |
|  | - проектируемый | 55 | 76 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 460 | 460 |  |
|  | - проектируемый | 93 | 70 |  |
| 3 | Наружное освещение | 13 | 12 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1275 | 1211 |  |
|  | б) Проектируемые | 148 | 146 |  |
|  | Итого: а) + б) | 1423 | 1357 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 996 | 950 |  |
| хутор Гослесопитомник |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 417 | 378 |  |
|  | - проектируемый | 28 | 39 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 154 | 154 |  |
|  | - проектируемый | 66 | 50 |  |
| 3 | Наружное освещение | 7 | 6 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 578 | 538 |  |
|  | б) Проектируемые | 94 | 89 |  |
|  | Итого: а) + б) | 672 | 627 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 470 | 439 |  |
| село Ивано-Слюсаревское |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 380 | 345 |  |
|  | - проектируемый | 26 | 35 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 54 | 54 |  |
|  | - проектируемый | 131 | 98 |  |
| 3 | Наружное освещение | 6 | 6 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 440 | 404 |  |
|  | б) Проектируемые | 157 | 133 |  |
|  | Итого: а) + б) | 597 | 538 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 418 | 377 |  |
| село Алексеевское |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 266 | 241 |  |
|  | - проектируемый | 18 | 25 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 36 | 36 |  |
|  | - проектируемый | 81 | 61 |  |
| 3 | Наружное освещение | 4 | 4 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 306 | 281 |  |
|  | б) Проектируемые | 99 | 86 |  |
|  | Итого: а) + б) | 405 | 367 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 284 | 257 |  |
| хутор Объездная Балка |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 193 | 175 |  |
|  | - проектируемый | 13 | 18 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 8 | 8 |  |
|  | - проектируемый | 81 | 61 |  |
| 3 | Наружное освещение | 3 | 3 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 204 | 186 |  |
|  | б) Проектируемые | 94 | 79 |  |
|  | Итого: а) + б) | 298 | 265 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 209 | 185 |  |
| хутор Зеленая Роща |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 190 | 172 |  |
|  | - проектируемый | 13 | 18 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 34 | 34 |  |
|  | - проектируемый | 58 | 44 |  |
| 3 | Наружное освещение | 3 | 3 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 227 | 209 |  |
|  | б) Проектируемые | 71 | 62 |  |
|  | Итого: а) + б) | 298 | 271 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 208 | 190 |  |
| хутор Водяная Балка |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 183 | 166 |  |
|  | - проектируемый | 12 | 17 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 15 | 15 |  |
|  | - проектируемый | 69 | 52 |  |
| 3 | Наружное освещение | 3 | 3 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 201 | 184 |  |
|  | б) Проектируемые | 81 | 69 |  |
|  | Итого: а) + б) | 282 | 253 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 198 | 177 |  |
| хутор Семеновка |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 139 | 126 |  |
|  | - проектируемый | 9 | 13 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 14 | 14 |  |
|  | - проектируемый | 50 | 38 |  |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 2 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 155 | 142 |  |
|  | б) Проектируемые | 59 | 51 |  |
|  | Итого: а) + б) | 215 | 193 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 150 | 135 |  |
| хутор Полтавский |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 95 | 86 |  |
|  | - проектируемый | 6 | 9 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 4 | 4 |  |
|  | - проектируемый | 39 | 29 |  |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 1 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 101 | 92 |  |
|  | б) Проектируемые | 45 | 38 |  |
|  | Итого: а) + б) | 146 | 129 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 102 | 91 |  |
| село Александровка |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 65 | 65 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 0 | 0 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 0 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 65 | 65 |  |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 |  |
|  | Итого: а) + б) | 65 | 65 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 46 | 46 |  |
| Раздольненское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 2730 | 2494 |  |
|  | - проектируемый | 181 | 249 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 779 | 779 |  |
|  | - проектируемый | 668 | 503 |  |
| 3 | Наружное освещение | 43 | 40 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 3552 | 3312 |  |
|  | б) Проектируемые | 849 | 752 |  |
|  | Итого: а) + б) | 4400 | 4064 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 3080 | 2845 |  |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-35 и АС-50 от следующих подстанций:

- ПС-35/10 кВ «Раздольная» мощностью 2,5 МВА (загружена на 40 процентов) – с. Раздольное, х. Зеленая Роща, х Водяная Балка, с. Алексеевское, х. Полтавский; х. Объездная балка, х. Семеновка и часть села Ивано-Слюсаревское;

- ПС-35/10 кВ «Слюсаревская» мощностью 1,6 МВА (загружена на 50 процентов) – х. Гослесопитомник, с. Александровка и большая часть села Ивано-Слюсаревское.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития.

Разработанная схема электроснабжения предусматривает:

- реконструкцию к 2019 году двух трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности с 243 кВт до 410 кВт;

- реконструкцию к 2029 году одной трансформаторной подстанции с увеличением ее мощности со 100 кВт до 160 кВт;

- строительство к 2029 году одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 63 кВт.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия Ленинградскими электрическими сетями (ОАО «Кубаньэнерго»).

Основными направлениями развития электроснабжения Раздольненского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Линии 35 кВ и 10 кВ

Трассы ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ, относится к III району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ (для поселения) – 22,10 км.

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ (для села Раздольное) – 7,24 км.

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема электроснабжения Раздольненского сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Размещение подстанций 10/0,4 кВ и коридоры электрических линий села Раздольное приведены на чертеже ЭС-2. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей села Раздольное приведена на чертеже ЭС-3.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 50

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2009 год | Расчетный срок до 2029 г. | В том числе на I оч. стр-ва до 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Раздольное |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 10,6 | 12,5 | 11,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 4,1 | 5,0 | 4,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6,5 | 7,5 | 7,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9350 | 9662 | 9906 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5709 | 5820 | 5950 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 4 | Протяженность сети 10 кВ | км | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
| хутор Гослесопитомник |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 4,7 | 5,9 | 5,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,4 | 2,0 | 1,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,3 | 3,9 | 3,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 8122 | 8916 | 9000 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5709 | 5908 | 5983 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| село Ивано-Слюсаревское |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 3,5 | 5,2 | 4,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 1,7 | 1,4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,0 | 3,6 | 3,3 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6689 | 8710 | 8415 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5709 | 5921 | 5950 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| село Алексеевское |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,5 | 3,5 | 3,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,3 | 1,1 | 0,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,1 | 2,5 | 2,3 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6649 | 8449 | 8234 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5709 | 5921 | 5968 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| хутор Объездная Балка |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,6 | 2,6 | 2,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,8 | 0,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,5 | 1,8 | 1,7 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6057 | 8430 | 8276 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5709 | 5827 | 6030 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| хутор Зеленая Роща |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,8 | 2,6 | 2,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,3 | 0,8 | 0,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,5 | 1,8 | 1,7 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7002 | 8695 | 8477 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5773 | 5921 | 5950 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| хутор Водяная Балка |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,6 | 2,5 | 2,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 0,8 | 0,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,5 | 1,7 | 1,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6312 | 8526 | 8211 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5709 | 5901 | 5950 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| хутор Семеновка |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,2 | 1,9 | 1,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,6 | 0,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6432 | 8544 | 8439 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5709 | 5908 | 6074 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| хутор Полтавский |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,8 | 1,3 | 1,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,4 | 0,3 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6199 | 8520 | 8102 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5840 | 5921 | 5950 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| село Александровка |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 17794 | 17794 | 17794 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 17794 | 17794 | 17794 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Раздольненское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 29,0 | 38,5 | 35,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 7,2 | 13,0 | 11,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 21,8 | 25,5 | 24,0 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7727 | 9023 | 8986 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5821 | 5969 | 6064 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 4 | Протяжённость сети 35 кВ | км | 22,10 | 22,10 | 22,10 |

## 7.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для генерального плана Раздольненского сельского поселения муниципального образования Кущевский район Краснодарского края выполнен на основании задания на проектирование и справок о теплоснабжении села Раздольного Кущевского района Краснодарского края, выданных заказчиком от 24.12.2008 г.

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений была проанализирована и использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

В состав Раздольненского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: село Раздольное, село Александровка, хутор Водяная балка, хутор Зеленая Роща, хутор Объездная Балка, село Алексеевское, хутор Гослесопитомник, село Ивано-Слюсаревское, хутор Полтавский, хутор Семеновка.

Теплоснабжение села Раздольное в настоящее время осуществляется от двух котельных, которые отапливают детский сад и школу. Сети и сооружения теплоснабжения на территории населенных пунктов с.Александровка, х.Водяная балка, х.Зеленая Роща, х.Объездная Балка, с.Алексеевское, х.Гослесопитомник, с.Ивано-Слюсаревское, х.Полтавский, х.Семеновка отсутствуют. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 51

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №1 | 0,17 | 0,17 | Газ |
| Котельная №2 | 0,17 | 0,17 | Газ |
| Итого |  | 0,34 |  |

Проектное решение

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов Раздольненского сельского поселения в связи с увеличением численности населения и строительством объектов инфраструктуры.

Теплоснабжение объектов с. Раздольное в границах проектируемого генерального плана предусматривается от двух существующих и трех новых районных котельных, строительство двух из которых планируется на I очередь строительства (2019г.), а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов х.Водяная балка, х.Зеленая Роща, х.Объездная Балка, с.Алексеевское, с Ивано-Слюсаревское, х.Полтавский в границах проектируемого генерального плана предусматривается от новых районных котельных, расположенных по одной в каждом населенном пункте.

В связи с отсутствием объектов для центрального теплоснабжения в с.Александровка, х.Гослесопитомник, х.Семеновка строительство котельных в них не предусматривается, а при необходимости обеспечить отопление от индивидуальных автоматических газовых котлов.

Согласно проекту новые котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление проектируемых индивидуальных жилых домов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов. Для проектируемых отдельностоящих котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами. Величины тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 19°С.

2. Средняя температура отопительного периода – 1,5°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 158 дней.

Расчет тепловых нагрузок объектов I очереди строительства

(2019г.)

Таблица 52

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| с. Раздольное |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,16 | - | - | 0,16 | 0,17 |
| Котельная №2 (существующая) | 0,16 | - | - | 0,16 | 0,17 |
| Котельная №1 (проектируемая) проектируемая) | 0,60 | 0,50 | 0,77 | 1,87 | 2,00 |
| Котельная №3 (проектируемая) проектируемая) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,16 |
| Итого |  |  |  |  | 2,50 |
| х.Водяная Балка |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,23 | 0,25 |
| Итого |  |  |  |  | 0,25 |
| х.Зеленая Роща |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,23 | 0,25 |
| Итого |  |  |  |  | 0,25 |
| х.Объездная балка |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 (проектируемая) проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,23 | 0,25 |
| Итого |  |  |  |  | 0,25 |
| с. Алексеевское |  |  |  |  |  |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,23 | 0,25 |
| Итого |  |  |  |  | 0,25 |
| с.Ивано-Слюсаревское |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 (проектируемая) проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,23 | 0,25 |
| Итого |  |  |  |  | 0,25 |
| х.Полтавский |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 (проектируемая) проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,23 | 0,25 |
| Итого |  |  |  |  | 0,25 |

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок

(2029г.)

Таблица53

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| с. Раздольное |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,35 | 0,05 | 0,10 | 0,50 | 0,54 |
| Котельная №2 (существующая) | 0,35 | 0,05 | 0,10 | 0,50 | 0,54 |
| Котельная №1 (проектируемая) проектируемая) | 0,60 | 0,50 | 0,77 | 1,87 | 2,00 |
| Котельная №2 (проектируемая) проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,30 | 0,32 |
| Котельная №3 (проектируемая) проектируемая) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,16 |
| Итого |  |  |  |  | 3,56 |
| х.Водяная Балка |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,23 | 0,25 |
| Итого |  |  |  |  | 0,25 |
| х.Зеленая Роща |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,23 | 0,25 |
| Итого |  |  |  |  | 0,25 |
| х.Объездная балка |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 (проектируемая) проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,23 | 0,25 |
| Итого |  |  |  |  | 0,25 |
| с. Алексеевское |  |  |  |  |  |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,23 | 0,25 |
| Итого |  |  |  |  | 0,25 |
| с.Ивано-Слюсаревское |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 (проектируемая) проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,23 | 0,25 |
| Итого |  |  |  |  | 0,25 |
| х.Полтавский |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 (проектируемая) проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,23 | 0,25 |
| Итого |  |  |  |  | 0,25 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86). Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемой ТЭС.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Теплоснабжение»

Таблица 54

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2007г | Расчетный срок 2029г. | В т.ч. на I оч. стр-ва 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Раздольное |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,003708 | 0,006750 | 0,004740 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,003708 | 0,006750 | 0,004740 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,34 | 3,56 | 2,50 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,34 | 3,56 | 2,50 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,100 | 1,200 | 1,100 |
| х.Водяная Балка |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000474 | 0,000474 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000474 | 0,000474 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,25 | 0,25 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,25 | 0,25 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,200 | 0,200 |
| х.Зеленая Роща |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000474 | 0,000474 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000474 | 0,000474 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,25 | 0,25 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч |  | 0,25 | 0,25 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,200 | 0,200 |
| х.Объездная балка |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000474 | 0,000474 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000474 | 0,000474 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,25 | 0,25 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,25 | 0,25 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,200 | 0,200 |
| с. Алексеевское |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000474 | 0,000474 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000474 | 0,000474 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,25 | 0,25 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,25 | 0,25 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,200 | 0,200 |
| с.Ивано-Слюсаревское |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000474 | 0,000474 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000474 | 0,000474 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,25 | 0,25 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,25 | 0,25 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,200 | 0,200 |
| х.Полтавский |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000474 | 0,000474 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000474 | 0,000474 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,25 | 0,25 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,25 | 0,25 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,200 | 0,200 |
| Раздольненское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,003708 | 0,009589 | 0,007584 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,003708 | 0,009589 | 0,007584 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,34 | 5,06 | 4,00 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,34 | 5,06 | 4,00 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,100 | 2,300 | 2,200 |

## 7.4. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Раздольненского сельского поселения муниципального образования Кущевский район Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0520/9/155 от 29.07.08г., справок ОАО «Кущевскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого и среднего давления, выданных заказчиком.

Источниками газоснабжения населенных пунктов Раздольненского сельского поселения  Кущевского района являются 2 существующие АГРС.

Давление газа на выходе:

- из АГРС  Ильинская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²);

- из АГРС с-за Красное – 0,3 МПа (3,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Раздольненского сельского поселения осуществляется по существующим газопроводам высокого и среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

Из 10 населенных пунктов Раздольненского сельского поселения муниципального образования Кущевский район газифицировано природным газом 4 населенных пунктов. Процент газификации составляет 40%.

На момент разработки генерального плана Раздольненского сельского поселения муниципального образования Кущевский район населенные пункты снабжаются природным газом от 2 существующих АГРС.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- АГРС с.Ильинское;

- АГРС с-за Красное;

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода общей протяженностью 20,902 км. На территории Раздольненского сельского поселения ШРП – 6 шт.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории района осуществляет ОАО «Кущевскаярайгаз» в составе ОАО «Краснодаркрайгаз».

По району проложены существующие газопроводы высокого давления к следующим населенным пунктам:

- от АГРС Ильинская к с.Ивано-Слюсаревское и х.Гослесопитомник.

Существующие газопроводы среднего давления проложены к следующим населенным пунктам:

- от АГРС Красное к с.Алексеевское и с.Раздольное.

Протяженность существующих газовых сетей к населенным пунктам Раздольненского сельского поселения муниципального образования  Кущевский район составляет  20,902 км, в том числе:

- высокого давления – 9,212км;

- среднего давления – 11,690 км.

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения муниципального образования. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

По программе «Север» ведется строительство подводящего газопровода к х.Зеленая Роща стоимостью 9900 тыс. рублей.

Также в 2008-2010г.г. в Кущевском районе по линии финансирования ООО«Межрегионгаз» планируется построить более 90 км межпоселковых газопроводов высокого давления. Ориентировочная стоимость строительства составляет 270-300 млн.рублей. В частности, предполагается выполнить проектирование и строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам Раздольненского сельского поселения:

- х.Водяная Балка (с-за Красное АГРС) - 3,0км.

- с.Ивано-Слюсаревское - х.Семеновка (Ильинская АГРС) - 5,1км;

Таким образом, к 2010 году все населенные пункты Раздольненского сельского поселения будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития сельскохозяйственного производства.

Для этого необходимо выполнить прокладку газопроводов к ним протяженностью – 23,5 км, в том числе:

- высокого давления – 5,0 км;

- среднего давления – 18,5 км.

Мощности существующих АГРС ОАО«Газпром»: «Красное» и «Ильинская» позволяют осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения и реконструкции АГРС.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Раздольненского сельского поселения муниципального образования Кущевский район был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок (2029г.) и на I очередь строительства (2019г.). Результаты расчетов представлены в таблицах 55÷57.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 55

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок 2029г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздольненское сельское поселение, всего | м³/ч | 5679 | 5266 |
|  | - село Раздольное | -«- | 1718 | 1592 |
|  | - село Александровка | -«- | 42 | 42 |
|  | - село Алексеевское | -«- | 560 | 520 |
|  | - хут. Водяная Балка | -«- | 386 | 358 |
|  | - хут. Гослесопитомник | -«- | 880 | 814 |
|  | - хут. Зеленая Роща | -«- | 395 | 367 |
|  | - село Ивано-Слюсаревское | -«- | 803 | 743 |
|  | - хут. Объездная Балка | -«- | 407 | 378 |
|  | - хут. Полтавский | -«- | 195 | 181 |
|  | - хут. Семеновка | -«- | 293 | 271 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 56

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок 2029г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Раздольненское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 10633 | 9861 |
|  | - село Раздольное | -«- | 3217 | 2980 |
|  | - село Александровка | -«- | 80 | 80 |
|  | - село Алексеевское | -«- | 1048 | 974 |
|  | - хут. Водяная Балка | -«- | 722 | 670 |
|  | - хут. Гослесопитомник | -«- | 1646 | 1524 |
|  | - хут. Зеленая Роща | -«- | 740 | 687 |
|  | - село Ивано-Слюсаревское | -«- | 1504 | 1392 |
|  | - хут. Объездная Балка | -«- | 762 | 707 |
|  | - хут. Полтавский | -«- | 366 | 339 |
|  | - хут. Семеновка | -«- | 548 | 508 |

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Газоснабжение»

Таблица 57

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | Расчетный срок 2029г | В т.ч. на Iоч. стр. 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 40 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по району - всего, в том числе: | млн. м3/год |  |  |  |
|  | - 10. Раздольненское с/п. | -«- | 3,78 | 10,63 | 9,86 |
|  | - с.Раздольное | -«- | 2,38 | 3,22 | 2,98 |
|  | - с.Александровка | -«- | - | 0,08 | 0,08 |
|  | - с.Алексеевское | -«- | 0,29 | 1,05 | 0,97 |
|  | - х.Водяная Балка | -«- | - | 0,72 | 0,67 |
|  | - х.Гослесопитомник | -«- | 1,22 | 1,65 | 1,52 |
|  | - х.Зеленая Роща | -«- | - | 0,74 | 0,69 |
|  | - с.Ивано-Слюсаревское | -«- | 1,11 | 1,50 | 1,39 |
|  | - х.Объездная Балка | -«- | - | 0,76 | 0,71 |
|  | - х.Полтавский | -«- | - | 0,37 | 0,34 |
|  | - х.Семеновка | -«- | - | 0,55 | 0,51 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС | ГРС |
| 6.4.5 | Протяженность сетей высокого давления | км | 9,212 | 14,212 | 14,212 |
| 6.4.5 | Протяженность сетей среднего давления | км | 11,690 | 30,19 | 30,19 |

## 7.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Раздольненского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края на расчетный срок до 2029г. является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих и расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Раздольненского сельского поселения.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Раздольненского сельского поселения на расчетный срок до 2029г.

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Краткая характеристика объекта

В состав Раздольненского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой:

- село Раздольное с численностью населения 1134 человек, с проектной численность населения на расчётный срок (2029 год) – 1290 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 1200 человек;

- хутор Гослесопитомник с численностью населения 580 человек, с проектной численность населения на расчётный срок (2029 год) – 660 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 610 человек;

- село Ивано-Слюсаревское с численностью населения 530 человек, с проектной численность населения на расчётный срок (2029 год) – 600 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 560 человек;

- село Алексеевское с численностью населения 370 человек, с проектной численность населения на расчётный срок (2029 год) – 420 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 390 человек;

- хутор Объездная Балка с численностью населения 269 человек, с проектной численность населения на расчётный срок (2029 год) – 310 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 280 человек;

- хутор Зеленая Роща с численностью населения 261 человек, с проектной численность населения на расчётный срок (2029 год) – 300 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 280 человек;

- хутор Водяная Балка с численностью населения 255 человек, с проектной численность населения на расчётный срок (2029 год) – 290 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 270 человек;

- хутор Семеновка с численностью населения 193 человек, с проектной численность населения на расчётный срок (2029 год) – 220 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 200 человек;

- хутор Полтавский с численностью населения 129 человек, с проектной численность населения на расчётный срок (2029 год) – 150 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 140 человек;

- село Александровка с численностью населения 32 человек, с проектной численность населения на расчётный срок (2029 год) – 32 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 32 человек.

Телефонизация

Телефонизация Раздольненского сельского поселения в настоящее время осуществляется от трех цифровых узлов доступа:

- ПСЭ-15 (типа АЛС-4096С), расположенного в с. Раздольное по ул. Красная, 79. Монтированная емкость АТС - 384 номера, задействованная – 374 номера. Направление соединительных линий: с. Раздольное – ст. Кущевская (ВОЛП ОМЗКг 10-01-0,2-4 – 28,72 км);

- ПСЭ-16 (типа АЛС-4096С), расположенного в с. Алексеевское по ул. Школьная, 6. Монтированная емкость АТС - 160 номеров, задействованная – 160 номеров. Направление соединительных линий: с. Раздольное – с. Алексеевское (КСППБ 1х4х1,2 – 6,7 км);

- ПСЭ-17 (типа АЛС-4096С), расположенного в с. Ивано-Слюсаревское по ул. Ленина, 44. Монтированная емкость АТС - 352 номера, задействованная – 352 номера. Направление соединительных линий: с. Ивано-Слюсаревское – ст. Кущевская (КСППБ 1х4х0,9 – 15,9 км).

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Раздольненского сельского поселения в 2029г., определяется по нормам телефонной плотности НП 2.008-2-85.

Расчеты основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля 							270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля 							12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете 1000 человек населения составит:

- для сектора хозяйственной деятельности 		84 тлф.;

- для жилого сектора					386 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2019 году (на I очередь строительства) понадобится 470 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Раздольненском сельском поселении при численности населения 3962 человек должно составить:

39620,470=1862 номеров, в том числе:

- с. Раздольное				414 номеров;

- х. Гослесопитомник	 		327 номеров;

- с. Ивано-Слюсаревское			262 номеров;

- с. Алексеевское				206 номеров;

- х. Объездная Балка			122 номеров;

- х. Зеленая Роща				198 номеров;

- х. Водяная Балка				149 номеров;

- х. Семеновка				101 номеров;

- х. Полтавский  				69 номеров;

- с. Александровка  			15 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 1900 номеров.

На расчетный срок до 2029 г. общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Раздольненского сельского поселения 4272 человек должно составить:

42720,470=2008 номеров, в том числе:

- с. Раздольное				445 номеров;

- х. Гослесопитомник	 		354 номеров;

- с. Ивано-Слюсаревское			280 номеров;

- с. Алексеевское				222 номеров;

- х. Объездная Балка			135 номеров;

- х. Зеленая Роща				212 номеров;

- х. Водяная Балка				160 номеров;

- х. Семеновка				112 номеров;

- х. Полтавский  				74 номеров;

- с. Александровка  			15 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 2050 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Раздольненского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2029 год, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующих АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства до 2019г. предусматривается:

- демонтаж существующей АТС АЛС-4096С (цифровой узел доступа ПСЭ-15) и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 770 номеров;

- демонтаж существующей АТС АЛС-4096С (цифровой узел доступа ПСЭ-16) и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 410 номеров;

- демонтаж существующей АТС АЛС-4096С (цифровой узел доступа ПСЭ-17) и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 720 номеров;

- расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

- подключение новых абонентов.

Для развития средств связи на расчетный срок до 2029г. предусматривается:

- расширение номерной емкости существующего цифрового узла доступа ПСЭ-15 до 830 номеров;

- расширение номерной емкости существующего цифрового узла доступа ПСЭ-16 до 440 номеров;

- расширение номерной емкости существующего цифрового узла доступа ПСЭ-17 до 780 номеров;

- расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

- подключение новых абонентов.

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Раздольненского сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на срок до 2029г. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и.т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Раздольненском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует.

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации Раздольненского сельского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией (УКВ-ЧМ). В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

-передатчик;

-3-х программный кодер;

-абонентские 3-х программные приемники.

3-х программные сигналы могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в Раздольненском сельском поселении проектом генерального плана предусматривается строительство радиоузла в с. Раздольное с установкой передатчика типа «Октод-FM» мощностью, обеспечивающей уверенный прием сигналов абонентами поселения.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла г. Ростов-на-Дону, находящегося в 55 км от Раздольненского сельского поселения, и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате., что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 58

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2009г. | На расчётный срок до 2029г. | В том числе на I оч.стр. до 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Раздольное |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 391 | 445 | 414 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 284 | 336 | 306 |
| хутор Гослесопитомник |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 50 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 311 | 354 | 327 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 271 | 298 | 281 |
| село Ивано-Слюсаревское |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 94 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 248 | 280 | 262 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 207 | 230 | 217 |
| село Алексеевское |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 81 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 196 | 222 | 206 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 170 | 187 | 177 |
| хутор Объездная Балка |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 33 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 117 | 135 | 122 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 95 | 109 | 99 |
| хутор Зеленая Роща |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 13 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 185 | 212 | 198 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 172 | 185 | 178 |
| хутор Водяная Балка |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 14 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 141 | 160 | 149 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 124 | 136 | 129 |
| хутор Семеновка |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 19 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 98 | 112 | 101 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 84 | 93 | 86 |
| хутор Полтавский |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 26 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 63 | 74 | 69 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 54 | 61 | 58 |
| село Александровка |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 40 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 15 | 15 | 15 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 15 | 15 | 15 |
| Раздольненское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 60 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1764 | 2009 | 1863 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1476 | 1650 | 1546 |

# 8.Озеленение

Существующее положение

Территория сел Раздольное, Ивано- Слюсаревское, Алексеевское, Александровка и хуторов Гослесопитомник, Водяная Балка, Объездная Балка, Зеленая Роща, Полтавский, представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Территория населенных пунктов поселения относится к зоне к зоне умеренного увлажнения. Годовая сумма осадков составляет 508-640 мм.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла.

Вегетационный период растений достаточно продолжительный и составляет 196 дней.

В настоящее время зеленый фонд населенных пунктов состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности, озелененных территорий при общественных зданиях.

Зеленые насаждения общего пользования в населенных пунктах поселения отсутствуют.

Проектное решение

Одним из важнейших мероприятий генерального плана является создание на территории населенных пунктов многофункциональной системы зеленых насаждений. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

  - общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

  - ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

  - специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

  - индивидуального пользования (приусадебные участки,  выполняются непосредственно проживающими жителями);

  - рекреационные (лесопарки и т. д.).

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и с учетом их композиционного единства.

В состав зеленых насаждений общего пользования в соответствии с генеральным планом населенных пунктов входят проектируемые парки и скверы в населенных пунктах поселения. Лесопарки и озелененные зоны отдыха на берегу рек Эльбузд и Россошь и балки Сиккей, бульвары и аллеи, объединяющие все элементы озеленения в единую систему.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности и художественное оформление, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Проектируемые парки и скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

Для оформления скверов и площадей используются сезонные композиции цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов используются элементы малых архитектурных форм, которые подчеркивают своеобразный характер каждого проектируемого сквера.

Применяются декоративные цветочные группы, многолетние травы. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественных зеленых насаждений, должен быть крупномерным, незамедлительно создающим эффект.

Существующее озеленение общественных и административных зданий дополняется посадками роз, акцентами из вечнозеленых растений у входа в здания, группами рябин и одиночными посадками черемухи обыкновенной, багряника, форзиции, калины Бульдонеж и спиреи Вангутта.

В озеленении детских учреждений  используются растения не вредные для детского организма. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений.

Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Для озеленения жилых кварталов используются спокойные тона и композиции насаждений, создающие комфортные условия для отдыха населения.

Насаждения специального назначения в населенном пункте размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль реки и балки.

Зеленые насаждения на территории производственной зоны по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Значение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов, категорированных автодорог и ветрозащитными  полосами  по периметру населенного пункта.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства. Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной, инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функций ландшафтного оформления дорог. На Кубани для ветрозащитных полос широко применяют дубы, клены широколистные.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы рек и балок проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных территорий, улучшит её состояние.

В таблице 59 представлен баланс территорий зеленых насаждений.

Баланс территории зеленых насаждений села Раздольное

Таблица 59

| № п/п | Вид зеленых насаждений | % озеленения | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь территор. всего, га | Площадь территор. озеленен. га | Площадь территор. всего, га | Площадь территор. озеленен. га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насаждения общего пользования: - парки, лесопарки, скверы, бульвары, насаждения зоны отдыха | 70 % | - | - | 6,0 | 4,2 |
| 2 | Насаждения ограниченного пользования: - учреждений образования | 55 % | 3,59 | 1,97 | 3,59 | 1,97 |
| 3 | Насаждения специального назначения в т.ч.: - санитарно-защитные зоны | 40 % | - | - | 2,28 | 0,91 |
|  | - прибрежная защитная полоса | 70 % | - | - | 24,44 | 17,11 |
| 4 | Улицы | 20 % | 21,65 | 4,33 | 23,7 | 4,74 |
| 5 | Насаждения производственных предприятий и объектов коммунально-складского назначения (в границах села) | 20 % | - | - | 2,17 | 0,43 |
|  | Итого: |  | 25,24 | 6,3 | 62,18 | 29,36 |

# 9. Внешний и внутренний транспорт

Автотранспортная система Раздольненского сельского поселения и Кущевского района связана в единое целое сетью территориальных автомобильных дорог. По территории поселения проходит федеральная автодорога «Дон» и автомобильные дороги краевого значения IV технической категории «Алексеевское - Полтавченское» и «Ильинское Полтавченское».

Дороги имеют твердое покрытие, что обеспечивает круглогодичный проезд всех видов автомобильного транспорта.

Развитие транспортной инфраструктуры поселения основано на совершенствовании существующей системы внешнего транспорта и уличной сети населенных пунктов с учетом роста интенсивности движения на расчетный срок.

Развитие автомобильных дорог Раздольненского транспортного узла намечается по следующим направлениям:

1. Приведение технического уровня существующих территориальных дорог в соответствие с расширением автомобильного парка и ростом интенсивности движения;

2. Необходимость устройства двух транспортных развязок:

- в месте примыкания существующего въезда в село Раздольное по улице Красной с автотрассой «Дон»;

- в месте пересечения краевой автодороги Алексеевское - Полтавченское с автотрассой «Дон».

Схема предлагаемых проектом решений по модернизации сети внешних автомобильных дорог приведена на чертеже ГП-6,7.

На чертеже показаны также основные элементы существующей дорожной сети поселения, обозначены дороги, характеризующиеся наиболее интенсивной загрузкой. Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, общественные центры обслуживания, выходы на транзитные автодороги федерального и краевого уровня.

Предлагаемые настоящим проектом типы примыканий и пересечений категорированных автодорог выбраны авторами проекта условно и являются основанием только для резервирования территории. Конкретные типы примыканий и точные технические характеристики определяются на последующих стадиях проектирования.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено создание сети придорожного автосервиса (станций технического обслуживания, автозаправочных станций и т.д.), новое строительство которых предусмотрено вдоль трассы «Дон».

Улично-дорожная сеть

Существующая транспортная схема села Раздольное представлена нерегулярной сеткой улиц и дорог, отчасти хаотичной.

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, а также общественные центры с объектами инфраструктуры.

Проектируемая транспортная схема населенного пункта является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и нуждается в увеличении её пропускной способности, организации безопасности движения, прокладке новых улиц и дорог в проектируемых жилых районах.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения решена проектом в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети села Раздольное выделены улицы и дороги следующих категорий:

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда - ул. Красная.

- улицы в жилой застройке:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

- пешеходные улицы, необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе, в пределах общественных центров;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в новых проектируемых районах (жилом и производственном) обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована в основном сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 18,0 - 35,0 м, ширину проезжей части 3,5, 7,0 м.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 20,0 - 30,0 м, ширина проезжей части  7,0 м.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Предусматривается пешеходно-транспортная категория улиц. К ней относятся улицы: ул. Красная и ул. Заречная. Предлагается их реконструкция, благоустройство и озеленение, так как по ним осуществляется пешеходная связь жителей жилых массивов с зонами отдыха, общественными центрами, местами приложения труда.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

При въезде в село вдоль улицы Красной предлагается размещение автопавильона с кассами и стоянкой пассажирского автотранспорта местного сообщения.

# 10. Проектное предложение по изменению категории земель,                                   проектный баланс территории

Комплексный анализ территории планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Раздольненского поселения определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

Изменение целевого использования земель в границах поселения должен производиться постепенно по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Развитие всех сельских населенных пунктов на территории поселения настоящим проектом предусматривается локально, с учетом имеющихся территориальных резервов каждого населенного пункта в существующих границах.

Данным проектом предусматривается незначительная трансформация и перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения. Внесены изменения в границы населенного пункта хутора Гослесопитомник, исключив несоответствие кадастровому делению земельного участка 23:17:0302002:120, включив дополнительно земельные участки с кадастровыми номерами 23:17:302002:121, 23:17:0302002:101, 23:17:0302002:122, 23:17:0302002:147 и 23:17:0302002:38.

А также откорректирована граница х.Зеленая Роща, незначительное изменение, в части включения в земли населенных пунктов существующей жилой застройки.

Далее в таблице приводится проектный баланс земель по категориям.

Распределение земель Раздольненского

сельского поселения по категориям.

Таблица № 60

| Категория земель | Площадь земель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % | на расчетный срок, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая площадь земель Раздольненского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 21687,34 | 100 | 21687,34 | 100 |
| 1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 1183,42 | 5,46 | 1337,97 | 5,46 |
| село Раздольное | 184,68 | 0,85 | 184,68 | 0,85 |
| хутор Водяная Балка | 157,46 | 0,73 | 157,46 | 0,73 |
| село Алексеевское | 133,54 | 0,62 | 133,54 | 0,62 |
| хутор Зеленая Роща | 152,59 | 0,70 | 153,57 | 0,70 |
| хутор Полтавский | 72,08 | 0,33 | 72,08 | 0,33 |
| хутор Объездная Балка | 131,12 | 0,60 | 131,12 | 0,60 |
| хутор Семеновка | 86,22 | 0,40 | 86,22 | 0,40 |
| село Ивано-Слюсаревское | 118,20 | 0,55 | 118,20 | 0,55 |
| хутор Гослесопитомник | 111,47 | 0,51 | 124,78 | 0,51 |
| село Александровка | 36,06 | 0,17 | 36,06 | 0,17 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 19643,45 | 90,58 | 19473,92 | 90,51 |
| -фонд перераспределения земель | 214,74 | 0,99 | 214,74 | 0,99 |
| -невостребованные земли | 509,89 | 2,35 | 355,34 | 2,35 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 115,54 | 0,53 | 130,52 | 0,60 |
| 4. Земли водного фонда | 744,93 | 3,43 | 744,93 | 3,43 |

# 11 Проектный баланс территории населенных пунктов

село Раздольное

Таблица 61

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 184,68 | 100 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 93,01 | 50,36 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие секционные жилые дома | га | 0,18 | 0,1 |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 79,29 | 42,93 |
|  | - индивидуальная жилая застройка, проектируемая на расчетный срок | га | 9,28 | 5,02 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,67 | 0,36 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 3,59 | 1,95 |
|  | Общественно-деловых зон | га | 2,87 | 1,55 |
|  | Производственных и коммунально-складских зон | га | 4,45 | 2,41 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующая территория промышленных и коммунально-складских предприятий | га | 1,59 | 0,86 |
|  | - проектируемая территория производственных зон | га | 0,58 | 0,31 |
|  | - зеленые насаждения санитарно - защитного назначения | га | 2,28 | 1,24 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 25,92 | 14,04 |
|  | Рекреационных зон | га | 36,42 | 19,72 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | 6,0 | 3,25 |
|  | - водная территория | га | 5,98 | 3,24 |
|  | - территория прибрежной зоны | га | 24,44 | 13,23 |
|  | Зон земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 21,42 | 11,6 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - резервная жилая застройка | га | 18,00 | 9,75 |
|  | Зон специального назначения | га | 0,59 | 0,32 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - кладбище традиционного захоронения | га | 0,27 | 0,15 |
|  | - проектируемое кладбище традиционного захоронения | га | 0,32 | 0,17 |

хутор Водяная Балка

Таблица 62

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 157,46 | 100 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 83,48 | 53,02 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 81,44 | 51,72 |
|  | - индивидуальная жилая застройка, проектируемая на расчетный срок | га | 2,0 | 1,27 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,04 | 0,03 |
|  | Общественно-деловых зон | га | 0,26 | 0,16 |
|  | Производственных и коммунально-складских зон | га | 1,08 | 0,69 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 20,69 | 13,14 |
|  | Рекреационных зон | га | 35,8 | 22,74 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 1,03 | 0,65 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | 0,5 | 0,32 |
|  | - водная территория | га | 1,86 | 1,18 |
|  | - территория прибрежной зоны | га | 32,41 | 20,57 |
|  | Зон земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 15,61 | 9,91 |
|  | Зон специального назначения | га | 0,54 | 0,34 |
|  | -существующее кладбище традиционного захоронения | га | 0,34 | 0,22 |
|  | -проектируемое кладбище традиционного захоронения | га | 0,2 | 0,12 |

село Алексеевское

Таблица 63

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 133,54 | 100 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 72,91 | 54,6 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 68,97 | 51,65 |
|  | - индивидуальная жилая застройка, проектируемая на расчетный срок | га | 2,82 | 2,11 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,12 | 0,09 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 1,0 | 0,75 |
|  | Общественно-деловых зон | га | 1,03 | 0,77 |
|  | Производственных и коммунально-складских зон | га | 0,74 | 0,55 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 12,40 | 9,29 |
|  | Рекреационных зон | га | 35,55 | 26,62 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 0,88 | 0,66 |
|  | - территория прибрежной зоны | га | 24,09 | 18,04 |
|  | - водная территория | га | 10,58 | 7,92 |
|  | Зон земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 9,5 | 7,11 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - резервная жилая застройка | га | 8,63 | 6,46 |
|  | Зон специального назначения | га | 1,41 | 1,06 |
|  | -кладбище традиционного захоронения | га | 1,41 | 1,06 |

хутор Зеленая Роща

Таблица 64

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 153,57 | 100 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 48,25 | 31,62 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 44,69 | 28,65 |
|  | - индивидуальная жилая застройка, проектируемая на расчетный срок | га | 3,21 | 2,10 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,04 | 0,02 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 1,29 | 0,85 |
|  | Общественно-деловых зон | га | 1,44 | 0,94 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур |  | 16,34 | 10,71 |
|  | Рекреационных зон | га | 31,25 | 20,48 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 0,39 | 0,26 |
|  | - территория прибрежной зоны | га | 17,66 | 11,57 |
|  | - водная территория | га | 13,2 | 8,65 |
|  | Зон земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 55,17 | 36,16 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - резервная жилая застройка | га | 13,26 | 8,69 |
|  | Зон специального назначения | га | 0,14 | 0,09 |
|  | -кладбище традиционного захоронения | га | 0,14 | 0,09 |

хутор Полтавский

Таблица 65

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 72,08 | 100 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 30,42 | 42,2 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 28,36 | 39,35 |
|  | - индивидуальная жилая застройка, проектируемая на расчетный срок | га | 1,86 | 2,58 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,06 | 0,08 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 0,14 | 0,19 |
|  | Общественно-деловых зон | га | 0,2 | 0,28 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур |  | 7,09 | 9,84 |
|  | Рекреационных зон | га | 29,54 | 40,98 |
|  | из них: | га |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 0,27 | 0,37 |
|  | - территория прибрежной зоны | га | 23,82 | 33,05 |
|  | - водная территория | га | 5,45 | 7,56 |
|  | Зон земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 4,36 | 6,05 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - резервная жилая застройка | га | 4,36 | 6,05 |
|  | Зон специального назначения |  | 0,47 | 0,65 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -кладбище традиционного захоронения | га | 0,47 | 0,65 |

хутор Объездная Балка

Таблица 66

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 131,12 | 100 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 72,81 | 55,52 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 69,97 | 53,36 |
|  | - индивидуальная жилая застройка, проектируемая на расчетный срок | га | 2,38 | 1,81 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,04 | 0,03 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 0,42 | 0,32 |
|  | Общественно-деловых зон |  | 0,26 | 0,2 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 18,55 | 14,15 |
|  | Зон земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 25,92 | 19,77 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - резервная жилая застройка | га | 19,39 | 14,79 |
|  | Рекреационных зон | га | 13,1 | 9,99 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 0,3 | 0,23 |
|  | - территория прибрежной зоны | га | 12,8 | 9,76 |
|  | Зон специального назначения | га | 0,48 | 0,37 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -кладбище традиционного захоронения | га | 0,48 | 0,37 |

хутор Семеновка

Таблица 67

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 86,22 | 100 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 36,6 | 42,45 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 35,07 | 40,68 |
|  | - индивидуальная жилая застройка, проектируемая на расчетный срок | га | 1,53 | 1,77 |
|  | Производственных и коммунально-складских зон | га | 1.01 | 1,17 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 9.42 | 10,93 |
|  | Рекреационных зон | га | 35,75 | 41,46 |
|  | из них: | га |  |  |
|  | - территория прибрежной зоны | га | 35,75 | 41,46 |
|  | Зон земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 2,90 | 3,36 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - резервная жилая застройка | га | 2.90 | 3,36 |
|  | Зон специального назначения | га | 0,54 | 0,63 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -кладбище традиционного захоронения | га | 0,54 | 0,63 |

село Ивано-Слюсаревское

Таблица 68

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 118,20 | 100 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 80,41 | 68,02 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 74,04 | 62,64 |
|  | - индивидуальная жилая застройка, проектируемая на расчетный срок | га | 3,67 | 3,1 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 2,70 | 2,28 |
|  | Общественно-деловых зон |  | 1,43 | 1,21 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 17,62 | 14,91 |
|  | Рекреационных зон | га | 9,88 | 8,36 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 0,93 | 0,79 |
|  | - территория прибрежной зоны | га | 8,95 | 7,57 |
|  | Зон земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 8,86 | 7,5 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - резервная жилая застройка | га | 8,86 | 7,5 |

хутор Гослесопитомник

Таблица 69

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 124,78 | 100 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 31,62 | 28,37 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 24,83 | 19,94 |
|  | - существующие секционные жилые дома | га | 4,8 | 4,31 |
|  | - индивидуальная жилая застройка проектируемая на расчетный срок | га | 3,97 | 3,56 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,04 | 0,04 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 0,58 | 0,52 |
|  | Общественно-деловых зон |  | 11,53 | 7,56 |
|  | Производственных и коммунально-складских зон из них | га | 12,51 | 4,39 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 3,38 | 3,03 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 17,36 | 15,57 |
|  | Зон земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 35,52 | 31,87 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - резервная жилая застройка | га | 19,86 | 17,82 |
|  | Рекреационных зон | га | 12,74 | 11,43 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 1,48 | 1,33 |
|  | - территория прибрежной зоны | га | 10,56 | 9,47 |
|  | -спортивные сооружения | га | 0,7 | 0,63 |
|  | Зон специального назначения | га | 0,9 | 0,81 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -кладбище традиционного захоронения | га | 0,9 | 0,81 |

село Александровка

Таблица 70

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 36,06 | 100 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 22,49 | 62,37 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 22,49 | 62,37 |
|  | Общественно-деловых зон | га | 0,17 | 0,47 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 4,67 | 12,95 |
|  | Зон земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 8,73 | 24,21 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - резервная жилая застройка | га | 8,73 | 24,21 |

11. Основные технико-экономические показатели

Село Раздольное

Таблица 71

| № п/п | Наименование показателей | Ед-ца измере-ния | Современ-ное состояние на 2009 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 184,68 | 184,68 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 88,88 | 88,75 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - малоэтажные многоквартирные жилые дома с приквартирными земельными участками | га | 0,18 | 0,18 |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 79,37 | 79,29 |
|  | - проектируемые индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | - | 9,28 |
|  | - выделенная территория под индивидуальную жилую застройку | га | 9,33 |  |
|  | Общественно-деловых зон | га | 6,7 | 7,13 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, спортивно-оздоровительных учреждений | -«- | 2,44 | 2,87 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | -«- | 0,67 | 0,67 |
|  | - территория образовательных учреждений | -«- | 3,59 | 3,59 |
|  | Производственных и коммунально-складских зон | га | 8,81 | 4,45 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 21,99 | 25,92 |
|  | -территория улично-дорожной сети |  | 21,65 | 23,7 |
|  | Рекреационных зон | га | 6,37 | 36,42 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | 0,39 | 30,44 |
|  | - водная территория | га | 5,98 | 5,98 |
|  | Зон земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 51,66 | 21,42 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - резервные территории жилой застройки | га |  | 18,0 |
|  | Зон специального назначения | га | 0,27 | 0,59 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -кладбище традиционного захоронения | -«- | 0,27 | 0,59 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 1134 | 1290 |
|  | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.2 | - дети до 15 лет | чел./% | - | 264/20,47 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: - мужчины 16 – 59 лет | чел./% | - | 350/27,13 |
|  | - женщины 16 – 54 лет |  | - | 332/25,74 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | - | 344/26,66 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 16,9 | 21,8 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 0,6 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 5,5 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 14,9 | 16,9 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 50 | 75 |
|  | на 1000 человек | мест | 44 | 58 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 300 | 300 |
|  | На 1000 человек | мест | 265 | 233 |
| 4.3 | Поликлиники, (медицинские центры) | посещ. в смену | 35 | 35 |
|  | на 1000 человек | посещ. в смену | 31 | 27 |
| 4.3. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 442 | 442 |
|  | на 1000 человек | м2 т.пл. | 390 | 343 |
| 4,5. | Предприятия общественного питания – всего | п. мест | 24 | 52 |
|  | на 1000 человек | п. мест | 21 | 40 |
| 4.6. | Предприятия бытового обслуживания населения – всего | р. мест | 0 | 9 |
|  | на 1000 человек | р. мест | 0 | 7 |
| 4.7. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 600 | 600 |
|  | на 1000 человек | мест | 529 | 465 |
| 4.8. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (залы) – всего | м2 | 0 | 90 |
|  | на 1000 человек | м2 | 0 | 70 |
| 4.10 | Гостиницы – всего | мест | 0 | 8 |
|  | на 1000 человек | мест | 0 | 6 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 10,83 | 11,85 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сутки | 346,37 | 502,83 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сутки | 289,37 | 418,83 |
|  | - на производственные нужды | м3/сутки | 57,00 | 84,00 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сутки | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-300 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-300 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км. |  | 23,20 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сутки | 306,62 | 463,08 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сутки | 249,62 | 379,08 |
|  | - производственные сточные воды |  | 57,00 | 84,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сутки |  | 580,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 39,75 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла – всего, | млн. Гкал/год | 0,003708 | 0,006750 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,003708 | 0,006750 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,34 | 3,56 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,34 | 3,56 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | 0,100 | 1,200 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего: | млн. м3/год | 2,38 | 3,22 |
| 6.4.2 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии – всего, | млн. кВт/ч | 10,6 | 12,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | -«- | 4,1 | 5,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6,5 | 7,5 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9350 | 9662 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5709 | 5820 |
| 6.5.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 2,5 |
| 6.5.4 | Протяженность сети 10 кВ | км | 7,24 | 7,24 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | 100 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов – всего, | шт. | 391 | 445 |
|  | - в т.ч. по жилому сектору | шт. | 284 | 336 |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 2,28 |
| 7.2. | Озеленение прибрежных защитных полос | га | - | 24,44 |
| 7.3. | Водная территория | га | 5,98 | 5,98 |
| 9. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 9.1. | Общее количество кладбищ: |  |  |  |
|  | Существующих, в том числе закрываемых | га га | 0,27 - | - 0,27 |
|  | проектируемых | га |  | 0,32 |

хутор Водяная Балка

Таблица 72

| № п/п | Наименование показателей | Ед-ца измере-ния | Современ-ное состояние на 2009 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 157,46 | 157,46 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 81,44 | 81,44 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 81,44 | 81,44 |
|  | - проектируемые индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | - | 2,0 |
|  | Общественно-деловых зон | га |  | 0,30 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, спортивно-оздоровительных учреждений | -«- |  | 0,26 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | -«- |  | 0,04 |
|  | Производственных и коммунально-складских зон | га | 1,08 | 1,08 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 18,19 | 20,69 |
|  | -территория улично-дорожной сети |  | 18,19 | 20,69 |
|  | Рекреационных зон | га | 1,86 | 35,80 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га |  | 33,94 |
|  | - водная территория | га | 1,86 | 1,86 |
|  | Зон земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 54,55 | 15,61 |
|  | Зон специального назначения | га | 0,34 | 0,54 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -кладбище традиционного захоронения | -«- | 0,34 | 0,54 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 255 | 290 |
|  | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.2 | - дети до 15 лет | чел./% | - | 56/19,31 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: - мужчины 16 – 59 лет | чел./% | - | 83/28,62 |
|  | - женщины 16 – 54 лет |  | - | 76/26,21 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | - | 75/25,86 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 5,8 | 6,9 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 0,5 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 1,6 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 22,7 | 23,8 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 0 | 17 |
|  | на 1000 человек | мест | 0 | 59 |
| 4.4 | ФАП | учреждений | 0 | 1 |
| 4.5. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 81 | 87 |
|  | на 1000 человек | м2 т.пл. | 318 | 300 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 9,1 | 10,35 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сутки | 44,45 | 79,35 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сутки | 36,45 | 64,85 |
|  | - на производственные нужды | м3/сутки | 8,00 | 14,50 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сутки | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сутки | 44,45 | 79,35 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сутки | 36,45 | 64,85 |
|  | - производственные сточные воды |  | 8,00 | 14,50 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сутки | ОСК с. Раздольное |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км. |  | 3,00 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла – всего, | млн. Гкал/год | - | 0,000474 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 0,000474 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,25 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,25 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,200 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего: | млн. м3/год | - | 0,72 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии – всего, | млн. кВт/ч | 1,6 | 2,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 0,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,5 | 1,7 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6312 | 8526 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5709 | 5901 |
| 6.5.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 2,5 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | 14 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов – всего, | шт. | 141 | 160 |
|  | - в т.ч. по жилому сектору | шт. | 124 | 136 |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га |  | 0,5 |
| 7.2. | Озеленение прибрежных защитных полос | га |  | 32,41 |
| 7.3. | Водная территория | га | 1,86 | 1,86 |
| 9. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 9.1. | Общее количество кладбищ: |  |  |  |
|  | Существующих, в том числе закрываемых | га га | 0,34 - | - 0,36 |
|  | проектируемых | га |  | 0,2 |

село Алексеевское

Таблица 73

| № п/п | Наименование показателей | Ед-ца измере-ния | Современ-ное состояние на 2009 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 133,54 | 133,54 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 77,36 | 71,79 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 77,36 | 68,97 |
|  | - проектируемые индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | - | 2,82 |
|  | Общественно-деловых зон | га | 2,58 | 2,15 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, спортивно-оздоровительных учреждений | -«- | 1,66 | 1,03 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | -«- |  | 0,12 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 0,92 | 1,0 |
|  | Производственных и коммунально-складских зон | га | 0,74 | 0,74 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 12,0 | 12,40 |
|  | -территория улично-дорожной сети |  | 12,0 | 12,40 |
|  | Рекреационных зон | га | 10,58 | 35,55 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га |  | 24,97 |
|  | - водная территория | га | 10,58 | 10,58 |
|  | Зон земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 28,87 | 9,5 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - резервная жилая застройка | га |  | 8,63 |
|  | Зон специального назначения | га | 1,41 | 1,41 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -кладбище традиционного захоронения | -«- | 1,41 | 1,41 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 370 | 420 |
|  | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.2 | - дети до 15 лет | чел./% | - | 78/18,57 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: - мужчины 16 – 59 лет | чел./% | - | 114/27,14 |
|  | - женщины 16 – 54 лет |  | - | 106/25,24 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | - | 122/29,05 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 7,7 | 9,2 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонд | тыс. м2 | - | 0,2 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 1,7 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 20,08 | 21,9 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 0 | 23 |
|  | на 1000 человек | мест | 0 | 55 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 60 | 60 |
|  | На 1000 человек | мест | 162 | 143 |
| 4.3 | ФАП | учреждений | 1 | 1 |
| 4.4. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 127 | 127 |
|  | на 1000 человек | м2 т.пл. | 470 | 302 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 6,0 | 6,2 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сутки | 64,90 | 115,28 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сутки | 52,90 | 94,28 |
|  | - на производственные нужды | м3/сутки | 12,00 | 21,00 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сутки | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сутки | 64,90 | 115,28 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сутки | 52,90 | 94,28 |
|  | - производственные сточные воды |  | 12,00 | 21,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сутки |  | 100,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км. |  | 4,00 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла – всего, | млн. Гкал/год | - | 0,000474 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 0,000474 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,25 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,25 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | - | 0,200 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего: | млн. м3/год | 0,29 | 1,05 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии – всего, | млн. кВт/ч | 2,5 | 3,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,3 | 1,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,1 | 2,5 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6649 | 8449 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5709 | 5921 |
| 6.5.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 2,5 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | 81 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов – всего, | шт. | 196 | 222 |
|  | - в т.ч. по жилому сектору | шт. | 170 | 187 |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га |  | - |
| 7.2. | Озеленение прибрежных защитных полос | га |  | 24,09 |
| 7.3. | Водная территория | га | 10,58 | 10,58 |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 9.1. | Общее количество кладбищ: |  |  |  |
|  | Существующих, в том числе закрываемых | га га | 1,41 - | 1,41 - |
|  | проектируемых | га |  | - |

хутор Зеленая Роща

Таблица 74

| № п/п | Наименование показателей | Ед-ца измере-ния | Современ-ное состояние на 2009 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 152,59 | 153,57 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 44,78 | 48,25 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 44,78 | 44,69 |
|  | - проектируемые индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | - | 3,21 |
|  | Общественно-деловых зон | га | 2,02 | 2,77 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, спортивно-оздоровительных учреждений | -«- | 0,93 | 1,44 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | -«- | 0,04 | 0,04 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 1,05 | 1,29 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 10,43 | 16,34 |
|  | -территория улично-дорожной сети |  | 10,43 | 16,34 |
|  | Рекреационных зон | га | 13,20 | 31,25 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га |  | 18,05 |
|  | - водная территория | га | 13,20 | 13,20 |
|  | Зон земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 82,02 | 55,17 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - резервная жилая застройка | га |  | 13,26 |
|  | Зон специального назначения | га | 0,14 | 0,14 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -кладбище традиционного захоронения | -«- | 0,14 | 0,14 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 261 | 300 |
|  | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.2 | - дети до 15 лет | чел./% | - | 60/20,00 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: - мужчины 16 – 59 лет | чел./% | - | 88/29,33 |
|  | - женщины 16 – 54 лет |  | - | 77/25,67 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | - | 75/25,00 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 7,7 | 8,8 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 0,1 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 1,2 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 29,5 | 29,3 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 0 | 19 |
|  | на 1000 человек | мест | 0 | 63 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 80 | 80 |
|  | На 1000 человек | мест | 307 | 267 |
| 4.3. | ФАП | учреждения | 1 | 1 |
| 4.4. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 81 | 90 |
|  | на 1000 человек | м2 т.пл. | 310 | 300 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 5,21 | 8,17 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сутки | 45,83 | 82,35 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сутки | 37,33 | 67,35 |
|  | - на производственные нужды | м3/сутки | 8,50 | 15,00 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сутки | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сутки | 45,83 | 82,35 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сутки | 37,33 | 67,35 |
|  | - производственные сточные воды |  | 8,50 | 15,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сутки |  | 80,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км. |  | 8,00 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла – всего, | млн. Гкал/год | - | 0,000474 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 0,000474 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,25 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч |  | 0,25 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | - | 0,200 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего: | млн. м3/год | - | 0,74 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии – всего, | млн. кВт/ч | 1,8 | 2,6 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,3 | 0,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,5 | 1,8 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7002 | 8695 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5773 | 5921 |
| 6.5.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 2,5 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | 13 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов – всего, | шт. | 185 | 212 |
|  | - в т.ч. по жилому сектору | шт. | 172 | 185 |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | - |
| 7.2. | Озеленение прибрежных защитных полос | га | - | 11,57 |
| 7.3. | Водная территория | га | 13,20 | 13,20 |
| 9. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 9.1. | Общее количество кладбищ: |  |  |  |
|  | Существующих, в том числе закрываемых | га га | 0,14 - | 0,14 - |
|  | проектируемых | га | - | - |

хутор Полтавский

Таблица 75

| № п/п | Наименование показателей | Ед-ца измере-ния | Современ-ное состояние на 2009 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 72,08 | 72,08 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 28,06 | 30,22 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 28,06 | 28,36 |
|  | - проектируемые индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | - | 1,86 |
|  | Общественно-деловых зон | га | - | 0,4 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, спортивно-оздоровительных учреждений | -«- | - | 0,2 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | -«- | - | 0,06 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | - | 0,14 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 6,27 | 7,09 |
|  | -территория улично-дорожной сети |  | 6,27 | 7,09 |
|  | Рекреационных зон | га | 5,45 | 29,54 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | - | 24,09 |
|  | - водная территория | га | 5,45 | 5,45 |
|  | Зон земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 31,83 | 4,36 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 4,36 |
|  | Зон специального назначения | га | 0,47 | 0,47 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -кладбище традиционного захоронения | -«- | 0,47 | 0,47 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 129 | 150 |
|  | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.2 | - дети до 15 лет | чел./% | - | 22/14,57 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: - мужчины 16 – 59 лет | чел./% | - | 37/24,57 |
|  | - женщины 16 – 54 лет |  | - | 32/21,33 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | - | 59/39,33 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 2,6 | 3,3 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 0,2 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 0,9 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 20,2 | 22,0 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 0 | 7 |
|  | на 1000 человек | мест | 0 | 47 |
| 4.2 | ФАП | учреждений | 0 | 1 |
| 4.3. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 24 | 45 |
|  | на 1000 человек | м2 т.пл. | 186 | 300 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 3,14 | 3,55 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сутки | 22,47 | 41,18 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сутки | 18,47 | 33,68 |
|  | - на производственные нужды | м3/сутки | 4,00 | 7,50 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сутки | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сутки | 22,47 | 41,18 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сутки | 18,47 | 33,68 |
|  | - производственные сточные воды |  | 4,00 | 7,50 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сутки | ОСК с. Раздольное |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км. |  | 4,00 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла – всего, | млн. Гкал/год | - | 0,000474 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 0,000474 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,25 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,25 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | - | 0,200 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего: | млн. м3/год | - | 0,37 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии – всего, | млн. кВт/ч | 0,8 | 1,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,8 | 0,9 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6199 | 8520 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5840 | 5921 |
| 6.5.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 2,5 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | 26 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов – всего, | шт. | 63 | 74 |
|  | - в т.ч. по жилому сектору | шт. | 54 | 61 |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га |  | - |
| 7.2. | Озеленение прибрежных защитных полос | га |  | 23,82 |
| 7.3. | Водная территория | га | 5,45 | 5,45 |
| 9. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 9.1. | Общее количество кладбищ: |  |  |  |
|  | Существующих, в том числе закрываемых | га га | 0,47 - | 0,47 - |
|  | проектируемых | га | - | - |

хутор Объездная Балка

Таблица 76

| № п/п | Наименование показателей | Ед-ца измере-ния | Современ-ное состояние на 2009 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 131,12 | 131,12 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 68,13 | 72,35 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 68,13 | 69,97 |
|  | - проектируемые индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | - | 2,38 |
|  | Общественно-деловых зон | га |  | 0,72 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, спортивно-оздоровительных учреждений | -«- |  | 0,26 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | -«- |  | 0,04 |
|  | - территория образовательных учреждений | га |  | 0,42 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 15,33 | 18,55 |
|  | -территория улично-дорожной сети |  | 15,33 | 18,55 |
|  | Рекреационных зон | га |  | 13,1 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га |  | 13,1 |
|  | - водная территория | га |  |  |
|  | Зон земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 47,18 | 25,92 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 19,39 |
|  | Зон специального назначения | га | 0,48 | 0,48 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -кладбище традиционного захоронения | -«- | 0,48 | 0,48 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 269 | 310 |
|  | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.2 | - дети до 15 лет | чел./% | - | 60/19,36 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: - мужчины 16 – 59 лет | чел./% | - | 88/28,39 |
|  | - женщины 16 – 54 лет | чел./% | - | 80/25,80 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | - | 82/26,45 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 3,4 | 4,7 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 0,1 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 1,4 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 12,6 | 15,2 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 0 | 19 |
|  | на 1000 человек | мест | 0 | 61 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 0 | 36 |
|  | На 1000 человек | мест | 0 | 116 |
| 4.3 | ФАП | учреждение | 0 | 1 |
| 4.4. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 46 | 93 |
|  | на 1000 человек | м2 т.пл. | 171 | 300 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 7,67 | 9,28 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сутки | 47,47 | 85,13 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сутки | 38,47 | 69,63 |
|  | - на производственные нужды | м3/сутки | 9,00 | 15,50 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сутки | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сутки | 47,47 | 85,13 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сутки | 38,47 | 69,63 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сутки | 9,00 | 15,50 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сутки | - | 80,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км. |  | 5,00 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла – всего, | млн. Гкал/год | - | 0,000474 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 0,000474 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,25 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,25 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | - | 0,200 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего: | млн. м3/год | - | 0,76 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии – всего, | млн. кВт/ч | 1,6 | 2,6 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,5 | 1,8 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6057 | 8430 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5709 | 5827 |
| 6.5.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 2,5 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | 33 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов – всего, | шт. | 117 | 135 |
|  | - в т.ч. по жилому сектору | шт. | 95 | 109 |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | - |
| 7.2. | Озеленение прибрежных защитных полос | га | - | 12,8 |
| 7.3. | Водная территория | га |  |  |
| 9. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 9.1. | Общее количество кладбищ: |  |  |  |
|  | Существующих, в том числе закрываемых | га га | 0,48 - | 0,48 - |
|  | проектируемых | га | - | - |

хутор Семеновка

Таблица 77

| № п/п | Наименование показателей | Ед-ца измере-ния | Современ-ное состояние на 2008 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 86,22 | 86,22 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 36,44 | 36,6 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 36,44 | 35,07 |
|  | - проектируемые индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | - | 1,53 |
|  | Производственных и коммунально-складских зон | га | 1,01 | 1,01 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 6,64 | 9,42 |
|  | -территория улично-дорожной сети |  | 6,64 | 9,42 |
|  | Рекреационных зон | га | - | 35,75 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га |  | 35,75 |
|  | Зон земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 41,59 | 2,9 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 2,9 |
|  | Зон специального назначения | га | 0,54 | 0,54 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -кладбище традиционного захоронения | -«- | 0,54 | 0,54 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 193 | 220 |
|  | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.2 | - дети до 15 лет | чел./% | - | 34/16,19 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: - мужчины 16 – 59 лет | чел./% | - | 56/26,67 |
|  | - женщины 16 – 54 лет |  | - | 55/26,19 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | - | 65/30,95 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 3,8 | 4,6 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 0,1 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 0,9 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 19,7 | 20,9 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | ФАП | учреждений | 1 | 1 |
| 4.2. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 68 | 68 |
|  | на 1000 человек | м2 т.пл. | 352 | 309 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 3,32 | 4,71 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сутки | 33,59 | 60,37 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сутки | 27,59 | 49,37 |
|  | - на производственные нужды | м3/сутки | 6,00 | 11,00 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сутки | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сутки | 33,59 | 60,37 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сутки | 27,59 | 49,37 |
|  | - производственные сточные воды |  | 6,00 | 11,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сутки | ОСК с. Ивано-Слюсаревское |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км. |  | 2,00 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла – всего: | млн. Гкал/год | - | - |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего: | млн. м3/год | - | 0,55 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии – всего, | млн. кВт/ч | 1,2 | 1,9 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,1 | 1,3 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6432 | 8544 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5709 | 5908 |
| 6.5.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 2,5 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | 19 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов – всего, | шт. | 98 | 112 |
|  | - в т.ч. по жилому сектору | шт. | 84 | 93 |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | - |
| 7.2. | Озеленение прибрежных защитных полос | га | - | 35,75 |
| 9. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 9.1. | Общее количество кладбищ: |  |  |  |
|  | Существующих, в том числе закрываемых | га га | 1,17 - | 1,17 |
|  | проектируемых | га | - | - |

село Ивано-Слюсаревское

Таблица 78

| № п/п | Наименование показателей | Ед-ца измере-ния | Современ-ное состояние на 2008 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 118,20 | 118,20 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 74,19 | 77,71 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 74,19 | 74,04 |
|  | - проектируемые индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | - | 3,67 |
|  | Общественно-деловых зон | га | 2,53 | 4,13 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, спортивно-оздоровительных учреждений | -«- | 0,17 | 1,43 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 2,36 | 2,70 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 16,17 | 17,62 |
|  | -территория улично-дорожной сети |  | 16,17 | 17,62 |
|  | Рекреационных зон | га | 3,09 | 9,88 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | 3,09 | 9,88 |
|  | Зон земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 22,22 | 8,86 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 8,86 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 530 | 600 |
|  | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.2 | - дети до 15 лет | чел./% | - | 124/20,66 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: - мужчины 16 – 59 лет | чел./% | - | 156/26,00 |
|  | - женщины 16 – 54 лет |  | - | 156/26,00 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | - | 164/27,34 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 10,4 | 12,5 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 0,1 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 2,2 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 19,6 | 20,8 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 0 | 34 |
|  | на 1000 человек | мест | 0 | 57 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 164 | 164 |
|  | На 1000 человек | мест | 309 | 273 |
| 4.3. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 104 | 180 |
|  | на 1000 человек | м2 т.пл. | 196 | 300 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 8,09 | 8,81 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сутки | 92,80 | 164,70 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сутки | 75,80 | 134,70 |
|  | - на производственные нужды | м3/сутки | 17,00 | 30,00 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сутки | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сутки | 92,80 | 164,70 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сутки | 75,80 | 134,70 |
|  | - производственные сточные воды |  | 17,00 | 30,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сутки |  | 600,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км. |  | 6,00 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла – всего, | млн. Гкал/год | - | 0,000474 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 0,000474 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,25 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,25 |
| 6.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,200 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего: | млн. м3/год | 1,11 | 1,50 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии – всего, | млн. кВт/ч | 3,5 | 5,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 1,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,0 | 3,6 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6689 | 8710 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5709 | 5921 |
| 6.5.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 1,6 | 1,6 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | 94 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов – всего, | шт. | 248 | 280 |
|  | - в т.ч. по жилому сектору | шт. | 207 | 230 |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | - |
| 7.2. | Озеленение прибрежных защитных полос | га | - | 8,95 |
| 9. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 9.1. | Общее количество кладбищ: |  |  |  |
|  | Существующих, в том числе закрываемых | га га | 1,9 | 1,9 |
|  | проектируемых | га | - | - |

хутор Гослесопитомник

Таблица 79

| № п/п | Наименование показателей | Ед-ца измере-ния | Современ-ное состояние на 2008 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 111,47 | 124,78 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 27,12 | 31,62 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - малоэтажные многоквартирные жилые дома с приквартирными земельными участками | га | 4,8 | 4,8 |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 22,32 | 24,83 |
|  | - проектируемые индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | - | 3,97 |
|  | Общественно-деловых зон | га | 3,54 | 11,53 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, спортивно-оздоровительных учреждений | -«- | 2,92 | 10,91 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | -«- | 0,04 | 0,04 |
|  | - территория образовательных учреждений | -«- | 0,58 | 0,58 |
|  | Производственных и коммунально-складских зон | га | 2,1 | 12,51 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га |  | 3,38 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 13,93 | 17,36 |
|  | -территория улично-дорожной сети |  | 13,93 | 17,36 |
|  | Рекреационных зон | га | 0,86 | 12,74 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | 0,86 | 12,74 |
|  | - водная территория | га |  |  |
|  | Зон земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 65,12 | 35,52 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - резервные территории жилой застройки | га | - | 19,86 |
|  | Зон специального назначения | га | 0,9 | 0,9 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -кладбище традиционного захоронения | -«- | 0,9 | 0,9 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 580 | 660 |
|  | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.2 | - дети до 15 лет | чел./% | - | 134/20,30 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: - мужчины 16 – 59 лет | чел./% | - | 181/27,42 |
|  | - женщины 16 – 54 лет | чел./% | - | 173/26,22 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | - | 172/26,06 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 33,7 | 31,2 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 6,1 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 3,6 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 58,1 | 47,3 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 40 | 40 |
|  | на 1000 человек | мест | 69 | 61 |
| 4.4 | ФАП | учреждение | 1 | 1 |
| 4.5. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 236 | 236 |
|  | на 1000 человек | м2 т.пл. | 407 | 358 |
| 4.8. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 150 | 150 |
|  | на 1000 человек | мест | 259 | 227 |
| 4.9. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (залы) – всего | м2 | 162 | 162 |
|  | на 1000 человек | м2 | 279 | 245 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 6,97 | 8,68 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сутки | 204,30 | 284,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сутки | 171,60 | 237,20 |
|  | - на производственные нужды | м3/сутки | 32,70 | 47,00 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сутки | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-300 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-300 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сутки | 176,60 | 256,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сутки | 143,90 | 209,50 |
|  | - производственные сточные воды |  | 32,70 | 47,0 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сутки | ОСК с. Ивано-Слюсаревское |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км. |  | 5,00 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла – всего: | млн. Гкал/год | - | - |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего: | млн. м3/год | 1,22 | 1,65 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии – всего, | млн. кВт/ч | 4,7 | 5,9 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,4 | 2,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,3 | 3,9 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 8122 | 8916 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5709 | 5908 |
| 6.5.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 1,6 | 1,6 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | 50 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов – всего, | шт. | 311 | 354 |
|  | - в т.ч. по жилому сектору | шт. | 271 | 298 |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га |  | 3,38 |
| 7.2. | Озеленение прибрежных защитных полос | га |  | 10,56 |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.1. | Общее количество кладбищ: |  |  |  |
|  | Существующих, в том числе закрываемых | га га | 0,9 | 0,9 |
|  | проектируемых | га | - | - |

село Александровка

Таблица 80

| № п/п | Наименование показателей | Ед-ца измере-ния | Современ-ное состояние на 2008 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 36,06 | 36,06 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 22,49 | 22,49 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 22,49 | 22,49 |
|  | Общественно-деловых зон | га |  | 0,17 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, спортивно-оздоровительных учреждений | -«- |  | 0,17 |
|  | - территория образовательных учреждений | га |  |  |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 2,93 | 4,67 |
|  | -территория улично-дорожной сети |  | 2,93 | 4,67 |
|  | Зон земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 10,64 | 8,73 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 8,73 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 32 | 32 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 1,2 | 1,0 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 0,2 |
| 3.3. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 37,5 | 31,3 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.5. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 0 | 10 |
|  | на 1000 человек | м2 т.пл. | 0 | 300 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 1,47 | 2,34 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сутки | 5,57 | 8,60 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сутки | 4,57 | 7,00 |
|  | - на производственные нужды | м3/сутки | 1,00 | 1,60 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сутки | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сутки | 5,57 | 8,60 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сутки | 4,57 | 7,00 |
|  | - производственные сточные воды |  | 1,00 | 1,60 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сутки | ОСК с. Ивано-Слюсаревское |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км. |  | 2,00 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла – всего: | млн. Гкал/год | - | - |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего: | млн. м3/год | - | 0,08 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии – всего, | млн. кВт/ч | 0,6 | 0,6 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,6 | 0,6 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 17794 | 17794 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 17794 | 17794 |
| 6.5.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 1,6 | 1,6 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | 40 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов – всего, | шт. | 15 | 15 |
|  | - в т.ч. по жилому сектору | шт. | 15 | 15 |